夏热冬暖地区公共建筑节能设计、审查表（按性能化指标）

工程名称：                                                     层数(地上)：         (地下)：                  总建筑面积：

| 序号 | 围护结构内容 |  |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 | 序号 |  |  | 围护结构内容 |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热系数 |  |  |  | 综合遮阳系数SW |  |  |  |
| 1 | 屋顶 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | K=0.9（重质），D =2.5； K=0.4（轻质） | 4 |  |  | 外窗 （包括透明幕墙） | 传热系数 # K 综合遮阳系数SW |  | 各朝向窗墙比 |  |  |  |  |  |  | 东、南向 | 西向 |  | 北向 |
|  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.20 |  |  | 6.0 |  |  |  | 0.85 | 0.70 |  | 0.60 |
|  |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  | ρ=0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.20＜Cm≤0.30 |  |  | 5.0 |  |  |  | 0.50 | 0.45 |  | 0.55 |
| 2 | 外墙 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | K=1.5（重质），D =3.0； K=0.7（轻质） |  |  |  |  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 |  |  | 4.5 |  |  |  | 0.45 | 0.40 |  | 0.50 |
|  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 |  |  | 4.0 |  |  |  | 0.40 | 0.35 |  | 0.37 |
|  |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  | ρ=0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.50＜Cm≤0.70 |  |  | 3.7 |  |  |  | 0.33 | 0.30 |  | 0.30 |
| 3 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  |  | =3.5 |  |  |  |  | 各个朝向面积 |  |  |  | 所设计建筑该朝向外窗面积，但Cm不超过0.70。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遮阳系数 |  |  |  | =0.35 | 5 |  |  | 室外架空板 | 传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  | K=1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 天窗面积 |  |  |  | 所设计建筑天窗面积，但不超过20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权衡计算规定 |  |  | 按照GB50189－2005附录B确定设备类型、设备运行时间表、室内空调温度、照明功率密度、照明开关时间表、人员密度、人员在室率、 电器功率密度、电器逐时使用率；按照3.0.2条确定室内换气次数；根据设备类型确定空调能效比；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计审查内容 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  | 设计值 |  |  |  |  | 节能措施 |  |  |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
| 1 | 屋顶 |  | 传热系数[W/(m2·K)] |  |  |  | K≤0.9（重质），D≥2.5； K≤0.4（轻质） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙（包括非透明幕墙） |  | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外架空板 |  | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外窗 （包括透明幕墙） |  | 东、南向窗墙面积比Cm /平均传热系数K/综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西向窗墙面积比Cm /平均传热系数K/综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北向窗墙面积比Cm /平均传热系数K/综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可开启部分最小面积 |  | 外窗面积的30％，外墙总面积（包括窗）的10%； 透明幕墙应具有可开启部分或设有独立的通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性能 |  | 幕墙3级；外窗4级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  | 面积占屋顶面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K / 综合遮阳系数SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权衡计算 |  | 空调年能耗 |  |  | 参照建筑EC.ref= kWh/㎡ |  |  |  |  | EC = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 暖通空调 |  | 室内设计温度 |  |  | 应符合GB50189－2005第3.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内设计新风量 |  |  | 应符合GB50189－2005第3.0.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 负荷计算 |  |  | 施工图设计阶段必须进行逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设 备 |  |  | 分散式空调能效比应符合GB12021.3-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能系数应符合GB50189－2005第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 制冷量大于7.1kW电驱动单元式空调、风管送风式和屋顶式空调机能效比符合GB50189－2005第5.4.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 溴化锂吸收式冷（温）水机性能系数应符合GB50189－2005第5.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉 |  |  | 锅炉的额定热效率应符合GB50189－2005第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 照明 |  | 照明功率密度值 |  |  | 应符合GB50034-2004第6.1节的照明功率密度值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 节能措施 |  | 规划、朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签；相关单位应加盖公章。