
广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
招标代理编号：GC01-ZQST-ZB-150002
招 标 文 件
招   标   人：中华人民共和国汕头海事局
招标代理机构：公诚管理咨询有限公司
日        期：二〇一五年五月
目  录

1第一章  招标公告


3第二章  投标人须知


3投标人须知前附表


61.
总则


61.1  项目概况


61.2  资金来源和落实情况


61.3  招标范围、计划工期和质量要求


61.4  投标人资格要求


71.5  费用承担


71.6  保密


71.7  语言文字


71.8  计量单位


71.9  踏勘现场


71.10  投标预备会


71.11  分包


71.12  偏离


71.13  担保


72.
招标文件


72.1  招标文件的组成


82.2  招标文件的澄清


82.3  招标文件的修改


83.
投标文件


83.1  投标文件的组成


83.2  投标报价


93.3  投标有效期


93.4  投标保证金


93.5  资格审查资料


93.6  备选投标方案


93.7  投标文件的编制


104.
投标


104.1  投标文件的密封和标记


104.2  投标文件的递交


104.3  投标文件的修改与撤回


105.
开标


105.1  开标时间和地点


105.2  开标程序


116.
评标


116.1  评标委员会


116.2  评标原则


116.3  评标


117.
合同授予


117.1  定标方式


117.2  中标通知


127.3  履约担保


127.4  签订合同


128.
重新招标和不再招标


128.1  重新招标


128.2  不再招标


129.
纪律和监督


129.1  对招标人的纪律要求


129.2  对投标人的纪律要求


129.3  对评标委员会成员的纪律要求


139.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求


139.5  投诉


1310.
需要补充的其他内容


14第三章  评标办法


141.评标标准和方法


152.评价指标体系


153.定标


20第四章  合同条款及格式


33第五章  用户需求书


35第六章  投标文件格式


35文件目录表


371.投标函


382.投标人资格声明函


393.1法定代表人授权委托书


403.2.法定代表人证明书


414. 营业执照副本或事业单位法人证书


415. 税务登记证副本


416. 资格证书


417. 查询行贿犯罪档案结果告知函


418. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料


429. 偏离表


4410.保密承诺书


4511.投标人基本情况表


4512.财务审计报表


4613.项目经验业绩


4714.项目负责人及管理技术人员一览表


4915. 体系认证证书及相关证书


4916. 售后服务方案


5017.技术服务方案


5018.其他说明和资料


5119.投标一览表


5220.投标保证金交纳凭证

 
21.53投标文件密封件外层封套格式


22.53封口格式


23.54投标文件密封件内层封套格式


24.55投标文件密封件内层封套格式（电子版/开标信封）


25.56投标人递交投标文件及证明材料原件回执




第一章  招标公告
	工程名称：
	广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船

	立项批文
	广东海事局关于下达汕头辖区两处趸船浮码头工程建设任务的通知(粤海计划[2015]164号)

	招标人：
	中华人民共和国汕头海事局
	招标代理机构：
	公诚管理咨询有限公司

	设计单位：
	广东海事工程咨询检验公司
	勘察单位：
	无

	联系人：
	吴工
	联系电话：
	18823950030

	工程地点：
	具体建造地点由中标单位自行确定，建造完成按招标人要求的交船地点交付即可

	建设规模：
	 完成旦家园工作趸船（总长：46.50m，水线长：46.50m，型宽：12.00m，型深：2.00m

）、关埠工作趸船（总长：50.61m，水线长：46.50m，型宽：12.00m，型深：2.00m）共2艘趸船的建造，详细要求详见设计图纸及相关技术说明，其中旦家园工作趸船最高限价5487228.41元（其中暂列金额453600.00元），关埠工作趸船最高限价5905117.31元（其中暂列金额453600.00元），工程招标总控制价11392345.72元（其中暂列金额907200.00元）。

	资金来源及构成：
	国家财政拨款100% 

	招标内容：
	根据广东海事工程咨询检验公司设计的的旦家园工作趸船及关埠工作趸船的设计图纸及相关技术说明完成两艘工作趸船的修造，具体内容包括但不限于详细设计、生产及工艺设计、完工设计、制造、装修、调试、试航、检验、交付，还包括但不限于提供海事、船检签发的船舶证书以及各类技术资料、技术服务、售后服务、备品备件、操作培训等工作内容，并在招标人指定地点交船。

	前期工作
完成情况：
	已完成有关准备工作 

	对投标单位要求：
	一、投标条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法有效营业执照的船舶建造企业或其他组织；

2、投标人为具有生产能力的国内制造商，且具备40米或以上钢质船舶修造资格；

3、根据汕检会[2013]1号文，投标人须经企业所在地（区、县以上）检察机关查询无行贿犯罪档案记录（查询对象包括企业、企业法人代表和项目负责人；告知函中落款时间为截止投标之日前2个月开具均有效；查询期限以检察机关出具为准）；

4、本次招标不接受以联合体形式投标。 

5、各投标人必须对上述标项目的整体投标。

6、响应本项目标书。
二、拟采用评标定标方法：综合评分法。
三、资格审查方式：采用资格后审，由评标委员会在开标后评标前对投标人进行资格审查。 
四、不设招标会和集中组织的投标预备会（答疑会）、现场踏勘等环节。

五、招标文件、相关图纸、预算造价自招标公告发布之日起可在“汕头建设网”（http://www.stjs.gov.cn/）下载，投标人对招标事宜的质疑以不署名的形式在“汕头建设网”提出，招标人在“汕头建设网”上答复，答疑、补遗文件在“汕头建设网”下载。本招标公告同时在中国采购与招标网、广东省招标投标监管网、汕头建设网、汕头市政府门户网、《民营经济报》和《汕头日报》上发布。

六、递交投标文件的投标人少于5家时，招标人将重新组织招标。
七、投标人在截标当日的截止时间前，带齐下列材料到汕头市中山路213号建设大厦11 楼（汕头市建设工程交易中心）办理投标手续： ①：法定代表人证明书、法定代表人身份证原件； ②：营业执照副本原件、资质证书副本原件、拟派项目负责人职称证书及身份证原件、《查询行贿犯罪档案结果告知函》原件、投标人开立基本存款帐户开户许可证原件； ③：投标文件。 
八、投标人参加开标会时，企业法定代表人或授权代表必须持本人有效身份证原件到场，否则取消其投标资格。


第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条 款 号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：中华人民共和国汕头海事局
地址：汕头市海滨路47号
联系人：邱工

电话：0754-88900138

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：公诚管理咨询有限公司
地址：汕头市东厦路30号8楼808
联系人：吴工
电话：0754-88575991

	1.1.4
	项目名称
	广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船

	1.1.5
	建设地点
	具体建造地点由中标单位自行确定，建造完成按招标人要求的交船地点交付即可

	1.2.1
	资金来源
	国家财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	资金已落实

	1.3.1
	招标范围
	钢质趸船2艘。
（1）旦家园工作趸船：总长46.50m、水线长46.50m、型宽12.00m、型深2.00m、设计吃水(型) 0.80m、结构吃水(型) 0.80m（详细要求见技术说明及图纸）。

（2）关埠工作趸船：总长50.61m、水线长46.50m、型宽12.00m、型深2.00m、设计吃水(型) 0.85m、结构吃水(型) 0.85m（详细要求见技术说明及图纸）。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：360日历天 
计划开工日期：2015年8月20日
计划竣工日期：2016年8月20日

	1.3.3
	质量要求
	取得船舶检验证书

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、投标人须为在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，取得合法有效营业执照的船舶建造企业或其他组织；

2、投标人为具有生产能力的国内制造商，且具备40米或以上钢质船舶修造资格；

3、根据汕检会[2013]1号文，投标人须经企业所在地（区、县以上）检察机关查询无行贿犯罪档案记录（查询对象包括企业、企业法人代表和项目负责人；告知函中落款时间为截止投标之日前2个月开具均有效；查询期限以检察机关出具为准）；

4、本次招标不接受以联合体形式投标。 

5、各投标人必须对上述标项目的整体投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.12
	偏离
	不允许负偏离

	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及招标人澄清的时间
	以汕头建设网公布的本项目招投标时间安排表截止时间为准

	2.2.2
	投标截止时间
	以汕头建设网公布的本项目招投标时间安排表截止时间为准

	3.3
	投标有效期
	 90日历天（从投标截止之日计起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金人民币100000元（人民币拾万元整）。

投标保证金形式：电汇或转帐。投标人应按“汕头建设网”公布的本项目招投标日程安排表要求，将投标保证金从投标人基本存款账户电汇至收款人开户银行帐号。

收款人：汕头市建设工程交易中心

开户银行：汕头市建行财政大楼分理处

帐号：44001653101050611436

	3.5.2
	近三年财务状况的年份要求
	2012年、2013年、2014年

	3.5.3
	近三年完成的类似项目的年份要求
	2012年、2013年、2014年

	3.5.5
	近三年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	2012年、2013年、2014年

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件正本应用A4规格（除特殊规格的图纸除外）纸打印，投标文件每一页均要求加盖投标人公章或盖骑缝章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。投标文件要求签名的均必须用黑色墨水填写，并由投标人法定代表人或其正式的授权代表签名且加盖单位公章。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。

2、投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签名并加盖投标人公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标文件应一式5份：其中正本1份、副本4份、电子文件1份（文件按投标文件目录表要求编写，统一装订成册，正本和副本应在封面标注，加盖公章），并注明“正本”和“副本” 字样。如果正本与副本不符，应以正本为准。【电子文件要求存放在USB盘， WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩】。

具体要求详见第六章投标文件格式

	3.7.5
	装订要求
	投标文件按投标文件目录表要求编写，统一装订成册，加盖公章

	4.1.2
	封套上写明
	投标人名称：              
广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船投标文件
在 年 月 日 时 分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	汕头市中山路213号市建设局11楼建设工程交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：汕头市中山路213号市建设局11楼建设工程交易中心

	5.2
	开标程序
	1、密封情况检查：是否密封完好

2、开标顺序：以投标人签到顺序

	6.1.
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人；
评标专家确定方式：从交通部专家库中随机抽取产生。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：2名

只设置1名中标人

	7.3
	履约担保
	1、中标人在签订建造合同前，应按照招标文件要求向招标人提交履约保证金。履约保证金金额为：中标合同金额的10%（取整）。

2、投标人可以自行选择采取银行保函或其他经招标人认可的形式交纳履约保证金。

	8.1
	重新招标
	有下列情形之一的，由招标人重新组织招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于5家的；

（2）经评标委员会评审后，因有效投标人少于3家而否决全部投标的。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标人代表出席开标会
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或授权代表参加开标会。投标人的法定代表人或授权代表应当按时参加开标会，向招标人提交身份证明文件，出示本人身份证。否则，其投标文件按废标处理。

	10.2
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的汕头市建设网予以公示，公示期不少于3个工作日。

	10.3
	招标代理服务费
	由招标人支付


1. 总则
1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求
1.4.1  投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（3）为本项目的监理人；
（4）为本项目的代建人；
（5）为本项目提供招标代理服务的；
（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的；
（10）被暂停或取消投标资格的；
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  本项目不组织投标人踏勘项目现场，投标人可自行踏勘现场。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10  投标预备会
1.10.1  本项目不召开投标预备会。
1.11  分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12  偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围和幅度。

1.13  担保
1.13.1投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向招标人或招标代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

1.13.2履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向招标人提供的保证担保。投标人未按合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

2. 招标文件

2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）用户需求书。
（6）投标文件格式；
根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2  招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。投标人若对招标文件有任何疑问，应于答疑截止时间前以不署名的形式在汕头建设网http//www.stjs.gov.cn 上发布，逾期招标人不予受理。
2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的澄清截止时间在汕头建设网http//www.stjs.gov.cn 上发布。
2.3  招标文件的修改
2.3.1  招标人可以修改招标文件并在汕头建设网http//www.stjs.gov.cn 上发布。
3. 投标文件

3.1  投标文件的组成
3.1.1  投标文件分为商务部分文件和技术部分文件（具体见投标文件格式要求）。

3.1.2  商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务部分文件、技术部分文件。
3.1.3  投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。为方便评标，投标文件中的各项资料需按照招标文件格式要求制作。

3.1.4  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件规定及要求的内容和格式编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。
3.2  投标报价
3.2.1  投标人应按第五章“报价要求”的要求填写相应表格。
3.2.1  预算书里边的暂列金额不列入招投标竞价范围，此部分发生的费用到时按实际发生的金额进行结算，不用按本招标文件规定的中标下浮率进行调整。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“投标一览表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4  投标保证金
3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）  中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5  资格审查资料
3.5.1  “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写 一个项目，并标明序号。
3.5.4  “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1  投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并加盖投标人单位公章。
4.1.2  投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2  投标文件的递交
4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1  开标时间和地点
招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2  开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证。
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。

6. 评标

6.1  评标委员会
6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1  定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3  履约担保
7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4  签订合同
7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于5家的；
（2）经评标委员会评审后，因有效投标人少于3家而否决全部投标的。
8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法
1.评标标准和方法
1.1 分值分布：

本次评标采用综合评分法，采取100分制，具体分值分布如下：

	评价内容
	技术部分
	商务部分
	价格部分

	权重
	15%
	30%
	55%

	分值
	15分
	 30分
	 55分


1.2 评标标准：

1.2.1评委根据各通过初审的投标文件，逐项列出投标文件的全部投标偏差。评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，可是在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整的技术信息不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.2.2采用要素加权法对投标货物及服务进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。技术评分、商务评分为去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数），即为该项目的定量评价得分。

1.3 评标流程

评标分三个阶段进行：投标文件初审、价格评价和投标文件详细评审。

1.3.1第一阶段：投标文件初审

评标委员会将根据法律法规和招标文件的规定，对各投标文件进行资格性、符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，具体条款见附表一《资格、符合性评审条款》。
1.3.2第二阶段：价格评价（详见附表二《价格评分表》）

评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。

1.3.3第三阶段：投标文件详细评审

详细评审分两个步骤：

首先，评委对通过初审的各投标文件就投标报价进行核准与修正，再就技术部分进行评审、评分；然后评委根据投标人提供的商务资质文件进行统计、审核和评分

具体评分如下：按照评标程序的规定，并依据评分标准、各项权值、资格性和符合性审查结果，各位评委单独地就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。通过综合各投标人投标价格状况，计算出各投标人的价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，并按综合得分高低排出名次（综合得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。评标委员会依据得分情况推荐出中标候选人。
2.评价指标体系 
根据评标原则提取评标要素（价格、技术、商务三个要素）形成评价指标体系， 按照各项指标进行百分制要素加权，价格、技术、商务评价体系具体见附表二、三、四。

3.定标

1.1 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。依此原则类推。

1.2 综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。
1.3 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报招标人确认，确认后招标代理机构将在刊登本项目招标公告的媒介上将发布中标结果公告。不在中标名单之列者即为未中标供应商，招标代理机构不再以其他方式另行通知。同时招标代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人及招标人发出《招标结果通知书》。
1.4 评审结果确定后，招标人根据需要通知评委会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送招标人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人无正当理由不按时提供原件的，书面向招标代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。
1.5 中标人应携带招标代理机构发出的《中标通知书》，在《中标通知书》发出30日内与招标人签订合同，《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

1.6 中标人放弃中标、不按要求与招标人签订合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推，或者重新进行招标。

1.7 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标候选人确定为中标人，以此类推，或者重新进行招标。
1.8 确定中标人后，以中标人的投标报价作为招标工程的中标价，该中标价即为招标工程的合同价。招标工程的中标下浮率＝ [1－(中标人的投标报价-暂列金额)/（招标控制价-暂列金额）]×100%（中标下浮率为百分率，小数点后取两位有效数字，第三位数字四舍五入）。招标人在定标工作完成后不对其它投标人非中标原因作出任何解释。

附表一
  资格、符合性评审条款

项目名称 ：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号 ：
	序号
	评 审 内 容

	1
	具备招标文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全； 

	2
	投标函已提交并符合招标文件要求的；

	3
	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； 

	4
	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；

	5
	投标报价未超过本项目最高限价的；

	6
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无重大偏离的；

	7
	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

	8
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。


附表二

价 格 评 分 表

（55分）

1、价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见本章第1.3评标流程第二阶段价格评价相关条款。

2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分55分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  
A=投标报价-评标基准价
投标报价得分=（100-A×2/投标报价×100）×价格权重 

注：如投标报价为基准价的两倍或两倍以上，该单位的报价得分为0分。
附表三
技 术 部 分 评 分 表

（15分）
项目名称 ：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号 ：
	评价指标
	分值
	评分细则

	售后服务承诺

（4分）
	售后服务方案
	2分
	根据投标人提供的售后服务方案进行整体评价，考察其合理性，可操作性等：

优2分，良1～2分，一般0～1分

	
	常驻售后服务和技术支持机构
	2分
	根据投标人的常驻售后服务和技术支持机构进行评价：
常驻售后服务和技术支持机构在广东省内得2分，在广东省外的得1分，没有的得0分。

（需提供服务机构场所的产权证明或租赁证明）

	技术服务方案

（11分）
	项目进度及保证措施
	3分
	根据投标人的项目进度及保证措施，从工期及建造、安装调试、验收计划详细、合理、可操作性等方面进行总体评价： 

优2～3分，良1～2分，一般0～1分

	
	质量保证措施 
	3分
	根据投标人的质量保证措施，从质量控制措施和方法、控制程序、过程控制点及安全生产施工等方面进行总体评价： 
优2～3分，良1～2分，一般0～1分

	
	质保、应急维修时间安排、技术人员培训等售后服务的承诺
	3分
	根据投标人提供的质保、应急维修时间安排、技术人员培训等售后服务的承诺进行综合评价：
优2～3分，良1～2分，一般0～1分

	
	合理化建议
	2分
	根据投标人的提供建议进行评价其合理性，根据合理性进行评价：

优2分，良1～2分，一般0～1分


备注：1．招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为分值设置的最低分。
附表四
商 务 部 分 评 分 表

（30分）

项目名称 ：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号 ：
	评价指标
	分值
	评分细则

	投标人综合实力
	3分
	根据投标人提供的由中介机构审核的2013、2014年度的财务报表（含现金流量表、资产负债表、损益表）及船舶修造资质证明文件等进行横向比较评分：

优2～3分，良1～2分，一般0～1分

	投标人生产制造主要设备设施
	5分
	根据投标人的具有的船台数量、大小进行进行横向比较评分：
优5分，良3～5分，一般0～3分

	项目经验

（依据2012年至今同类项目情况）
	船类项目经验
	5分
	根据投标人提供的2012年至今的船舶类项目经验的金额大小进行横向比较评分：
优5分，良3～5分，一般0～3分

	
	钢质趸船项目业绩
	5分
	根据投标人提供的2012年至今的钢质趸船的同类项目经验的金额大小进行横向比较评分：

优5分，良3～5分，一般0～3分

	本项目团队实力

（项目经理及团队成员的资质、专业经验等）
	8分
	根据投标人提供项目经理及团队成员的资质、专业经验等进行横向比较评分：

优6～8分，良3～6分，一般0～3分

	质量、环境、职业健康安全管理体系认证、重合同守信用证书
	4分
	考察投标人是否具有以下证书：

1、具备有效期内的ISO9000质量管理体系认证；

2、具备有效期内的14000族环境管理体系认证；

3、具备有效期内的职业健康安全管理体系认证；

4、具备近3年内的重合同守信用证书
每具有一项得1分，共4分，没有相关证书得0分。


备注：1．招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为分值设置的最低分。
第四章  合同条款及格式
    中标人须在中标通知书发出之日起三个日历日内，按照招标文件和其投标文件的承诺，由法定代表人或授权代表与招标人签订合同，合同条款不得与招标文件和中标人的投标文件内容有实质性偏离
广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
建造合同

编号：            
甲方：中华人民共和国汕头海事局
乙方： 

二O  年 月 目
目  录
第 一 条    工程内容、建造数量及依据
第 二 条    概述与船级
第 三 条    材料和设备
第 四 条    合同价格及付款办法
第 五 条    违约责任
第 六 条    监造
第 七 条    工程变更及修改
第 八 条    试航与验收
第 九 条    交船
第 十 条    保险与税金
第十一条    不可抗力事件
第十二条    质量保证
第十三条    争议和仲裁
第十四条    合同签署与生效及其他
本合同于二〇  年  月  日在        由下述两方签订

甲       方：                               乙      方：
法定代表人：                                法定代表人： 
开户银行：                                  开户银行： 

账号：                                       账号： 

法定地址：                                   法定地址：
邮政编码：                                    邮政编码： 

电话：                                        电话： 

传真：                                        传真： 

第一条    工程内容、建造数量及依据

1.1  工程内容：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
1.2  建造数量：2艘
1.3  建造依据
本趸船设计由广东海事工程咨询检验公司负责设计完成，浮趸及其材料、工艺、设备(机器、设备、管系等)均应得到船东和船检的认可，并按照有关公约、规范、规则、国标的要求及经船检和船东确认的图纸要求进行建造。同时也遵照本说明书和经船东认可的承造厂/协作厂的习惯及国际惯例做法。
下列文件是趸船建造依据，为本合同不可分割的组成部分：

（1） 趸船的招、投标文件和来往函件

（2） 由设计方提供的全套施工图纸

如图纸与招标文件中《用户需求书》内容不一致时，以《用户需求书》为准。
如《用户需求书》与本合同内容不一致时，以本合同为准。
1.4 工程编号：

   本趸船在乙方的建造编号为：             
1.5乙方承担甲方提出的有关技术方面的保密义务。

1.6转包与分包

乙方必须以自己的设备、技术和劳力，完成本趸船的建造，不经甲方同意，不得把接受的本趸船建造任务转让给第三方，包括乙方自办的第三产业。

第二条    概述与船级

2.1  概述
2.1.1  船型用途及航区 

该趸船为钢质全焊接、单甲板、单底、横骨架式结构趸船，主船体首尾部削斜，设有2层甲板室。
停泊、调遣于广东内河A级河段航区。
2.1.2  船舶主尺度
总    长   Loa   

型    宽   B     

型    深   D       
设计吃水    d     
排水量           

肋距            

主甲板层高       

居住甲板层高    

甲板梁拱
主甲板         

居住甲板       

顶甲板        

2.1.3 人员配备

趸船定员    人。
2.2  船级、船检、规则及证书
2.2.1本趸船船体及其机器、设备和舾装均按照中国海事局的规则和中国海事局认可的中国船级社的规范，并在验船师的监督之下建造。本趸船不入级，接受中国海事局授权的船舶检验机构检验及取得相应的检验证书。
2.2.2船检：中国海事局授权的船舶检验机构简称“ZC”。

2.2.3规范：趸船设计依据为广东海事工程咨询检验公司出具的船体说明书及相应设计图纸。
设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)：
2.2.3.1中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》(2011)（简称为《法规》）及最新修改通报（如有)。
2.2.3.2中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2009)（简称《内河规范》）。

2.2.3.3中国船级社《材料与焊接规范》（2009）及最新修改通报。

2.2.3.4其他现行的适用规则、规范、标准。
2.2.4证书：交船时, 建造厂应提供下列正式证书或临时证书给船东。

建造厂应在双方商定的期限内提供正式证书给船东。

内河船舶吨位证书——由ZC颁发。

内河船舶载重线证书——由ZC颁发。

内河船舶防止油污证书——由ZC颁发。

内河船舶乘客定额证书——由ZC颁发。

内河船舶防止生活污水污染证书——由ZC颁发。

内河船舶防止垃圾污染证书——由ZC颁发。

内河船舶免除证书——由ZC颁发。

锚、锚链和系船索试验证书——由ZC代发。

救生设备证书——由ZC颁发。

信号灯证书——由ZC颁发。

船籍证书——由中国海事局授权的检验机构颁发。

建造证书——由承造厂颁发。
第三条  材料和设备

3.1  本趸船所需的材料和设备（包括进口的），除按船舶设计说明书或另有协议应由甲方供应外，均按照招标文件中《用户需求书》要求及《设计说明书》内双方认定的厂商表，由乙方负责订购。甲方有权参加双方商定的船舶主要设备的验收及厂商表中规定的主要设备、材料的技术谈判。
3.2  由乙方负责订购的进口设备开箱时，乙方应通知甲方驻厂代表参加。

3.3  乙方对甲方提供的设备、仪器和材料，应及时检验，发现不符合合同规定时应立即通知甲方调换或补充。
3.4  乙方隐瞒原材料与设备的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料、设备，甲方有权要求更换、修理并由乙方承担一切相关费用。

3.5  乙方对甲方提供的设备、仪器和材料要妥善保管，由于保管不善，至使乙方对甲方提供的设备、仪器和材料损坏的，乙方负责赔偿。
3.6  乙方由于原材料、设备、备品、供应品订货困难等原因影响建造进度时，在征得甲方书面同意后，可采用符合船检要求的代用品。凡涉及船舶性能及验船规范时，还应征得设计单位及船检部门的同意。
3.7  乙方应按规范要求和制造厂的标准将机电设备及辅助机械系统的备品、备件、工具，文件及说明书，随机备件清单（或按双方议定的清单）在交船时交给甲方。如有欠交部分，应征得甲方同意，在双方议定的日期补交或作减账处理。上述清单应编入完工资料中。

第四条  合同价格及付款方法

4.1  合同价格
4.1.1  本趸船合同价格以人民币为计价、结算及支付的货币。
4.1.2  本趸船合同总价为人民币       元整（RMB        元），其中暂列金额为人民币       元整（RMB        元）。
4.1.3  上述合同总价包括船检、监造、送船、工厂建造价、本趸船所有进口设备的报关代理、商检、清关后的运输、保险、保管、滞留、仓储等各项杂费，具体内容包括但不限于详细设计、生产及工艺设计、完工设计、制造、装修、调试、试航、检验、交付，还包括但不限于提供海事、船检签发的船舶证书以及各类技术资料、技术服务、售后服务、备品备件、操作培训等所有费用。
4.1.4  上述合同价中的暂列金额为信息化设备的采购和安装，此部分费用按实际发生的金额进行结算。乙方在采购及安装设备时，必须按照甲方的要求进行，否则，该部分费用不予结算。
4.1.5  本合同执行过程中，因甲方提出正式书面意见发生的项目变更或修改而引起的加减账，在交船时，同本条4.2.4款的规定一起结算。
4.2  付款方式

甲方凭乙方开具的正式发票支付以下各期费用，按建造进度付款。

4.2.1  第一期付款
 合同签署生效后十（10）个工作日内，并且甲方已收到乙方提交的合同金额10%的履约保函后，甲方即向乙方支付合同总价的百分之二十(20%)的款额，即人民币      元整（RMB           元），以电汇发出的日期为准(以下类同)。乙方应提供如下单据：

①、本期付款额的商业发票；

②、合同金额10%的银行预付款保函或担保函（第二期付款时退还）；
③、合同金额10%的履约保函。

4.2.2  第二期付款
甲方在收到经甲方驻厂首席代表签认的（监造组尚未进厂时，以乙方书面通知为准）本合同趸船开工报告后十（10）个工作日内向乙方支付合同总价的百分之三十(30%)的款额，即人民币      元整（RMB           元）。乙方应提供如下文件和单据：

①、开工证明文件；
②、本期付款额的商业发票。
4.2.3  第三期付款
甲方在收到经甲方驻厂首席代表签认的本合同趸船下水报告后十(10)个工作日内，向乙方支付合同总价的百分之三十(30%)的款额，即人民币     元整（RMB       元）。乙方应提供如下文件和单据：

①、合同建造船舶下水的书面通知文件；

②、证明船舶下水已经完成并经甲方代表认可的文件；

③、本期付款额的商业发票。
4.2.4  第四期付款
在甲、乙双方签订本船《交接船议定书》及签署按本合同有关条款的规定经双方认可的加减账、赔偿金、罚金等项目结算单后十五(15)个工作日内，甲方即向乙方支付合同内建造费用的最后一期款额百分之二十(20%)及按本合同有关条款的规定经双方认可的加减账、赔偿金、罚金等项目一起结算的款额。乙方应提供如下文件和单据：

①、船只交接证明文件；
②、双方签署认可的并经甲方上级单位审计完成的加减帐等结算单；
③、本期付款额的商业发票；

④、质量保证金。
4.2.5 质量保证金

 乙方同意提交甲方人民币伍拾万元整（RMB500000.00元整）作为该船质保期（12个月）内的质量保证金（现金、银行保函或担保函）。质保期满且乙方支付了据本合同第十二条规定的由乙方承担的费用后，甲方在三十个工作日内将质量保证金退还乙方。乙方应提供如下文件：

①、五份由甲方和乙方签署的合同货物质量保证期结束证书。

4.3  逾期补偿
如甲方未按本条款规定的日期付款，则甲方除付清价款以外，还应支付从合同规定付款期届满日的次日算起直至向乙方实际付款日止应付金额的利息，利息以同期中国人民银行规定的流动资金贷款利率计算。乙方不能因此影响船舶的正常工期。如甲方付款延迟对建造期造成实质性影响，交船期按甲方确认的天数顺延。
第五条  违约责任

5.1  交船期引起的合同价格的调整
5.1.1  本合同下趸船交船日期不超过本合同第九条第一款规定的交船日期(有与本合同不可分割的补充协议“允许的延误”除外，下同)的当天午夜十二(12)时，本合同总价不作调整(如有加减账除外)。
5.1.2  任何从超过本合同第九条第一款规定的交船日期及30天优惠期到期之日的午夜十二(12)时起，每延误壹（1）天，扣除人民币壹仟元整（RMB1，000.00元），（如由于设计进度和设计质量影响船舶建造进度时，双方共同尽快协商解决），并以一百二十(120)天为限。如在合同规定的交船期后的一百二十(120)天尚不能交船，甲方有权拒收或另行商定交船日期及船价的减价。拒绝接受船舶是第一位的。如甲方拒绝接船，则乙方除退还甲方全部已付本金(含由甲方提供的材料和设备的价款)和同期中国人民银行规定的流动资金贷款利率的利息外，还应赔偿由此给甲方造成的直接经济损失。如减价接船，则甲乙双方应进行友好协商。
第六条  监造

6.1 图纸设计单位按照合同要求给甲方驻厂代表提供施工图纸一套。同时乙方应把施工图纸中发现的问题、施工过程中发生的修改，通过“修改通知单”的方式及时送甲方驻厂代表一份。
6.2  甲方代表
6.2.1  甲方代表在船舶进度达到分段建造 (接船厂书面通知) 时，进厂监造，甲方应任命驻厂首席代表。
6.2.2  为甲方代表工作方便，乙方应免费提供甲方驻厂代表固定通讯工具（不含通讯费用）、办公室、办公用品和劳动保护用品（按厂内标准）。给予住宿、伙食及交通的方便，其费用甲方自理。
6.2.3  为使甲方代表检验方便，乙方应为甲方及时提供施工建造进度报告。
6.3  甲方代表的权力
6.3.1  乙方应允许甲方代表进入乙方与本合同任何建造有关的各工作场所。
6.3.2  甲方需到甲乙双方商定的各设备协作厂进行检查验收，乙方应积极联系协调，费用由各方自行负担。
6.3.3  本趸船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由乙方提前叁（3）个工作日书面通知甲方代表参加试验和检查项目的时间和地点，甲方代表应及时书面确认。乙方不通知甲方代表参加而进行的检验是无效的。如甲方代表接到书面通知后，未按时参加试验、验收及检查，又未事前提出异议，则认为甲方代表自动弃权，乙方检验部门在船舶检验验船师参加下的试验、检验结果对双方有效。
6.3.4  在检查与试验验收中，如果甲方代表发现趸船在建造中使用的材料、设备与设计不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知乙方，乙方应按通知要求及时书面给予答复并迅速处理。
6.3.5  甲方代表在乙方生产工地执行任务时，应遵守国家法律和工厂有关规章制度。如非因厂方或其工作人员在工作上的过错而造成的人身伤害时，乙方不承担责任。反之，乙方应按国家的有关规定承担医疗及善后责任。

第七条  工程变更及修改

7.1  本合同生效后，双方必须严格遵照执行。
7.2  在趸船建造合同履行期内，任何一方提出修改变更合同及其附件、招投标文件、设计技术要求的内容，都需经对方的认可并签订修改变更的补充协议，该协议为本合同不可分割的组成部分。修改变更引起合同交船期的变动、价格的调整及其他问题均以双方签订的补充协议为准。
7.3  本合同签订后，由于船舶检验规范、规则修改并要求本船遵守时，由此修改而引起费用增加，应调整本合同价格。如引起交船期延长，应视为允许的延长。价格的调整和交船期的延长均以双方签订的补充协议为准。
7.4  若甲乙双方就本合同的变更或修改达不成协议，按本合同第十三条规定办理。

7.5  由于本工程施工期较短，不因物价波动对价格进行调整。
第八条  系泊试验与验收

8.1  通知
乙方在十五(15)个工作日前以书面方式通知甲方关于本合同中趸船的计划下水时间、系泊试验时间。在五(5)个工作日前以书面方式将确定的时间通知甲方。甲方在收到乙方这一通知后，应在三(3)个工作日内以书面方式回复乙方已接到该通知，并按时派人员参加该船的试验。如甲方代表未能提出异议又不能按时派人参加下水、系泊试验，则认为甲方已放弃参加该船下水、系泊试验的权利，乙方可在中国船舶检验局验船师参加下进行下水、系泊试验。经验船师签认的试验记录报告，应视作甲方双方已认可。
8.2  实施办法
8.2.1甲方委托设计方在系泊试验前三十(30)个工作日，提出“系泊试验大纲”，并经乙方确认后送甲方及船检部门认可。
8.2.2  乙方应在系泊试验后积极消除系泊试验时发现的缺陷，并保证所有的缺陷在交船前全部消除。
8.2.3  任何系泊试验及性能测试均由乙方负责，系泊试验、性能测试内容按双方认可的“系泊试验大纲”进行。应乙方要求，甲方应根据安全航行的要求提供必要的人员予以配合。试验期间因气候突变不能继续进行时，双方可协商暂时中止试验，未完成的项目推迟到其后的双方商定的其它日继续进行。
8.2.4  趸船系泊试验及性能测试费用由乙方负责。
8.3  验收
8.3.1  趸船系泊试验结束时，乙方与甲方参加试验的代表应就趸船试验结果进行会商，达成一致意见并签署相应的系泊试验文件。
8.3.2  如试验结果有不符合全船说明书及试验大纲的要求时，乙方应会同甲方代表调查其原因，并采取有效措施加以补救，必要时应组织再试验。直至符合本合同全船说明书及试验大纲要求为止。

第九条  交接船

9.1  交接船地点及日期
9.1.1  本合同交船期为：合同生效后360天；优惠期为30天。
9.1.2  交接船地点：               。
9.2  交接船
9.2.1  具体交接船日期应由乙方提前十五(15)个工作日书面通知甲方，并提前五（5）个工作日向甲方确认。
9.2.2  当任何系泊试验发现的缺陷已消除，收尾工程项目全部完成，所有设备均能正常运转，所有的备品、备件、工具及规定的证件、图纸、技术文件均已点清交接完毕，趸船的技术性能符合本合同和全船说明书的要求。乙方即可通知甲方及甲方代表接船。甲方在接到通知后，并确认趸船经船检验船师检验合格，应按时接船。接船时，由双方委派的代表签署《交接船议定书》。《交接船议定书》签字之日为正式交接船日期。
9.3  交接船证件及文件
交船时，乙方应提交下列证件及有关文件。
①、《船舶建造竣工报告单》、《交接船议定书》、《交接船文件交接议定书》《船舶产权移交证书》、《船舶建造证书》、《完工交船加减账结清协议》、《建造工程竣工结算书》、适航证、船舶完工后的质量保证协议、交船证书清单及倾斜试验报告一式陆(6)份，甲、乙双方各执叁(3)份；

②、乙方质量检查部门的《质量证书》一式四(4)份。系泊试验报告一式贰(2)份；

③、主要机电设备的随机技术文件、产品合格证、船检证书及说明书一式肆（4）份；

④、备件清单、属具清单一式肆(4)份；

⑤、乙方按本合同第二条第2.2.3款规定向甲方提交船检证书及检验报告(正副本各壹份)。如果船检证书在交船时未能得到，乙方应负责提供船检部门认可和签字的临时证书，以供甲方使用，正式船检证书在交船后九十(90)天内补交。
9.4  所有权和风险转移
在建造期内趸船所有权归乙方所有，其风险由乙方承担。《交接船议定书》一经甲乙双方签署，趸船所有权转移归甲方，其风险同时转移归甲方。

9.5  乙方保证在交船时没有设置抵押，或其他债权，并出示有关证明；如果交船后有上述情况发生，所有责任均由乙方负责，甲方不负担任何责任。

第十条  保险及税务

10.1  保险的范围

    乙方应自费对船舶进行全值投保船舶建造险，直到在指定码头交船完成为止，并向甲方提供保险单副本（或复印件）。

10.2  税务

除本合同另有规定外，《交接船议定书》签订前，任何建造所发生的一切税务由乙方全部承担。

第十一   不可抗力事件

11.1  在执行本合同期间，乙方所在地如果发生战争、地震、海啸、台风、飓风、暴风、水灾、瘟疫等自然灾害等事先无法预料、人力不可抗拒的客观因素影响或由于设计方、主要材料设备供应厂商所在地发生罢工和类似上述人力不可抗拒的客观因素影响等事先无法预料、人力不可抗拒的客观因素影响，均视为不可抗力事件。由于不可抗力事件的原因造成船舶建造进度延期视为允许的延迟。

11.2  因不可抗力事件造成不能履行合同，不视为违约，但对方如果提出要求，当事方应提供由当地政府有关部门出具的证明。 

11.3  不可抗力事件发生后，当事方应竭尽全力控制事件的扩延，并在一周内以书面形式通知对方。不可抗力事件停止时，乙方应以同样方式通知甲方。在交船期顺延的情况下，乙方应保证船舶的质量不受到影响。
第十二条  质量保证

12.1  缺陷的责任及范围
自双方代表签署《交接船议定书》之日起十二(12)个月内为趸船保修期。在此期间凡属于乙方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，均由乙方负责免费修理或更换。
凡属甲方操作或使用保养不当所造成的损坏、故障和缺陷以及易损零件的正常磨损，可由乙方负责修复，甲方承担费用。
12.2  缺陷的通知
甲方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷应迅速以传真或书面形式通知乙方，并说明损坏和缺陷的性质及程度。甲方发给乙方的关于在保修期内发生的损坏和缺陷的通知，乙方在保修期满后五（5）个工作日内收到应是有效。
12.3  缺陷的处理
12.3.1  趸船的保修原则上应就近安排修理。
12.3.2  如趸船在乙方所在地之外的港口或在拖航中发生属于保修范围的质量问题，不能等待返回后由乙方解决时，甲方应及时通知乙方，乙方应在24小时内作出反应， 广东 省内二日内、省外三日内派人前往确认处理或提出维修建议。否则，甲方可在就近船厂或维修站进行修理或更换机件。由甲方提供有关验船机构的检验证明和修理厂开具的发票，其费用由乙方承担。更换下的零部件，所有权属于乙方。 

12.3.3  任何在保修期届满前，甲方提出的保修，应由乙方按照本条款第十二条第12.1款的规定安排本船的保修。若甲方提出水线以下的保修工程，需进坞检查确定，船进坞后如经核实，水线以下确有由于乙方建造质量引起的缺陷或损坏，则进坞费和缺陷修理费由乙方承担，如水线以下无上述缺陷则进坞费和缺陷修理费用由甲方承担。

12.4  在任何保修期内所发生的应由乙方支付的费用由乙方承担，否则甲方有权动用本合同第4.2.7款中的质量保证金，从中扣除相应费用。
第十三条  争议和仲裁

13.1  甲、乙双方在执行本合同时所发生一切争执和争议，都应及时协商解决，在60天内仍达不成一致意见，任何一方可提交中国海事仲裁委员会仲裁。
第十四条　合同签署与生效及其它

14.1  本合同的甲、乙双方法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人在本合同上签字、加盖单位印章、经甲乙双方上级主管部门批准并收到乙方提交的合格的履约保函（金额为合同价格的10%）后为合同的正式生效日期。

14.2  合同签订后，不因法定代表人或法定代表人正式书面委托的代理人的变动而变更或解除；甲、乙双方任何一方发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担履行合同义务和享受应有的权力。
14.3　本合同正本一式贰（2）份，双方各执壹（1）份。本合同副本一式拾(10)份，双方各执伍(5)份。副本及合同附件具有同等效力。
甲方：                                              乙方： 
法定代表人或授权代表：                             法定代表人或授权代表：

日期：20  年  月  日                                日期：20  年  月  日                              

广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设资金安全和有效使用以及投资效益，建造工程的项目法人中华人民共和国汕头海事局（以下称甲方）与建造单位              公司（以下称乙方）特定如下合同：
第一条 甲乙双方的权利和义务：
1、 严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
2、 严格执行中华人民共和国汕头海事局广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船建造合同文件，自觉按照合同办事。
3、 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认为的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
4、 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条 甲方的义务
1、 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2、 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、 甲方及其工作人不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、 甲方工作人员的子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
5、 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条 乙方义务

1、 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、 乙方不得以任何人名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个支付的任何费用。

3、 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、 乙方不得为甲方位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

1、 甲方及其工作人违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

2、 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督，由甲方或甲方上级单位的纪检检察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

1、 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

2、 本合同作为中华人民共和国汕头海事局广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船建造合同的附件，与建造合同具有同等法律效力，经合同签署后立即生效。

3、 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                             乙方单位：（盖章）

法人代表或委托人                               法人代表或委托人

地址：
地址：

电话：
电话：

20   年   月   日
                           20   年   月   日
第五章  用户需求书

用户需求书中打“★”号条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。
★一、货物需求一览表：
	序号
	货物名称
	数量
	主要规格
	交货期
	交船地点
	保修期

	1
	旦家园工作趸船
	1艘
	总长：46.50m

水线长：46.50m

型宽：12.00m

型深：2.00m

设计吃水(型)：0.80m

结构吃水(型)：0.80m

（详细要求见技术规格书）
	两艘船合计工期为合同签订后360天
	汕头澄海区上华镇韩江下游西溪河段左侧(坐标值X2600302.0394，Y469825.7605，采用1954北京坐标系统)
	交船之日起12个月

	2
	关埠工作趸船
	1艘
	总长：50.61m

水线长：46.50m

型宽：12.00m

型深：2.00m

设计吃水(型)：0.85m

结构吃水(型)：0.85m

（详细要求见技术规格书）
	
	汕头潮阳区榕江中下游关埠河段右侧(坐标值X2593228.8755，Y445079.2743，采用1954北京坐标系统)
	交船之日起12个月


★二、报价要求：

1．投标人须对本项目为单位的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2．本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价，只接受以项目为单位的报价金额。

本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向招标人收取任何费用。主要包含设备价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价及其它的所有费用，含工厂建造价、物料购置费、船检费、监造费、送船费、报关费用（进口设备）、商检费、运输费、装卸费、保管费、滞留费、仓储费、各类人工费用、管理费、保险费用、安装调试费、保险费、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。若投标人所投设备的零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责进口环节关税和增值税，一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

3．投标人漏报的单价或每单报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向招标人收取任何费用。
4. 预算书里边的暂列金额不列入招投标竞价范围，此部分发生的费用到时按实际发生的金额进行结算，不用按本招标文件规定的中标下浮率进行调整。投标人在报总价时，暂列金额部分的价格不用降价。
5．投标人应以人民币报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
★三、技术规格要求

1、旦家园工作趸船：详见附件二：《旦家园工作趸船技术规格书》
附件包含：船体说明书、总布置图、结构材料清单、舾装设备清单、基本结构图、典型横剖面图、轮机说明书、轮机设备清单、电气说明书、电气设备清单


[image: image1.emf]附件二：旦家园工 作趸船技术规格书.zip


《旦家园工作趸船技术规格书》纸质版另册提供

2、关埠工作趸船：详见附件三：《关埠工作趸船技术规格书》

附件包含：船体说明书、总布置图、结构材料清单、舾装设备清单、基本结构图、典型横剖面图、轮机说明书、轮机设备清单、电气说明书、电气设备清单


[image: image2.emf]附件三：关埠工作 趸船技术规格书.zip


《关埠工作趸船技术规格书》纸质版另册提供
3、投标人需要技术规格要求完成货物的修造。

四、项目预算书

纸质版另册提供。

第六章  投标文件格式

文件目录表
	文件类型
	序号
	文    件    名    称
	提交情况
	页码范围
	备注

	
	
	
	有
	无
	
	

	投标文件
	1
	投标函
	　
	　
	　
	单独装订成册，一式5份，正本1份，副本4份。

	
	2
	投标人资格声明函
	　
	　
	　
	

	
	3
	法定代表人授权委托书和法定代表人证明书
	　
	　
	　
	

	
	4
	营业执照副本或事业单位法人证书复印件
	　
	　
	　
	

	
	5
	税务登记证副本复印件
	　
	　
	　
	

	
	6
	资质证书：40米或以上钢质船舶修造资格证书
	　
	　
	　
	

	
	7
	查询行贿犯罪档案结果告知函
	　
	　
	　
	

	
	8
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
	　
	　
	　
	

	
	9
	偏离表
	　
	　
	　
	

	
	10
	保密承诺书
	　
	　
	　
	

	
	11
	投标人基本情况表
	　
	　
	　
	

	
	12
	财务审计报表：2013、2014年经会计师事务所审计的财务审计报告
	　
	　
	　
	

	
	13
	项目经验业绩
	　
	　
	　
	

	
	14
	项目负责人及管理技术人员一览表
	　
	　
	　
	

	
	15
	质量、环境、职业健康安全管理体系认证、重合同守信用证书复印件
	　
	　
	　
	

	
	16
	售后服务方案
	　
	　
	　
	

	
	17
	技术服务方案
	　
	　
	　
	

	
	18
	投标人认为需要提供的其它说明和资料
	　
	　
	　
	

	
	1
	投标一览表
	
	
	
	

	
	2
	投标保证金缴纳凭证
	　
	　
	　
	

	电子文件
	   1     
	投标文件的电子版文件
	　
	　
	　
	1份，单独密装

	开标信封
	1
	投标一览表
	　
	　
	　
	1份，单独密装

	
	2
	投标保证金缴纳凭证
	　
	　
	　
	


注：投标文件成册及封装要求

1、投标文件
（1）按投标文件目录表要求编写，单独装订成册，并进行密封封装

（2）投标文件中凡出现或要求签名盖章的地方必须进行签名及盖章

（3）投标文件每页进行盖章或加盖骑缝章

（4）投标文件一式7份,其中正本1份、副本4份,副本可采用正本的复印件

（5）投标文件封面需标明正本或副本

2、电子文件
（1）按投标文件目录表要求提供对应电子文件
（2）存放在USB介质， WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒

（3）电子文件要求提交1份，独进行密封封装

3、开标信封

（1）按投标文件目录表要求提供对应文件
（2）开标信封文件要求提交1份，单独进行密封封装

4、其他要求

（1）投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。
（2）投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

（3）投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。
1.投标函

投标函
致：公诚管理咨询有限公司
我方确认收到贵方广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：           ），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，我方确认你方网上提供的工程预算书并同意单价和工程量，并按招标文件规定的中标下浮率调整你方提供的工程预算书中各项综合单价（暂列金额除外），按投标一览表中的报价提交投标文件，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解招标代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解招标代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于中华人民共和国汕头海事局（招标人）和公诚管理咨询有限公司（招标代理机构）。

9. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）     

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。
投标人名称（盖章）：
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：                    

投标人名称:                         

投标人公章：           

电话：                               

2.投标人资格声明函

投标人资格声明函
公诚管理咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船（项目编号：      ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备招标文件要求的资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

单位名称(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　

邮政编码：
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　
日期：    年   月  日
3.1法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及招标合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                       

签字日期：     年   月   日



3.2.法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日             
附：

营业执照（注册号）：                       

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

地址：


                                           投标人名称：（盖公章）：

投标人名称：（盖公章）：

                                           地址：

                                           日期：
4. 营业执照副本或事业单位法人证书
请在此处附上合格有效的营业执照副本或事业单位法人证书复印件

5. 税务登记证副本

请在此处附上合格有效的税务登记证副本复印件

6. 资格证书

请在此处附上合格有效的40米或以上钢质船舶修造相关资格证书复印件
7. 查询行贿犯罪档案结果告知函

请在此处附上检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》。
8. 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

请在此处附上依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料或声明函。
9. 偏离表
9.1 实质性响应一览表
项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船                                 
项目编号： 
	序号
	原条款描述
	投标人响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）
	查阅/证明文件指引

	1 
	
	
	
	见《投标文件》第   页

	2 
	
	
	
	见《投标文件》第   页


说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表；如放空白则表示完全响应，无偏离，并加盖公章。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期:    年    月   日
9.2投标货物规格性能偏离表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船                                 

项目编号： 

	序号
	名称
	招标设备要求技术参数
	投标设备实际参数
	偏离说明

（正偏离/完全响应/负偏离）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1.本表的货物名称及规格型号须与技术规格书要求一致。

2.投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

3.如无偏离，请在偏离说明处填写完全响应或留空，并加盖公章。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期:    年    月   日
9.3用户需求响应一览表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船                                 

项目编号： 
	序号
	条款条目
	招标要求技术参数
	投标实际参数
	偏离简述

（正偏离/完全响应/负偏离）

	1
	船体说明书
	
	
	

	2
	总布置图
	
	
	

	3
	结构材料清单
	
	
	

	4
	舾装设备清单
	
	
	

	5
	基本结构图
	
	
	

	6
	典型横剖面图
	
	
	

	7
	轮机说明书
	
	
	

	8
	轮机设备清单
	
	
	

	9
	电气说明书
	
	
	

	10
	电气设备清单
	
	
	

	11
	合同条款
	
	
	


注：投标人根据需求书及合同条款进行响应，如无偏离，请在偏离说明处填写完全响应或留空，并加盖公章。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期:    年    月   日
10.保密承诺书

中华人民共和国汕头海事局：
我单位（　　　　　  　　　　）就参加广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船(项目编号：           )投标事项作以下承诺：
1、
未经贵单位书面同意，我司保证不擅自复印、传播该招标文件任何内容。
2、
我单位承诺在项目实施期间获得的任何书面、电子文档资料，未经贵单位书面同意，我司保证不向任何第三方透露任何资料及信息。
如违反以上承诺内容，因此引起的相应法律责任由我单位承担。
特此承诺!

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日

11.投标人基本情况表
一、公司基本情况

1、公司名称：                                电话号码：                            

2、地    址：                                传    真：                             

3、注册资金：                                经济性质：          

4、公司开户银行名称及账号：     
5、营业注册执照号：   

6、公司简介

（企业规模、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述）

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


三、财务状况

	财务状况

（单位：元）
	2013年
	2014年

	1.总资产
	
	

	2.流动资产
	
	

	3.总负债
	
	

	4.流动负债
	
	

	5.税前利润
	
	

	6.税后利润
	
	


四、投标人主要生产制造设备设施

投标人提供其具有的船台数量及大小，同时附上其他主要生产设备设施的介绍，同时附上相应的照片或图片。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
12.财务审计报表

此处提供2013及2014年的经会计师事务所审计的财务审计报告复印件（至少需含现金流量表、资产负债表、损益表等）

13.项目经验业绩
13.1：2012至今船类项目情况一览表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船                                         
项目编号：
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	签约或完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/


注：附中标/成交通知书和合同关键页作为船类业绩评价证明资料，未提交证明材料的不予认可。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
13.2：2012至今已完成的钢质趸船项目情况一览表
项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号：
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价
	完成时间
	业主评价
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	/
	/
	/


注：1、附中标/成交通知书和合同关键页作为同类业绩评价证明资料，未提交证明材料的不予认可。
2、表中所列项目须附验收报告。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
14.项目负责人及管理技术人员一览表
14.1项目负责人履历表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号：
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职  务
	
	职称/资格
	
	学  历
	

	参加工作时间
	
	项目经验年限
	

	已完成的管理项目情况

	业主
	项目名称
	项目内容
	时间
	质量评价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、上表所列人员即为投标人中标后为招标人提供服务的项目负责人，未经招标人同意不得更换。

2、以上列出的人员须附其资格证书的复印件及在本公司服务的外部证明，如：劳动手册或代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

3、请投标人尽量提供获奖证明、项目评价及验收报告等复印件。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
14.2团队管理技术人员一览表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船
项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	拟在本项目中担任职务或承担工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需附上以上人员的学历、职称、相关专业资质证书、社保证明等证明文件（复印件）。

投标人名称（盖公章）：                             

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：             
日期：    年    月   日
15. 体系认证证书及相关证书
15.1提供有效期内的ISO9000族质量管理体系证书复印件
15.2提供有效期内的14000族环境管理体系证书复印件
15.3提供有效期内的职业健康安全管理体系证书复印件
15.4提供近2012年以来的重合同守信用证书
15.5投标人认为需要提交的其他证书
16. 售后服务方案
投标人针对本项目的售后服务方案进行阐述，主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、保修期；

2、应急维修时间安排（故障维修响应时间为    小时，如果设备故障无法排除，中标人应在    小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复等）；

2、生产企业的技术支持
3、其它服务承诺（保质期内、故障出现   次更换设备等）；

4、维修服务收费标准（保修期内免费、保修期外收取成本费）；

5、主要零配件及易耗品价格；

6、维修部门及电话。

7、客户回访制度

8、产品的定期巡视检查等

9、常驻售后服务机构技术支持机构
附：售后维修/服务点证明材料

    兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次投标中（项目编号：           ）         的货物定点售后维修/服务关系。

服务点名称（盖章）：
服务点负责人：   

服务点电话：

服务点详细地址：

注：需附上服务点的产权证明或租赁合同证明等。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
17.技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、项目进度及保证措施（工期及建造、安装调试、验收计划详细、合理、可操作性）

2、质量保证措施(质量控制措施和方法、控制程序、过程控制点及安全生产施工)

3、质保、应急维修时间安排、技术人员培训等售后服务的承诺

4、合理化建议

5、投标人认为对投标有利的其他资料。

18.其他说明和资料
投标人根据招标文件及自己认为需要提交的其他说明资料等。
19.投标一览表

投标一览表

项目名称：广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船                                    

项目编号：

	项目内容
	数量
	投标报价

（人民币 元）
	工期
	交船地点
	项目负责人

	旦家园工作趸船
	 1艘
	小写：RMB                                 
大写：                                    
	两艘船的合计工期为合同生效后(   )天内
	汕头澄海区上华镇韩江下游西溪河段左侧(坐标值X2600302.0394，Y469825.7605，采用1954北京坐标系统)
	

	关埠工作趸船
	1艘
	小写：RMB                                 
大写：                     
	
	汕头潮阳区榕江中下游关埠河段右侧(坐标值X2593228.8755，Y445079.2743，采用1954北京坐标系统)
	

	合计
	2艘
	项目总价（小写）：RMB                                 
项目总价（大写）：                                      

	备注：两艘钢质趸船的按照用户需求书及船体说明书、设计图纸等的要求进行修造。


说明：

1． 此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。

2． 投标报价为含税价格，要求具体见“投标报价说明”要求。

3．
此表投标报价栏以本次最高限价为基准进行投标价格录入，每艘船的报价都不能超过其对应的最高限价，超过最高限价的报价为无效报价。

4、工期为两艘船的合计工期，投标人填报的日期不能超过360天。
5. 投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对项目内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：    年    月   日
20.投标保证金交纳凭证
（投标人全称)  参加贵方组织的  项目名称  （项目编号： 
）的招标活动。按招标文件的规定，已通过（银行转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写） 元的投标保证金。

投标人名称：                                  
投标人开户银行：                           
投标人银行帐号：                          
说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致。

投标人名称（盖公章）：                   
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：   
日期：    年    月   日
附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件。
注：

1.本文件作为退还投标保证金的信息文件，请各投标人必须准确填写；

2.保证金退还仅按投标人名下的对公账户办理；

3.保证金交纳凭证除须在投标文件中提交外，请复制保证金交纳凭证（一份）和开标一览表（一份） 密封，与投标文件一并递交。

注：格式仅供投标人参考，投标人可自行设计符合招标文件要求的表格
21.投标文件密封件外层封套格式
	       （项目名称）       项目服务招标

项目编号：         

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

        法定代表人或其委托的代理人：         （签字或盖私章）
投标人地址：                            

年    月    日


封口格式

	-------------------于  年  月  日  之前不准启封（公章）----------------------


22.投标文件密封件内层封套格式
	                                    （正本/副本）

       （项目名称）       项目招标

项目编号：         

投标文件
投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字或盖私章）

投标人地址：                            

年    月    日


23.投标文件密封件内层封套格式（电子版/开标信封）
	       （项目名称）       项目招标

项目编号：         

投标文件
（电子文件/开标信封）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字或盖私章）

投标人地址：                            

年    月    日


24.投标人递交投标文件及证明材料原件回执
	工程名称
	广东海事局汕头辖区（旦家园、关埠）工作船码头建设工程两艘配套趸船

	招标人
	中华人民共和国汕头海事局
	招标代理机构
	公诚管理咨询有限公司

	投标人名称
（请务必填写单位全称）
	 

	投标单位法人代表或法人
授权委托人签名
	 
	身份证号码
	 

	手机号码
	 
	文件接收截止时间
	   年  月  日   时   分

	递交的投标文件及证明材料原件如下：

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]R ERR




	[image: image5.jpg]By




	[image: image6.jpg]




	1
	 
	份
	 

	2
	 
	份
	 

	3
	 
	份
	 

	4
	 
	份
	 

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]EBAH RS




	[image: image9.jpg]By




	[image: image10.jpg]




	1
	 
	份
	 

	2
	 
	份
	 

	3
	 
	份
	 

	4
	 
	份
	 

	5
	 
	份
	 

	6
	 
	份
	 

	7
	 
	份
	 

	8
	 
	份
	 

	9
	 
	份
	 

	10
	 
	份
	 

	11
	 
	份
	 

	12
	 
	份
	 

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]BER—AFL, AR AR R0, FHREHT A BALATEANE .
FERIFTERAHRTRIT A SRR BT, EHERTA R BRE, EAER
FEHEN FE N EhIEIR L B A B F A







接收经办人：                                      接收时间：         时     分

退还原件经办人：                                  退还时间：         时     分

被授权人（授权代表）


居民身份证复印件粘贴处











法定代表人


居民身份证复印件粘贴处








PAGE  

_1491483012/������������԰�����������������.zip


附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-02SM 船体说明书（旦家园）(A4).pdf




 



 
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5357 



Fax 图文传真：+86 20 3434 5755 



E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn 



Ship name 船 名： Designed 编制 陆醒宗 



旦家园工作趸船 



Checked  校对 陈 卓 



App'ved  审核 张云辉 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数 共 25 页第 1 页 



Subject 题图： 



船体说明书 



初步设计 



Drawing No.：GM13C165FB-010-02SM











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 2 页 



目  录 



第 1 章 总 则 ........................................................................................................... 4 



1. 船舶概貌 ................................................................................................................................................. 4 



1.1  用途 .......................................................................................................................................... 4 



1.2  船型 .......................................................................................................................................... 4 



1.3  总布置概述 .............................................................................................................................. 4 



1.4  定义及其他 .............................................................................................................................. 4 



2. 船级、规范、规则和证书 ..................................................................................................................... 5 



2.1  船级 .......................................................................................................................................... 5 



2.2  船籍和挂旗 .............................................................................................................................. 5 



2.3  设计依据及规范、公约和规则 .............................................................................................. 5 



2.4  证书 .......................................................................................................................................... 6 



3. 摘要 ......................................................................................................................................................... 6 



3.1  主要尺度 .................................................................................................................................. 6 



3.2  吨位 .......................................................................................................................................... 6 



3.3  容积 .......................................................................................................................................... 6 



3.4  航区 .......................................................................................................................................... 7 



4. 定员 ......................................................................................................................................................... 7 



5. 试验和试航 ............................................................................................................................................. 7 



5.1  总述 .......................................................................................................................................... 7 



5.2  车间试验 .................................................................................................................................. 7 



5.3  结构试验和船上试验 .............................................................................................................. 7 



5.4  试航 .......................................................................................................................................... 8 



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准 ..................................................................................................... 8 



6.1  船体振动和噪音的控制 .......................................................................................................... 8 



6.2  计量单位 .................................................................................................................................. 8 



6.3  标准 .......................................................................................................................................... 8 



第 2 章 船体部分 ..................................................................................................... 9 



1. 船体总述 ................................................................................................................................................. 9 



1.1  船体型线 .................................................................................................................................. 9 



1.2  甲板高度等 .............................................................................................................................. 9 



1.3  干舷 .......................................................................................................................................... 9 



1.4  纵倾、稳性和固定压载 .......................................................................................................... 9 



1.5  结构试验 ................................................................................................................................ 10 



2. 船体结构 ............................................................................................................................................... 10 



2.1  通则 ........................................................................................................................................ 10 



2.2  主船体 .................................................................................................................................... 10 



第 3 章 舾装部分 ................................................................................................... 13 



1. 舾装部分 ............................................................................................................................................... 13 



1.1  系泊、锚泊设备 .................................................................................................................... 13 



1.2  桅杆及旗杆 ............................................................................................................................ 13 



1.3  救生设备 ................................................................................................................................ 13 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 3 页 



1.4  消防用品和个人保护 ............................................................................................................ 14 



1.5  门、窗、盖 ............................................................................................................................ 14 



1.6  梯子 ........................................................................................................................................ 16 



1.7  栏杆及扶手 ............................................................................................................................ 16 



1.8  帆布制品 ................................................................................................................................ 17 



1.9  杂项 ........................................................................................................................................ 17 



2. 甲板机械 ............................................................................................................................................... 17 



3. 居住舱室布置 ....................................................................................................................................... 17 



3.1  通则 ........................................................................................................................................ 17 



3.2  主甲板舱室布置 .................................................................................................................... 17 



3.3  居住甲板舱室布置 ................................................................................................................ 20 



4. 室内装修及隔热 ................................................................................................................................... 21 



4.1  总则 ........................................................................................................................................ 21 



4.2  舱室壁板系统 ........................................................................................................................ 21 



5. 家具 ....................................................................................................................................................... 22 



6. 甲板敷料 ............................................................................................................................................... 22 



7. 窗帘 ....................................................................................................................................................... 22 



8. 小五金 ................................................................................................................................................... 22 



9. 油漆和阴极保护 ................................................................................................................................... 23 



9.1  表面准备 ................................................................................................................................ 23 



9.2  油漆 ........................................................................................................................................ 23 



9.3  阴极保护 ................................................................................................................................ 24 



10. 信号旗等 ............................................................................................................................................. 24 



11. 卧具等供应品 ..................................................................................................................................... 24 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 4 页 



第 1 章 总 则 



1. 船舶概貌 



1.1 用途 



本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A



级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查



及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。 



 



1.2 船型 



该趸船为无动力、钢质全焊接、单甲板、单底、横骨架式结构趸船，主船体首尾部削



斜，设有2层甲板室。 



 



1.3 总布置概述 



本趸船在主甲板下#13、#31、#49、#67、#85 处设置了 5 道水密横舱壁，分为 6 个区



域。由首至尾分隔为：首尖舱(内设锚链舱(首))、No.1 空舱、No.2 空舱、No.3 空舱(内设淡



水舱)、泵舱(内设污油水舱等)和 No.4 空舱(内设污水舱、燃油舱、日用油柜、锚链舱(尾))。 



主甲板室(#19~#84)对称布置在主甲板的中央，根据趸船的使用特点由首至尾布置有：



台帐资料室、大办公室、小办公室（2 人）、溢油应急设备库房、政务大厅、餐厅、厨房、



值班人员休息室、配电间、浴厕室、工具间、燃料室等舱室以及通往上层甲板和底舱的梯



道。主甲板面的前后左右舷设置了相关的带缆桩等系泊装置。船体的四周布置有双层钢结



构护舷管和 D 型防撞橡胶护舷。 



第二层甲板为居住甲板。室内布置有：多功能会议室、办公室、通讯网络中心、工作



人员单人室(4 间)、工作人员双人室(2 间)、浴厕室和内部梯道。同时前后端设置有开阔的



瞭望阳台，并在该处设置了通往上下层甲板的斜梯。 



第三层甲板为顶甲板，其上布置有淡水柜、河水柜、蓄电池柜、桅杆、信号灯、电视



信号天线和空调主机，还设有“中国海事”字样钢质字架、中华人民共和国海事局局徽(字体



及局徽颜色的要求由船东定)、水上搜救电话、船名灯箱、警灯、探照灯、摄像头、高音喇



叭、旗杆等标志和信号。甲板面设淡(河)水喷淋降温装置。甲板的首尾端设置了通往下层



甲板的斜梯。 



详细布置参见本趸船“总布置图(GM13C165FB-010-03)”。 



 



1.4 定义及其他 



本说明书用到下列定义术语： 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 5 页 



1) 船东、业主：广东海事局； 



2) 建造方：承担本趸船建造的船厂、单位； 



3) 设计方、设计院、设计公司：广东海事工程咨询检验公司； 



4) 船检：中国船舶检验局(广东省船舶检验局)，简称“ZC”。 



本趸船及其材料、工艺、设备(机器、设备、管系等)均应得到船东和船检的认可，并



按照有关公约、规范、规则、国标、部标的要求及经船检和船东确认的图纸要求建造。同



时也遵照本说明书和经船东认可的承造厂/协作厂的习惯及国际惯例做法。 



本趸船建造质量按照“中国造船质量标准(CB/T 4000-2005)”的要求。 



若采用承造厂的其他特殊工艺标准，则须事先征得船东同意。 



 



2. 船级、规范、规则和证书 



2.1 船级 



本趸船船体及其机器、设备和舾装均按照中国船检的规范和规则，并在验船师的监督



之下建造。本船不入级。 



 



2.2 船籍和挂旗 



船籍港：汕头； 



挂旗：中国国旗。 



 



2.3 设计依据及规范、公约和规则 



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40 米级钢质工作趸船设计



任务书及使用要求； 



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)： 



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技



术规则》(2011)及其相关修改通报(简称为《法规》)； 



(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)(简称《内河规范》)。 



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报。 



(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 6 页 



2.4 证书 



交船时，承造厂应提供下列正式证书或临时证书给船东。 



承造厂应在双方商定的期限内提供正式证书给船东。 



(1) 内河船舶吨位证书——由 ZC 颁发。 



(2) 内河船舶载重线证书——由 ZC 颁发。 



(3) 内河船舶防止油污证书——由 ZC 颁发。 



(4) 内河船舶乘客定额证书——由 ZC 颁发。 



(5) 内河船舶防止生活污水污染证书——由 ZC 颁发。 



(6) 内河船舶防止垃圾污染证书——由 ZC 颁发。 



(7) 内河船舶免除证书——由 ZC 颁发。 



(8) 锚、锚链和系船索试验证书——由 ZC 代发。 



(9) 救生设备证书——由 ZC 颁发。 



(10) 信号灯证书——由 ZC 颁发。 



(11) 船籍证书——由中国海事局授权的检验机构颁发。 



(12) 建造证书——由承造厂颁发。 



 



3. 摘要 



3.1 主要尺度 



总    长 ·································································· 46.50 m 



水 线 长 ·································································· 46.50 m 



型    宽 ·································································· 12.00 m 



型    深 ··································································· 2.00 m 



设计吃水(型) ······························································ 0.80 m 



结构吃水(型) ······························································ 0.80 m 



 



3.2 吨位 



总吨位 ··································································· 720 



净吨位 ··································································· 216 



 



3.3 容积 



淡水舱 ····································································· 15 m³ 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 7 页 



污水舱 ····································································· 23.5 m³ 



污油水舱(100%) ·························································· 1.7 m³ 



河水柜(100%) ····························································· 2.0 m³ 



淡水柜(100%) ····························································· 2.0 m³ 



 



3.4 航区 



停泊、调遣于广东内河 A 级河段航区。 



 



4. 定员 



本船定员 8 人。 



 



5. 试验和试航 



5.1 总述 



所有的试验将参照“柴油机动力内河船舶系泊和航行试验大纲(GB/T 3221-2010)”制定



的要求编制试验大纲，经船东和船检认可后遵照执行。船体结构、材料、舾装品、机器及



设备由船东代表及船检检验认可，并取得 ZC 证书。 



根据 ZC 有关规范、规则的要求和有关图纸文件及设备规格书，由承造厂编制检验、



试验项目单。《系泊试验大纲》应事先提交给 ZC 及船东代表认可。 



所有检查、试验项目及交船顺序应交船东代表认可，提交检验时间应在 24 小时前通



知船东。在正式提交前，船厂应进行自检，并消除存在的缺陷。 



 



5.2 车间试验 



本船的机器、设备、配件、结构等，将按照 ZC 及船东的要求和承造厂的标准试验大



纲进行。装船之前在承造厂的车间、协作厂的车间或在设备承造厂等进行试验或检查。必



要的数据应记录下来提交船东。 



 



5.3 结构试验和船上试验 



结构、机器、装置和配件，将在船上进行装船及效用检验和试验，以保证它们满足本



说明书、规范和规则及有关图纸的要求。 



ZC 要求进行的结构试验或船上试验的项目，将按照 ZC 对各个项目的要求，以及经船











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 8 页 



东同意的承造厂及承造厂标准进行检查和/或试验。 



整个系泊试验的项目、内容、程序及安排需得船东代表的认可。 



 



5.4 试航 



本趸船为非自航趸船，故没有试航试验要求。 



 



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准 



6.1 船体振动和噪音的控制 



设计方在设计中应考虑下述要求： 



(1) 构件布置上改善振动 



在船体结构设计中，除考虑了强度外同时注意其本身的刚度要求。特别是在



空间较大的甲板室舱室区域有效布置强肋骨、强横梁或支柱等构件。各层甲



板室纵向围壁和横向围壁如有可能也应上下对齐，横向围壁与下面的甲板横



梁对齐。 



(2) 在各甲板室的舱室等处提供必要的绝缘和隔声、隔热材料，以减少噪音。 



 



6.2 计量单位 



原则上，除非另有说明，船体、机械、设备等的设计和建造采用国际单位(SI)制。 



所有的计量设备，例如功率表，压力计，温度计，容积量杯，液舱刻度尺，等都采用



(SI)制。 



 



6.3 标准 



除非本文后面有专门说明的设备外，本船的设计和建造采用下列标准： 



——中国工业标准(GB，CB，YB，JB，CSQS 等)； 



——建造方标准。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 9 页 



第 2 章 船体部分 



1. 船体总述 



1.1 船体型线 



主船体为方型结构，为适应河道的水流特性，在本船主船体首尾端进行设计削斜。 



 



1.2 甲板高度等 



甲板高度(中心线处)： 



基线到主甲板 ····························································· 2.15 m 



主甲板到居住甲板 ······················································· 3.10 m 



居住甲板到顶甲板 ······················································· 2.95 m 



舷弧： 



主甲板 ····································································· 无 



甲板梁拱：(圆弧形) 



主甲板 ··································································· 150 mm 



居住甲板 ·································································· 80 mm 



顶甲板 ··································································· 150 mm 



肋骨间距： 



全船统一肋距 ·························································· 500 mm 



 



1.3 干舷 



本船干舷符合《法规》规定的要求。 



干舷标志在经 ZC 确认之后，用 6mm 厚的钢板切割成形定位于相应干舷《法规》要求



的吃水上。 



 



1.4 纵倾、稳性和固定压载 



设计部门向船东提供初步的纵倾和稳性计算，以证明本船在其各种正常的营运状态下



有适宜的纵倾和稳性。 



稳性按《法规》的要求进行计算，计算时考虑临时到达本船的办证人员 20 名。稳性



满足有关完整稳性的要求。 



同一时间达到本船的临时办证人员建议不要超过 20 人。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 10 页 



船舶装载状况下的纵倾稳性数据交 ZC 和船东在送审阶段审阅。 



设计公司将本船装载情况时的纵倾、稳性、排水量等最终计算编制完工稳性资料在交



船时提交给船东(根据倾斜试验计算结果)。 



为调整趸船的平衡浮态，本趸船将设置约 20t 的固定压载，最终数量由倾斜试验确认。 



 



1.5 结构试验 



所有重要焊接部位都应按 ZC 的要求和承造厂的标准进行无损探伤。构成主船体一部



分的各底舱，将按规范要求用进行密性试验，试验需在 ZC 和船东代表的确认之下进行。



试验之后各舱应清理干净。 



对于其他的项目，诸如重力水柜等不与船体相连的舱柜，密性试验将按照 ZC 的要求



或承造厂的习惯，并应征得船东的认可。 



 



2. 船体结构 



2.1 通则 



2.1.1 结构设计 



船体结构按中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2009)及 2012 修改通报的要求进行



设计。 



2.1.2 材料和焊接 



船体结构材料采用船级社认可的船用碳素钢。船体结构的焊接满足中国船级社《材料



与焊接规范》(2014)及相关修改通报的要求。 



2.1.3 局部加强 



在主甲板大开口角隅处设复板加强。主甲板上楼梯通道、逃生通道、人孔盖、小舱口



盖、通风口等开口处，四周设加强筋进行加强。 



在甲板机械、系泊设备、桅杆等处的甲板，设复板加强；在甲板下，应设加强筋支承。 



 



2.2 主船体 



主船体设计遵循下述原则： 



2.2.1 通则 



本船为单层底、单甲板，平头型趸船。本船首尾部适当削斜，舭部采用圆舭。全船采



用横骨架式，主甲板下中纵剖面，在部分横向强框架设支柱和双向单角钢横桁架。为满足











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 11 页 



泵舱管理和逃生需要，泵舱区域船底和甲板骨架加密、加强，设支柱，不设横桁架。 



2.2.2 外板 



全船外板和首、尾封板厚度按《内河规范》要求设计。 



项目 平板龙骨 船底板 舭列板 舷侧外板 舷顶列板 首封板 尾封板 



构件规格 8 8 8 8 8 8 8 



2.2.3 主甲板和骨架 



主甲板厚度和甲板骨架按《内河规范》要求设计。主甲板尾部凹槽角隅处设复板，复



板厚度取同主甲板。 



主甲板伸出 50mm，与舷顶列板的连接为角接形式，与护舷材的连接为搭接形式。 



主甲板采用横骨架式。强横梁的间距为 1.5m，与强肋骨、实肋板构成强框架。 



项目 主甲板 甲板边板 横梁 强横梁、纵桁 



构件规格 8 8 L75×50×6 ⊥8×250/8×80 



泵舱区域强横梁和纵桁为⊥12×250/12×150。 



2.2.4 单层底 



单层底采用横骨架式，设 1 道中内龙骨和 6 道旁内龙骨，旁内龙骨间距为 1.5m；每档



设置实肋板。在中纵剖面设支柱；在 Fr40、Fr58、Fr76 处由实肋板、强肋骨、甲板强横梁、



支柱和单角钢形成双向横桁架。 



项目 中内龙骨 旁内龙骨 实肋板 支柱 桁架斜杆 



构件规格 ⊥8×250/12×170 ⊥8×250/10×120 ⊥8×250/10×120 φ60×6 L63×63×6 



泵舱区域旁内龙骨和实肋板为⊥8×250/10×120。 



2.2.5 舷侧骨架 



舷侧骨架采用横骨架式。强肋骨间距为 1.5m。设规格为 200x200、外圆内方的钢质护



舷材，护舷材采用 8mm 板，上下护舷材间距为 0.8m。 



项目 肋骨 强肋骨 



构件规格 L75×50×5 ⊥6×150/8×80 



2.2.6 舱壁 



全船设 5 道水密横舱壁及若干短横、纵舱壁。 



项目 横舱壁板 深舱 扶强材 深舱扶强材 垂直桁 



构件规格 6 6 L63×40×6 L75×50×6 ⊥6×150/8×80 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 12 页 



项目 纵舱壁板 深舱 扶强材 深舱扶强材 垂直桁 



构件规格 6 6 L63×40×6 L75×50×6 ⊥6×150/8×80 



 



2.2.7 首尾封板 



首尾封板结构取同或大于舷侧结构。 



项目 扶强材 垂直桁、水平桁



构件规格 L75×50×6 ⊥8×250/8×80 



2.2.8 甲板室 



主甲板室和居住甲板室甲板采用横骨架式。 



居住甲板及其下围壁结构 



项



目 



甲



板 



外



围



壁 



内



隔



壁 



横梁 
露天甲



板横梁 



加强横



梁(#25、



#79) 



纵桁 
外围壁 



扶强材 



强外围



壁扶强



材 



内隔壁 



扶强材



构



件



规



格 



6 5 4 
L63×40×



6 



L75×50×



6 



⊥6×150/



8×80 



⊥8×250 



/8×80 



L63×40×



5 



L75×50×



6 



L63×40×



4 



顶甲板及其下围壁结构 



项目 甲板 外围壁 内隔壁 横梁 纵桁(#38-44) 纵桁(#59-79) 



构件规格 5 5 4 L63×40×5 ⊥6×220/8×80 
⊥8×220 



/8×80 



 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 13 页 



第 3 章 舾装部分 



1. 舾装部分 



1.1 系泊、锚泊设备 



本船按《内河规范》及船东要求配备如下表： 



项目 规 范 要 求 实 船 配 备 



系船索 



2 根，破断负荷 131kN； 



2 根，破断负荷 88kN； 



2 根，破断负荷 48kN。 



φ32mm 锦纶绳，破断负荷>131kN，6 根



(4根120m/根，2根40m/根)；28 6×24 1470 



323 GB/T 20118-2006，φ28mm 钢丝绳，



破断负荷 323kN，2 根，120m/根。 



1.1.1 其他系泊、防撞设备 



其他系泊设备和防撞设备配备如下表所示： 



项  目 数量 位  置 型式及材料 



双十字带缆桩 14 均布在主甲板上 GB/T 554-2008 DH 200-72，钢质



D 型橡胶 74 根 钢质护舷垂直面布置 L=600mm，D 型橡胶、不锈钢连



接螺栓组合 



1.2 桅杆及旗杆 



在顶甲板设置桅杆及其附件设施，桅杆为钢管焊接结构，高度为 6.5 米。 



顶甲板设置 3 根固定式不锈钢旗杆，高度分别为：6.0 米一支，5.5 米两支。 



其他如号灯、号型、号旗等设备按规范配齐；还设置有两套灯光、信号标志，如海事



局局徽和水上搜巡、救生电话等标志。 



所有桅杆及旗杆设计为可放倒型式以便于船舶调遣不受桥梁净空高度影响。 



1.3 救生设备 



救生设备的配备如下表： 



项  目 数量 备  注 



救生衣 20 其中 10 件放于办证大厅救生衣柜内，其余：2 件



/2 人室，1 件/1 人室，2 件儿童救生衣亦置于办



证大厅救生衣柜 



救生圈 8 
(其中 4 个救生圈带长 30m、Φ8 救生索，另外 4



个带自亮浮灯) 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 14 页 



1.4 消防用品和个人保护 



本船消防用品按《法规》规定配备。 



全船配适当数量的 CO2 灭火器和干粉灭火器，并配有消防斧，消防水桶等。在船上各



消防栓处，配置水龙带箱(包括水龙带、水枪等)，主要配置如下： 



消防沙箱 ···································································· 4 个 



消防斧 ······································································· 2 把 



DN50 消防水龙带箱、水龙带、水枪等 ······························ 6 套 



DN65 消防水龙带箱、水龙带、水枪等 ······························ 2 套 



5kg 手提干粉灭火器 ······················································ 8 个 



7kg 手提 CO2 灭火器 ······················································ 4 个 



半圆消防桶 ································································· 4 只 



 



1.5 门、窗、盖 



1.5.1 甲板室及甲板室外围壁门配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



不锈钢风雨密外



围壁门 



参照 N-B 800x1750-100 



262WHL043A-00 
5 



居住甲板前后端门、主甲板后



端、厨房、办公室预留 



快开闭风雨密钢



质门 



参照 M600x1750-6 



262WHL002-00 
3 燃料室、泵舱出入口 



带方窗铝合金风



雨密双开移门 



参照 3200x2200-185 



262WHL056-00 
2 办证大厅 



不锈钢风雨密双



开门 



3200x2000 



 
2 溢油应急库房 



1.5.2 舱室门配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



带应急通孔铝质



舱室空腹门 



参照 BJ800x1800 



CB/T 3281-1997 



13 储藏室、居住舱室、台帐资料室、



主任办公室、餐厅、海事调查室



带通风栅铝质舱



室空腹门 



参照 CJ800x1800 



CB/T 3281-1997 



2 卫生间、浴厕室 



铝质舱室空腹门 参照 AJ600x1800 



CB/T 3281-1997 



1 工具间 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 15 页 



双开铝质舱室空



腹门 



参照 AJ1000x2000 



CB/T 3281-1997 



2 办公室、办证大厅 



双开注塑防水门 600x1900 t=10mm 5 浴厕室、卫生间 



单扇防火门 A0 800×1850 



CB/T 3234-2011 



4 厨房、配电间 



注：1.全船的门，应带有暗锁，每锁配有 4 套以上钥匙；甲板室内，所有的舱室门装定门器； 



2.风雨密门除排烟管检修门(门槛高度 600)外门槛高度：H=250，室内门门槛高度：H=150。 



1.5.3 窗配置如下： 



(1) 外围壁：铝合金移窗(首层窗透光尺寸高 1200 或 1000，二层高 1200)。 



(2) 百叶窗：泵舱出入风口处，共 2 个。 



名  称 型式及尺寸 



(透光尺寸：BxH) 



数量 位  置 



铝合金移窗 1500x1200 13 主甲板 



铝合金移窗 1300x1200 13 居住甲板 



铝合金移窗 1000x1200 18 主甲板板和居住甲板 



铝合金移窗 1000x1000 4 办证大厅 



铝合金移窗 2500x1200 1 浴厕室(居住甲板) 



可闭百叶窗 
参照 500x750 



CB* 3132-83 
2 泵舱逃生口、燃料室 



风雨密钢质百叶窗 
M250×300-4-R 



CB/T 749-1997 
1 燃料室 



注：1.移窗尺寸均为透光尺寸，所用玻璃均为钢化安全玻璃。 



2.所有外围壁的窗，都带防蚊纱窗，上方均要求设置眉毛板。 



3.全船的室外窗均要求设置结构窗台，其宽度由铝合金窗的承造厂家确认。要求对所有的室外窗均



进行窗框水密处理，如在窗的下方设置挡水围板或填打胶水。 



1.5.4 小舱口盖和人孔盖配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



埋入式不锈钢水密人孔盖 
参照 C1 600x400-10 



CB/T 19-2001 
6 主甲板 



钢质水密人孔盖 
B1 600x400－8 



CB/T 19-2001 
3 



锚链舱、淡水舱、污水



舱 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 16 页 



钢质双面启闭风雨密舱口



盖 



B630x630x8-8x250  



CB/T 3728-2011 
2 主甲板 



 



1.6 梯子 



1.6.1 斜梯配置如下： 



名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



钢质斜梯 A45°x800x3394 



CB/T 81-1999 



2 居住甲板－顶甲板 



钢质斜梯 A45°x800x3655 



CB/T 81-1999 



2 主甲板－居住甲板 



钢结构斜梯 45°B＝1500 2 主甲板－居住甲板 



泵舱斜梯 Af60°x800x1800 



CB/T 833-1998 



1 泵舱 



注：泵舱斜梯设置钢质扶手。 



1.6.2 直梯配置如下： 



名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



钢质直梯 B400x1800 



CB/T 73-1999 



7 主甲板－底舱 



钢质直梯 B400x2000 



CB/T 73-1999 



2 主甲板－底舱 



1.6.3 踏步配置如下： 



在桅杆等处，根据需要设置钢质圆钢/方钢踏步。 



 



1.7 栏杆及扶手 



1.7.1 栏杆 



在趸船的主甲板、居住甲板和顶甲板的边缘，设置栏杆。栏杆高度为主甲板、居住甲



板 900mm，顶甲板 600mm。 



栏杆支柱及顶部扶手采用�42x4 抛光不锈钢管，横档为�22x2 抛光不锈钢管。 



甲板室内斜梯扶手，采用抛光不锈钢管扶手：�40x4，设一档横档抛光不锈钢管�40x4 



泵舱的斜梯，配双边扶手，材料选用�42x4 水煤气管。 



其余斜梯扶手，材料选用�42x4 抛光不锈钢管。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 17 页 



1.7.2 风暴扶手 



在主甲板甲板室的左右侧围壁铝合金窗底缘下，设置�40x4 抛光不锈钢管作为风暴扶



手。 



 



1.8 帆布制品 



下述各露天甲板上的设备配置帆布罩，并印有名称。 



扬声器 



探照灯 



空调外机 



甲板机械 



以及船东要求必需设置的地方。 



 



1.9 杂项 



旗杆需配以小滑轮和旗绳。 



工具间设钢质搁架，架上铺上木质格栅板。 



首尖舱等底舱需存放缆绳等处，适当设置木格栅 



配电间在配电板前的地板设置 t=8mm 的橡胶垫。 



 



2. 甲板机械 



顶甲板处设置 1 台接岸电缆卷车。(锚绞盘见系泊锚泊设备)。 



 



3. 居住舱室布置 



3.1 通则 



本船居住舱室所采用材料均满足《法规》对客船的要求，本船的起居处所、服务处所



和设备处所内所有衬板、衬档、天花板均为不燃材料。 



 



3.2 主甲板舱室布置 



3.2.1 浴厕室 



双盘洗手台 ································································· 1 个，陶瓷+大理石 



蹲式大便器 ································································· 2 个，瓷质 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 18 页 



淋浴头 ······································································· 1 个 



3.2.2 燃料室 



液化石油气瓶 ······························································ 2 个 



3.2.3 杂物间 



搁架 ·········································································· 1 个 



3.2.4 配电间(详见电气图纸) 



3.2.5 厨房 



双眼石油气灶 ······························································ 1 台，不锈钢 



L 型灶台(带洗池) ·························································· 1 个，大理石 



集气罩 ······································································· 1 个，不锈钢 



电饭锅(12 人用) ··························································  1 个，市场品 



吊柜 ·········································································· 1 个，不锈钢 



烹调台 ······································································· 1 个，不锈钢 



电冰箱(280L) ······························································· 1 台 



污物桶 ······································································· 1 个，不锈钢 



3.2.6 值班人员休息室 



单人床 ······································································· 1 张 



办公桌 ······································································· 1 张 



扶手椅 ······································································· 1 张 



单人单门衣柜 ······························································ 1 个 



3.2.7 餐厅 



餐台 ·········································································· 2 张 



餐厅椅 ······································································ 24 张 



电开水器 ···································································· 1 个 



地柜 ·········································································· 1 个，木质 



紫外线灭蚊器 ······························································ 1 个 



消毒碗柜 ···································································· 1 个，不锈钢 



液晶电视 ···································································· 1 台 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.8 工具间 



搁架 ·········································································· 1 个 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 19 页 



3.2.9 办证大厅 



救生衣柜 ···································································· 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



果皮箱 ······································································· 1 个 



写字台 ······································································· 1 个 



办证柜台 ···································································· 1 张 



注：办证柜台：用大理石做柜台支架后，台面铺设黑金砂石，柜台内贴木板，并设置成 4 个办公室桌形



式，每桌带两个抽屉。 



扶手椅 ······································································· 3 张 



地柜 ·········································································· 1 个，木质 



文件柜 ······································································· 2 个 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.10 大办公室 



资料柜 ······································································· 4 个 



办公大班椅 ································································· 6 张 



办公桌(含屏风) ···························································· 6 张 



饮水机 ······································································· 1 个 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.11 主任办公室 



办公桌 ······································································· 2 张 



办公大班椅 ································································· 2 张 



文件柜 ······································································· 2 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



3.2.12 台帐资料室 



办公桌 ······································································· 1 张 



办公大班椅 ································································· 1 张 



资料柜 ······································································· 4 个 



文件柜 ······································································· 4 个 



保险柜 ······································································· 1 个 



3.2.13 溢油应急设备库房 



长搁架 ······································································· 5 个 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 20 页 



3.3 居住甲板舱室布置 



3.3.1 浴厕室 



洗手台 ······································································· 2 个，陶瓷+大理石 



蹲式大便器 ································································· 2 个，瓷质 



淋浴头 ······································································· 2 个 



晾衣架 ······································································· 2 个 



波轮式洗衣机(带干衣功能)10kg ······································· 1 个 



双层洗脸盘架 ······························································ 1 个 



3.3.2 2 人船员室(2 间) 



单人床 ······································································· 4 张 



办公桌 ······································································· 4 张 



扶手椅 ······································································· 4 张 



单人单门衣柜 ······························································ 4 个 



3.3.3 办公室 



大办公桌 ···································································· 1 张 



办公大班椅 ································································· 1 张 



单人单门衣柜 ······························································ 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



3.3.4 1 人船员室(4 间) 



单人床 ······································································· 4 张 



办公桌 ······································································· 4 张 



扶手椅 ······································································· 4 张 



单人单门衣柜 ······························································ 4 个 



3.3.5 通讯网络中心 



网络中心工作台 ··························································· 1 张 



机柜 ·········································································· 1 个 



扶手椅 ······································································· 1 张 



3.3.6 多功能会议室 



会议桌 ······································································· 1 张 



会议室扶手椅 ····························································· 20 张 



文件柜(含旗箱) ···························································· 1 个 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 21 页 



冰箱 180L ··································································· 1 个 



会议室沙发 ································································· 4 张 



茶几 ·········································································· 2 个 



地柜 ·········································································· 1 个 



小地柜 ······································································· 3 个 



电冰箱（180L） ··························································· 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



液晶电视 ···································································· 1 台 



注：传真机，打印机，选用的牌子及型号，由船东确定； 



全船沙发、床垫的填充物为聚氨酯泡沫，面料为纺织品。 



 



4. 室内装修及隔热 



4.1 总则 



4.1.1 本船的室内耐火完整性应满足《法规》、《内河规范》对货船的要求。 



4.1.2 甲板室内，起居处所、服务处所、工作场所等舱室所涂敷甲板基层敷料，均为不



易着火的，在高温下不致产生有毒气体或有爆炸危险的认可材料。 



4.1.3 装修厚度在满足风管、电缆等设备的安装后，尽可能小为宜，以期获得甲板间的



最大净空高度，且最小净空高度应：首层>2.5 米；二层>2.2 米。 



 



4.2 舱室壁板系统 



4.2.1 所有受太阳直射的船员活动舱室，其天花、围壁板均敷设保温隔热材料(岩棉板



t=25mm50mm)，该材料在结构交接点和终止点均延伸 380mm。 



4.2.2 船员活动舱室、办公室等舱室及走廊通道的围壁，采用铝蜂窝复合板装饰，铝蜂



窝复合板的饰面材料(防火板或薄铝)及颜色由船东选定。需要装饰的处所，均安装



天花，天花采用条形铝扣板，铝扣板的安装条向沿船长方向布置。 



4.2.3 天花、围壁的安装，均应采用专业厂家的连接构件，踢脚线由专业厂家根据围壁



材料配套供应，所有安装门锁室内挂钩、定门器、电视机悬挂处等，通道扶手位



置，其围壁内结构应有适当加强措施。 



4.2.4 所有需作检查、维修的管子、阀件、通风管道和主电缆等处的铝蜂窝板围壁或天



花应为可拆式结构。 



4.2.5 天花采用条形铝扣板，其安装条向沿船长方向布置。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 22 页 



4.2.6 安装隔热材料碰钉密度约为 200mm×300mm。 



4.2.7 厨房的外围壁与灶台安放处的围壁，敷设保温隔热材料(岩棉板 t=25mm50mm)，



围壁及天花表面的敷设材料采用瓷砖，t=5mm。 



 



5. 家具 



家具采用木和钢木结构型式，其中厨房中除灶台外的家具采用不锈钢材料。 



 



 



6. 甲板敷料 



适用位置 甲板敷料 



船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、



办证大厅、办公室等工作舱室、走廊通道 



甲 板 流 平 敷 料 + 抛 光 地 砖



(600mmx600mm) 



卫生间、浴厕室 30mm 水泥底，上敷防滑带槽地砖(下部



150mm 高陶砖踢脚) 



注：1.其余舱室和露天甲板涂甲板油漆，居住甲板(露天区域)敷设水泥和涂甲板油漆，水泥层成梁拱形，



以方便甲板积水排出舷外。 



2.厨房内，地面四周做150mm宽排水沟(遇灶台、烹调台等固定的厨房家俱，排水沟绕到台的前面)。



 



7. 窗帘 



项目 位  置 品种 数  量 



窗帘 



船员生活舱室、多功能



会议室、会议室、餐厅、



办公室等工作舱室 



经 船 东



认 可 的



纺织品 



多功能会议室、会议室配两道窗帘，其中



一道为网眼纱帘，其它船员舱室配一道窗帘。



另给每一船员床铺设遮光帘 



 



8. 小五金 



(1) 所有其他小五金皆为黄铜质或不锈钢。 



(2) 各船员居住舱室、各办公室、工具间、储藏室、配电间的门均配门锁，每



锁皆备 4 把钥匙。 



(3) 所有防火门装自闭器。 



(4) 所有内部的居住舱室门装定门器。 



(5) 主甲板的办公室、主任办公室、台帐资料室，以及居住甲板的每船员舱室，











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 23 页 



均配 4 个以上的不锈钢衣帽钩。 



(6) 餐厅、会议室、多功能会议室、办证大厅、办公室，各配 2 只闭合式烟灰



缸。 



(7) 所有房间门上皆装舱室铭牌。 



(8) 甲板室外围壁上的钢质风雨密门，装搭扣并带挂锁。 



 



9. 油漆和阴极保护 



9.1 表面准备 



9.1.1 用抛丸法除去所有厚度为 6mm 及以上的钢板和型材所有表面上的氧化皮和铁锈，



达到国家标准的 Sa2.5 级要求。当抛丸不可能实现时，可采用磨料喷砂或酸洗清



洁至 Sa2.5 来代替。厚度 6mm 以下的钢板和型材，如果有的话，可采用磨料喷砂



除锈至 Sa2.5。 



9.1.2 通常在抛丸处理后应立即在钢材表面涂复一层 15m 厚车间底漆以防止建造期间



锈蚀。由切割或焊接引起车间底漆损坏部分，应用手动(风动)工具打磨至 St2St3。



通常由于加工进行清理所引起车间底漆脱落处不必修补，但是，当由于船厂建造



计划安排不能在清除后立即涂刷外层油漆时，则应修补车间底漆。 



9.1.3 所有锻件、铸件、设备和舾装件及与船体结构底座不相连的箱、柜等(不包括管子)，



均不作酸性处理。 



9.1.4 除规定抛丸处理之外的钢材表面，在油漆之前应按船厂的习惯，用砂轮或钢丝刷



清除钢表面上的铁锈、灰尘、污油和水份等。 



9.1.5 表面二次处理的等级、方法和湿度/温度的掌握以及干燥后的漆膜厚度，均按照油



漆承造厂推荐。 



 



9.2 油漆 



9.2.1 储藏室内的粗木作，抛光的制品、五金制品、帆布制品、窗玻璃等，以及涂刷油



漆会影响设备性能的任何其他零件和设备的表面，均不涂油漆。 



9.2.2 主船体油漆的表层颜色应由船东提出或经船东认可。 



9.2.3 油漆涂装的干膜厚度及涂刷工艺应按照油漆承造厂的推荐。 



9.2.4 干膜厚度应在每一道漆之后测量以确保足够的厚度。 



9.2.5 主船体 90%油漆测量点的干膜厚度达到油漆明细表规定数值，其余 10%未达标油



漆测量点的膜厚不得低于规定厚度的 90%。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 24 页 



9.2.6 未特别规定的位置或处所的油漆配套应与周围或可参比的处所相同。 



9.2.7 油漆采用国际牌船用漆(具船检证)，最后的油漆配套表、漆膜厚度，以油漆厂商推



荐并应取得船东认可。其涂装配套如下： 



外板、甲板、甲板室采用醇酸漆； 



水线下采用防污底漆(2 度)； 



油水舱采用环氧液舱涂料； 



各露天甲板面涂防滑漆、其中主甲板在油漆后，表面洒上适量的石英砂作为防滑； 



涂漆工艺按油漆生产厂家指导书进行。 



注：需油漆的面积约为 6100m2 ，其中水线下面积约 607m2，所需油漆约 3 吨。 



 



9.3 阴极保护 



拟放置在污染较严重河段的趸船，根据船东的要求，在船壳、海底阀箱处的船体外部



设置数量适当的锌铝镉合金牺牲阳极，其设计使用寿命为 2 年。 



 



10. 信号旗等 



船厂供应下列项目： 



国际信号旗(#5)——1 套 



国旗(#3)—————1 面 



国旗(#4)—————1 面 



国旗(#5)—————1 面 



手旗———————1 付 



大型球体号型———3 个 



中型号笛—————1 个 



号钟——————１个 



号锣——————１个 



注：应配备必要的旗绳、小滑车等。 



 



11. 卧具等供应品 



卧具：按 8 人配置，毛毯、床单、枕芯、枕套配双套，方便换洗。 












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-02SM 船体说明书（旦家园）.doc

GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 11 页






			





			
[image: image1]


广东海事工程咨询检验公司



Guangdong Marine Engineering


Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5357





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 5755





			


			E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn





			Ship name 船 名：


			Designed 编制


			陆醒宗





			旦家园工作趸船


			Checked  校对


			陈 卓





			


			App'ved  审核


			张云辉





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			共25页第1页





			Subject题图：



船体说明书


			初步设计





			


			Drawing No.：GM13C165FB-010-02SM








目  录



4第1章 总 则




41. 船舶概貌




41.1
用途




41.2
船型




41.3
总布置概述




41.4
定义及其他




52. 船级、规范、规则和证书




52.1
船级




52.2
船籍和挂旗




52.3
设计依据及规范、公约和规则




62.4
证书




63. 摘要




63.1
主要尺度




63.2
吨位




63.3
容积




73.4
航区




74. 定员




75. 试验和试航




75.1
总述




75.2
车间试验




75.3
结构试验和船上试验




85.4
试航




86. 振动和噪音控制、计量单位和标准




86.1
船体振动和噪音的控制




86.2
计量单位




86.3
标准




9第2章 船体部分




91. 船体总述




91.1
船体型线




91.2
甲板高度等




91.3
干舷




91.4
纵倾、稳性和固定压载




101.5
结构试验




102. 船体结构




102.1
通则




102.2
主船体




13第3章 舾装部分




131. 舾装部分




131.1
系泊、锚泊设备




131.2
桅杆及旗杆




131.3
救生设备




141.4
消防用品和个人保护




141.5
门、窗、盖




161.6
梯子




161.7
栏杆及扶手




171.8
帆布制品




171.9
杂项




172. 甲板机械




173. 居住舱室布置




173.1
通则




183.2
主甲板舱室布置




203.3
居住甲板舱室布置




214. 室内装修及隔热




214.1
总则




214.2
舱室壁板系统




225. 家具




226. 甲板敷料




227. 窗帘




228. 小五金




239. 油漆和阴极保护




239.1
表面准备




239.2
油漆




249.3
阴极保护




2410. 信号旗等




2511. 卧具等供应品








第1章 总 则


1. 船舶概貌



1.1 用途


本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。



1.2 船型


该趸船为无动力、钢质全焊接、单甲板、单底、横骨架式结构趸船，主船体首尾部削斜，设有2层甲板室。



1.3 总布置概述


本趸船在主甲板下#13、#31、#49、#67、#85处设置了5道水密横舱壁，分为6个区域。由首至尾分隔为：首尖舱(内设锚链舱(首))、No.1空舱、No.2空舱、No.3空舱(内设淡水舱)、泵舱(内设污油水舱等)和No.4空舱(内设污水舱、燃油舱、日用油柜、锚链舱(尾))。


主甲板室(#19~#84)对称布置在主甲板的中央，根据趸船的使用特点由首至尾布置有：台帐资料室、大办公室、小办公室（2人）、溢油应急设备库房、政务大厅、餐厅、厨房、值班人员休息室、配电间、浴厕室、工具间、燃料室等舱室以及通往上层甲板和底舱的梯道。主甲板面的前后左右舷设置了相关的带缆桩等系泊装置。船体的四周布置有双层钢结构护舷管和D型防撞橡胶护舷。


第二层甲板为居住甲板。室内布置有：多功能会议室、办公室、通讯网络中心、工作人员单人室(4间)、工作人员双人室(2间)、浴厕室和内部梯道。同时前后端设置有开阔的瞭望阳台，并在该处设置了通往上下层甲板的斜梯。



第三层甲板为顶甲板，其上布置有淡水柜、河水柜、蓄电池柜、桅杆、信号灯、电视信号天线和空调主机，还设有“中国海事”字样钢质字架、中华人民共和国海事局局徽(字体及局徽颜色的要求由船东定)、水上搜救电话、船名灯箱、警灯、探照灯、摄像头、高音喇叭、旗杆等标志和信号。甲板面设淡(河)水喷淋降温装置。甲板的首尾端设置了通往下层甲板的斜梯。


详细布置参见本趸船“总布置图(GM13C165FB-010-03)”。



1.4 定义及其他


本说明书用到下列定义术语：



1) 船东、业主：广东海事局；


2) 建造方：承担本趸船建造的船厂、单位；


3) 设计方、设计院、设计公司：广东海事工程咨询检验公司；


4) 船检：中国船舶检验局(广东省船舶检验局)，简称“ZC”。



本趸船及其材料、工艺、设备(机器、设备、管系等)均应得到船东和船检的认可，并按照有关公约、规范、规则、国标、部标的要求及经船检和船东确认的图纸要求建造。同时也遵照本说明书和经船东认可的承造厂/协作厂的习惯及国际惯例做法。



本趸船建造质量按照“中国造船质量标准(CB/T 4000-2005)”的要求。



若采用承造厂的其他特殊工艺标准，则须事先征得船东同意。



2. 船级、规范、规则和证书



2.1 船级



本趸船船体及其机器、设备和舾装均按照中国船检的规范和规则，并在验船师的监督之下建造。本船不入级。



2.2 船籍和挂旗



船籍港：汕头；



挂旗：中国国旗。



2.3 设计依据及规范、公约和规则



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40米级钢质工作趸船设计任务书及使用要求；



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)：



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》(2011)及其相关修改通报(简称为《法规》)；


(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)(简称《内河规范》)。



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报。


(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。



2.4 证书



交船时，承造厂应提供下列正式证书或临时证书给船东。



承造厂应在双方商定的期限内提供正式证书给船东。



(1) 内河船舶吨位证书——由ZC颁发。



(2) 内河船舶载重线证书——由ZC颁发。



(3) 内河船舶防止油污证书——由ZC颁发。



(4) 内河船舶乘客定额证书——由ZC颁发。



(5) 内河船舶防止生活污水污染证书——由ZC颁发。



(6) 内河船舶防止垃圾污染证书——由ZC颁发。



(7) 内河船舶免除证书——由ZC颁发。



(8) 锚、锚链和系船索试验证书——由ZC代发。



(9) 救生设备证书——由ZC颁发。



(10) 信号灯证书——由ZC颁发。



(11) 船籍证书——由中国海事局授权的检验机构颁发。



(12) 建造证书——由承造厂颁发。



3. 摘要



3.1 主要尺度



总    长
46.50 m



水 线 长
46.50 m



型    宽
12.00 m



型    深
2.00 m



设计吃水(型)
0.80 m



结构吃水(型)
0.80 m



3.2 吨位



总吨位
720


净吨位
216


3.3 容积



淡水舱
15 m³


污水舱
23.5 m³



污油水舱(100%)
1.7 m³


河水柜(100%)
2.0 m³


淡水柜(100%)
2.0 m³


3.4 航区



停泊、调遣于广东内河A级河段航区。



4. 定员



本船定员8人。



5. 试验和试航



5.1 总述



所有的试验将参照“柴油机动力内河船舶系泊和航行试验大纲(GB/T 3221-2010)”制定的要求编制试验大纲，经船东和船检认可后遵照执行。船体结构、材料、舾装品、机器及设备由船东代表及船检检验认可，并取得ZC证书。



根据ZC有关规范、规则的要求和有关图纸文件及设备规格书，由承造厂编制检验、试验项目单。《系泊试验大纲》应事先提交给ZC及船东代表认可。



所有检查、试验项目及交船顺序应交船东代表认可，提交检验时间应在24小时前通知船东。在正式提交前，船厂应进行自检，并消除存在的缺陷。



5.2 车间试验



本船的机器、设备、配件、结构等，将按照ZC及船东的要求和承造厂的标准试验大纲进行。装船之前在承造厂的车间、协作厂的车间或在设备承造厂等进行试验或检查。必要的数据应记录下来提交船东。



5.3 结构试验和船上试验



结构、机器、装置和配件，将在船上进行装船及效用检验和试验，以保证它们满足本说明书、规范和规则及有关图纸的要求。



ZC要求进行的结构试验或船上试验的项目，将按照ZC对各个项目的要求，以及经船东同意的承造厂及承造厂标准进行检查和/或试验。



整个系泊试验的项目、内容、程序及安排需得船东代表的认可。



5.4 试航



本趸船为非自航趸船，故没有试航试验要求。



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准



6.1 船体振动和噪音的控制



设计方在设计中应考虑下述要求：



(1) 构件布置上改善振动



在船体结构设计中，除考虑了强度外同时注意其本身的刚度要求。特别是在空间较大的甲板室舱室区域有效布置强肋骨、强横梁或支柱等构件。各层甲板室纵向围壁和横向围壁如有可能也应上下对齐，横向围壁与下面的甲板横梁对齐。



(2) 在各甲板室的舱室等处提供必要的绝缘和隔声、隔热材料，以减少噪音。



6.2 计量单位



原则上，除非另有说明，船体、机械、设备等的设计和建造采用国际单位(SI)制。



所有的计量设备，例如功率表，压力计，温度计，容积量杯，液舱刻度尺，等都采用(SI)制。



6.3 标准



除非本文后面有专门说明的设备外，本船的设计和建造采用下列标准：


——中国工业标准(GB，CB，YB，JB，CSQS等)；


——建造方标准。



第2章 船体部分



1. 船体总述



1.1 船体型线



主船体为方型结构，为适应河道的水流特性，在本船主船体首尾端进行设计削斜。



1.2 甲板高度等



甲板高度(中心线处)：


基线到主甲板
2.15 m



主甲板到居住甲板
3.10 m



居住甲板到顶甲板
2.95 m



舷弧：


主甲板
无



甲板梁拱：(圆弧形)


主甲板
150 mm



居住甲板
80 mm



顶甲板
150 mm



肋骨间距：


全船统一肋距
500 mm



1.3 干舷



本船干舷符合《法规》规定的要求。



干舷标志在经ZC确认之后，用6mm厚的钢板切割成形定位于相应干舷《法规》要求的吃水上。



1.4 纵倾、稳性和固定压载


设计部门向船东提供初步的纵倾和稳性计算，以证明本船在其各种正常的营运状态下有适宜的纵倾和稳性。



稳性按《法规》的要求进行计算，计算时考虑临时到达本船的办证人员20名。稳性满足有关完整稳性的要求。



同一时间达到本船的临时办证人员建议不要超过20人。



船舶装载状况下的纵倾稳性数据交ZC和船东在送审阶段审阅。



设计公司将本船装载情况时的纵倾、稳性、排水量等最终计算编制完工稳性资料在交船时提交给船东(根据倾斜试验计算结果)。



为调整趸船的平衡浮态，本趸船将设置约20t的固定压载，最终数量由倾斜试验确认。


1.5 结构试验



所有重要焊接部位都应按ZC的要求和承造厂的标准进行无损探伤。构成主船体一部分的各底舱，将按规范要求用进行密性试验，试验需在ZC和船东代表的确认之下进行。试验之后各舱应清理干净。



对于其他的项目，诸如重力水柜等不与船体相连的舱柜，密性试验将按照ZC的要求或承造厂的习惯，并应征得船东的认可。



2. 船体结构



2.1 通则



2.1.1结构设计



船体结构按中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2009)及2012修改通报的要求进行设计。



2.1.2 材料和焊接



船体结构材料采用船级社认可的船用碳素钢。船体结构的焊接满足中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报的要求。



2.1.3局部加强



在主甲板大开口角隅处设复板加强。主甲板上楼梯通道、逃生通道、人孔盖、小舱口盖、通风口等开口处，四周设加强筋进行加强。



在甲板机械、系泊设备、桅杆等处的甲板，设复板加强；在甲板下，应设加强筋支承。



2.2 主船体



主船体设计遵循下述原则：



2.2.1 通则



本船为单层底、单甲板，平头型趸船。本船首尾部适当削斜，舭部采用圆舭。全船采用横骨架式，主甲板下中纵剖面，在部分横向强框架设支柱和双向单角钢横桁架。为满足泵舱管理和逃生需要，泵舱区域船底和甲板骨架加密、加强，设支柱，不设横桁架。


2.2.2 外板



全船外板和首、尾封板厚度按《内河规范》要求设计。



			项目


			平板龙骨


			船底板


			舭列板


			舷侧外板


			舷顶列板


			首封板


			尾封板





			构件规格


			8


			8


			8


			8


			8


			8


			8








2.2.3 主甲板和骨架



主甲板厚度和甲板骨架按《内河规范》要求设计。主甲板尾部凹槽角隅处设复板，复板厚度取同主甲板。



主甲板伸出50mm，与舷顶列板的连接为角接形式，与护舷材的连接为搭接形式。



主甲板采用横骨架式。强横梁的间距为1.5m，与强肋骨、实肋板构成强框架。



			项目


			主甲板


			甲板边板


			横梁


			强横梁、纵桁





			构件规格


			8


			8


			L75×50×6


			⊥8×250/8×80








泵舱区域强横梁和纵桁为⊥12×250/12×150。


2.2.4 单层底



单层底采用横骨架式，设1道中内龙骨和6道旁内龙骨，旁内龙骨间距为1.5m；每档设置实肋板。在中纵剖面设支柱；在Fr40、Fr58、Fr76处由实肋板、强肋骨、甲板强横梁、支柱和单角钢形成双向横桁架。



			项目


			中内龙骨


			旁内龙骨


			实肋板


			支柱


			桁架斜杆





			构件规格


			⊥8×250/12×170


			⊥8×250/10×120


			⊥8×250/10×120


			φ60×6


			L63×63×6








泵舱区域旁内龙骨和实肋板为⊥8×250/10×120。


2.2.5 舷侧骨架



舷侧骨架采用横骨架式。强肋骨间距为1.5m。设规格为200x200、外圆内方的钢质护舷材，护舷材采用8mm板，上下护舷材间距为0.8m。



			项目


			肋骨


			强肋骨





			构件规格


			L75×50×5


			⊥6×150/8×80








2.2.6 舱壁



全船设5道水密横舱壁及若干短横、纵舱壁。


			项目


			横舱壁板


			深舱


			扶强材


			深舱扶强材


			垂直桁





			构件规格


			6


			6


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80








			项目


			纵舱壁板


			深舱


			扶强材


			深舱扶强材


			垂直桁





			构件规格


			6


			6


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80








2.2.7 首尾封板



首尾封板结构取同或大于舷侧结构。



			项目


			扶强材


			垂直桁、水平桁





			构件规格


			L75×50×6


			⊥8×250/8×80








2.2.8 甲板室



主甲板室和居住甲板室甲板采用横骨架式。



居住甲板及其下围壁结构



			项目


			甲板


			外围壁


			内隔壁


			横梁


			露天甲板横梁


			加强横梁(#25、#79)


			纵桁


			外围壁 扶强材


			强外围壁扶强材


			内隔壁 扶强材





			构件规格


			6


			5


			4


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80


			⊥8×250



/8×80


			L63×40×5


			L75×50×6


			L63×40×4








顶甲板及其下围壁结构



			项目


			甲板


			外围壁


			内隔壁


			横梁


			纵桁(#38-44)


			纵桁(#59-79)





			构件规格


			5


			5


			4


			L63×40×5


			⊥6×220/8×80


			⊥8×220



/8×80








第3章 舾装部分



1. 舾装部分



1.1 系泊、锚泊设备



本船按《内河规范》及船东要求配备如下表：



			项目


			规 范 要 求


			实 船 配 备





			系船索


			2根，破断负荷131kN；



2根，破断负荷88kN；



2根，破断负荷48kN。


			φ32mm锦纶绳，破断负荷>131kN，6根(4根120m/根，2根40m/根)；28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006，φ28mm钢丝绳，破断负荷323kN，2根，120m/根。








1.1.1 其他系泊、防撞设备



其他系泊设备和防撞设备配备如下表所示：



			项  目


			数量


			位  置


			型式及材料





			双十字带缆桩


			14


			均布在主甲板上


			GB/T 554-2008 DH 200-72，钢质





			D型橡胶


			74根


			钢质护舷垂直面布置


			L=600mm，D型橡胶、不锈钢连接螺栓组合








1.2 桅杆及旗杆


在顶甲板设置桅杆及其附件设施，桅杆为钢管焊接结构，高度为6.5米。



顶甲板设置3根固定式不锈钢旗杆，高度分别为：6.0米一支，5.5米两支。



其他如号灯、号型、号旗等设备按规范配齐；还设置有两套灯光、信号标志，如海事局局徽和水上搜巡、救生电话等标志。



所有桅杆及旗杆设计为可放倒型式以便于船舶调遣不受桥梁净空高度影响。


1.3 救生设备



救生设备的配备如下表：



			项  目


			数量


			备  注





			救生衣


			20


			其中10件放于办证大厅救生衣柜内，其余：2件/2人室，1件/1人室，2件儿童救生衣亦置于办证大厅救生衣柜





			救生圈


			8


			(其中4个救生圈带长30m、Φ8救生索，另外4个带自亮浮灯)








1.4 消防用品和个人保护



本船消防用品按《法规》规定配备。



全船配适当数量的CO2灭火器和干粉灭火器，并配有消防斧，消防水桶等。在船上各消防栓处，配置水龙带箱(包括水龙带、水枪等)，主要配置如下：



消防沙箱
4个



消防斧
2把



DN50消防水龙带箱、水龙带、水枪等
6套



DN65消防水龙带箱、水龙带、水枪等
2套



5kg手提干粉灭火器
8个



7kg手提CO2灭火器
4个



半圆消防桶
4只



1.5 门、窗、盖



1.5.1 甲板室及甲板室外围壁门配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			不锈钢风雨密外围壁门


			参照 N-B 800x1750-100



262WHL043A-00


			5


			居住甲板前后端门、主甲板后端、厨房、办公室预留





			快开闭风雨密钢质门


			参照 M600x1750-6



262WHL002-00


			3


			燃料室、泵舱出入口





			带方窗铝合金风雨密双开移门


			参照 3200x2200-185



262WHL056-00


			2


			办证大厅





			不锈钢风雨密双开门


			3200x2000





			2


			溢油应急库房








1.5.2 舱室门配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			带应急通孔铝质舱室空腹门


			参照 BJ800x1800


CB/T 3281-1997


			13


			储藏室、居住舱室、台帐资料室、主任办公室、餐厅、海事调查室





			带通风栅铝质舱室空腹门


			参照 CJ800x1800



CB/T 3281-1997


			2


			卫生间、浴厕室





			铝质舱室空腹门


			参照 AJ600x1800



CB/T 3281-1997


			1


			工具间





			双开铝质舱室空腹门


			参照 AJ1000x2000



CB/T 3281-1997


			2


			办公室、办证大厅





			双开注塑防水门


			600x1900 t=10mm


			5


			浴厕室、卫生间





			单扇防火门


			A0 800×1850



CB/T 3234-2011


			4


			厨房、配电间








注：1.全船的门，应带有暗锁，每锁配有4套以上钥匙；甲板室内，所有的舱室门装定门器；


2.风雨密门除排烟管检修门(门槛高度600)外门槛高度：H=250，室内门门槛高度：H=150。


1.5.3 窗配置如下：


(1) 外围壁：铝合金移窗(首层窗透光尺寸高1200或1000，二层高1200)。



(2) 百叶窗：泵舱出入风口处，共2个。



			名  称


			型式及尺寸


(透光尺寸：BxH)


			数量


			位  置





			铝合金移窗


			1500x1200


			13


			主甲板





			铝合金移窗


			1300x1200


			13


			居住甲板





			铝合金移窗


			1000x1200


			18


			主甲板板和居住甲板





			铝合金移窗


			1000x1000


			4


			办证大厅





			铝合金移窗


			2500x1200


			1


			浴厕室(居住甲板)





			可闭百叶窗


			参照 500x750


CB* 3132-83


			2


			泵舱逃生口、燃料室





			风雨密钢质百叶窗


			M250×300-4-R


CB/T 749-1997


			1


			燃料室








注：1.移窗尺寸均为透光尺寸，所用玻璃均为钢化安全玻璃。



2.所有外围壁的窗，都带防蚊纱窗，上方均要求设置眉毛板。



3.全船的室外窗均要求设置结构窗台，其宽度由铝合金窗的承造厂家确认。要求对所有的室外窗均进行窗框水密处理，如在窗的下方设置挡水围板或填打胶水。


1.5.4 小舱口盖和人孔盖配置如下：


			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			埋入式不锈钢水密人孔盖


			参照 C1 600x400-10


CB/T 19-2001


			6


			主甲板





			钢质水密人孔盖


			B1 600x400－8



CB/T 19-2001


			3


			锚链舱、淡水舱、污水舱





			钢质双面启闭风雨密舱口盖


			B630x630x8-8x250  CB/T 3728-2011


			2


			主甲板








1.6 梯子


1.6.1 斜梯配置如下：


			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			钢质斜梯


			A45°x800x3394



CB/T 81-1999


			2


			居住甲板－顶甲板





			钢质斜梯


			A45°x800x3655



CB/T 81-1999


			2


			主甲板－居住甲板





			钢结构斜梯


			45°B＝1500


			2


			主甲板－居住甲板





			泵舱斜梯


			Af60°x800x1800



CB/T 833-1998


			1


			泵舱








注：泵舱斜梯设置钢质扶手。


1.6.2 直梯配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			钢质直梯


			B400x1800



CB/T 73-1999


			7


			主甲板－底舱





			钢质直梯


			B400x2000



CB/T 73-1999


			2


			主甲板－底舱








1.6.3 踏步配置如下：



在桅杆等处，根据需要设置钢质圆钢/方钢踏步。



1.7 栏杆及扶手



1.7.1 栏杆



在趸船的主甲板、居住甲板和顶甲板的边缘，设置栏杆。栏杆高度为主甲板、居住甲板900mm，顶甲板600mm。



栏杆支柱及顶部扶手采用∅42x4抛光不锈钢管，横档为∅22x2抛光不锈钢管。



甲板室内斜梯扶手，采用抛光不锈钢管扶手：∅40x4，设一档横档抛光不锈钢管∅40x4


泵舱的斜梯，配双边扶手，材料选用∅42x4水煤气管。



其余斜梯扶手，材料选用∅42x4抛光不锈钢管。


1.7.2 风暴扶手



在主甲板甲板室的左右侧围壁铝合金窗底缘下，设置∅40x4抛光不锈钢管作为风暴扶手。


1.8 帆布制品



下述各露天甲板上的设备配置帆布罩，并印有名称。



扬声器



探照灯



空调外机



甲板机械



以及船东要求必需设置的地方。


1.9 杂项



旗杆需配以小滑轮和旗绳。



工具间设钢质搁架，架上铺上木质格栅板。



首尖舱等底舱需存放缆绳等处，适当设置木格栅


配电间在配电板前的地板设置t=8mm的橡胶垫。



2. 甲板机械



顶甲板处设置1台接岸电缆卷车。(锚绞盘见系泊锚泊设备)。


3. 居住舱室布置


3.1 通则



本船居住舱室所采用材料均满足《法规》对客船的要求，本船的起居处所、服务处所和设备处所内所有衬板、衬档、天花板均为不燃材料。



3.2 主甲板舱室布置



3.2.1 浴厕室


双盘洗手台
1个，陶瓷+大理石



蹲式大便器
2个，瓷质


淋浴头
1个


3.2.2 燃料室



液化石油气瓶
2个



3.2.3 杂物间



搁架
1个


3.2.4 配电间(详见电气图纸)


3.2.5 厨房



双眼石油气灶
1台，不锈钢



L型灶台(带洗池)
1个，大理石


集气罩
1个，不锈钢



电饭锅(12人用)
 1个，市场品



吊柜
1个，不锈钢



烹调台
1个，不锈钢



电冰箱(280L)
1台



污物桶
1个，不锈钢



3.2.6 值班人员休息室


单人床
1张



办公桌
1张



扶手椅
1张



单人单门衣柜
1个



3.2.7 餐厅



餐台
2张



餐厅椅
24张



电开水器
1个



地柜
1个，木质



紫外线灭蚊器
1个



消毒碗柜
1个，不锈钢



液晶电视
1台



挂钟
1个



3.2.8 工具间



搁架
1个



3.2.9 办证大厅



救生衣柜
1个



饮水机
1个



果皮箱
1个



写字台
1个



办证柜台
1张



注：办证柜台：用大理石做柜台支架后，台面铺设黑金砂石，柜台内贴木板，并设置成4个办公室桌形式，每桌带两个抽屉。



扶手椅
3张



地柜
1个，木质



文件柜
2个



挂钟
1个



3.2.10 大办公室



资料柜
4个



办公大班椅
6张



办公桌(含屏风)
6张



饮水机
1个



挂钟
1个



3.2.11 主任办公室



办公桌
2张



办公大班椅
2张



文件柜
2个



饮水机
1个



3.2.12 台帐资料室



办公桌
1张



办公大班椅
1张



资料柜
4个



文件柜
4个



保险柜
1个


3.2.13 溢油应急设备库房


长搁架
5个



3.3 居住甲板舱室布置



3.3.1 浴厕室



洗手台
2个，陶瓷+大理石



蹲式大便器
2个，瓷质



淋浴头
2个



晾衣架
2个



波轮式洗衣机(带干衣功能)10kg
1个


双层洗脸盘架
1个



3.3.2 2人船员室(2间)


单人床
4张



办公桌
4张



扶手椅
4张



单人单门衣柜
4个



3.3.3 办公室


大办公桌
1张



办公大班椅
1张



单人单门衣柜
1个


饮水机
1个



3.3.4 1人船员室(4间)


单人床
4张



办公桌
4张



扶手椅
4张



单人单门衣柜
4个



3.3.5 通讯网络中心



网络中心工作台
1张



机柜
1个


扶手椅
1张



3.3.6 多功能会议室



会议桌
1张



会议室扶手椅
20张



文件柜(含旗箱)
1个



冰箱180L
1个



会议室沙发
4张



茶几
2个


地柜
1个



小地柜
3个


电冰箱（180L）
1个


饮水机
1个



液晶电视
1台



注：传真机，打印机，选用的牌子及型号，由船东确定；


全船沙发、床垫的填充物为聚氨酯泡沫，面料为纺织品。


4. 室内装修及隔热



4.1 总则



4.1.1 本船的室内耐火完整性应满足《法规》、《内河规范》对货船的要求。



4.1.2 甲板室内，起居处所、服务处所、工作场所等舱室所涂敷甲板基层敷料，均为不易着火的，在高温下不致产生有毒气体或有爆炸危险的认可材料。



4.1.3 装修厚度在满足风管、电缆等设备的安装后，尽可能小为宜，以期获得甲板间的最大净空高度，且最小净空高度应：首层>2.5米；二层>2.2米。



4.2 舱室壁板系统



4.2.1 所有受太阳直射的船员活动舱室，其天花、围壁板均敷设保温隔热材料(岩棉板t=25mm(50mm)，该材料在结构交接点和终止点均延伸380mm。



4.2.2 船员活动舱室、办公室等舱室及走廊通道的围壁，采用铝蜂窝复合板装饰，铝蜂窝复合板的饰面材料(防火板或薄铝)及颜色由船东选定。需要装饰的处所，均安装天花，天花采用条形铝扣板，铝扣板的安装条向沿船长方向布置。



4.2.3 天花、围壁的安装，均应采用专业厂家的连接构件，踢脚线由专业厂家根据围壁材料配套供应，所有安装门锁室内挂钩、定门器、电视机悬挂处等，通道扶手位置，其围壁内结构应有适当加强措施。


4.2.4 所有需作检查、维修的管子、阀件、通风管道和主电缆等处的铝蜂窝板围壁或天花应为可拆式结构。


4.2.5 天花采用条形铝扣板，其安装条向沿船长方向布置。



4.2.6 安装隔热材料碰钉密度约为200mm×300mm。


4.2.7 厨房的外围壁与灶台安放处的围壁，敷设保温隔热材料(岩棉板t=25mm(50mm)，围壁及天花表面的敷设材料采用瓷砖，t=5mm。


5. 家具



家具采用木和钢木结构型式，其中厨房中除灶台外的家具采用不锈钢材料。



6. 甲板敷料



			适用位置


			甲板敷料





			船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、办证大厅、办公室等工作舱室、走廊通道


			甲板流平敷料+抛光地砖 (600mmx600mm)





			卫生间、浴厕室


			30mm水泥底，上敷防滑带槽地砖(下部150mm高陶砖踢脚)





			注：1.其余舱室和露天甲板涂甲板油漆，居住甲板(露天区域)敷设水泥和涂甲板油漆，水泥层成梁拱形，以方便甲板积水排出舷外。


2.厨房内，地面四周做150mm宽排水沟(遇灶台、烹调台等固定的厨房家俱，排水沟绕到台的前面)。








7. 窗帘



			项目


			位  置


			品种


			数  量





			窗帘


			船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、办公室等工作舱室


			经船东认可的纺织品


			多功能会议室、会议室配两道窗帘，其中一道为网眼纱帘，其它船员舱室配一道窗帘。另给每一船员床铺设遮光帘








8. 小五金


(1) 所有其他小五金皆为黄铜质或不锈钢。


(2) 各船员居住舱室、各办公室、工具间、储藏室、配电间的门均配门锁，每锁皆备4把钥匙。



(3) 所有防火门装自闭器。



(4) 所有内部的居住舱室门装定门器。



(5) 主甲板的办公室、主任办公室、台帐资料室，以及居住甲板的每船员舱室，均配4个以上的不锈钢衣帽钩。


(6) 餐厅、会议室、多功能会议室、办证大厅、办公室，各配2只闭合式烟灰缸。


(7) 所有房间门上皆装舱室铭牌。


(8) 甲板室外围壁上的钢质风雨密门，装搭扣并带挂锁。



9. 油漆和阴极保护



9.1 表面准备



9.1.1 用抛丸法除去所有厚度为6mm及以上的钢板和型材所有表面上的氧化皮和铁锈，达到国家标准的Sa2.5级要求。当抛丸不可能实现时，可采用磨料喷砂或酸洗清洁至Sa2.5来代替。厚度6mm以下的钢板和型材，如果有的话，可采用磨料喷砂除锈至Sa2.5。



9.1.2 通常在抛丸处理后应立即在钢材表面涂复一层15(m厚车间底漆以防止建造期间锈蚀。由切割或焊接引起车间底漆损坏部分，应用手动(风动)工具打磨至St2(St3。通常由于加工进行清理所引起车间底漆脱落处不必修补，但是，当由于船厂建造计划安排不能在清除后立即涂刷外层油漆时，则应修补车间底漆。



9.1.3 所有锻件、铸件、设备和舾装件及与船体结构底座不相连的箱、柜等(不包括管子)，均不作酸性处理。



9.1.4 除规定抛丸处理之外的钢材表面，在油漆之前应按船厂的习惯，用砂轮或钢丝刷清除钢表面上的铁锈、灰尘、污油和水份等。


9.1.5 表面二次处理的等级、方法和湿度/温度的掌握以及干燥后的漆膜厚度，均按照油漆承造厂推荐。



9.2 油漆



9.2.1 储藏室内的粗木作，抛光的制品、五金制品、帆布制品、窗玻璃等，以及涂刷油漆会影响设备性能的任何其他零件和设备的表面，均不涂油漆。



9.2.2 主船体油漆的表层颜色应由船东提出或经船东认可。



9.2.3 油漆涂装的干膜厚度及涂刷工艺应按照油漆承造厂的推荐。



9.2.4 干膜厚度应在每一道漆之后测量以确保足够的厚度。



9.2.5 主船体90%油漆测量点的干膜厚度达到油漆明细表规定数值，其余10%未达标油漆测量点的膜厚不得低于规定厚度的90%。



9.2.6 未特别规定的位置或处所的油漆配套应与周围或可参比的处所相同。



9.2.7 油漆采用国际牌船用漆(具船检证)，最后的油漆配套表、漆膜厚度，以油漆厂商推荐并应取得船东认可。其涂装配套如下：



外板、甲板、甲板室采用醇酸漆；


水线下采用防污底漆(2度)；


油水舱采用环氧液舱涂料；


各露天甲板面涂防滑漆、其中主甲板在油漆后，表面洒上适量的石英砂作为防滑；


涂漆工艺按油漆生产厂家指导书进行。



注：需油漆的面积约为6100m2 ，其中水线下面积约607m2，所需油漆约3吨。


9.3 阴极保护



拟放置在污染较严重河段的趸船，根据船东的要求，在船壳、海底阀箱处的船体外部设置数量适当的锌铝镉合金牺牲阳极，其设计使用寿命为2年。



10. 信号旗等


船厂供应下列项目：



国际信号旗(#5)——1套



国旗(#3)—————1面



国旗(#4)—————1面



国旗(#5)—————1面



手旗———————1付



大型球体号型———3个



中型号笛—————1个



号钟——————１个



号锣——————１个


注：应配备必要的旗绳、小滑车等。



11. 卧具等供应品



卧具：按8人配置，毛毯、床单、枕芯、枕套配双套，方便换洗。


[image: image2.png]








附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-03 总布置图(旦家园) (A2).pdf

















附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-03 总布置图(旦家园).dwg

lenovo






附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-04QD 结构材料清单（旦家园）(A4).pdf




Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
广州市洪德路海天四望40号2楼



Post 邮编：510235



Tel 电话： +86 20 34345579



广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.



Designed  编制 陆醒宗



Checked 校对 陈卓



Tel 电话： +86 20 34345579



Fax     图文传真：+86 20 3434 5755
E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



  Ship name 船 名：



Checked     校对 陈卓
App'ved     审核 张云辉



Date            日期 2015.03
Pages          页数 1/12



旦家园工作趸船



Subject 题 图： 初步设计











序号 名称 单位 数量 附注



1 钢板 CCS-B 吨 3.20
2 钢板 CCS-B 吨 14.40
3 钢板 CCS-B 吨 164.80
4 钢板 CCS-B 吨 45.20
5 钢板  CCS-B 吨 22.10
6 钢板  CCS-B 吨 17.80
7 型材  CCS-B 吨 27.50
8 型材  CCS-B 吨 1.90
9 型材  CCS-B 吨 17.50
10 无缝钢管 吨 1.20
11 紫铜管 公斤 96.50



L100×80×6  GB712-2000
L75×50×5  GB712-2000



型号、规格或技术要求



t=12×1500×6000  GB712-2000
t=10×1500×6000  GB712-2000



L63×40×5  GB712-2000
Φ50×5
Φ55×2.5  TP2 GB/T1527-2006



t=8×1500×6000  GB712-2000
t=6×1500×6000  GB712-2000
t=5×1500×6000  GB712-2000
t=4×1500×6000  GB712-2000












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-04QD 结构材料清单（旦家园）.xls

cover


			


									Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
                      广州市洪德路海天四望40号2楼


									Post 邮编：510235


									Tel 电话： +86 20 34345579


						广东海事工程咨询检验公司			Fax     图文传真：+86 20 3434 5755


						Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.			E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed  编制			陆醒宗


						旦家园工作趸船						Checked     校对			陈卓


												App'ved     审核			张云辉


												Date            日期			2015.03


												Pages          页数			1/12


						Subject 题 图：						初步设计


						结构材料清单						Drawing NO 图号：GM13C165FB-010-04QD








分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						1			钢板 CCS-B			t=12×1500×6000  GB712-2000						吨			3.20


						2			钢板 CCS-B			t=10×1500×6000  GB712-2000						吨			14.40


						3			钢板 CCS-B			t=8×1500×6000  GB712-2000						吨			164.80


						4			钢板 CCS-B			t=6×1500×6000  GB712-2000						吨			45.20


						5			钢板  CCS-B			t=5×1500×6000  GB712-2000						吨			22.10


						6			钢板  CCS-B			t=4×1500×6000  GB712-2000						吨			17.80


						7			型材  CCS-B			L100×80×6  GB712-2000						吨			27.50


						8			型材  CCS-B			L75×50×5  GB712-2000						吨			1.90


						9			型材  CCS-B			L63×40×5  GB712-2000						吨			17.50


						10			无缝钢管			Φ50×5						吨			1.20


						11			紫铜管			Φ55×2.5  TP2 GB/T1527-2006						公斤			96.50




















附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-05QD 舾装设备清单（旦家园）(A4).pdf




Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
广州市洪德路海天四望40号2楼



Post 邮编：510235



Tel 电话： +86 20 34345579



广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.



Designed  编制 陆醒宗



Checked 校对 陈卓



Tel 电话： +86 20 34345579



Fax     图文传真：+86 20 3434 5755
E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



  Ship name 船 名：



Checked     校对 陈卓
App'ved     审核 张云辉



Date            日期 2014.11
Pages          页数 1/12



Subject 题 图： 初步设计



旦家园工作趸船











序号 名称 单位 数量 附注



一、 锚泊及系泊设备
1 系泊钢丝 根 2 有船检证书
2 双十字带缆桩 个 13 Q235-B
3 系缆索 条 4 锦纶绳
4 系缆索 条 2 锦纶绳
5 D型橡胶碰垫 根 74 配套不锈钢螺栓



二、 舾装设备



（一） 救生、消防设备
1 5kg干粉灭火器 个 8
2 干粉灭火器架 个 8 Q235-B
3 7kg CO2灭火器 个 4
4 CO2灭火器架 个 4 Q235-B
5 消防半圆桶 只 4
6 消防半圆桶架 个 4 Q235-B
7 砂箱 只 4 含灭火材料
8 消防斧 个 2
9 消防斧架 个 2 Q235-B



10 水龙带箱 只 8 玻璃钢
11 消防水龙带 条 2 衬胶
12 直流/开花水枪 支 2 H62
13 消防水龙带 条 6 衬胶
14 直流/开花水枪 支 6 H62
15 救生圈 个 4
16 救生圈 个 4
17 救生圈架 个 8
18 救生衣 件 20



（二） 航行、信号设备
1 桅杆 根 1 Q235-B
2 旗杆 根 1 不锈钢
3 旗杆 根 2 不锈钢
4 投光灯架 个 6 无缝管+板 现场配
5 探照灯架 个 2 无缝管+板 现场配
6 警灯杆 个 1 无缝管 现场配



7 中国海事标志 块 2 订做钛金字，大小1.8m
以上，字体由船东定



8 船名标志 块 2 颜色尺寸由船东定
9 海事局局徽标志 块 4 直径1.6 m及1.2 m各2个



10 水上搜救电话标志 块 2 颜色尺寸由船东定
11 大型球体号型 个 3



型号、规格或技术要求



宽、高300 mm，长900 mm



MF5



28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006  L=120 m
GB/T 554-2008 DH 200-72
Ф32  锦纶绳L=120 m
Ф32  锦纶绳L=40 m



M130  CB/T3676-1995
MTZ7
M160  CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
GFP890
CB/T3676-1995
A CB 488-74
GB6246-86   DN65 L=20 m
16×65  CB 3393-91   DN65
GB6246-86   DN50 L=20 m



Φ140×8     L=6.5 
~Φ100×4   L=6.0 m
~Φ100×4   L=5.5 m
Φ89×4.5
Φ89×4.5



16×50  CB 3393-91     DN50
B GB 4302-84
B GB 4302-84(救生浮索Φ8×30 m)
 CB/T640-2005 AG
A GB4304-84



Φ89×4.5  L=2 m



钛金字 字高1.8 m



亚克力发光LED照明
铝合金压铸喷漆



亚克力发光LED照明
Φ600 mm











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



12 3号中国国旗 面 1
13 4号中国国旗 面 1
14 5号中国国旗 面 1
15 5号国际信号旗 套 1
16 红旗 面 1
17 手旗 面 1
18 中型号笛 个 1
19 号钟 个 1
20 号锣 个 1
21 倾斜仪 个 1 船用倾斜仪
22 流速仪 个 1



（三） 门、窗、盖
1 不锈钢风雨密外围壁门 扇 5 带锁头 H=250 mm
2 快开闭风雨密钢质门 扇 3 带锁头 H=250 mm
3 快开闭风雨密钢质门 扇 2 左外开2 带锁头 H=600



4 带方窗铝合金防风雨双
开移门



扇 2 铝合金框 左右舷各1
H=250  mm



不锈钢风雨密双开门 扇 2 带锁头 H=150 mm



5 带应急通孔铝质舱室空
腹门



扇 13 带锁头 H=150 mm



6 带通风栅铝质舱室空腹
门



扇 2 带锁头 H=150 mm



7 铝质舱室空腹门 扇 1 带锁头 H=150 mm
8 双开铝质舱室空腹门 扇 2 带锁头 H=150 mm
9 双开注塑防水门 扇 5 装修时现配，带门拴



10 单扇防火门 扇 4 带锁头 H=150 mm
11 铝合金移窗 扇 13 钢化玻璃配挡水板
12 铝合金移窗 扇 18 钢化玻璃配挡水板
13 铝合金移窗 扇 12 钢化玻璃配挡水板
14 铝合金固定窗 扇 1 钢化玻璃配挡水板
15 铝合金移窗 扇 1 钢化玻璃配挡水板
16 铝合金移窗 扇 4 钢化玻璃配挡水板
17 可闭百叶窗 扇 2 钢化玻璃配挡水板
18 风雨密钢质百叶窗 扇 1 钢质
19 埋入式钢质水密人孔盖 只 6 H=250 mm
20 钢质水密人孔盖 只 3
21 钢质双面启闭风雨密舱口 只 2



（四） 栏杆、扶手及梯子



参照N-B 800×1750-100  262WHL043A-00
参照M600×1750-6  262WHL002-00
参照M500×1600-5  262WHL002-00



参照 3200x2200-185  262WHL002-00  t=10 mm



3200x2000



参照BJ800×1800   CB/T3281-1997



参照CJ800×1800  CB/T3281-1997



参照AJ600×1800  CB/T3281-1997
参照AJ1000×2000  CB/T3281-1997
600×1900  t=10 mm
A0   1850×600-A CB*3234-84
参照 1300×1200  QL-206 （带纱窗）



参照 1000×1200  QL-206 （带纱窗）



参照 1500×1200  QL-206（带纱窗）



参照 1500×1200  QL-206
参照 2500×1200  QL-223（带纱窗）



参照 1000×1000  QL-206（带纱窗）



参照 500×750  CB*3132-83
M250×300-4-R GB/T 749-1997
C1 600×400－10  CB/T 19-2001
B1 600×400－8  CB/T 19-2001
B630×630×8-8×250  CB/T 3728-1995











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



1 钢质斜梯 部 2
2 钢质斜梯 部 2
4 钢结构梯 部 2
3 辅机舱斜梯 部 1
5 钢质直梯 部 7
6 钢质直梯 部 2
7 船用固定栏杆 米 ~240 抛光不锈钢
8 风暴扶手 米 ~45 抛光不锈钢
9 室内扶手、栏杆 米 ~20 抛光不锈钢



10 船用可拆栏杆柱 米 ~10 抛光不锈钢
11 船用不锈钢小链 米 ~74 抛光不锈钢
12 船用固顶栏杆 米 ~76 抛光不锈钢
13 圆钢门销 个 8 抛光不锈钢
14 门销脚 个 8 抛光不锈钢
15 门销固定环 个 8 抛光不锈钢



（五） 舱室设备
1 会议室扶手椅 张 20 木
2 餐厅椅 张 24 木
3 办公大班椅 张 10 木
4 船员室椅 张 13 木
5 污物桶 个 2 塑料
6 果皮箱 个 3 塑料
7 单人床 张 9 木
8 船员室办公桌 张 9 木
9 办公桌（含屏风） 张 9 木



10 大办公桌 张 1 木
11 资料室办公桌 张 1 木
12 电子挂钟 个 6
13 石油气瓶 个 2
14 文件柜 个 14 木
15 资料柜 个 7 木
16 地柜 张 1 木
17 地柜 张 2 木
18 茶水柜 个 1 木
19 茶具 套 1 木
20 搁架 个 5 钢
21 搁架 个 1 钢
22 救生衣柜 个 1 木
23 消毒碗柜 个 1 不锈钢



A45ºx800×3394 GB4444-84
A45ºx800×3655 GB4444-84
45° B=1500mm
Af60ºx800×1800 CB/T883-1998
B400×1800  GB3892-83
B400×2000  GB3892-83
参照GA900 CB/T 663-1999(Φ42 mm ×4 mm)
Φ42mm x4mm  
Φ42mm x4mm  
Φ42mm x4mm  



~Φ450mm 



Φ6 mm
参照GA 600  CB/T 663-1999
Φ20mm 



1000/1200×2000
800×600×760
1600×800×760（屏风高1.2米）
1600×800×760
1200×800×760



~15公斤装



800×450×2000
800×400×1000
2500×550×650
1800×550×650
2000×450×1000



3200×600×2000
2000×600×2000
1400×400×800
425×373×800 (750W)











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



24 办证柜台 张 1 花岗岩+木质
25 网络中心工作台 张 1 木
26 办证大厅写字台 张 1 木
27 电热开水器 个 1 市购
28 饮水机 个 7 市购
29 集气罩 只 1 不锈钢
30 餐桌 张 2 木
31 会议桌 张 1 木
32 单盘形洗手台 个 4 陶瓷+花岗岩
33 双盘形洗手台 个 2 陶瓷+花岗岩
34 三人沙发 张 2 真皮 市购
35 二人沙发 张 2 真皮 市购
36 矩形茶几 张 2 实木或大理石 市购
37 小地柜 张 2 实木或大理石 市购
38 小地柜 张 1 实木或大理石 市购
39 阻燃遮光窗帘 米 ~100
40 阻燃遮光床帘 米 ~40
41 淋浴头 个 3 不锈钢
42 晾衣架 个 2 不锈钢
43 冰箱 个 1 品牌由船东选定
44 冰箱 个 1 品牌由船东选定
45 紫外线灭蚊器 个 1 品牌由船东选定
46 单人单门衣柜 个 10 木
47 蹲便器 个 4 陶瓷
48 波轮式洗衣机 台 1 品牌由船东选定
49 吊柜 个 1 不锈钢
50 双眼石油气灶 个 1 花岗岩
51 烹调台 张 1 花岗岩
52 L型灶台（带洗池） 张 1 花岗岩
53 调味品架 个 1 不锈钢
54 电饭锅（12人用） 个 1 品牌由船东选定
55 微波炉 个 2 品牌由船东选定
56 双层洗脸盆架 个 1
57 麦克风 个 10 品牌由船东选定
58 视频会议装置 套 1 品牌由船东选定
59 投影仪设备 套 1 品牌参数由船东选定
60 液晶电视 个 2 品牌由船东选定
61 组合音响 套 1 品牌由船东选定
62 传真机 个 1



6000×800×760
(3200+2300)×800×760



2 kW
300 W
1000×850
Φ1800
4000×1600
700×500
1400×500



1300×800
600×600
200×600
遮光高度：>2米 遮光总长度：~100米
遮光高度：>2米 遮光总长度：~40米



180L
280L



600×600×2000



带脱水功能 10 kg
1400×350×500



1400×600×800
(2400+1350)×650×800



19 L
20 L
~2000×600×600 (每层放4只洗脸盆）



60"
带功放、DVD、音箱











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



63 打印复印扫描一体机 个 2
64 数码相机 个 2
65 碎纸机 个 1



（六） 油漆



1 油漆 吨
“国际牌”油漆或同等油



漆，颜色船东定



（七） 固定压载
1 水泥块 吨 ~25



（八） 随船供应品
1 手提电喇叭 个 1
2 秒表  60秒 个 2
3 船钟 个 3
4 无液气压计 个 1
5 温度计 个 2
6 干湿计 个 1
7 手提风速计 个 1
8 7x50　双筒望远镜 个 3



（九） 生活日用品及工具
1 菜碟 20cm  铝质 个 20
2 汤碗 20cm  搪瓷 个 20
3 饭碗 16cm  搪瓷 个 20
4 汤匙 个 20
5 筷子 打 20
6 搪瓷脸盆 个 12
7 炒菜锅 个 1
8 菜刀 把 2
9 砧板 个 1



10 刨皮刀、开听刀 把 各1
11 饭勺、铁勺、锅铲 把 各1
12 钩称，10市斤 把 1
13 铝漏斗 个 1
14 水勺 个 1
15 磨刀石 块 1
16 水桶 只 4
17 淘米箩(中号) 只 1
18 布套索具刀(电工刀) 把 1
19 敲锈榔头  1/2磅 个 2
20 长刮锈刀 把 2



主船体水线以下采用防污底漆2度；外板、甲



板甲板室采用醇酸漆；油水舱采用环氧液舱涂
料



MJ5A
104型
DYM3
109型
272型
DEM6型
GW 7×50











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



21 短刮锈刀 把 2
22 帆布剪 把 1
23 钢丝刷 5行、6行 个 各1
24 扁漆刷 3”、1” 个 各2
25 长柄弯头刷　2 把 1
26 调油漆桶 只 1
27 电筒(3节) 支 2
28 钢卷尺 把 各1
29 折叠式量水尺 3m 把 1
30 折叠式量油尺 2m 把 1
31 竹扫把 把 1
32 棕扫把 把 2
33 棉绳拖把 把 2
34 鸡毛扫 支 2
35 塑料簸箕 个 2
36 马桶刷 把 1
37 厕所橡皮泵 个 2
38 烟灰缸 个 8
39 热水瓶 个 9
40 毛毯 床 18
41 棉被 床 18
42 床单 床 18
43 弹簧床垫 床 9
44 枕头芯 个 18
45 枕头套 个 18
46 单人蚊帐 个 9
47 2”榔头 把 2
48 竹篙 5m 支 2
49 棉纱手套 打 2
50 带缆皮手套 付 5
51 三角锉刀200(中、细) 把 各1
52 平锉刀300(粗、细) 把 各1
53 活动扳手 10”和12” 把 各1
54 螺丝刀 8”和10” 把 各1
55 手锤  2磅 个 1
56 手锤  1磅 个 1
57 平角锤 把 1
58 水手刀 把 3
59 钢丝斩斧 把 1











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



60 钢锯架300 把 1
61 钢锯条300 条 20
62 钢凿2、10、12.5 把 各1
63 管子钳200、300 把 各1
64 钢丝钳200 把 1
65 鲤鱼钳200 把 1
66 防护安全网 张 1
67 旗绳（包括撇缆绳） 米 ~10
68 木质跳板 块 2
69 投光灯帆布罩 件 6
70 探照灯帆布罩 件 2
71 舱室铭牌 项 1 约30个












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-05QD 舾装设备清单（旦家园）.xls

cover


			


									Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
                      广州市洪德路海天四望40号2楼


									Post 邮编：510235


									Tel 电话： +86 20 34345579


						广东海事工程咨询检验公司			Fax     图文传真：+86 20 3434 5755


						Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.			E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed  编制			陆醒宗


						旦家园工作趸船						Checked     校对			陈卓


												App'ved     审核			张云辉


												Date            日期			2014.11


												Pages          页数			1/12


						Subject 题 图：						初步设计


						舾装设备清单						Drawing NO 图号：GM13C165FB-010-05QD








分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						一、			锚泊及系泊设备


						1			系泊钢丝			28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006  L=120 m						根			2			有船检证书


						2			双十字带缆桩			GB/T 554-2008 DH 200-72						个			13			Q235-B


						3			系缆索			Ф32  锦纶绳L=120 m						条			4			锦纶绳


						4			系缆索			Ф32  锦纶绳L=40 m						条			2			锦纶绳


						5			D型橡胶碰垫			宽、高300 mm，长900 mm						根			74			配套不锈钢螺栓


						二、			舾装设备


						（一）			救生、消防设备


						1			5kg干粉灭火器			MF5						个			8


						2			干粉灭火器架			M130  CB/T3676-1995						个			8			Q235-B


						3			7kg CO2灭火器			MTZ7						个			4


						4			CO2灭火器架			M160  CB/T3676-1995						个			4			Q235-B


						5			消防半圆桶			CB/T3676-1995						只			4


						6			消防半圆桶架			CB/T3676-1995						个			4			Q235-B


						7			砂箱			CB/T3676-1995						只			4			含灭火材料


						8			消防斧			GFP890						个			2


						9			消防斧架			CB/T3676-1995						个			2			Q235-B


						10			水龙带箱			A CB 488-74						只			8			玻璃钢


						11			消防水龙带			GB6246-86   DN65 L=20 m						条			2			衬胶


						12			直流/开花水枪			16×65  CB 3393-91   DN65						支			2			H62


						13			消防水龙带			GB6246-86   DN50 L=20 m						条			6			衬胶


						14			直流/开花水枪			16×50  CB 3393-91     DN50						支			6			H62


						15			救生圈			B GB 4302-84						个			4


						16			救生圈			B GB 4302-84(救生浮索Φ8×30 m)						个			4


						17			救生圈架			CB/T640-2005 AG						个			8


						18			救生衣			A GB4304-84						件			20


						（二）			航行、信号设备


						1			桅杆			Φ140×8     L=6.5						根			1			Q235-B


						2			旗杆			~Φ100×4   L=6.0 m						根			1			不锈钢


						3			旗杆			~Φ100×4   L=5.5 m						根			2			不锈钢


						4			投光灯架			Φ89×4.5						个			6			无缝管+板 现场配


						5			探照灯架			Φ89×4.5						个			2			无缝管+板 现场配


						6			警灯杆			Φ89×4.5  L=2 m						个			1			无缝管 现场配


						7			中国海事标志			钛金字 字高1.8 m						块			2			订做钛金字，大小1.8m
以上，字体由船东定


						8			船名标志			亚克力发光LED照明						块			2			颜色尺寸由船东定


						9			海事局局徽标志			铝合金压铸喷漆						块			4			直径1.6 m及1.2 m各2个


						10			水上搜救电话标志			亚克力发光LED照明						块			2			颜色尺寸由船东定


						11			大型球体号型			Φ600 mm						个			3


						12			3号中国国旗									面			1


						13			4号中国国旗									面			1


						14			5号中国国旗									面			1


						15			5号国际信号旗									套			1


						16			红旗									面			1


						17			手旗									面			1


						18			中型号笛									个			1


						19			号钟									个			1


						20			号锣									个			1


						21			倾斜仪									个			1			船用倾斜仪


						22			流速仪									个			1


						（三）			门、窗、盖																																																									596			7152			钢化玻璃配挡水板


						1			不锈钢风雨密外围壁门			参照N-B 800×1750-100  262WHL043A-00						扇			5			带锁头 H=250 mm																																										575			9200			钢化玻璃配挡水板


						2			快开闭风雨密钢质门			参照M600×1750-6  262WHL002-00						扇			3			带锁头 H=250 mm


						3			快开闭风雨密钢质门			参照M500×1600-5  262WHL002-00						扇			2			左外开2 带锁头 H=600


						4			带方窗铝合金防风雨双开移门			参照 3200x2200-185  262WHL002-00  t=10 mm						扇			2			铝合金框 左右舷各1
H=250  mm


									不锈钢风雨密双开门			3200x2000						扇			2			带锁头 H=150 mm


						5			带应急通孔铝质舱室空腹门			参照BJ800×1800   CB/T3281-1997						扇			13			带锁头 H=150 mm


						6			带通风栅铝质舱室空腹门			参照CJ800×1800  CB/T3281-1997						扇			2			带锁头 H=150 mm


						7			铝质舱室空腹门			参照AJ600×1800  CB/T3281-1997						扇			1			带锁头 H=150 mm


						8			双开铝质舱室空腹门			参照AJ1000×2000  CB/T3281-1997						扇			2			带锁头 H=150 mm


						9			双开注塑防水门			600×1900  t=10 mm						扇			5			装修时现配，带门拴


						10			单扇防火门			A0   1850×600-A CB*3234-84						扇			4			带锁头 H=150 mm


						11			铝合金移窗			参照 1300×1200  QL-206 （带纱窗）						扇			13			钢化玻璃配挡水板


						12			铝合金移窗			参照 1000×1200  QL-206 （带纱窗）						扇			18			钢化玻璃配挡水板


						13			铝合金移窗			参照 1500×1200  QL-206（带纱窗）						扇			12			钢化玻璃配挡水板


						14			铝合金固定窗			参照 1500×1200  QL-206						扇			1			钢化玻璃配挡水板


						15			铝合金移窗			参照 2500×1200  QL-223（带纱窗）						扇			1			钢化玻璃配挡水板


						16			铝合金移窗			参照 1000×1000  QL-206（带纱窗）						扇			4			钢化玻璃配挡水板


						17			可闭百叶窗			参照 500×750  CB*3132-83						扇			2			钢化玻璃配挡水板


						18			风雨密钢质百叶窗			M250×300-4-R GB/T 749-1997						扇			1			钢质


						19			埋入式钢质水密人孔盖			C1 600×400－10  CB/T 19-2001						只			6			H=250 mm


						20			钢质水密人孔盖			B1 600×400－8  CB/T 19-2001						只			3


						21			钢质双面启闭风雨密舱口盖			B630×630×8-8×250  CB/T 3728-1995						只			2


						（四）			栏杆、扶手及梯子


						1			钢质斜梯			A45ºx800×3394 GB4444-84						部			2


						2			钢质斜梯			A45ºx800×3655 GB4444-84						部			2


						4			钢结构梯			45° B=1500mm						部			2


						3			辅机舱斜梯			Af60ºx800×1800 CB/T883-1998						部			1


						5			钢质直梯			B400×1800  GB3892-83						部			7


						6			钢质直梯			B400×2000  GB3892-83						部			2


						7			船用固定栏杆			参照GA900 CB/T 663-1999(Φ42 mm ×4 mm)						米			~240			抛光不锈钢


						8			风暴扶手			Φ42mm x4mm						米			~45			抛光不锈钢


						9			室内扶手、栏杆			Φ42mm x4mm						米			~20			抛光不锈钢


						10			船用可拆栏杆柱			Φ42mm x4mm						米			~10			抛光不锈钢


						11			船用不锈钢小链			Φ6 mm						米			~74			抛光不锈钢


						12			船用固顶栏杆			参照GA 600  CB/T 663-1999						米			~76			抛光不锈钢


						13			圆钢门销			Φ20mm						个			8			抛光不锈钢


						14			门销脚									个			8			抛光不锈钢


						15			门销固定环									个			8			抛光不锈钢


						（五）			舱室设备


						1			会议室扶手椅									张			20			木


						2			餐厅椅									张			24			木


						3			办公大班椅									张			10			木


						4			船员室椅									张			13			木


						5			污物桶			~Φ450mm						个			2			塑料


						6			果皮箱									个			3			塑料


						7			单人床			1000/1200×2000						张			9			木


						8			船员室办公桌			800×600×760						张			9			木


						9			办公桌（含屏风）			1600×800×760（屏风高1.2米）						张			9			木


						10			大办公桌			1600×800×760						张			1			木


						11			资料室办公桌			1200×800×760						张			1			木


						12			电子挂钟									个			6


						13			石油气瓶			~15公斤装						个			2


						14			文件柜			800×450×2000						个			14			木


						15			资料柜			800×400×1000						个			7			木


						16			地柜			2500×550×650						张			1			木


						17			地柜			1800×550×650						张			2			木


						18			茶水柜			2000×450×1000						个			1			木


						19			茶具									套			1			木


						20			搁架			3200×600×2000						个			5			钢


						21			搁架			2000×600×2000						个			1			钢


						22			救生衣柜			1400×400×800						个			1			木


						23			消毒碗柜			425×373×800 (750W)						个			1			不锈钢


						24			办证柜台			6000×800×760						张			1			花岗岩+木质


						25			网络中心工作台			(3200+2300)×800×760						张			1			木


						26			办证大厅写字台									张			1			木


						27			电热开水器			2 kW						个			1			市购


						28			饮水机			300 W						个			7			市购


						29			集气罩			1000×850						只			1			不锈钢


						30			餐桌			Φ1800						张			2			木


						31			会议桌			4000×1600						张			1			木


						32			单盘形洗手台			700×500						个			4			陶瓷+花岗岩


						33			双盘形洗手台			1400×500						个			2			陶瓷+花岗岩


						34			三人沙发									张			2			真皮 市购


						35			二人沙发									张			2			真皮 市购


						36			矩形茶几			1300×800						张			2			实木或大理石 市购


						37			小地柜			600×600						张			2			实木或大理石 市购


						38			小地柜			200×600						张			1			实木或大理石 市购


						39			阻燃遮光窗帘			遮光高度：>2米 遮光总长度：~100米						米			~100


						40			阻燃遮光床帘			遮光高度：>2米 遮光总长度：~40米						米			~40


						41			淋浴头									个			3			不锈钢


						42			晾衣架									个			2			不锈钢


						43			冰箱			180L						个			1			品牌由船东选定


						44			冰箱			280L						个			1			品牌由船东选定


						45			紫外线灭蚊器									个			1			品牌由船东选定


						46			单人单门衣柜			600×600×2000						个			10			木


						47			蹲便器									个			4			陶瓷


						48			波轮式洗衣机			带脱水功能 10 kg						台			1			品牌由船东选定


						49			吊柜			1400×350×500						个			1			不锈钢


						50			双眼石油气灶									个			1			花岗岩


						51			烹调台			1400×600×800						张			1			花岗岩


						52			L型灶台（带洗池）			(2400+1350)×650×800						张			1			花岗岩


						53			调味品架									个			1			不锈钢


						54			电饭锅（12人用）			19 L						个			1			品牌由船东选定


						55			微波炉			20 L						个			2			品牌由船东选定


						56			双层洗脸盆架			~2000×600×600 (每层放4只洗脸盆）						个			1


						57			麦克风									个			10			品牌由船东选定


						58			视频会议装置									套			1			品牌由船东选定


						59			投影仪设备									套			1			品牌参数由船东选定


						60			液晶电视			60"						个			2			品牌由船东选定


						61			组合音响			带功放、DVD、音箱						套			1			品牌由船东选定


						62			传真机									个			1


						63			打印复印扫描一体机									个			2


						64			数码相机									个			2


						65			碎纸机									个			1


						（六）			油漆


						1			油漆			主船体水线以下采用防污底漆2度；外板、甲
板甲板室采用醇酸漆；油水舱采用环氧液舱涂料						吨						“国际牌”油漆或同等油漆，颜色船东定


						（七）			固定压载


						1			水泥块									吨			~25


						（八）			随船供应品


						1			手提电喇叭									个			1


						2			秒表  60秒			MJ5A						个			2


						3			船钟			104型						个			3


						4			无液气压计			DYM3						个			1


						5			温度计			109型						个			2


						6			干湿计			272型						个			1


						7			手提风速计			DEM6型						个			1


						8			7x50　双筒望远镜			GW 7×50						个			3


						（九）			生活日用品及工具


						1			菜碟 20cm  铝质									个			20


						2			汤碗 20cm  搪瓷									个			20


						3			饭碗 16cm  搪瓷									个			20


						4			汤匙									个			20


						5			筷子									打			20


						6			搪瓷脸盆									个			12


						7			炒菜锅									个			1


						8			菜刀									把			2


						9			砧板									个			1


						10			刨皮刀、开听刀									把			各1


						11			饭勺、铁勺、锅铲									把			各1


						12			钩称，10市斤									把			1


						13			铝漏斗									个			1


						14			水勺									个			1


						15			磨刀石									块			1


						16			水桶									只			4


						17			淘米箩(中号)									只			1


						18			布套索具刀(电工刀)									把			1


						19			敲锈榔头  1/2磅									个			2


						20			长刮锈刀									把			2


						21			短刮锈刀									把			2


						22			帆布剪									把			1


						23			钢丝刷 5行、6行									个			各1


						24			扁漆刷 3”、1”									个			各2


						25			长柄弯头刷　2									把			1


						26			调油漆桶									只			1


						27			电筒(3节)									支			2


						28			钢卷尺									把			各1


						29			折叠式量水尺 3m									把			1


						30			折叠式量油尺 2m									把			1


						31			竹扫把									把			1


						32			棕扫把									把			2


						33			棉绳拖把									把			2


						34			鸡毛扫									支			2


						35			塑料簸箕									个			2


						36			马桶刷									把			1


						37			厕所橡皮泵									个			2


						38			烟灰缸									个			8


						39			热水瓶									个			9


						40			毛毯									床			18


						41			棉被									床			18


						42			床单									床			18


						43			弹簧床垫									床			9


						44			枕头芯									个			18


						45			枕头套									个			18


						46			单人蚊帐									个			9


						47			2”榔头									把			2


						48			竹篙 5m									支			2


						49			棉纱手套									打			2


						50			带缆皮手套									付			5


						51			三角锉刀200(中、细)									把			各1


						52			平锉刀300(粗、细)									把			各1


						53			活动扳手 10”和12”									把			各1


						54			螺丝刀 8”和10”									把			各1


						55			手锤  2磅									个			1


						56			手锤  1磅									个			1


						57			平角锤									把			1


						58			水手刀									把			3


						59			钢丝斩斧									把			1


						60			钢锯架300									把			1


						61			钢锯条300									条			20


						62			钢凿2、10、12.5									把			各1


						63			管子钳200、300									把			各1


						64			钢丝钳200									把			1


						65			鲤鱼钳200									把			1


						66			防护安全网									张			1


						67			旗绳（包括撇缆绳）									米			~10


						68			木质跳板									块			2


						69			投光灯帆布罩									件			6


						70			探照灯帆布罩									件			2


						71			舱室铭牌									项			1			约30个




















附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-01 基本结构图（旦家园）(A0).pdf

















附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-01 基本结构图（旦家园）.dwg

lenovo






附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-02 典型横剖面图 （旦家园）(A1).pdf











附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-02 典型横剖面图（旦家园）.dwg

lenovo






附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-02SM 轮机说明书（旦家园）(A4).pdf




 



 



 
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add 地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5653 



Fax 图文传真：+86 20 3434 5755 



E-mail 电子邮箱： design @ gmcs.cn 



Ship Name 船 名： 
 



旦家园工作趸船 



Designed 编制 张抱月 



Checked  校对 梁见熙 



App'ved  审核 黄福明 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数  1 / 6 



Subject 题 图： 



           轮机说明书 



初步设计 



Drawing NO：GM13C165FB-014-02SM











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 2 页 / 共 5 页 
 



 



目   录 
1.  概述 .......................................................................................................................................... 3 
1.1.  船体主尺度 .............................................................................................................................. 3 
1.2.  轮机系统设置 .......................................................................................................................... 3 
2.  管系 .......................................................................................................................................... 3 
2.1.  舱底水系统 .............................................................................................................................. 3 
2.2.  泵舱底油污水系统 .................................................................................................................. 4 
2.3.  全船供水系统 .......................................................................................................................... 4 
2.4.  注入、测深、透气系统 .......................................................................................................... 4 
2.5.  全船疏排水系统 ...................................................................................................................... 4 
2.6.  生活污水系统 .......................................................................................................................... 4 
2.7.  全船通风系统 .......................................................................................................................... 5 
2.8.  消防系统 .................................................................................................................................. 5 
2.9.  顶甲板喷淋系统 ...................................................................................................................... 5 
2.10. 空调系统 .................................................................................................................................. 5 



 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 3 页 / 共 5 页 
 



1. 概述 



本趸船轮机部分设计和设备选型、布置均应满足中国船级社《钢质内河船舶建造规范》



(2014 年)的有关要求以及我国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2011)的有关要求及其



修改通报的有关规定。所有设备的布置和安装应合理，便于管理、维护和施工。 



1.1. 船体主尺度 



总长：    46.50m 



水 线 长：   46.50 m 



型宽：    12.00 m 



型深：    2.00 m 



吃水：    0.80 m 



工作人员：   8 人 



1.2. 轮机系统设置 



本趸船的动力由岸电供应，备用动力由蓄电池组供应。 



本趸船设全船通风系统，全船消防、舱底系统，全船疏排水系统，全船注入、测量和



空气系统，日用淡海水系统，泵舱舱底油污水系统，生活污水系统，顶甲板喷淋系统，空



调系统。另，船上厨房设有垃圾桶，办证大厅设有果皮箱，收集船上生活垃圾后，带到岸



上处理。 



2. 管系 



2.1. 舱底水系统 



本趸船泵舱设舱底泵 1 台，总用消防泵一台作为备用，另设一台 CS-40 舱底手摇泵作



泵舱舱底水日常抽吸用，（同时在泵舱底部配设一污油水舱）。全船舱底水系统按规范要求



在各空舱、泵舱左、右舷各设一舱底水吸口和支管，通过支管由舱底水吸入止回阀汇总，



接至舱底泵，由舱底泵进行疏排。泵舱内设有应急舱底水吸口接至总用消防泵，设一直通



舱底水吸口接舱底泵的进水管。 



艏部锚链舱设 1 台 CS-20 手摇泵抽吸其舱底水。 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 4 页 / 共 5 页 
 



2.2. 泵舱底油污水系统 



泵舱设有一个污油水舱，通过 CS-40 舱底手摇泵可收集泵舱的残余污油水，污油水舱



内污油水也可由 CS-40 舱底手摇泵排至甲板排污接头以送岸处理。 



2.3. 全船供水系统 



 在泵舱设2台淡水泵，2台80升电热水柜，布居住甲板浴厕室，1台淡水增压泵，1台海水



增压泵，布置在海、淡水重力柜出口，泵舱前壁外设2个淡水舱。在顶甲板设全不锈钢海、淡



水重力水柜各1个。 



   淡水柜、电热水柜向厨房、浴室、洗涤处所供水，海水柜向厕所水箱供水。 



2.4. 注入、测深、透气系统 



 全船各油水舱、柜均按规范分别设置透气管。燃油舱、污油油水舱的空气管和水舱的空



气管伸至主甲板。燃油舱、污油油水舱的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头。生活



污水处理装置的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头，伸至顶部。 



淡水舱、空舱的测量管均引至主甲板；泵舱内的污油舱采用测量短管，并装有手柄上有



重块的测深自闭阀。各舱的测量管下端开口处的舱底板上，均应装有 10~12mm 厚的防击板。 



本船淡水舱设置淡水重力注入管。并在主甲板设置淡水压力注入管，快速接头后分 2 路，



一路经过截止止回阀进入淡水舱，一路经过截止止回阀进入淡水供水管路。 



2.5. 全船疏排水系统 



 本船各层甲板、厨房和浴厕间均设有甲板漏水口和疏排水管，所有排水管均串过主甲板



经防浪阀排出舷外。所有空调凝水接到排水管一同排出舷外。 



2.6. 生活污水系统 



在泵舱后壁设容量 20m3 生活污水舱，泵舱设生活污水排放泵一台，设 20 人生活污水



处理装置一台，处理量：1400L/D  容量 1.4m3，用以处理厕所的粪便污水。排放水质：大



肠菌群 ≤100 个／100mL，悬浮物 SS mg/L≤35，处理后的污水可直接排放至舷外。有 1



路可直接通过通岸接头排岸处理。另设有生活污水应急排出管。生活污水舱可由生活污水



排放泵直接通过通岸接头排岸处理。 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 5 页 / 共 5 页 
 



2.7. 全船通风系统 



泵舱通风采用机械通风，风机可逆转，其他空舱采用自然通风，上层甲板除厕所采用



吸顶风机抽风，厨房采用轴流抽风机配合灶台集烟罩抽出室内烟气外，其余厅室均采用自



然通风。 



2.8. 消防系统 



本船设有水灭火消防系统，泵舱设有消防总用泵 1 台，与电动舱底泵 1 台，两者可互



为备用，消防总用泵与电动舱底泵通过海水总管吸水，向消防系统供水。机舱、主甲板及



各层甲板均设有消防支管和消防栓。本船消火栓共设 7 只,在主甲板左右舷各设有一只国际



通岸接头。 



根据规范要求，本船消防泵可在泵舱外遥控起动,能即时向消防系统供水,消防水泵进出



水管上的阀门保持常开。 



泵舱内设有 1 只手提式干粉灭火器，1 只二氧化碳灭火器和 1 只手提式泡沫灭火器，以



满足规范对机舱灭火的要求。 



消防泵除提供消防水外，还可供甲板冲洗、锚链冲洗、向海水重力水柜供水。 



2.9. 顶甲板喷淋系统 



本船顶甲板设有喷淋系统作夏天降温用。喷淋水经截止阀可从河水管或淡水管接出，



可手动切换。 



2.10. 空调系统 



本船上层甲板厅室均设有无氟(一级节能)分体式空调机。空调除较大舱室使用一拖多



外变频外都使用一拖一变频，室外机均安装于顶甲板。 












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-02SM 轮机说明书（旦家园）.doc

GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书





			





			[image: image1.png]N

\








广东海事工程咨询检验公司



Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5653





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 5755





			


			E-mail 电子邮箱： design @ gmcs.cn





			Ship Name 船 名：



旦家园工作趸船


			Designed 编制


			张抱月





			


			Checked  校对


			梁见熙





			


			App'ved  审核


			黄福明





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			 1 / 6





			Subject题 图：


           轮机说明书


			初步设计





			


			Drawing NO：GM13C165FB-014-02SM








目   录



31.
概述




31.1.
船体主尺度




31.2.
轮机系统设置




32.
管系




32.1.
舱底水系统




42.2.
泵舱底油污水系统




42.3.
全船供水系统




42.4.
注入、测深、透气系统




42.5.
全船疏排水系统




42.6.
生活污水系统




52.7.
全船通风系统




52.8.
消防系统




52.9.
顶甲板喷淋系统




52.10.
空调系统








1. 概述


本趸船轮机部分设计和设备选型、布置均应满足中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014年)的有关要求以及我国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2011)的有关要求及其修改通报的有关规定。所有设备的布置和安装应合理，便于管理、维护和施工。



1.1. 船体主尺度



总长：



46.50m


水 线 长：


46.50 m


型宽：



12.00 m


型深：



2.00 m



吃水：



0.80 m


工作人员：


8人



1.2. 轮机系统设置



本趸船的动力由岸电供应，备用动力由蓄电池组供应。


本趸船设全船通风系统，全船消防、舱底系统，全船疏排水系统，全船注入、测量和空气系统，日用淡海水系统，泵舱舱底油污水系统，生活污水系统，顶甲板喷淋系统，空调系统。另，船上厨房设有垃圾桶，办证大厅设有果皮箱，收集船上生活垃圾后，带到岸上处理。


2. 管系


2.1. 舱底水系统


本趸船泵舱设舱底泵1台，总用消防泵一台作为备用，另设一台CS-40舱底手摇泵作泵舱舱底水日常抽吸用，（同时在泵舱底部配设一污油水舱）。全船舱底水系统按规范要求在各空舱、泵舱左、右舷各设一舱底水吸口和支管，通过支管由舱底水吸入止回阀汇总，接至舱底泵，由舱底泵进行疏排。泵舱内设有应急舱底水吸口接至总用消防泵，设一直通舱底水吸口接舱底泵的进水管。



艏部锚链舱设1台CS-20手摇泵抽吸其舱底水。


2.2. 泵舱底油污水系统



泵舱设有一个污油水舱，通过CS-40舱底手摇泵可收集泵舱的残余污油水，污油水舱内污油水也可由CS-40舱底手摇泵排至甲板排污接头以送岸处理。


2.3. 全船供水系统



在泵舱设2台淡水泵，2台80升电热水柜，布居住甲板浴厕室，1台淡水增压泵，1台海水增压泵，布置在海、淡水重力柜出口，泵舱前壁外设2个淡水舱。在顶甲板设全不锈钢海、淡水重力水柜各1个。


   淡水柜、电热水柜向厨房、浴室、洗涤处所供水，海水柜向厕所水箱供水。



2.4. 注入、测深、透气系统



全船各油水舱、柜均按规范分别设置透气管。燃油舱、污油油水舱的空气管和水舱的空气管伸至主甲板。燃油舱、污油油水舱的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头。生活污水处理装置的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头，伸至顶部。



淡水舱、空舱的测量管均引至主甲板；泵舱内的污油舱采用测量短管，并装有手柄上有重块的测深自闭阀。各舱的测量管下端开口处的舱底板上，均应装有10~12mm 厚的防击板。



本船淡水舱设置淡水重力注入管。并在主甲板设置淡水压力注入管，快速接头后分2路，一路经过截止止回阀进入淡水舱，一路经过截止止回阀进入淡水供水管路。



2.5. 全船疏排水系统



本船各层甲板、厨房和浴厕间均设有甲板漏水口和疏排水管，所有排水管均串过主甲板经防浪阀排出舷外。所有空调凝水接到排水管一同排出舷外。



2.6. 生活污水系统



在泵舱后壁设容量20m3生活污水舱，泵舱设生活污水排放泵一台，设20人生活污水处理装置一台，处理量：1400L/D  容量1.4m3，用以处理厕所的粪便污水。排放水质：大肠菌群 ≤100个／100mL，悬浮物 SS mg/L≤35，处理后的污水可直接排放至舷外。有1路可直接通过通岸接头排岸处理。另设有生活污水应急排出管。生活污水舱可由生活污水排放泵直接通过通岸接头排岸处理。


2.7. 全船通风系统


泵舱通风采用机械通风，风机可逆转，其他空舱采用自然通风，上层甲板除厕所采用吸顶风机抽风，厨房采用轴流抽风机配合灶台集烟罩抽出室内烟气外，其余厅室均采用自然通风。



2.8. 消防系统


本船设有水灭火消防系统，泵舱设有消防总用泵1台，与电动舱底泵1台，两者可互为备用，消防总用泵与电动舱底泵通过海水总管吸水，向消防系统供水。机舱、主甲板及各层甲板均设有消防支管和消防栓。本船消火栓共设7只,在主甲板左右舷各设有一只国际通岸接头。


根据规范要求，本船消防泵可在泵舱外遥控起动,能即时向消防系统供水,消防水泵进出水管上的阀门保持常开。


泵舱内设有1只手提式干粉灭火器，1只二氧化碳灭火器和1只手提式泡沫灭火器，以满足规范对机舱灭火的要求。


消防泵除提供消防水外，还可供甲板冲洗、锚链冲洗、向海水重力水柜供水。



2.9. 顶甲板喷淋系统



本船顶甲板设有喷淋系统作夏天降温用。喷淋水经截止阀可从河水管或淡水管接出，可手动切换。


2.10. 空调系统



本船上层甲板厅室均设有无氟(一级节能)分体式空调机。空调除较大舱室使用一拖多外变频外都使用一拖一变频，室外机均安装于顶甲板。


第 2 页 / 共5 页









附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-03QD 轮机设备清单（旦家园）(A4).pdf




广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering
Consultants & Surveyors Corp.



Designed 编制 张抱月



Checked  校对 黄福明



App'ved  审核 梁见熙



Date     日期 2015.03
pages    页数   1/4



Add  地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
Post  邮编：510235
Tel    电话：+86 20 3434 5653
Fax   图文传真：+86 20 3434 5755
E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn



Ship name 船 名：



旦家园工作趸船



Subject 题 图： 初步设计



轮机设备清单 图号：GM13C165FB-014-03QD











序号 名称 单位 数量 附注



1 电动舱底压载泵 65CWZ-6



卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，配电机、配齐备



件，带自吸装置；
2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



2 电动消防总用泵 65CWZ-6



卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，配电机、配齐备



件，带自吸装置；
2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



3 舱底水手摇泵 CS-40H 流量：65 L/h
压力：0.25 MPa



台 1 1，配齐备件；



4 锚链舱舱底水手摇泵 CS-32H 流量：65 L/h
压力：0.25 MPa



台 1 1，配齐备件；



5 淡水涡旋泵 1.5CWX-2



流量： 3m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 40 m
自吸： 4 m
电机功率：2.2 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



6 喷淋泵 CIS80-65-160A



流量：28m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 31 m
电机功率：5.5 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



7 生活污水处理装置
（新公约）



WCMBR-20



处理量：1400 L/D
容量：1.5 m3
生化需氧量 BOD5 mg/L
≤25
悬浮物 SS mg/L  ≤35
大肠菌群 个/100mL  ≤
100
功率：2kW/380V/50Hz



台 1



1，有船检证书；



2，按设计单位提供的



尺寸制作（高度
1000）；



3，自带压缩空气泵。



型号、规格或技术要求











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



8 生活污水排放泵 3CWF10(B)



流量： 30 m3/h
压力： 0.1 MPa
电机功率：4 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



9 泵舱轴流风机（可逆
转）



CZ-40A



型式：立式轴流通风机
风量：6000 m3/h
全压：500 Pa
转速：2920 r/min
功率：1.5 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，有船检证书，带水



密盖；
2，青岛风机厂/青岛



海纳特风机厂。



10 吸顶排风机 PQ—II



风量：120~140 m3/h
风压：32 Pa
功率：0.026 kW
电压：AC220V



台 3 市购；



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



KFR-
26GW/BP2DN1Y-
IF(A3)



制冷量： 2600 W 套 12 1外机带1壁挂内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



KFR-75QW/DY-E(R3) 制冷量： 7500 W 套 1 1外机带1吸顶内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



GMV-H120WL/A 制冷量： 12000 W 套 2 1外机带2吸顶内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



GMV-H160WL/A 制冷量： 16000 W 套 1 1外机带2吸顶内机



12 储水式热水器 80 L



压力：0.4MPa
水箱容积：80L
功率：4~ 6 kW
电制：220V，50Hz
出水温度：750C



套 2



海尔或同等质量产
品；
布置于居住甲板浴厕
室。



13 江水、淡水增压泵



压力：0.2MPa
流量： 3 m3/h
功率：0.5 kW
电制：220V，50Hz



台 2
市购，带流动开关；
布置在居住甲板浴厕
室电热水柜。



11











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



14 砂轮机 M3215 砂轮直径： 150 mm 台 1
15 台虎钳 开口宽度：150 mm 台 1



16 手提式泡沫灭火器 MP9
灭火剂量：9 L
有效时间：≥40 s
喷射距离：≥6 m



只 1



17 二氧化碳灭火器 MTZ3
储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m



只 1



18 手提式干粉灭火器 MPZ3
储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m



只 1



19 厨房抽风机 CWZ-200GⅡ



型式：立式轴流通风机



风量：920 m3/h
全压：160 Pa
转速：2800 r/min
功率：0.06 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1.有船检证书，带风



雨密盖；
2.青岛风机厂/青岛海



纳特风机厂。



20 海、淡水重力柜 全不锈钢 容量：2 m3 个 2
卧式带安装脚、高低



位开关、液位计、箱



盖、放泄阀



21 阀件、管路附件、管材等按设计图纸配齐。












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-03QD 轮机设备清单（旦家园）.xls

cover


			


									Add  地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou


									Post  邮编：510235


						广东海事工程咨询检验公司			Tel    电话：+86 20 3434 5653


						Guangdong Marine Engineering			Fax   图文传真：+86 20 3434 5755


						Consultants & Surveyors Corp.			E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed 编制			张抱月


						旦家园工作趸船						Checked  校对			黄福明


												App'ved  审核			梁见熙


												Date     日期			2015.03


												pages    页数			1/4


						Subject 题 图：						初步设计


						轮机设备清单						图号：GM13C165FB-014-03QD








分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						1			电动舱底压载泵			65CWZ-6			卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，配电机、配齐备件，带自吸装置；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						2			电动消防总用泵			65CWZ-6			卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，配电机、配齐备件，带自吸装置；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						3			舱底水手摇泵			CS-40H			流量：65 L/h
压力：0.25 MPa			台			1			1，配齐备件；


						4			锚链舱舱底水手摇泵			CS-32H			流量：65 L/h
压力：0.25 MPa			台			1			1，配齐备件；


						5			淡水涡旋泵			1.5CWX-2			流量： 3m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 40 m
自吸： 4 m
电机功率：2.2 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						6			喷淋泵			CIS80-65-160A			流量：28m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 31 m
电机功率：5.5 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						7			生活污水处理装置
（新公约）			WCMBR-20			处理量：1400 L/D 
容量：1.5 m3
生化需氧量 BOD5 mg/L ≤25
悬浮物 SS mg/L  ≤35
大肠菌群 个/100mL  ≤100
功率：2kW/380V/50Hz			台			1			1，有船检证书；
2，按设计单位提供的尺寸制作（高度1000）；
3，自带压缩空气泵。


						8			生活污水排放泵			3CWF10(B)			流量： 30 m3/h
压力： 0.1 MPa
电机功率：4 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						9			泵舱轴流风机（可逆转）			CZ-40A			型式：立式轴流通风机
风量：6000 m3/h
全压：500 Pa
转速：2920 r/min
功率：1.5 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，有船检证书，带水密盖；
2，青岛风机厂/青岛海纳特风机厂。


						10			吸顶排风机			PQ—II			风量：120~140 m3/h
风压：32 Pa
功率：0.026 kW
电压：AC220V			台			3			市购；


						11			分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			KFR-26GW/BP2DN1Y-IF(A3)			制冷量： 2600 W			套			12			1外机带1壁挂内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			KFR-75QW/DY-E(R3)			制冷量： 7500 W			套			1			1外机带1吸顶内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			GMV-H120WL/A			制冷量： 12000 W			套			2			1外机带2吸顶内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			GMV-H160WL/A			制冷量： 16000 W			套			1			1外机带2吸顶内机


						12			储水式热水器			80 L			压力：0.4MPa
水箱容积：80L
功率：4~ 6 kW
电制：220V，50Hz
出水温度：750C			套			2			海尔或同等质量产品；
布置于居住甲板浴厕室。


						13			江水、淡水增压泵						压力：0.2MPa
流量： 3 m3/h
功率：0.5 kW
电制：220V，50Hz			台			2			市购，带流动开关；
布置在居住甲板浴厕室电热水柜。


						14			砂轮机			M3215			砂轮直径： 150 mm			台			1


						15			台虎钳						开口宽度：150 mm			台			1


						16			手提式泡沫灭火器			MP9			灭火剂量：9 L
有效时间：≥40 s
喷射距离：≥6 m			只			1


						17			二氧化碳灭火器			MTZ3			储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m			只			1


						18			手提式干粉灭火器			MPZ3			储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m			只			1


						19			厨房抽风机			CWZ-200GⅡ			型式：立式轴流通风机
风量：920 m3/h
全压：160 Pa
转速：2800 r/min
功率：0.06 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1.有船检证书，带风雨密盖；
2.青岛风机厂/青岛海纳特风机厂。


						20			海、淡水重力柜			全不锈钢			容量：2 m3			个			2			卧式带安装脚、高低位开关、液位计、箱盖、放泄阀


						21			阀件、管路附件、管材等按设计图纸配齐。




















附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-02SM 电气说明书（旦家园）(A4).pdf




 



  
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add 地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5653 



Fax 图文传真：+86 20 3434 575 



E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn 



Ship name 船 名： Designed 编制 梁伟荣 



旦家园工作趸船 



Checked  校对 刘森 



App'ved  审核 陈伟勇 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数 共 9 页/第 1 页 



Subject 题图： 



电气说明书 



初步设计 



Drawing NO：GM13C165FB-016-02SM 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 2 页/共 9 页 



目   录 



目   录 ................................................................................................................................................................ 2 



1.  总则 .............................................................................................................................................................. 3 



1.1  用途 .................................................................................................................................................. 3 



1.2  规范 .................................................................................................................................................. 3 



2.  电力系统 ....................................................................................................................................................... 3 



3.  电源设备 ....................................................................................................................................................... 4 



3.1 主电源 ................................................................................................................................................... 4 



3.2 变压器 ................................................................................................................................................... 4 



3.3  总用蓄电池组 .................................................................................................................................. 4 



3.4 岸电 ....................................................................................................................................................... 4 



4.  配电装置 ....................................................................................................................................................... 4 



4.1 主配电板 ............................................................................................................................................... 4 



4.2 充放电板 ............................................................................................................................................... 5 



4.3 分电箱 .................................................................................................................................................... 5 



4.4 对外供电箱 ............................................................................................................................................ 5 



5.   电动机及控制器 ......................................................................................................................................... 5 



6.  照明 ............................................................................................................................................................... 6 



6.1  220V 正常照明系统 ........................................................................................................................... 6 



6.2  DC24V 应急照明系统........................................................................................................................ 6 



6.3 DC24V 低压照明系统 .......................................................................................................................... 6 



6.4 灯具和属具 ........................................................................................................................................... 6 



7.   信号灯 ......................................................................................................................................................... 7 



7.1 信号灯 ................................................................................................................................................... 7 



7.2 旋转组合报警灯 ................................................................................................................................... 7 



8.  船内通讯设备 ............................................................................................................................................... 7 



8.1  电话系统 .......................................................................................................................................... 7 



8.2  广播系统 .......................................................................................................................................... 7 



8.3   通用报警系统 ................................................................................................................................ 7 



8.4   电笛 ................................................................................................................................................ 8 



8.5   液位报警系统 ................................................................................................................................ 8 



9.无线电通讯设备 ............................................................................................................................................... 8 



9.1 甚高频无线电话 .................................................................................................................................... 8 



9.2 手持式甚高频无线电话 ........................................................................................................................ 8 



10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分) .................................................................................................... 8 



10.1 计算机网络设备 .................................................................................................................................. 8 



10.2 摄像设备 .............................................................................................................................................. 8 



11. 生活及娱乐设施 (电气部分) ...................................................................................................................... 9 



12. 电缆 ............................................................................................................................................................... 9 



13、避雷与接地： .............................................................................................................................................. 9 



 



 



 



 



 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 3 页/共 9 页 



 



 



1. 总则 



1.1 用途 



本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A



级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查



及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。 



1.2 规范 



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40 米级钢质工作趸船设计



任务书及使用要求； 



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)： 



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技



术规则》(2011)及其相关修改通报（简称为《法规》）； 



(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)（简称《内河规范》）。 



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》（2014）及相关修改通报。 



(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。 



                                                                                              



2.  电力系统 



    全船的电力系统如下: 



项      目 电  压 频  率 相 数 线    制 



电 动 机 
AC380 V 50 Hz 3 相 三相三线绝缘制 



AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



正常照明、装饰灯照明 AC220 V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



应 急 照 明 DC24 V   2 线绝缘制 



信号灯 DC24V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



内 部 通 讯 设 备 
AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



DC24 V   2 线绝缘制 



无线电设备 
AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



DC24 V   2 线绝缘制 



 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 4 页/共 9 页 



3.  电源设备 



3.1 主电源 



本工作趸船主电源为三相 AC380V 电源，由岸电提供，为工作趸船日常办公提供电源。 



3.2 变压器 



在辅机舱设 1 台 80kVA，400/230V 的变压器，作为正常照明、居住舱室设备、内部通



讯、无线电及其他服务用。 



设 30kVA，400/400V 隔离变压器，供船上变频空调外机使用。 



3.3 总用蓄电池组 



本工作趸船在顶甲板设有 2 组 24 伏 300Ah 总用蓄电池, 每组由 4 只 6CQA－150 铅酸



蓄电池串并联组成, 一充一放。 供给船上低压照明, 应急照明,信号灯, 内部通信和其他



DC24V 用电设备，该蓄电池组由 XZC-I-60-220/24V 型限流恒压自动充电器进行充电。 



3.4 岸电 



在顶甲板后部设置 3∅，AC380V，200A（带换相器）三相交流岸电箱 1 只，防护等级



为 IP56，配备 CEFR 型（3x120mm2＋1x35mm2）接岸电电缆 1 根，长度约为 150 米，经电缆



通道敷设到主甲板连接桥旁，接三相四线 AC380V 岸电。 



岸电箱配 200A 的三极塑壳式断路器、接线排和相序指示表。 



岸电箱内设有将船体和岸地相连接的接线柱。 



 



4.  配电装置 



4.1 主配电板 



在配电间设 1 屏主配电板，金属外壳、自立式、后封闭型、可从板前或板侧更换元器



件和维修。 



主配电板设主电源开关 1 个，开关采用施耐德塑壳 NS 型开关，带电子脱扣器，具有



过载长延时，短路短延时及短路瞬时脱扣三重保护特性、并带有失压脱扣器及电动操作装



置。馈电分路开关选用施耐德 NS100 或 C65 系列插入式塑壳开关（预留适当备用分路），



除变压器外的其他馈电开关带有热磁脱扣器作短路和过载保护。变压器馈电开关仅设置磁



脱扣器作短路保护，变压器另外单独设置热继电器作过载保护。 



主配电板内装有 AC400V 及 AC230V 电网绝缘检测仪。 



主配电板的尺寸为：宽 1200 ㎜，深 550 ㎜，高 1800 ㎜(制造厂可适当调整尺寸)。 



主配电板上每路负载设有清晰的铭牌，标明负载名称以及开关的设计/整定电流值。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 5 页/共 9 页 



4.2 充放电板 



在配电间设有总用充放电板 1 只，壁挂式安装。 



充放电板上装有整流器、电流表、电压表、转换开关、熔断器及塑壳式断路器等设备。 



总用充放电板可控制总用蓄电池组进行一充一放工作，组成交互充放电系统。总用充



放电板内的各应急照明分路设熔断器，其他低压负载分路均采用 C65N 型断路器进行保护。



当主配电板 AC220V 汇流排失电时，该充放电箱内的接触器自动接通，向应急照明回路供



电。 



DC24V 电源的电压整定值为 DC26V。 



4.3 分电箱 



4.3.1 AC380V 分电箱 



设 AC380V 电力分电箱一只，供电给趸上空调外机，采用 PD5 -8/3 型。 



4.3.2 AC220V 分电箱 



设 AC220V 电力分电箱二只，二号电力分电箱供电给居住甲板空调室内机，采用



PD6-8/2 型；三号电力分电箱供电给主甲板空调，采用 PD6-8/2 型。 



设 AC220V 照明分电箱 3 只， 1#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给室



外照明灯具；2#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给居住甲板照明和电源插座；



3#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给主甲板照明、舱底照明和电源插座。 



设 AC220V 办公设备分电箱 1 只，装于复印传真控制室，供电给打印机、传真机等设



备。 



设厨房分电箱 1 只，供电给电饭煲、电冰箱、电热水器、微波炉、消毒碗柜等设备。 



设通讯设备分电箱 1 只，供电给广播、通用报警、计算机网络系统和甚高频无线电话。 



设饮水机分电箱 1 只，供电给饮水机。 



设机修设备分电箱 1 只，供电给设备舱的砂轮机，机修设备等。 



4.4 对外供电箱 



4.4.1 船艉设对外供电箱 1 个，AC380V，IP56，内设 40A 断路器 2 个，带过载保护和



相序指示。 



5.   电动机及控制器 



5.1  所有电动机应为船用鼠笼式电机，其防护等级应符合安装场所的要求。电动机均由



磁力起动器或控制箱控制，磁力起动器采用 QC96 型。 



5.2  本工作趸船的电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、



辅机舱风机均由主配电板直接供电。 



5.3  生活污水处理装置由随机配套的控制箱控制。 



5.4  电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机



由 QC96 型船用磁力启动器控制，且在配电间设置遥控起/停按钮盒，方便这些设备可以在



配电间统一控制。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 6 页/共 9 页 



5.5  空调装置由空调机的电控线路控制。 



5.6  砂轮机由气密开关控制。 



5.7  本工作趸船在机舱出入口处及配电间设置设备舱见机紧急切断按钮，在通讯网络中



心设舱室空调紧急切断按钮。 



 



6.  照明 



本工作趸船照明系统分 AC220V 正常照明系统、DC24V 应急照明系统和 DC24V 低压



照明系统。 



6.1  220V 正常照明系统 



主要供给全船所有舱室及甲板面的照明和插座用电，还供电给探照灯、强光工作灯及



娱乐设备等。 



（1） 1 号照明分电箱 1L：安装在配电间。供电给顶甲板的搜索灯、泛光灯、霓虹灯



和主甲板外走道照明。 



（2） 2 号照明分电箱 2L：安装在配电间。供电给居住甲板的舱室、内走道、多功能



会议室照明和电源插座用。 



（3） 3 号照明分电箱 3L：安装在配电间。供电给主甲板的舱室、办公室、办证大厅



照明和电源插座用，并供电给底舱照明。 



6.2  DC24V 应急照明系统 



应急照明系统电源为 DC24V，由总用充放电板直接馈电。当主配电板 220V 汇流排失



电，应急照明系统自动接通。 



设应急照明的处所有：机舱、梯道和出口、办证大厅、办公室、餐厅、内走道、多功



能会议室、通讯网络中心、外走道等。 



6.3 DC24V 低压照明系统 



DC24V 低压照明由总用充放电板馈电。 



设低压照明的处所有：浴厕间、卫生间、厨房、台帐资料室、主任办公室等。 



6.4 灯具和属具 



所有干燥舱室配备 JPY20－2 型 20Wx2 荧光蓬顶灯，部分内带 DC24V、15W 应急灯



头。 



机器处所采用 JCY22-2 型 20Wx2 荧光舱顶灯（部分内带 24V、15W 应急灯头）。外走



道及潮湿处所采用 220V，60W 白炽舱顶灯。 



在顶甲板设有 2 盏 220V 1000W 探照灯，在顶甲板设置 4 盏 AC220V，200W 投光灯作



为舱面和居住甲板的室外照明，在居住甲板＃86、#13 左、右舷处分别设置 1 盏 AC220V，



200W 工作灯作为主甲板的室外照明。探照灯、投光灯、泛光灯均由配电间进行统一控制。 



外走廊使用船用灯具，安装节能灯泡。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 7 页/共 9 页 



船名、中国海事标志灯为 LED 灯。 



所有装于干燥舱室的开关、插座、接线盒等均采用非水密型；装于潮湿处所的采用水



密型。 



   



7.   信号灯 



    7.1 信号灯 



本工作趸船信号灯由组装于通讯网络中心的信号灯控制箱控制。由 2 路电源供电, 一



路为交流 220 伏，来自主配电板；另一路为直流 24 伏，来自总用充放电板。 



信号灯配置灯具如下： 



环照灯 CXH6-2C 1 盏 DC24V 30W 绿色 



环照灯 CXH6-2C 1 盏 DC24V 30W 白色 



环照灯 CXH6-2C 2 盏 DC24V 30W 红色 



    7.2 旋转组合报警灯 



组合式声光报警灯 JJD1 1 只 DC24V，灯罩为红色。 



 



8.  船内通讯设备 



8.1 电话系统 



本工作趸船在通讯网络中心、多功能会议室、台帐资料室、主任办公室各设置 1 个电



话接线盒，在主甲板办公室设置 2 个电话接线盒，在办证大厅设置 2 个电话接线盒。 



趸船上与岸上相连接的电话接线箱安装在顶甲板的弱电综合接线箱内。 



网络中心设置一台 2 外线 30 分机的电话交换机。 



本趸船需配置的电话机数量由船东视具体的办公要求而定。 



8.2 广播系统 



本工作趸船在办证大厅办公区设置船用广播设备一套，采用 KG-1CT-100W 型或



CKY-100A 型 100W 船用广播扩音机，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。  



在顶甲板前后各设 1 只 25W 高音扬声器，作对外喊话用；在主甲板艏、艉部各设 1



只 10W 的高音扬声器，作为舱面广播用；工作舱室、船员舱室及内外走道等处所分别设有



高、低扬声器作对内广播用。 



8.3  通用报警系统 



本工作趸船在通讯网络中心设 KG-1JK 型通用报警系统一套，用于全船的通用紧急报



警用，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 



在办公室、办证大厅及内外走道设置声光报警警铃；在多功能会议室、卫生间设置吸



顶式蜂鸣器单元；在辅机舱设备霞光报警警铃。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 8 页/共 9 页 



8.4  电笛 



本工作趸船在顶甲板设一套电笛系统，在办证室控制，由由通讯设备分电箱和总用充



放电板各提供一路电源。 



8.5  液位报警系统 



本工作趸船在在生活污水舱、油污水舱和辅机舱舱底各加装一套液位高报警系统，在



各个舱安装液位开关，报警器安装在配电间，由总用充放电板或机修设备分电箱提供电源。 



 



9.无线电通讯设备 



9.1 甚高频无线电话 



本工作趸船设 STR-6000A 型甚高频无线电话 1 套。主机位于办证大厅办公区，天线



位于顶甲板。由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 



9.2 手持式甚高频无线电话 



本工作趸船配置可携式双向 VHF 无线电话 4 套。 



 



10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分) 



10.1 计算机网络设备 



在通讯网络中心配备迅捷网络或 TP-LINK 的 32 口路由器两台，供居住甲板多功能会



议室、通讯网络中心、居住舱室以及主甲板的台帐资料室、主任办公室、办公室、办证柜



台的内部网络和外部网络接口用；在通讯网络中心配置山特或 APC 的 UPS 不间断电源两



台，容量为 1000VA/800W，供网络路由器断电时使用。 



趸船上的计算机、打印机、传真机由船东视具体的办公要求而定。 



10.2 摄像设备 



在办证大厅办公区设有 CJKT-II 型视频监控装置。在顶甲板靠岸侧及主甲板四个角部



位安装舱外摄像前端各 1 台，在办证大厅及办公等区域各设 1 台舱内摄像前端，顶甲板靠



江面侧安装昼夜视频监控摄像前端 1 台，所有监控设备集成显示在监控屏上并可延伸显示



在办公区两台彩色电视机上，监控数据应能保留 30 天以上。 



昼夜视频监控摄像前端技术要求， 



作用距离，目标尺寸：小船长度≥4.5m，落水人 1.5m x 0.5m, 



白天：在大气能见度≥20km 条件下，对小船探测距离为 7km 对落水人探测距离为



3.5km。 



夜晚：天气晴朗条件下，用红外线热像仪，对小船探测距离为 2km 对落水人探测距离为



1.2km。 



      天气晴朗条件下，用激光照明器，对小船探测距离为 2.5km 对落水人探测距离为











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 9 页/共 9 页 



1.3km。 



 



11. 生活及娱乐设施 (电气部分) 



在居住甲板多功能会议室和餐厅各设一台，办证大厅设 2 台液晶电视机，电视信号



来自岸上的有线电视信号。电视信号放大器和干线分线器统一放置在顶甲板的弱电综合



接线箱内。 



厨房设备有冷热饮水机、微波炉、冰箱、消毒碗柜、电饭锅等。 



 



12. 电缆 



 本工作趸船除随机专用电缆及设备要求的特殊型号电缆外，本工作趸船的电力、照明、



部分通讯系统选用乙丙橡皮绝缘、氯丁护套、钢丝或铜丝编织铠装、成束阻燃型船用电力



电缆 CEF90/SA 型和 CEF80/SA 型，电话等部分通讯电缆用船用通信电缆 CHEF80/SA 型或



CEFP80/SA 型，接岸电用 CEFR 型。 



 所有电缆的敷设均应满足规范和法规的要求。 



 



13、避雷与接地： 



13.1 本趸船在距水面最高处主桅顶设避雷装置，采用φ25 钢棒，表面经镀锡处理，直接焊



接在桅杆与钢制主船体连接。其安装位置应高出主桅 400mm 左右。 



13.2 对本趸船安装在室外露天甲板尤其是顶蓬甲板的电气设备其外壳应可靠接地； 所有



无线电通信、导航设备的室外装置（如天线）应尽可能设置在由避雷装置保护的范围内，



并应将由天线感应的任何雷电能量泄放至地的措施，  



 



（完） 



 












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-02SM 电气说明书（旦家园）.doc

GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第9页/共9页





			





			 [image: image1.png]N

\








广东海事工程咨询检验公司


Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5653





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 575





			


			E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn





			Ship name 船 名：


			Designed 编制


			梁伟荣





			旦家园工作趸船


			Checked  校对


			刘森





			


			App'ved  审核


			陈伟勇





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			共9页/第1页





			Subject题图：


电气说明书


			初步设计





			


			Drawing NO：GM13C165FB-016-02SM








目   录


2目   录




31.
总则




31.1
用途




31.2
规范




32.  电力系统




43.  电源设备




43.1 主电源




43.2 变压器




43.3
总用蓄电池组




43.4 岸电




44.  配电装置




44.1 主配电板




54.2 充放电板




54.3分电箱




54.4对外供电箱




55.   电动机及控制器




66.  照明




66.1  220V正常照明系统




66.2  DC24V应急照明系统




66.3 DC24V低压照明系统




66.4 灯具和属具




77.   信号灯




77.1 信号灯




77.2 旋转组合报警灯




78.  船内通讯设备




78.1
电话系统




78.2
广播系统




78.3
 通用报警系统




88.4
 电笛




88.5
 液位报警系统




89.无线电通讯设备




89.1甚高频无线电话




89.2手持式甚高频无线电话




810. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分)




810.1计算机网络设备




810.2摄像设备




911. 生活及娱乐设施 (电气部分)




912. 电缆




913、避雷与接地：








1.
总则


1.1
用途


本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。


1.2
规范


本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40米级钢质工作趸船设计任务书及使用要求；


设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)：


(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》(2011)及其相关修改通报（简称为《法规》）；


(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)（简称《内河规范》）。


(3) 中国船级社《材料与焊接规范》（2014）及相关修改通报。


(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。


2.  电力系统


    全船的电力系统如下:



			项      目


			电  压


			频  率


			相 数


			线    制





			电 动 机


			AC380 V


			50 Hz


			3 相


			三相三线绝缘制





			


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			正常照明、装饰灯照明


			AC220 V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			应 急 照 明


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制





			信号灯


			DC24V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			内 部 通 讯 设 备


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制





			无线电设备


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制








3.  电源设备


3.1 主电源


本工作趸船主电源为三相AC380V电源，由岸电提供，为工作趸船日常办公提供电源。


3.2 变压器



在辅机舱设1台80kVA，400/230V的变压器，作为正常照明、居住舱室设备、内部通讯、无线电及其他服务用。


设30kVA，400/400V隔离变压器，供船上变频空调外机使用。


3.3
总用蓄电池组


本工作趸船在顶甲板设有2组24伏300Ah总用蓄电池, 每组由4只6CQA－150铅酸蓄电池串并联组成, 一充一放。 供给船上低压照明, 应急照明,信号灯, 内部通信和其他DC24V用电设备，该蓄电池组由XZC-I-60-220/24V型限流恒压自动充电器进行充电。


3.4 岸电


在顶甲板后部设置3∅，AC380V，200A（带换相器）三相交流岸电箱1只，防护等级为IP56，配备CEFR型（3x120mm2＋1x35mm2）接岸电电缆1根，长度约为150米，经电缆通道敷设到主甲板连接桥旁，接三相四线AC380V岸电。


岸电箱配200A的三极塑壳式断路器、接线排和相序指示表。


岸电箱内设有将船体和岸地相连接的接线柱。


4.  配电装置


4.1 主配电板


在配电间设1屏主配电板，金属外壳、自立式、后封闭型、可从板前或板侧更换元器件和维修。



主配电板设主电源开关1个，开关采用施耐德塑壳NS型开关，带电子脱扣器，具有过载长延时，短路短延时及短路瞬时脱扣三重保护特性、并带有失压脱扣器及电动操作装置。馈电分路开关选用施耐德NS100或C65系列插入式塑壳开关（预留适当备用分路），除变压器外的其他馈电开关带有热磁脱扣器作短路和过载保护。变压器馈电开关仅设置磁脱扣器作短路保护，变压器另外单独设置热继电器作过载保护。


主配电板内装有AC400V及AC230V电网绝缘检测仪。


主配电板的尺寸为：宽1200㎜，深550㎜，高1800㎜(制造厂可适当调整尺寸)。


主配电板上每路负载设有清晰的铭牌，标明负载名称以及开关的设计/整定电流值。


4.2 充放电板


在配电间设有总用充放电板1只，壁挂式安装。


充放电板上装有整流器、电流表、电压表、转换开关、熔断器及塑壳式断路器等设备。


总用充放电板可控制总用蓄电池组进行一充一放工作，组成交互充放电系统。总用充放电板内的各应急照明分路设熔断器，其他低压负载分路均采用C65N型断路器进行保护。当主配电板AC220V汇流排失电时，该充放电箱内的接触器自动接通，向应急照明回路供电。


DC24V电源的电压整定值为DC26V。


4.3分电箱


4.3.1 AC380V分电箱


设AC380V电力分电箱一只，供电给趸上空调外机，采用PD5 -8/3型。


4.3.2 AC220V分电箱


设AC220V电力分电箱二只，二号电力分电箱供电给居住甲板空调室内机，采用PD6-8/2型；三号电力分电箱供电给主甲板空调，采用PD6-8/2型。


设AC220V照明分电箱3只， 1#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给室外照明灯具；2#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给居住甲板照明和电源插座；3#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给主甲板照明、舱底照明和电源插座。


设AC220V办公设备分电箱1只，装于复印传真控制室，供电给打印机、传真机等设备。


设厨房分电箱1只，供电给电饭煲、电冰箱、电热水器、微波炉、消毒碗柜等设备。


设通讯设备分电箱1只，供电给广播、通用报警、计算机网络系统和甚高频无线电话。


设饮水机分电箱1只，供电给饮水机。


设机修设备分电箱1只，供电给设备舱的砂轮机，机修设备等。


4.4对外供电箱


4.4.1 船艉设对外供电箱1个，AC380V，IP56，内设40A断路器2个，带过载保护和相序指示。


5.   电动机及控制器


5.1
　所有电动机应为船用鼠笼式电机，其防护等级应符合安装场所的要求。电动机均由磁力起动器或控制箱控制，磁力起动器采用QC96型。


5.2
　本工作趸船的电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机均由主配电板直接供电。


5.3
　生活污水处理装置由随机配套的控制箱控制。


5.4
　电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机由QC96型船用磁力启动器控制，且在配电间设置遥控起/停按钮盒，方便这些设备可以在配电间统一控制。


5.5
　空调装置由空调机的电控线路控制。


5.6
　砂轮机由气密开关控制。


5.7
　本工作趸船在机舱出入口处及配电间设置设备舱见机紧急切断按钮，在通讯网络中心设舱室空调紧急切断按钮。


6.  照明


本工作趸船照明系统分AC220V正常照明系统、DC24V应急照明系统和DC24V低压照明系统。


6.1  220V正常照明系统


主要供给全船所有舱室及甲板面的照明和插座用电，还供电给探照灯、强光工作灯及娱乐设备等。


（1） 1号照明分电箱1L：安装在配电间。供电给顶甲板的搜索灯、泛光灯、霓虹灯和主甲板外走道照明。


（2） 2号照明分电箱2L：安装在配电间。供电给居住甲板的舱室、内走道、多功能会议室照明和电源插座用。


（3） 3号照明分电箱3L：安装在配电间。供电给主甲板的舱室、办公室、办证大厅照明和电源插座用，并供电给底舱照明。


6.2  DC24V应急照明系统


应急照明系统电源为DC24V，由总用充放电板直接馈电。当主配电板220V汇流排失电，应急照明系统自动接通。


设应急照明的处所有：机舱、梯道和出口、办证大厅、办公室、餐厅、内走道、多功能会议室、通讯网络中心、外走道等。


6.3 DC24V低压照明系统


DC24V低压照明由总用充放电板馈电。


设低压照明的处所有：浴厕间、卫生间、厨房、台帐资料室、主任办公室等。


6.4 灯具和属具


所有干燥舱室配备JPY20－2型20Wx2荧光蓬顶灯，部分内带DC24V、15W应急灯头。


机器处所采用JCY22-2型 20Wx2荧光舱顶灯（部分内带24V、15W应急灯头）。外走道及潮湿处所采用220V，60W白炽舱顶灯。


在顶甲板设有2盏220V 1000W探照灯，在顶甲板设置4盏AC220V，200W投光灯作为舱面和居住甲板的室外照明，在居住甲板＃86、#13左、右舷处分别设置1盏AC220V，200W工作灯作为主甲板的室外照明。探照灯、投光灯、泛光灯均由配电间进行统一控制。


外走廊使用船用灯具，安装节能灯泡。


船名、中国海事标志灯为LED灯。


所有装于干燥舱室的开关、插座、接线盒等均采用非水密型；装于潮湿处所的采用水密型。


7.   信号灯


    7.1 信号灯


本工作趸船信号灯由组装于通讯网络中心的信号灯控制箱控制。由 2 路电源供电, 一路为交流220伏，来自主配电板；另一路为直流24伏，来自总用充放电板。


信号灯配置灯具如下：


			环照灯


			CXH6-2C


			1盏


			DC24V


			30W


			绿色





			环照灯


			CXH6-2C


			1盏


			DC24V


			30W


			白色





			环照灯


			CXH6-2C


			2盏


			DC24V


			30W


			红色








    7.2 旋转组合报警灯


组合式声光报警灯　JJD1　1只　DC24V，灯罩为红色。


8.  船内通讯设备


8.1
电话系统


本工作趸船在通讯网络中心、多功能会议室、台帐资料室、主任办公室各设置1个电话接线盒，在主甲板办公室设置2个电话接线盒，在办证大厅设置2个电话接线盒。


趸船上与岸上相连接的电话接线箱安装在顶甲板的弱电综合接线箱内。


网络中心设置一台2外线30分机的电话交换机。


本趸船需配置的电话机数量由船东视具体的办公要求而定。


8.2
广播系统


本工作趸船在办证大厅办公区设置船用广播设备一套，采用KG-1CT-100W型或CKY-100A型100W船用广播扩音机，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 


在顶甲板前后各设1只25W高音扬声器，作对外喊话用；在主甲板艏、艉部各设1只10W的高音扬声器，作为舱面广播用；工作舱室、船员舱室及内外走道等处所分别设有高、低扬声器作对内广播用。


8.3
 通用报警系统


本工作趸船在通讯网络中心设KG-1JK型通用报警系统一套，用于全船的通用紧急报警用，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


在办公室、办证大厅及内外走道设置声光报警警铃；在多功能会议室、卫生间设置吸顶式蜂鸣器单元；在辅机舱设备霞光报警警铃。


8.4
 电笛


本工作趸船在顶甲板设一套电笛系统，在办证室控制，由由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


8.5
 液位报警系统


本工作趸船在在生活污水舱、油污水舱和辅机舱舱底各加装一套液位高报警系统，在各个舱安装液位开关，报警器安装在配电间，由总用充放电板或机修设备分电箱提供电源。


9.无线电通讯设备


9.1甚高频无线电话


本工作趸船设STR-6000A型甚高频无线电话 1套。主机位于办证大厅办公区，天线位于顶甲板。由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


9.2手持式甚高频无线电话


本工作趸船配置可携式双向VHF无线电话4套。


10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分)



10.1计算机网络设备


在通讯网络中心配备迅捷网络或TP-LINK的32口路由器两台，供居住甲板多功能会议室、通讯网络中心、居住舱室以及主甲板的台帐资料室、主任办公室、办公室、办证柜台的内部网络和外部网络接口用；在通讯网络中心配置山特或APC的UPS不间断电源两台，容量为1000VA/800W，供网络路由器断电时使用。


趸船上的计算机、打印机、传真机由船东视具体的办公要求而定。


10.2摄像设备


在办证大厅办公区设有CJKT-II型视频监控装置。在顶甲板靠岸侧及主甲板四个角部位安装舱外摄像前端各1台，在办证大厅及办公等区域各设1台舱内摄像前端，顶甲板靠江面侧安装昼夜视频监控摄像前端1台，所有监控设备集成显示在监控屏上并可延伸显示在办公区两台彩色电视机上，监控数据应能保留30天以上。


昼夜视频监控摄像前端技术要求，


作用距离，目标尺寸：小船长度≥4.5m，落水人1.5m x 0.5m,


白天：在大气能见度≥20km条件下，对小船探测距离为7km对落水人探测距离为3.5km。


夜晚：天气晴朗条件下，用红外线热像仪，对小船探测距离为2km对落水人探测距离为1.2km。


      天气晴朗条件下，用激光照明器，对小船探测距离为2.5km对落水人探测距离为1.3km。


11. 生活及娱乐设施 (电气部分)



在居住甲板多功能会议室和餐厅各设一台，办证大厅设2台液晶电视机，电视信号来自岸上的有线电视信号。电视信号放大器和干线分线器统一放置在顶甲板的弱电综合接线箱内。


厨房设备有冷热饮水机、微波炉、冰箱、消毒碗柜、电饭锅等。


12. 电缆



本工作趸船除随机专用电缆及设备要求的特殊型号电缆外，本工作趸船的电力、照明、部分通讯系统选用乙丙橡皮绝缘、氯丁护套、钢丝或铜丝编织铠装、成束阻燃型船用电力电缆CEF90/SA型和CEF80/SA型，电话等部分通讯电缆用船用通信电缆CHEF80/SA型或CEFP80/SA型，接岸电用CEFR型。



所有电缆的敷设均应满足规范和法规的要求。


13、避雷与接地：


13.1本趸船在距水面最高处主桅顶设避雷装置，采用φ25钢棒，表面经镀锡处理，直接焊接在桅杆与钢制主船体连接。其安装位置应高出主桅400mm左右。


13.2 对本趸船安装在室外露天甲板尤其是顶蓬甲板的电气设备其外壳应可靠接地； 所有无线电通信、导航设备的室外装置（如天线）应尽可能设置在由避雷装置保护的范围内，并应将由天线感应的任何雷电能量泄放至地的措施， 


（完）






附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-03QD 电气设备清单（旦家园）(A4).pdf




广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering



Add  地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou
Post  邮编：510235
Tel    电话：+86 20 3434 5653
Fax   图文传真：+86 20 3434 5755Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.
Designed 编制 陈伟勇



Checked  校对 梁伟荣



App'ved  审核 张云辉



图文传真



E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



Ship name 船 名：



旦家园工作趸船
Date     日期 2015.03



pages    页数 第1页/共21页



Subject题图： 初步设计



电气设备清单 Drawing NO：GM13C165FB-016-03QD











   第 2 页



单件总件



一 电力及控制设备



1 主配电板
共2屏（1屏岸电屏 1屏负
载屏）



块 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



河南光彩电器有限公司



2 总用充放电板 块 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



单位 数量
重量(kg)



制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



河南光彩电器有限公司



3 充电机 XZC-II-60-AC220V/DC24V 只 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



输入AC220V/ 输出DC10~36V, 60A 广东省高要市远航电器有限公司



4 主变压器 套 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



80kVA 50Hz 380V/220V 广东省高要市远航电器有限公司



5 空调隔离变压器 套 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



30kVA 50Hz 380V/380V 广东省高要市远航电器有限公司



6 船用蓄电池 6CQA-150 只 8 广州蓄电池厂 具有船检证书











   第 3 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



DC12V, 150AH  总用



7 滑环式电缆绞车 台 1



8 岸电箱 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



三相，AC380V，200A AJ225-200/3 只 1 华荣集团有限公司 带相序指示和



配备CEFR型(3×120 mm2+ 1×35 mm2)接岸电电缆100 m。



9 对外供电箱 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



三相，AC380V，40A＋40A 华荣集团有限公司 带相序指示和



10 分电箱 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



1）一号电力分电箱 PD5-8/3 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



25A x 8 河南光彩电器有限公司



2）二号电力分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x8 



3）三号电力分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x 816A x 8



4）电力分电箱(巡逻艇电源插座) PD5-3/3 只 1











   第 4 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



250A x 3



5)通讯设备分电箱 PD6-8/2 只 1



16Ax2+10Ax6



6）饮水机分电箱 PD6-6/2 只 1



10A x 4+20Ax2



7）厨房分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x5 + 10A x3



8）一号照明分电箱 PD6-10/2 只 1



10A x 10



9）二号照明分电箱 PD6-10/2 只 1



16A x 2 + 10A x8



10）三号照明分电箱 PD6-14/2 只 1



16A x5 + 10A x 9



11）办公设备分电箱 PD6-6/2 只 1



16A x 6



12)机修设备分电箱 PD6-4/2 只 1



16Ax2+10Ax2



11 磁力起动器 华荣集团有限公司 或 具有船检证书











   第 5 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



1）电动舱底压载泵起动器 QC96-25//33 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 所有起动器应



压载泵电机 AC380V 11KW 广州航海仪器厂有限公司 有馈电设备铭牌



2）电动消防总用泵起动器 QC96-25/33 只 1



电动消防泵电机 AC380V 11KW



3）辅机舱风机起动器 QC96-16/13 只 1



设备舱风机电机 AC380V 1.5KW



4）喷淋水泵起动器 QC96-16/23 只 1



淡水漩涡泵电机 AC380V 1.5KW



5）生活污水排放泵起动器 QC96-16/13 只 1



生活污水排放泵 AC380V 4KW



12 水密应急切断按钮 LA91-1S 只 2 上海电器厂



380V, 15A 



13 非水密应急切断按钮 LA91-1H 只 1 上海电器厂



14 遥控按钮盒 YN3 120 只 6 华荣集团有限公司或 或同等设备14 遥控按钮盒 YN3-120 只 6 华荣集团有限公司或 或同等设备



380V, IP22 南京航海仪器厂











   第 6 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



15 水密接线盒 JXH201 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



380V, 16A 天长艳阳灯具有限公司



16 水密插座 Z-2MA 只 7 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC250V 16A 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



17 舱室接线盒 JXE-4 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC220V 10A（4路） 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



18 水密组合开关 HZ910M-10/2 只 1 上海航海仪器厂



19 水密带开关插座 只 2 中国海星海事电气集团或



AC250V 100A 75A 50A 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



二 照明设备及属具











   第 7 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



1 带应急灯的荧光舱顶灯 JCY22-2E 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC220V 20W x 2 + DC24V 15W 天长艳阳灯具有限公司或 5支带



上海沪乐电气灯具有限公司 应急标志



2 带应急灯的荧光蓬顶灯 JPY20-2E 只 27 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 + DC24V 15W 25支带应急标志



3 荧光蓬顶灯 JPY20-2 只 40 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 



4 荧光舱顶灯 JCY22-2 只 6 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 



5 白炽壁灯 WB-2A 只 16 同上 具有船检证书



AC220V 60W 



6 带应急灯的白炽舱顶灯 CPD1-1E 只 5 同上 具有船检证书



AC220V 60W +DC24V 15WAC220V 60W +DC24V 15W











   第 8 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



7 白炽舱顶灯 CPD1-1 只 2 同上 具有船检证书



AC220V 60W



8 低压舱顶灯 同上 具有船检证书



DC24V  25W CCD9-5A 只 8



DC24V  15W WB-1 只 4



9 筒灯 JXQ-1 只 10 同上 具有船检证书



AC220V，75W



10 防爆灯 CFD4a 只 1 同上 具有船检证书



AC220V  60W



11 荧光床头灯 JTY08-1 只 12 同上 具有船检证书



AC220V 8W



12 荧光镜前灯 CBD17-D 只 2 同上 具有船检证书



AC220V 12W IP34AC220V 12W IP34











   第 9 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



13 作业灯 DS7-4M 只 5 同上 具有船检证书



AC220V 200W IP56



14 投光灯 TG17A 只 6 同上 具有船检证书



AC220V



15 探照灯 TG27A 只 2 同上 具有船检证书



AC220V，1000W（带远程遥控盒）



16 低压搜索灯 TG16B 只 1 同上 具有船检证书



DC24V，100W, SS-178镜面反射灯泡



17 桅灯 CXH60-2C 只 4 同上 具有船检证书



DC24V 30W （2红1白1绿）



18 警示灯 JJD1-1 只 1 同上 具有船检证书



DC24V 30W（红）



19 船名LED灯 组 2 市购











   第 10 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



20 非水密接线盒 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC250V 20A JXE-4 只 3 天长艳阳灯具有限公司或



AC250V 16A JXE-4 只 11 上海沪乐电气灯具有限公司



AC250V 10A JXE-4 只 20



21 水密接线盒 同上 具有船检证书



AC250V 16A JXF4-2 只 11



AC250V 10A JXF4-1 只 1



22 防爆开关 dCHH202-2 只 1 同上 具有船检证书



AC380V 16A



23 水密单控开关 HS201-3 只 7 同上 具有船检证书



AC220V 10A



24 非水密单控开关 HE-2N-1 只 40 同上 具有船检证书24 非水密单控开关 HE-2N-1 只 40 同上 具有船检证书



AC220V 16A











   第 11 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



25 非水密双控开关 HE-2N-2 只 20 同上 具有船检证书



AC220V 16A



26 非水密带开关插座（居住舱用） 86系列 只 5 市购



27 非水密插座（居住舱用） 86系列 只 70 市购



28 带开关水密插座（低压用） CZKF2-5 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC125V 10A IP56 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



29 非水密插座（低压用） CZE2-2Y-1N 只 20 同上 具有船检证书



AC250V 10A



30 水密插座（低压搜索灯用） CZF2-3 只 1 同上 具有船检证书30 水密插座（低压搜索灯用） CZF2-3 只 1 同上 具有船检证书



DC36V 10A IP56











   第 12 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



31 水密插头（低压搜索灯用） CTF2-3 只 1 同上



DC36V 10A IP56



32 荧光灯管 市购 具有船检证书



AC220V  G13 20W 支 160 走廊灯建议使用



DC24V B15b 15W 支 37 节能LED节能



AC220V    15W 支 24 灯管



AC220V G8 8W 支 2



33 船用灯泡 沈阳灯泡厂



AC220V  E27  60W 只 8



AC220V  E27  75W 只 10



AC220V FE26 60W 只 16



AC220V FE26 200W 只 1



DC24V  B15d  25W 只 13



DC24V  FB15  15W 只 4



三 船内广播系统 嘉兴市科讯电子有限公司 具有船检证书











   第 13 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



1 船用广播扩音机 KG-1CT-100W 套 1



2 船用广播遥控盒 KG-1YG 只 1



3 号筒式高音扬声器,25W,60V YHC25-1 120V 25W 只 2



4 号筒式高音扬声器, 10W, 60V YHC10-1 120V 10W 只 2



5 壁挂式低音扬声器 YDC-2AG 只 5



6 壁挂式低音扬声器 YDC-1G 只 1



7 嵌入式低音扬声器 YDC1-3D 只 16



8 嵌入式低音扬声器 YDC0.5-3D 只 11



9 船用非水密接线盒 JXE-4 只 4



10 船用水密接线盒 JXF4-1 只 1



11 船用水密插头 CTS101-3  220V 10A 只 4



12 船用水密插座 CZS101-3  220V 10A 只 4



四 电话系统 具有船检证书



1 电话端口 只 22 市购



2 电话交换机 KJ-1(30门) 套 1 嘉兴市科讯电子有限公司



3 电话机 TCL或渴望 只 18 市购
具体数量由船东
视情况而定



五 无线电设备 具有船检证书











   第 14 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



1 甚高频主机 STR-6000A 套 1 广州一帆海上安全技术有限公司



2 电源转换装置 SP-580AD 只 1



3 甚高频天线 套 1



4 遇险选择呼叫天线 套 1



5 手持话筒 SM-6000 只 1



6 扬声器 SS-6000 只 1



7 可携式双向VHF Motorola或icom、standard 套 4



整套系统由韩国
三荣公司的STR-
6000A配套提供



六 通用紧急报警系统 具有船检证书



1 通用报警板 KG-1JK 套 1 浙江嘉兴科讯电子有限公司或



2 警铃控制箱 KY-1A 只 1 浙江富城通讯设备厂或



3 熔断器箱 JXTR11-10 只 1 杭州中雁电子有限公司



4 熔断器箱 JXTR11-10 只 1



5 报警声响器 BJ-3 只 6



6 声光报警器 BJ-1 只 11



7 声光报警器 BJ-2 只 2



8 手动报警按钮 AN-3 只 3



七 计算机网络系统











   第 15 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



1 UPS(1000VA/900W) 山特或APS 台 2 市购



2 路由器（16口） 迅捷网络或TP-LINK 台 2 市购



3 网络接口盒 只 60 市购



4 网络机柜 只 1 市购



5 网络控制计算机
X230s（20AH000ECD）
12.5英寸



台 2 市购



八 有线电视系统



1 电视接线盒 只 4 市购



2 二干线分支器 只 1 市购



九 视频监控系统



1 船用电视监视控制台 CJST-I 台 1



2 UPS(1000VA/800W) 山特或APS 台 2 市购



3 彩色监视器 22"液晶显示器 台 1



4 解码器 JMQ-R 只 8



5 舱外摄像前端 HQCBYF1 只 4



6 舱外摄像前端 HCGF1 只 16 舱外摄像前端 HCGF1 只 1



7 舱内摄像前端 CGF1 只 2











   第 16 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



8 夜视摄像前端



CJST-Y-I型；夜视距离



2.5千米，昼视距离7千
米；激光照明器 功率：



20W；透雾摄像机 成像



器件：1/2 SONY Exview
HAD CCD；透雾镜头 焦
距：20-750mm；红外热



成像仪 探测器类型:非制



冷氧化钒红外焦平面探
测器 320×240像素；热成



像镜头 50mm以上光学镜



只



像镜头 50mm以上光学镜



头，自动聚焦；激光分
光镜；云台水平旋转角
度0º ~ 360º连续旋转，垂



直旋转角度 -75°~+75°；
一体式护罩；



9 视频监控计算机 R4900d 台 5



10 移动监控计算机 X230s（20AH000ECD）1 台 2



十 生活污水舱报警



1 生活污水舱液位开关 UQK-01-C 只 3 天敏自动化仪表有限公司



2 生活污水舱液位高报警器 只 3



十一 LED电子显示屏 300x4000mm 块 1 市购











   第 17 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



十二 办公电气设备 市购



1 笔记本电脑



14英寸黑色，Intel
Haswell CPU，内存



4GB，最大支持容量



16G，独立显示核心，



2GB 独立显存，内置蓝



牙BT4.0，HD摄像头，



台 3



约2.1 kg



2 台式电脑



独立显卡，独立显卡，



独立1GB，内存4G，硬



盘1TB，DVD刻录，四核



CPU，23英寸 FH1920 x
1080 (全高清显示器)



台 12



3 传真机



激光多功能传真机 （打



印 复印 传真），A4，自



动送稿最大20张，分辨



率300x600dpi，带手柄，



直通纸道，大容量纸
盒 鼓粉分离



台 1



盒，鼓粉分离











   第 18 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



4 复印机



功能: 打印/复印/扫描,复
合复印机类型: 数码复合



机,颜色: 彩色,最大复印



尺寸: A3,连续复印张数:
1张(含)-999张(含),7英寸



彩色屏幕,51页/分钟高速



扫描,高压缩PDF,内存



2GB，首页输出时间：黑



白:5.9秒，彩色:8.9秒 。
分辨率：扫描、复
印:600dpi×600dpi，打



印 1200d i×1200d i 电



台 1



印:1200dpi×1200dpi ，电



源 220V AC 50Hz



十三 船用电缆 常州电缆厂 或 具有船检证书



扬州远洋船用电缆厂 或



上海南洋电材有限公司



1 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡 CEF90/NA



钢丝编织铠装、耐火型船用电力电缆



2x1.5 米 50



3x1.5 米 150



2 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡 CJPF86/NC











   第 19 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



铜丝编织铠装、耐火型船用电力电缆



2x1 米 300



2x1.5 米 500



3 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌 CEF90/SA



钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆



2x1.5 米 2000



2x2.5 米 100



2x4 米 300



3x1.5 米 3000



3x2.5 米 500



3x4 米 500



3x10 米 100



3x50 米 50



3x70 米 20



4 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌 CEF92/SA



钢丝编织铠装 成束阻燃船用电力电缆钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆



聚氯乙烯外护套











   第 20 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



2x1 米 500



3x1 米 200



5x1.5 米 100



7x1 米 50



5 同轴电缆



SYKV-75-5 米 50SYKV 75 5 米 50



SYKV-75-7 米 200



6 屏蔽超五类网络双绞线 米 1000



7 船用软电缆 CEFR



3x120mm2＋1x35mm2 米 100



注：



1）主要电气设备、无线电设备、航行设备、船内通讯设备、电缆应为船检部门认可的船用产品。











   第 21 页



单件总件
单位 数量



重量(kg)
制造单位 供应单位 备注



旦家园工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号



注：二至十一项设备材料数量仅供参
考 具体数量按照送审图纸可能有所考，具体数量按照送审图纸可能有所
调整，详细设计中确认电气设备及材
料采购清单。












附件二：旦家园工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-03QD 电气设备清单（旦家园）.xls

cover 


			


									Add  地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou


									Post  邮编：510235


						广东海事工程咨询检验公司			Tel    电话：+86 20 3434 5653


						Guangdong Marine Engineering			Fax   图文传真：+86 20 3434 5755


						Consultants & Surveyors Corp.			E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed 编制			陈伟勇


						旦家园工作趸船						Checked  校对			梁伟荣


												App'ved  审核			张云辉


												Date     日期			2015.03


												pages    页数			第1页/共21页


						Subject题图：						初步设计


						电气设备清单						Drawing NO：GM13C165FB-016-03QD


			说明：1.cover页面设置/页边距（左右上下）：2.5/1.5/1.5/1.5，页眉/页脚：0.7/0.7；


			2.content页面设置/页边距（左右上下）：2/1/1/1，页眉/页脚：0.7/0.7,也可根据内容实际情况更改该页面设置。








表格


			旦家园工作趸船     电气设备清单																		GM13C165FB-016-03QD


			序号			名称及规格			图号或型号			单位			数量			重量(kg)						制造单位			供应单位			备注


																		单件			总件


			一			电力及控制设备


			1			主配电板			共2屏（1屏岸电屏 1屏负载屏）			块			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


																								广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


																								河南光彩电器有限公司


			2			总用充放电板						块			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


																								广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


																								河南光彩电器有限公司


			3			充电机			XZC-II-60-AC220V/DC24V			只			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


						输入AC220V/ 输出DC10~36V, 60A																		广东省高要市远航电器有限公司


			4			主变压器						套			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						80kVA 50Hz 380V/220V																		广东省高要市远航电器有限公司


			5			空调隔离变压器						套			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						30kVA 50Hz 380V/380V																		广东省高要市远航电器有限公司


			6			船用蓄电池			6CQA-150			只			8									广州蓄电池厂						具有船检证书


						DC12V, 150AH																								总用


			7			滑环式电缆绞车						台			1


						配备CEFR型(3×120 mm2+ 1×35 mm2)接岸电电缆100 m。


			8			岸电箱																		广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						三相，AC380V，200A			AJ225-200/3			只			1									华荣集团有限公司						带相序指示和


			9			对外供电箱						只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						三相，AC380V，40A＋40A																		华荣集团有限公司						带相序指示和


			10			分电箱																		广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


						1）一号电力分电箱			PD5-8/3			只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


						25A x 8																		河南光彩电器有限公司


						2）二号电力分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x8


						3）三号电力分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x 8


						4）电力分电箱(巡逻艇电源插座)			PD5-3/3			只			1


						250A x 3


						5)通讯设备分电箱			PD6-8/2			只			1


						16Ax2+10Ax6


						6）饮水机分电箱			PD6-6/2			只			1


						10A x 4+20Ax2


						7）厨房分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x5 + 10A x3


						8）一号照明分电箱			PD6-10/2			只			1


						10A x 10


						9）二号照明分电箱			PD6-10/2			只			1


						16A x 2 + 10A x8


						10）三号照明分电箱			PD6-14/2			只			1


						16A x5 + 10A x 9


						11）办公设备分电箱			PD6-6/2			只			1


						16A x 6


						12)机修设备分电箱			PD6-4/2			只			1


						16Ax2+10Ax2


			11			磁力起动器																		华荣集团有限公司 或						具有船检证书


						1）电动舱底压载泵起动器			QC96-25//33			只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						所有起动器应


						压载泵电机 AC380V 11KW																		广州航海仪器厂有限公司						有馈电设备铭牌


						2）电动消防总用泵起动器			QC96-25/33			只			1


						电动消防泵电机 AC380V 11KW


						3）辅机舱风机起动器			QC96-16/13			只			1


						设备舱风机电机 AC380V 1.5KW


						4）喷淋水泵起动器			QC96-16/23			只			1


						淡水漩涡泵电机 AC380V 1.5KW


						5）生活污水排放泵起动器			QC96-16/13			只			1


						生活污水排放泵 AC380V 4KW


			12			水密应急切断按钮			LA91-1S			只			2									上海电器厂


						380V, 15A


			13			非水密应急切断按钮			LA91-1H			只			1									上海电器厂


			14			遥控按钮盒			YN3-120			只			6									华荣集团有限公司或						或同等设备


						380V, IP22																		南京航海仪器厂


			15			水密接线盒			JXH201			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						380V, 16A																		天长艳阳灯具有限公司


			16			水密插座			Z-2MA			只			7									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC250V 16A																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			17			舱室接线盒			JXE-4			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC220V 10A（4路）																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			18			水密组合开关			HZ910M-10/2			只			1									上海航海仪器厂


			19			水密带开关插座						只			2									中国海星海事电气集团或


						AC250V 100A 75A 50A																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			二			照明设备及属具


			1			带应急灯的荧光舱顶灯			JCY22-2E			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC220V 20W x 2 + DC24V 15W																		天长艳阳灯具有限公司或						5支带


																								上海沪乐电气灯具有限公司						应急标志


			2			带应急灯的荧光蓬顶灯			JPY20-2E			只			27									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2 + DC24V 15W																								25支带应急标志


			3			荧光蓬顶灯			JPY20-2			只			40									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2


			4			荧光舱顶灯			JCY22-2			只			6									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2


			5			白炽壁灯			WB-2A			只			16									同上						具有船检证书


						AC220V 60W


			6			带应急灯的白炽舱顶灯			CPD1-1E			只			5									同上						具有船检证书


						AC220V 60W +DC24V 15W


			7			白炽舱顶灯			CPD1-1			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V 60W


			8			低压舱顶灯																		同上						具有船检证书


						DC24V  25W			CCD9-5A			只			8


						DC24V  15W			WB-1			只			4


			9			筒灯			JXQ-1			只			10									同上						具有船检证书


						AC220V，75W


			10			防爆灯			CFD4a			只			1									同上						具有船检证书


						AC220V  60W


			11			荧光床头灯			JTY08-1			只			12									同上						具有船检证书


						AC220V 8W


			12			荧光镜前灯			CBD17-D			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V 12W IP34


			13			作业灯			DS7-4M			只			5									同上						具有船检证书


						AC220V 200W IP56


			14			投光灯			TG17A			只			6									同上						具有船检证书


						AC220V


			15			探照灯			TG27A			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V，1000W（带远程遥控盒）


			16			低压搜索灯			TG16B			只			1									同上						具有船检证书


						DC24V，100W, SS-178镜面反射灯泡


			17			桅灯			CXH60-2C			只			4									同上						具有船检证书


						DC24V 30W （2红1白1绿）


			18			警示灯			JJD1-1			只			1									同上						具有船检证书


						DC24V 30W（红）


			19			船名LED灯						组			2									市购


			20			非水密接线盒																		中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC250V 20A			JXE-4			只			3									天长艳阳灯具有限公司或


						AC250V 16A			JXE-4			只			11									上海沪乐电气灯具有限公司


						AC250V 10A			JXE-4			只			20


			21			水密接线盒																		同上						具有船检证书


						AC250V 16A			JXF4-2			只			11


						AC250V 10A			JXF4-1			只			1


			22			防爆开关			dCHH202-2			只			1									同上						具有船检证书


						AC380V 16A


			23			水密单控开关			HS201-3			只			7									同上						具有船检证书


						AC220V 10A


			24			非水密单控开关			HE-2N-1			只			40									同上						具有船检证书


						AC220V 16A


			25			非水密双控开关			HE-2N-2			只			20									同上						具有船检证书


						AC220V 16A


			26			非水密带开关插座（居住舱用）			86系列			只			5									市购


			27			非水密插座（居住舱用）			86系列			只			70									市购


			28			带开关水密插座（低压用）			CZKF2-5			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC125V 10A IP56																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			29			非水密插座（低压用）			CZE2-2Y-1N			只			20									同上						具有船检证书


						AC250V 10A


			30			水密插座（低压搜索灯用）			CZF2-3			只			1									同上						具有船检证书


						DC36V 10A IP56


			31			水密插头（低压搜索灯用）			CTF2-3			只			1									同上


						DC36V 10A IP56


			32			荧光灯管																		市购						具有船检证书


						AC220V  G13 20W						支			160															走廊灯建议使用


						DC24V B15b 15W						支			37															节能LED节能


						AC220V    15W						支			24															灯管


						AC220V G8 8W						支			2


			33			船用灯泡																		沈阳灯泡厂


						AC220V  E27  60W						只			8


						AC220V  E27  75W						只			10


						AC220V FE26 60W						只			16


						AC220V FE26 200W						只			1


						DC24V  B15d  25W						只			13


						DC24V  FB15  15W						只			4


			三			船内广播系统																		嘉兴市科讯电子有限公司						具有船检证书


			1			船用广播扩音机			KG-1CT-100W			套			1


			2			船用广播遥控盒			KG-1YG			只			1


			3			号筒式高音扬声器,25W,60V			YHC25-1 120V 25W			只			2


			4			号筒式高音扬声器, 10W, 60V			YHC10-1 120V 10W			只			2


			5			壁挂式低音扬声器			YDC-2AG			只			5


			6			壁挂式低音扬声器			YDC-1G			只			1


			7			嵌入式低音扬声器			YDC1-3D			只			16


			8			嵌入式低音扬声器			YDC0.5-3D			只			11


			9			船用非水密接线盒			JXE-4			只			4


			10			船用水密接线盒			JXF4-1			只			1


			11			船用水密插头			CTS101-3  220V 10A			只			4


			12			船用水密插座			CZS101-3  220V 10A			只			4


			四			电话系统																								具有船检证书


			1			电话端口						只			22									市购


			2			电话交换机			KJ-1(30门)			套			1									嘉兴市科讯电子有限公司


			3			电话机			TCL或渴望			只			18									市购						具体数量由船东视情况而定


			五			无线电设备																								具有船检证书


			1			甚高频主机			STR-6000A			套			1									整套系统由韩国三荣公司的STR-6000A配套提供			广州一帆海上安全技术有限公司


			2			电源转换装置			SP-580AD			只			1


			3			甚高频天线						套			1


			4			遇险选择呼叫天线						套			1


			5			手持话筒			SM-6000			只			1


			6			扬声器			SS-6000			只			1


			7			可携式双向VHF			Motorola或icom、standard			套			4


			六			通用紧急报警系统																								具有船检证书


			1			通用报警板			KG-1JK			套			1									浙江嘉兴科讯电子有限公司或


			2			警铃控制箱			KY-1A			只			1									浙江富城通讯设备厂或


			3			熔断器箱			JXTR11-10			只			1									杭州中雁电子有限公司


			4			熔断器箱			JXTR11-10			只			1


			5			报警声响器			BJ-3			只			6


			6			声光报警器			BJ-1			只			11


			7			声光报警器			BJ-2			只			2


			8			手动报警按钮			AN-3			只			3


			七			计算机网络系统


			1			UPS(1000VA/900W)			山特或APS			台			2									市购


			2			路由器（16口）			迅捷网络或TP-LINK			台			2									市购


			3			网络接口盒						只			60									市购


			4			网络机柜						只			1									市购


			5			网络控制计算机			X230s（20AH000ECD）12.5英寸			台			2									市购


			八			有线电视系统


			1			电视接线盒						只			4									市购


			2			二干线分支器						只			1									市购


			九			视频监控系统


			1			船用电视监视控制台			CJST-I			台			1


			2			UPS(1000VA/800W)			山特或APS			台			2									市购


			3			彩色监视器			22"液晶显示器			台			1


			4			解码器			JMQ-R			只			8


			5			舱外摄像前端			HQCBYF1			只			4


			6			舱外摄像前端			HCGF1			只			1


			7			舱内摄像前端			CGF1			只			2


			8			夜视摄像前端			CJST-Y-I型；夜视距离2.5千米，昼视距离7千米；激光照明器 功率：20W；透雾摄像机 成像器件：1/2 SONY Exview HAD CCD；透雾镜头 焦距：20-750mm；红外热成像仪 探测器类型:非制冷氧化钒红外焦平面探测器 320×240像素；热成像镜头 50mm以上光学镜头，自动聚焦；激光分光镜；云台水平旋转角度0º ~ 360º连续旋转，垂直旋转角度 -75°~+75°；一体式护罩；			只


			9			视频监控计算机			R4900d			台			5


			10			移动监控计算机			X230s（20AH000ECD）12.5英寸			台			2


			十			生活污水舱报警


			1			生活污水舱液位开关			UQK-01-C			只			3									天敏自动化仪表有限公司


			2			生活污水舱液位高报警器						只			3


			十一			LED电子显示屏			300x4000mm			块			1									市购


			十二			办公电气设备																		市购


			1			笔记本电脑			14英寸黑色，Intel Haswell CPU，内存4GB，最大支持容量16G，独立显示核心，2GB 独立显存，内置蓝牙BT4.0，HD摄像头，约2.1 kg			台			3


			2			台式电脑			独立显卡，独立显卡，独立1GB，内存4G，硬盘1TB，DVD刻录，四核CPU，23英寸 FH1920 x 1080 (全高清显示器)			台			12


			3			传真机			激光多功能传真机 （打印 复印 传真），A4，自动送稿最大20张，分辨率300x600dpi，带手柄，直通纸道，大容量纸盒，鼓粉分离			台			1


			4			复印机			功能: 打印/复印/扫描,复合复印机类型: 数码复合机,颜色: 彩色,最大复印尺寸: A3,连续复印张数: 1张(含)-999张(含),7英寸彩色屏幕,51页/分钟高速扫描,高压缩PDF,内存2GB，首页输出时间：黑白:5.9秒，彩色:8.9秒 。分辨率：扫描、复印:600dpi×600dpi，打印:1200dpi×1200dpi ，电源 220V AC、50Hz、4.0A  。			台			1


			十三			船用电缆																		常州电缆厂 或						具有船检证书


																								扬州远洋船用电缆厂 或


																								上海南洋电材有限公司


			1			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡			CEF90/NA


						钢丝编织铠装、耐火型船用电力电缆


						2x1.5						米			50


						3x1.5						米			150


			2			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡			CJPF86/NC


						铜丝编织铠装、耐火型船用电力电缆


						2x1						米			300


						2x1.5						米			500


			3			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌			CEF90/SA


						钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆


						2x1.5						米			2000


						2x2.5						米			100


						2x4						米			300


						3x1.5						米			3000


						3x2.5						米			500


						3x4						米			500


						3x10						米			100


						3x50						米			50


						3x70						米			20


			4			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌			CEF92/SA


						钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆


						聚氯乙烯外护套


						2x1						米			500


						3x1						米			200


						5x1.5						米			100


						7x1						米			50


			5			同轴电缆


						SYKV-75-5						米			50


						SYKV-75-7						米			200


			6			屏蔽超五类网络双绞线						米			1000


			7			船用软电缆			CEFR


						3x120mm2＋1x35mm2						米			100


						注：


						1）主要电气设备、无线电设备、航行设备、船内通讯设备、电缆应为船检部门认可的船用产品。


						注：二至十一项设备材料数量仅供参考，具体数量按照送审图纸可能有所调整，详细设计中确认电气设备及材料采购清单。





&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"


&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"


&R第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页


&R第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页


&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"
















_1491483011/���������ز������������������.zip


附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-02SM 船体说明书（关埠）(A4).pdf




 



 
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5357 



Fax 图文传真：+86 20 3434 5755 



E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn 



Ship name 船 名： Designed 编制 陆醒宗 



关埠工作趸船 



Checked  校对 陈 卓 



App'ved  审核 张云辉 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数 共 25 页第 1 页 



Subject 题图： 



船体说明书 



初步设计 



Drawing No.：GM13C165FB-010-02SM











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 2 页 



目  录 



第 1 章 总 则 ........................................................................................................... 4 



1. 船舶概貌 ................................................................................................................................................. 4 



1.1  用途 .......................................................................................................................................... 4 



1.2  船型 .......................................................................................................................................... 4 



1.3  总布置概述 .............................................................................................................................. 4 



1.4  定义及其他 .............................................................................................................................. 4 



2. 船级、规范、规则和证书 ..................................................................................................................... 5 



2.1  船级 .......................................................................................................................................... 5 



2.2  船籍和挂旗 .............................................................................................................................. 5 



2.3  设计依据及规范、公约和规则 .............................................................................................. 5 



2.4  证书 .......................................................................................................................................... 6 



3. 摘要 ......................................................................................................................................................... 6 



3.1  主要尺度 .................................................................................................................................. 6 



3.2  吨位 .......................................................................................................................................... 6 



3.3  容积 .......................................................................................................................................... 6 



3.4  航区 .......................................................................................................................................... 7 



4. 定员 ......................................................................................................................................................... 7 



5. 试验和试航 ............................................................................................................................................. 7 



5.1  总述 .......................................................................................................................................... 7 



5.2  车间试验 .................................................................................................................................. 7 



5.3  结构试验和船上试验 .............................................................................................................. 7 



5.4  试航 .......................................................................................................................................... 8 



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准 ..................................................................................................... 8 



6.1  船体振动和噪音的控制 .......................................................................................................... 8 



6.2  计量单位 .................................................................................................................................. 8 



6.3  标准 .......................................................................................................................................... 8 



第 2 章 船体部分 ..................................................................................................... 9 



1. 船体总述 ................................................................................................................................................. 9 



1.1  船体型线 .................................................................................................................................. 9 



1.2  甲板高度等 .............................................................................................................................. 9 



1.3  干舷 .......................................................................................................................................... 9 



1.4  纵倾、稳性和固定压载 .......................................................................................................... 9 



1.5  结构试验 ................................................................................................................................ 10 



2. 船体结构 ............................................................................................................................................... 10 



2.1  通则 ........................................................................................................................................ 10 



2.2  主船体 .................................................................................................................................... 10 



第 3 章 舾装部分 ................................................................................................... 13 



1. 舾装部分 ............................................................................................................................................... 13 



1.1  系泊、锚泊设备 .................................................................................................................... 13 



1.2  桅杆及旗杆 ............................................................................................................................ 14 



1.3  救生设备 ................................................................................................................................ 14 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 3 页 



1.4  消防用品和个人保护 ............................................................................................................ 14 



1.5  门、窗、盖 ............................................................................................................................ 15 



1.6  梯子 ........................................................................................................................................ 16 



1.7  栏杆及扶手 ............................................................................................................................ 17 



1.8  帆布制品 ................................................................................................................................ 18 



1.9  杂项 ........................................................................................................................................ 18 



2. 甲板机械 ............................................................................................................................................... 18 



3. 居住舱室布置 ....................................................................................................................................... 18 



3.1  通则 ........................................................................................................................................ 18 



3.2  主甲板舱室布置 .................................................................................................................... 18 



3.3  居住甲板舱室布置 ................................................................................................................ 20 



4. 室内装修及隔热 ................................................................................................................................... 22 



4.1  总则 ........................................................................................................................................ 22 



4.2  舱室壁板系统 ........................................................................................................................ 22 



5. 家具 ....................................................................................................................................................... 23 



6. 甲板敷料 ............................................................................................................................................... 23 



7. 窗帘 ....................................................................................................................................................... 23 



8. 小五金 ................................................................................................................................................... 23 



9. 油漆和阴极保护 ................................................................................................................................... 24 



9.1  表面准备 ................................................................................................................................ 24 



9.2  油漆 ........................................................................................................................................ 24 



9.3  阴极保护 ................................................................................................................................ 25 



10. 信号旗等 ............................................................................................................................................. 25 



11. 卧具等供应品 ..................................................................................................................................... 25 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 4 页 



第 1 章 总 则 



1. 船舶概貌 



1.1 用途 



本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A



级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查



及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。 



 



1.2 船型 



该趸船为无动力、钢质全焊接、单甲板、单底、横骨架式结构趸船，主船体首尾部削



斜，设有2层甲板室。 



 



1.3 总布置概述 



本趸船在主甲板下#13、#31、#49、#67、#85 处设置了 5 道水密横舱壁，分为 6 个区



域。由首至尾分隔为：首尖舱(内设锚链舱(首))、No.1 空舱、No.2 空舱、No.3 空舱(内设淡



水舱)、辅机舱(内设污油水舱等)和 No.4 空舱(内设污水舱、燃油舱、日用油柜、锚链舱(尾))。 



主甲板室(#19~#84)对称布置在主甲板的中央，根据趸船的使用特点由首至尾布置有：



台帐资料室、大办公室、小办公室（2 人）、溢油应急设备库房、政务大厅、餐厅、厨房、



值班人员休息室、配电间、浴厕室、工具间、燃料室等舱室以及通往上层甲板和底舱的梯



道。主甲板面的前后左右舷设置了相关的带缆桩等系泊装置。船体的四周布置有双层钢结



构护舷管和 D 型防撞橡胶护舷。 



第二层甲板为居住甲板。室内布置有：多功能会议室、办公室、通讯网络中心、工作



人员单人室(4 间)、工作人员双人室(2 间)、浴厕室和内部梯道。同时前后端设置有开阔的



瞭望阳台，并在该处设置了通往上下层甲板的斜梯。 



第三层甲板为顶甲板，其上布置有淡水柜、河水柜、蓄电池柜、桅杆、信号灯、电视



信号天线和空调主机，还设有“中国海事”字样钢质字架、中华人民共和国海事局局徽(字体



及局徽颜色的要求由船东定)、水上搜救电话、船名灯箱、警灯、探照灯、摄像头、高音喇



叭、旗杆等标志和信号。甲板面设淡(河)水喷淋降温装置。甲板的首尾端设置了通往下层



甲板的斜梯。 



详细布置参见本趸船“总布置图(GM13C165FB-010-03)”。 



 



1.4 定义及其他 



本说明书用到下列定义术语： 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 5 页 



1) 船东、业主：广东海事局； 



2) 建造方：承担本趸船建造的船厂、单位； 



3) 设计方、设计院、设计公司：广东海事工程咨询检验公司； 



4) 船检：中国船舶检验局(广东省船舶检验局)，简称“ZC”。 



本趸船及其材料、工艺、设备(机器、设备、管系等)均应得到船东和船检的认可，并



按照有关公约、规范、规则、国标、部标的要求及经船检和船东确认的图纸要求建造。同



时也遵照本说明书和经船东认可的承造厂/协作厂的习惯及国际惯例做法。 



本趸船建造质量按照“中国造船质量标准(CB/T 4000-2005)”的要求。 



若采用承造厂的其他特殊工艺标准，则须事先征得船东同意。 



 



2. 船级、规范、规则和证书 



2.1 船级 



本趸船船体及其机器、设备和舾装均按照中国船检的规范和规则，并在验船师的监督



之下建造。本船不入级。 



 



2.2 船籍和挂旗 



船籍港：汕头； 



挂旗：中国国旗。 



 



2.3 设计依据及规范、公约和规则 



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40 米级钢质工作趸船设计



任务书及使用要求； 



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)： 



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技



术规则》(2011)及其相关修改通报(简称为《法规》)； 



(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)(简称《内河规范》)。 



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报。 



(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 6 页 



2.4 证书 



交船时，承造厂应提供下列正式证书或临时证书给船东。 



承造厂应在双方商定的期限内提供正式证书给船东。 



(1) 内河船舶吨位证书——由 ZC 颁发。 



(2) 内河船舶载重线证书——由 ZC 颁发。 



(3) 内河船舶防止油污证书——由 ZC 颁发。 



(4) 内河船舶乘客定额证书——由 ZC 颁发。 



(5) 内河船舶防止生活污水污染证书——由 ZC 颁发。 



(6) 内河船舶防止垃圾污染证书——由 ZC 颁发。 



(7) 内河船舶免除证书——由 ZC 颁发。 



(8) 锚、锚链和系船索试验证书——由 ZC 代发。 



(9) 救生设备证书——由 ZC 颁发。 



(10) 信号灯证书——由 ZC 颁发。 



(11) 船籍证书——由中国海事局授权的检验机构颁发。 



(12) 建造证书——由承造厂颁发。 



 



3. 摘要 



3.1 主要尺度 



总    长 ·································································· 50.61 m 



水 线 长 ·································································· 46.50 m 



型    宽 ·································································· 12.00 m 



型    深 ··································································· 2.00 m 



设计吃水(型) ······························································ 0.85 m 



结构吃水(型) ······························································ 0.85 m 



 



3.2 吨位 



总吨位 ··································································· 720 



净吨位 ··································································· 216 



 



3.3 容积 



淡水舱 ····································································· 15 m³ 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 7 页 



燃油舱 ······································································ 4 m³ 



日用油柜 ··································································· 1 m³ 



污水舱 ····································································· 23.5 m³ 



污油水舱(100%) ·························································· 1.7 m³ 



河水柜(100%) ····························································· 2.0 m³ 



淡水柜(100%) ····························································· 2.0 m³ 



 



3.4 航区 



停泊、调遣于广东内河 A 级河段航区。 



 



4. 定员 



本船定员 8 人。 



 



5. 试验和试航 



5.1 总述 



所有的试验将参照“柴油机动力内河船舶系泊和航行试验大纲(GB/T 3221-2010)”制定



的要求编制试验大纲，经船东和船检认可后遵照执行。船体结构、材料、舾装品、机器及



设备由船东代表及船检检验认可，并取得 ZC 证书。 



根据 ZC 有关规范、规则的要求和有关图纸文件及设备规格书，由承造厂编制检验、



试验项目单。《系泊试验大纲》应事先提交给 ZC 及船东代表认可。 



所有检查、试验项目及交船顺序应交船东代表认可，提交检验时间应在 24 小时前通



知船东。在正式提交前，船厂应进行自检，并消除存在的缺陷。 



 



5.2 车间试验 



本船的机器、设备、配件、结构等，将按照 ZC 及船东的要求和承造厂的标准试验大



纲进行。装船之前在承造厂的车间、协作厂的车间或在设备承造厂等进行试验或检查。必



要的数据应记录下来提交船东。 



 



5.3 结构试验和船上试验 



结构、机器、装置和配件，将在船上进行装船及效用检验和试验，以保证它们满足本











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 8 页 



说明书、规范和规则及有关图纸的要求。 



ZC 要求进行的结构试验或船上试验的项目，将按照 ZC 对各个项目的要求，以及经船



东同意的承造厂及承造厂标准进行检查和/或试验。 



整个系泊试验的项目、内容、程序及安排需得船东代表的认可。 



 



5.4 试航 



本趸船为非自航趸船，故没有试航试验要求。 



 



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准 



6.1 船体振动和噪音的控制 



设计方在设计中应考虑下述要求： 



(1) 构件布置上改善振动 



在船体结构设计中，除考虑了强度外同时注意其本身的刚度要求。特别是在



空间较大的甲板室舱室区域有效布置强肋骨、强横梁或支柱等构件。各层甲



板室纵向围壁和横向围壁如有可能也应上下对齐，横向围壁与下面的甲板横



梁对齐。 



(2) 在各甲板室的舱室等处提供必要的绝缘和隔声、隔热材料，以减少噪音。 



 



6.2 计量单位 



原则上，除非另有说明，船体、机械、设备等的设计和建造采用国际单位(SI)制。 



所有的计量设备，例如功率表，压力计，温度计，容积量杯，液舱刻度尺，等都采用



(SI)制。 



 



6.3 标准 



除非本文后面有专门说明的设备外，本船的设计和建造采用下列标准： 



——中国工业标准(GB，CB，YB，JB，CSQS 等)； 



——建造方标准。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 9 页 



第 2 章 船体部分 



1. 船体总述 



1.1 船体型线 



主船体为方型结构，为适应河道的水流特性，在本船主船体首尾端进行设计削斜。 



 



1.2 甲板高度等 



甲板高度(中心线处)： 



基线到主甲板 ····························································· 2.15 m 



主甲板到居住甲板 ······················································· 3.10 m 



居住甲板到顶甲板 ······················································· 2.95 m 



舷弧： 



主甲板 ····································································· 无 



甲板梁拱：(圆弧形) 



主甲板 ··································································· 150 mm 



居住甲板 ·································································· 80 mm 



顶甲板 ··································································· 150 mm 



肋骨间距： 



全船统一肋距 ·························································· 500 mm 



 



1.3 干舷 



本船干舷符合《法规》规定的要求。 



干舷标志在经 ZC 确认之后，用 6mm 厚的钢板切割成形定位于相应干舷《法规》要求



的吃水上。 



 



1.4 纵倾、稳性和固定压载 



设计部门向船东提供初步的纵倾和稳性计算，以证明本船在其各种正常的营运状态下



有适宜的纵倾和稳性。 



稳性按《法规》的要求进行计算，计算时考虑临时到达本船的办证人员 20 名。稳性



满足有关完整稳性的要求。 



同一时间达到本船的临时办证人员建议不要超过 20 人。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 10 页 



船舶装载状况下的纵倾稳性数据交 ZC 和船东在送审阶段审阅。 



设计公司将本船装载情况时的纵倾、稳性、排水量等最终计算编制完工稳性资料在交



船时提交给船东(根据倾斜试验计算结果)。 



为调整趸船的平衡浮态，本趸船将设置约 20t 的固定压载，最终数量由倾斜试验确认。 



 



1.5 结构试验 



所有重要焊接部位都应按 ZC 的要求和承造厂的标准进行无损探伤。构成主船体一部



分的各底舱，将按规范要求用进行密性试验，试验需在 ZC 和船东代表的确认之下进行。



试验之后各舱应清理干净。 



对于其他的项目，诸如重力水柜等不与船体相连的舱柜，密性试验将按照 ZC 的要求



或承造厂的习惯，并应征得船东的认可。 



 



2. 船体结构 



2.1 通则 



2.1.1 结构设计 



船体结构按中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2009)及 2012 修改通报的要求进行



设计。 



2.1.2 材料和焊接 



船体结构材料采用船级社认可的船用碳素钢。船体结构的焊接满足中国船级社《材料



与焊接规范》(2014)及相关修改通报的要求。 



2.1.3 局部加强 



在主甲板大开口角隅处设复板加强。主甲板上楼梯通道、逃生通道、人孔盖、小舱口



盖、通风口等开口处，四周设加强筋进行加强。 



在甲板机械、系泊设备、桅杆等处的甲板，设复板加强；在甲板下，应设加强筋支承。 



 



2.2 主船体 



主船体设计遵循下述原则： 



2.2.1 通则 



本船为单层底、单甲板，平头型趸船。本船首尾部适当削斜，舭部采用圆舭。全船采



用横骨架式，主甲板下中纵剖面，在部分横向强框架设支柱和双向单角钢横桁架。为满足











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 11 页 



机舱管理和逃生需要，辅机舱区域船底和甲板骨架加密、加强，设支柱，不设横桁架。 



2.2.2 外板 



全船外板和首、尾封板厚度按《内河规范》要求设计。 



项目 平板龙骨 船底板 舭列板 舷侧外板 舷顶列板 首封板 尾封板 



构件规格 8 8 8 8 8 8 8 



2.2.3 主甲板和骨架 



主甲板厚度和甲板骨架按《内河规范》要求设计。主甲板尾部凹槽角隅处设复板，复



板厚度取同主甲板。 



主甲板伸出 50mm，与舷顶列板的连接为角接形式，与护舷材的连接为搭接形式。 



主甲板采用横骨架式。强横梁的间距为 1.5m，与强肋骨、实肋板构成强框架。 



项目 主甲板 甲板边板 横梁 强横梁、纵桁 



构件规格 8 8 L75×50×6 ⊥8×250/8×80 



辅机舱区域强横梁和纵桁为⊥12×250/12×150。 



2.2.4 单层底 



单层底采用横骨架式，设 1 道中内龙骨和 6 道旁内龙骨，旁内龙骨间距为 1.5m；每档



设置实肋板。在中纵剖面设支柱；在 Fr40、Fr58、Fr76 处由实肋板、强肋骨、甲板强横梁、



支柱和单角钢形成双向横桁架。 



项目 中内龙骨 旁内龙骨 实肋板 支柱 桁架斜杆 



构件规格 ⊥8×250/12×170 ⊥8×250/10×120 ⊥8×250/10×120 φ60×6 L63×63×6 



辅机舱区域旁内龙骨和实肋板为⊥8×250/10×120。 



2.2.5 舷侧骨架 



舷侧骨架采用横骨架式。强肋骨间距为 1.5m。设规格为 200x200、外圆内方的钢质护



舷材，护舷材采用 8mm 板，上下护舷材间距为 0.8m。 



项目 肋骨 强肋骨 



构件规格 L75×50×5 ⊥6×150/8×80 



2.2.6 舱壁 



全船设 5 道水密横舱壁及若干短横、纵舱壁。 



项目 横舱壁板 深舱 扶强材 深舱扶强材 垂直桁 



构件规格 6 6 L63×40×6 L75×50×6 ⊥6×150/8×80 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 12 页 



项目 纵舱壁板 深舱 扶强材 深舱扶强材 垂直桁 



构件规格 6 6 L63×40×6 L75×50×6 ⊥6×150/8×80 



 



2.2.7 首尾封板 



首尾封板结构取同或大于舷侧结构。 



项目 扶强材 垂直桁、水平桁



构件规格 L75×50×6 ⊥8×250/8×80 



2.2.8 甲板室 



主甲板室和居住甲板室甲板采用横骨架式。 



居住甲板及其下围壁结构 



项



目 



甲



板 



外



围



壁 



内



隔



壁 



横梁 
露天甲



板横梁 



加强横



梁(#25、



#79) 



纵桁 
外围壁 



扶强材 



强外围



壁扶强



材 



内隔壁 



扶强材



构



件



规



格 



6 5 4 
L63×40×



6 



L75×50×



6 



⊥6×150/



8×80 



⊥8×250 



/8×80 



L63×40×



5 



L75×50×



6 



L63×40×



4 



顶甲板及其下围壁结构 



项目 甲板 外围壁 内隔壁 横梁 纵桁(#38-44) 纵桁(#59-79) 



构件规格 5 5 4 L63×40×5 ⊥6×220/8×80 
⊥8×220 



/8×80 



 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 13 页 



第 3 章 舾装部分 



1. 舾装部分 



1.1 系泊、锚泊设备 



本船按《内河规范》及船东要求配备如下表： 



项目 规 范 要 求 实 船 配 备 



首锚 趸船根据需要配备锚设备。 霍尔锚 1 只 1750kg/只。 



尾锚 趸船根据需要配备锚设备。 霍尔锚 1 只 1750kg/只。 



首锚链 趸船根据需要配备锚设备。 
AM2-36 GB/T 549-2008 有档电焊锚链，



长度 137.5m(5 节)。 



尾锚链 趸船根据需要配备锚设备。 
AM2-36 GB/T 549-2008 有档电焊锚链，



长度 137.5m(5 节)。 



系船索 



2 根，破断负荷 131kN； 



2 根，破断负荷 88kN； 



2 根，破断负荷 48kN。 



φ32mm 锦纶绳，破断负荷>131kN，6 根



(4根120m/根，2根40m/根)；28 6×24 1470 



323 GB/T 20118-2006，φ28mm 钢丝绳，



破断负荷 323kN，2 根，120m/根。 



注：1.锚链每节 27.5m，首端链节设转环，由末端卸扣和锚连接，各链节之间用“D 型连接卸扣”连接。



2.锚链的冲洗，通过就近消火栓接水龙带进行冲洗。 



1.1.1 锚泊设备 



其他锚泊设备配备如下表所示： 



项  目 数量 安 装 位 置 型式和材料 



立式电动锚绞盘 2 主甲板首部/尾部 
链径：Ф36mm，工作负载： 



55.08/82.62kN。 



滚轮闸刀掣链器 2 主甲板首部/尾部 34~37 CB/T 3844-2000 



三滚柱导缆器 2 主甲板首部/尾部 A150 CB/T 3062-2011 



锚链舱眼环 2 锚链舱 A34-37 CB 807-75 



简易弃锚器 2 位于锚链舱围壁上 34-37 CB/T 531-66 



锚链管 2 主甲板 B 37-40 1000 b CB*3133-83 



锚链管盖 2 位于锚链管上方  



锚架 2   



1.1.2 系泊、防撞设备 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 14 页 



其他系泊设备和防撞设备配备如下表所示： 



项  目 数量 位  置 型式及材料 



双十字带缆桩 14 均布在主甲板上 GB/T 554-2008 DH 200-72，钢质



D 型橡胶 74 根 钢质护舷垂直面布置 L=600mm，D 型橡胶、不锈钢连



接螺栓组合 



 



1.2 桅杆及旗杆 



在顶甲板设置桅杆及其附件设施，桅杆为钢管焊接结构，高度为 6.5 米。 



顶甲板设置 3 根固定式不锈钢旗杆，高度分别为：6.0 米一支，5.5 米两支。 



其他如号灯、号型、号旗等设备按规范配齐；还设置有两套灯光、信号标志，如海事



局局徽和水上搜巡、救生电话等标志。 



所有桅杆及旗杆设计为可放倒型式以便于船舶调遣不受桥梁净空高度影响。 



 



1.3 救生设备 



救生设备的配备如下表： 



项  目 数量 备  注 



救生衣 20 其中 10 件放于办证大厅救生衣柜内，其余：2 件



/2 人室，1 件/1 人室，2 件儿童救生衣亦置于办



证大厅救生衣柜 



救生圈 8 
(其中 4 个救生圈带长 30m、Φ8 救生索，另外 4



个带自亮浮灯) 



 



1.4 消防用品和个人保护 



本船消防用品按《法规》规定配备。 



全船配适当数量的 CO2 灭火器和干粉灭火器，并配有消防斧，消防水桶等。在船上各



消防栓处，配置水龙带箱(包括水龙带、水枪等)，主要配置如下： 



消防沙箱 ···································································· 4 个 



消防斧 ······································································· 2 把 



DN50 消防水龙带箱、水龙带、水枪等 ······························ 6 套 



DN65 消防水龙带箱、水龙带、水枪等 ······························ 2 套 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 15 页 



5kg 手提干粉灭火器 ······················································ 8 个 



7kg 手提 CO2 灭火器 ······················································ 4 个 



半圆消防桶 ································································· 4 只 



 



1.5 门、窗、盖 



1.5.1 甲板室及甲板室外围壁门配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



不锈钢风雨密外



围壁门 



参照 N-B 800x1750-100 



262WHL043A-00 
5 



居住甲板前后端门、主甲板后



端、厨房、办公室预留 



快开闭风雨密钢



质门 



参照 M600x1750-6 



262WHL002-00 
3 燃料室、辅机舱出入口 



快开闭风雨密钢



质门 



参照 M500x1600-6 



262WHL002-00 
2 排烟管 



带方窗铝合金风



雨密双开移门 



参照 3200x2200-185 



262WHL056-00 
2 



办证大厅(移门尺寸 1600x2200，



外侧固定） 



不锈钢风雨密双



开门 



3200x2000 



 
2 溢油应急库房 



1.5.2 舱室门配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



带应急通孔铝质



舱室空腹门 



参照 BJ800x1800 



CB/T 3281-1997 



13 储藏室、居住舱室、台帐资料室、



主任办公室、餐厅、海事调查室



带通风栅铝质舱



室空腹门 



参照 CJ800x1800 



CB/T 3281-1997 



2 卫生间、浴厕室 



铝质舱室空腹门 参照 AJ600x1800 



CB/T 3281-1997 



1 工具间 



双开铝质舱室空



腹门 



参照 AJ1000x2000 



CB/T 3281-1997 



2 办公室、办证大厅 



双开注塑防水门 600x1900 t=10mm 5 浴厕室、卫生间 



单扇防火门 A0 800×1850 



CB/T 3234-2011 



4 厨房、配电间 



注：1.全船的门，应带有暗锁，每锁配有 4 套以上钥匙；甲板室内，所有的舱室门装定门器； 



2.风雨密门除排烟管检修门(门槛高度 600)外门槛高度：H=250，室内门门槛高度：H=150。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 16 页 



1.5.3 窗配置如下： 



(1) 外围壁：铝合金移窗(首层窗透光尺寸高 1200 或 1000，二层高 1200)。 



(2) 百叶窗：辅机舱出入风口处，共 2 个。 



名  称 型式及尺寸 



(透光尺寸：BxH) 



数量 位  置 



铝合金移窗 1500x1200 13 主甲板 



铝合金移窗 1300x1200 13 居住甲板 



铝合金移窗 1000x1200 18 主甲板板和居住甲板 



铝合金移窗 1000x1000 4 办证大厅 



铝合金移窗 2500x1200 1 浴厕室(居住甲板) 



可闭百叶窗 
参照 500x750 



CB* 3132-83 
2 辅机舱逃生口、燃料室



风雨密钢质百叶窗 
M250×300-4-R 



CB/T 749-1997 
1 燃料室 



注：1.移窗尺寸均为透光尺寸，所用玻璃均为钢化安全玻璃。 



2.所有外围壁的窗，都带防蚊纱窗，上方均要求设置眉毛板。 



3.全船的室外窗均要求设置结构窗台，其宽度由铝合金窗的承造厂家确认。要求对所有的室外窗均



进行窗框水密处理，如在窗的下方设置挡水围板或填打胶水。 



1.5.4 小舱口盖和人孔盖配置如下： 
名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



埋入式不锈钢水密人孔盖 
参照 C1 600x400-10 



CB/T 19-2001 
6 主甲板 



钢质油密人孔盖 
B1 600x400－8 



CB/T 19-2001 
2 燃油舱、日用油柜 



钢质水密人孔盖 
B1 600x400－8 



CB/T 19-2001 
5 



锚链舱、淡水舱、污水



舱 



钢质双面启闭风雨密舱口



盖 



B630x630x8-8x250  



CB/T 3728-2011 
2 主甲板 



 



1.6 梯子 



1.6.1 斜梯配置如下： 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 17 页 



名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



钢质斜梯 A45°x800x3394 



CB/T 81-1999 



2 居住甲板－顶甲板 



钢质斜梯 A45°x800x3655 



CB/T 81-1999 



2 主甲板－居住甲板 



钢结构斜梯 45°B＝1500 2 主甲板－居住甲板 



辅机舱斜梯 Af60°x800x1800 



CB/T 833-1998 



1 辅机舱 



注：辅机舱斜梯设置钢质扶手。 



1.6.2 直梯配置如下： 



名  称 型式及尺寸 数量 位  置 



钢质直梯 B400x1800 



CB/T 73-1999 



7 主甲板－底舱 



钢质直梯 B400x2000 



CB/T 73-1999 



2 主甲板－底舱 



1.6.3 踏步配置如下： 



在桅杆等处，根据需要设置钢质圆钢/方钢踏步。 



 



1.7 栏杆及扶手 



1.7.1 栏杆 



在趸船的主甲板、居住甲板和顶甲板的边缘，设置栏杆。栏杆高度为主甲板、居住甲



板 900mm，顶甲板 600mm。 



栏杆支柱及顶部扶手采用�42x4 抛光不锈钢管，横档为�22x2 抛光不锈钢管。 



甲板室内斜梯扶手，采用抛光不锈钢管扶手：�40x4，设一档横档抛光不锈钢管�40x4 



辅机舱的斜梯，配双边扶手，材料选用�42x4 水煤气管。 



其余斜梯扶手，材料选用�42x4 抛光不锈钢管。 



1.7.2 风暴扶手 



在主甲板甲板室的左右侧围壁铝合金窗底缘下，设置�40x4 抛光不锈钢管作为风暴扶



手。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 18 页 



1.8 帆布制品 



下述各露天甲板上的设备配置帆布罩，并印有名称。 



扬声器 



探照灯 



空调外机 



甲板机械 



以及船东要求必需设置的地方。 



 



1.9 杂项 



旗杆需配以小滑轮和旗绳。 



工具间设钢质搁架，架上铺上木质格栅板。 



首尖舱等底舱需存放缆绳等处，适当设置木格栅 



配电间在配电板前的地板设置 t=8mm 的橡胶垫。 



 



2. 甲板机械 



顶甲板处设置 1 台接岸电缆卷车。(锚绞盘见系泊锚泊设备)。 



 



3. 居住舱室布置 



3.1 通则 



本船居住舱室所采用材料均满足《法规》对客船的要求，本船的起居处所、服务处所



和设备处所内所有衬板、衬档、天花板均为不燃材料。 



 



3.2 主甲板舱室布置 



3.2.1 浴厕室 



双盘洗手台 ································································· 1 个，陶瓷+大理石 



蹲式大便器 ································································· 2 个，瓷质 



淋浴头 ······································································· 1 个 



3.2.2 燃料室 



液化石油气瓶 ······························································ 2 个 



3.2.3 杂物间 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 19 页 



搁架 ·········································································· 1 个 



3.2.4 配电间(详见电气图纸) 



3.2.5 厨房 



双眼石油气灶 ······························································ 1 台，不锈钢 



L 型灶台(带洗池) ·························································· 1 个，大理石 



集气罩 ······································································· 1 个，不锈钢 



电饭锅(12 人用) ··························································  1 个，市场品 



吊柜 ·········································································· 1 个，不锈钢 



烹调台 ······································································· 1 个，不锈钢 



电冰箱(280L) ······························································· 1 台 



污物桶 ······································································· 1 个，不锈钢 



3.2.6 值班人员休息室 



单人床 ······································································· 1 张 



办公桌 ······································································· 1 张 



扶手椅 ······································································· 1 张 



单人单门衣柜 ······························································ 1 个 



3.2.7 餐厅 



餐台 ·········································································· 2 张 



餐厅椅 ······································································ 24 张 



电开水器 ···································································· 1 个 



地柜 ·········································································· 1 个，木质 



紫外线灭蚊器 ······························································ 1 个 



消毒碗柜 ···································································· 1 个，不锈钢 



液晶电视 ···································································· 1 台 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.8 工具间 



搁架 ·········································································· 1 个 



3.2.9 办证大厅 



救生衣柜 ···································································· 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



果皮箱 ······································································· 1 个 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 20 页 



写字台 ······································································· 1 个 



办证柜台 ···································································· 1 张 



注：办证柜台：用大理石做柜台支架后，台面铺设黑金砂石，柜台内贴木板，并设置成 4 个办公室桌形



式，每桌带两个抽屉。 



扶手椅 ······································································· 3 张 



地柜 ·········································································· 1 个，木质 



文件柜 ······································································· 2 个 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.10 大办公室 



资料柜 ······································································· 4 个 



办公大班椅 ································································· 6 张 



办公桌(含屏风) ···························································· 6 张 



饮水机 ······································································· 1 个 



挂钟 ·········································································· 1 个 



3.2.11 主任办公室 



办公桌 ······································································· 2 张 



办公大班椅 ································································· 2 张 



文件柜 ······································································· 2 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



3.2.12 台帐资料室 



办公桌 ······································································· 1 张 



办公大班椅 ································································· 1 张 



资料柜 ······································································· 4 个 



文件柜 ······································································· 4 个 



保险柜 ······································································· 1 个 



3.2.13 溢油应急设备库房 



长搁架 ······································································· 5 个 



3.3 居住甲板舱室布置 



3.3.1 浴厕室 



洗手台 ······································································· 2 个，陶瓷+大理石 



蹲式大便器 ································································· 2 个，瓷质 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 21 页 



淋浴头 ······································································· 2 个 



晾衣架 ······································································· 2 个 



波轮式洗衣机(带干衣功能)10kg ······································· 1 个 



双层洗脸盘架 ······························································ 1 个 



3.3.2 2 人船员室(2 间) 



单人床 ······································································· 4 张 



办公桌 ······································································· 4 张 



扶手椅 ······································································· 4 张 



单人单门衣柜 ······························································ 4 个 



3.3.3 办公室 



大办公桌 ···································································· 1 张 



办公大班椅 ································································· 1 张 



单人单门衣柜 ······························································ 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



3.3.4 1 人船员室(4 间) 



单人床 ······································································· 4 张 



办公桌 ······································································· 4 张 



扶手椅 ······································································· 4 张 



单人单门衣柜 ······························································ 4 个 



3.3.5 通讯网络中心 



网络中心工作台 ··························································· 1 张 



机柜 ·········································································· 1 个 



扶手椅 ······································································· 1 张 



3.3.6 多功能会议室 



会议桌 ······································································· 1 张 



会议室扶手椅 ····························································· 20 张 



文件柜(含旗箱) ···························································· 1 个 



冰箱 180L ··································································· 1 个 



会议室沙发 ································································· 4 张 



茶几 ·········································································· 2 个 



地柜 ·········································································· 1 个 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 22 页 



小地柜 ······································································· 3 个 



电冰箱（180L） ··························································· 1 个 



饮水机 ······································································· 1 个 



液晶电视 ···································································· 1 台 



注：传真机，打印机，选用的牌子及型号，由船东确定； 



全船沙发、床垫的填充物为聚氨酯泡沫，面料为纺织品。 



 



4. 室内装修及隔热 



4.1 总则 



4.1.1 本船的室内耐火完整性应满足《法规》、《内河规范》对货船的要求。 



4.1.2 甲板室内，起居处所、服务处所、工作场所等舱室所涂敷甲板基层敷料，均为不



易着火的，在高温下不致产生有毒气体或有爆炸危险的认可材料。 



4.1.3 装修厚度在满足风管、电缆等设备的安装后，尽可能小为宜，以期获得甲板间的



最大净空高度，且最小净空高度应：首层>2.5 米；二层>2.2 米。 



 



4.2 舱室壁板系统 



4.2.1 所有受太阳直射的船员活动舱室，其天花、围壁板均敷设保温隔热材料(岩棉板



t=25mm50mm)，该材料在结构交接点和终止点均延伸 380mm。 



4.2.2 船员活动舱室、办公室等舱室及走廊通道的围壁，采用铝蜂窝复合板装饰，铝蜂



窝复合板的饰面材料(防火板或薄铝)及颜色由船东选定。需要装饰的处所，均安装



天花，天花采用条形铝扣板，铝扣板的安装条向沿船长方向布置。 



4.2.3 天花、围壁的安装，均应采用专业厂家的连接构件，踢脚线由专业厂家根据围壁



材料配套供应，所有安装门锁室内挂钩、定门器、电视机悬挂处等，通道扶手位



置，其围壁内结构应有适当加强措施。 



4.2.4 所有需作检查、维修的管子、阀件、通风管道和主电缆等处的铝蜂窝板围壁或天



花应为可拆式结构。 



4.2.5 天花采用条形铝扣板，其安装条向沿船长方向布置。 



4.2.6 安装隔热材料碰钉密度约为 200mm×300mm。 



4.2.7 厨房的外围壁与灶台安放处的围壁，敷设保温隔热材料(岩棉板 t=25mm50mm)，



围壁及天花表面的敷设材料采用瓷砖，t=5mm。 



 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 23 页 



5. 家具 



家具采用木和钢木结构型式，其中厨房中除灶台外的家具采用不锈钢材料。 



 



 



6. 甲板敷料 



适用位置 甲板敷料 



船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、



办证大厅、办公室等工作舱室、走廊通道 



甲 板 流 平 敷 料 + 抛 光 地 砖



(600mmx600mm) 



卫生间、浴厕室 30mm 水泥底，上敷防滑带槽地砖(下部



150mm 高陶砖踢脚) 



注：1.其余舱室和露天甲板涂甲板油漆，居住甲板(露天区域)敷设水泥和涂甲板油漆，水泥层成梁拱形，



以方便甲板积水排出舷外。 



2.厨房内，地面四周做150mm宽排水沟(遇灶台、烹调台等固定的厨房家俱，排水沟绕到台的前面)。



 



7. 窗帘 



项目 位  置 品种 数  量 



窗帘 



船员生活舱室、多功能



会议室、会议室、餐厅、



办公室等工作舱室 



经 船 东



认 可 的



纺织品 



多功能会议室、会议室配两道窗帘，其中



一道为网眼纱帘，其它船员舱室配一道窗帘。



另给每一船员床铺设遮光帘 



 



8. 小五金 



(1) 所有其他小五金皆为黄铜质或不锈钢。 



(2) 各船员居住舱室、各办公室、工具间、储藏室、配电间的门均配门锁，每



锁皆备 4 把钥匙。 



(3) 所有防火门装自闭器。 



(4) 所有内部的居住舱室门装定门器。 



(5) 主甲板的办公室、主任办公室、台帐资料室，以及居住甲板的每船员舱室，



均配 4 个以上的不锈钢衣帽钩。 



(6) 餐厅、会议室、多功能会议室、办证大厅、办公室，各配 2 只闭合式烟灰



缸。 



(7) 所有房间门上皆装舱室铭牌。 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 24 页 



(8) 甲板室外围壁上的钢质风雨密门，装搭扣并带挂锁。 



 



9. 油漆和阴极保护 



9.1 表面准备 



9.1.1 用抛丸法除去所有厚度为 6mm 及以上的钢板和型材所有表面上的氧化皮和铁锈，



达到国家标准的 Sa2.5 级要求。当抛丸不可能实现时，可采用磨料喷砂或酸洗清



洁至 Sa2.5 来代替。厚度 6mm 以下的钢板和型材，如果有的话，可采用磨料喷砂



除锈至 Sa2.5。 



9.1.2 通常在抛丸处理后应立即在钢材表面涂复一层 15m 厚车间底漆以防止建造期间



锈蚀。由切割或焊接引起车间底漆损坏部分，应用手动(风动)工具打磨至 St2St3。



通常由于加工进行清理所引起车间底漆脱落处不必修补，但是，当由于船厂建造



计划安排不能在清除后立即涂刷外层油漆时，则应修补车间底漆。 



9.1.3 所有锻件、铸件、设备和舾装件及与船体结构底座不相连的箱、柜等(不包括管子)，



均不作酸性处理。 



9.1.4 除规定抛丸处理之外的钢材表面，在油漆之前应按船厂的习惯，用砂轮或钢丝刷



清除钢表面上的铁锈、灰尘、污油和水份等。 



9.1.5 表面二次处理的等级、方法和湿度/温度的掌握以及干燥后的漆膜厚度，均按照油



漆承造厂推荐。 



 



9.2 油漆 



9.2.1 储藏室内的粗木作，抛光的制品、五金制品、帆布制品、窗玻璃等，以及涂刷油



漆会影响设备性能的任何其他零件和设备的表面，均不涂油漆。 



9.2.2 主船体油漆的表层颜色应由船东提出或经船东认可。 



9.2.3 油漆涂装的干膜厚度及涂刷工艺应按照油漆承造厂的推荐。 



9.2.4 干膜厚度应在每一道漆之后测量以确保足够的厚度。 



9.2.5 主船体 90%油漆测量点的干膜厚度达到油漆明细表规定数值，其余 10%未达标油



漆测量点的膜厚不得低于规定厚度的 90%。 



9.2.6 未特别规定的位置或处所的油漆配套应与周围或可参比的处所相同。 



9.2.7 油漆采用国际牌船用漆(具船检证)，最后的油漆配套表、漆膜厚度，以油漆厂商推



荐并应取得船东认可。其涂装配套如下： 



外板、甲板、甲板室采用醇酸漆； 











GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 25 页 



水线下采用防污底漆(2 度)； 



油水舱采用环氧液舱涂料； 



各露天甲板面涂防滑漆、其中主甲板在油漆后，表面洒上适量的石英砂作为防滑； 



涂漆工艺按油漆生产厂家指导书进行。 



注：需油漆的面积约为 6100m2 ，其中水线下面积约 607m2，所需油漆约 3 吨。 



 



9.3 阴极保护 



拟放置在污染较严重河段的趸船，根据船东的要求，在船壳、海底阀箱处的船体外部



设置数量适当的锌铝镉合金牺牲阳极，其设计使用寿命为 2 年。 



 



10. 信号旗等 



船厂供应下列项目： 



国际信号旗(#5)——1 套 



国旗(#3)—————1 面 



国旗(#4)—————1 面 



国旗(#5)—————1 面 



手旗———————1 付 



大型球体号型———3 个 



中型号笛—————1 个 



号钟——————１个 



号锣——————１个 



注：应配备必要的旗绳、小滑车等。 



 



11. 卧具等供应品 



卧具：按 8 人配置，毛毯、床单、枕芯、枕套配双套，方便换洗。 












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-02SM 船体说明书（关埠）.doc

GM13C165FB-010-02SM               船体说明书             共 25 页 第 25 页






			





			
[image: image1]


广东海事工程咨询检验公司



Guangdong Marine Engineering


Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5357





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 5755





			


			E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn





			Ship name 船 名：


			Designed 编制


			陆醒宗





			关埠工作趸船


			Checked  校对


			陈 卓





			


			App'ved  审核


			张云辉





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			共25页第1页





			Subject题图：



船体说明书


			初步设计





			


			Drawing No.：GM13C165FB-010-02SM








目  录



4第1章 总 则




41. 船舶概貌




41.1
用途




41.2
船型




41.3
总布置概述




41.4
定义及其他




52. 船级、规范、规则和证书




52.1
船级




52.2
船籍和挂旗




52.3
设计依据及规范、公约和规则




62.4
证书




63. 摘要




63.1
主要尺度




63.2
吨位




63.3
容积




73.4
航区




74. 定员




75. 试验和试航




75.1
总述




75.2
车间试验




75.3
结构试验和船上试验




85.4
试航




86. 振动和噪音控制、计量单位和标准




86.1
船体振动和噪音的控制




86.2
计量单位




86.3
标准




9第2章 船体部分




91. 船体总述




91.1
船体型线




91.2
甲板高度等




91.3
干舷




91.4
纵倾、稳性和固定压载




101.5
结构试验




102. 船体结构




102.1
通则




102.2
主船体




13第3章 舾装部分




131. 舾装部分




131.1
系泊、锚泊设备




141.2
桅杆及旗杆




141.3
救生设备




141.4
消防用品和个人保护




151.5
门、窗、盖




161.6
梯子




171.7
栏杆及扶手




181.8
帆布制品




181.9
杂项




182. 甲板机械




183. 居住舱室布置




183.1
通则




183.2
主甲板舱室布置




203.3
居住甲板舱室布置




224. 室内装修及隔热




224.1
总则




224.2
舱室壁板系统




235. 家具




236. 甲板敷料




237. 窗帘




238. 小五金




249. 油漆和阴极保护




249.1
表面准备




249.2
油漆




259.3
阴极保护




2510. 信号旗等




2511. 卧具等供应品








第1章 总 则


1. 船舶概貌



1.1 用途


本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。



1.2 船型


该趸船为无动力、钢质全焊接、单甲板、单底、横骨架式结构趸船，主船体首尾部削斜，设有2层甲板室。



1.3 总布置概述


本趸船在主甲板下#13、#31、#49、#67、#85处设置了5道水密横舱壁，分为6个区域。由首至尾分隔为：首尖舱(内设锚链舱(首))、No.1空舱、No.2空舱、No.3空舱(内设淡水舱)、辅机舱(内设污油水舱等)和No.4空舱(内设污水舱、燃油舱、日用油柜、锚链舱(尾))。


主甲板室(#19~#84)对称布置在主甲板的中央，根据趸船的使用特点由首至尾布置有：台帐资料室、大办公室、小办公室（2人）、溢油应急设备库房、政务大厅、餐厅、厨房、值班人员休息室、配电间、浴厕室、工具间、燃料室等舱室以及通往上层甲板和底舱的梯道。主甲板面的前后左右舷设置了相关的带缆桩等系泊装置。船体的四周布置有双层钢结构护舷管和D型防撞橡胶护舷。


第二层甲板为居住甲板。室内布置有：多功能会议室、办公室、通讯网络中心、工作人员单人室(4间)、工作人员双人室(2间)、浴厕室和内部梯道。同时前后端设置有开阔的瞭望阳台，并在该处设置了通往上下层甲板的斜梯。



第三层甲板为顶甲板，其上布置有淡水柜、河水柜、蓄电池柜、桅杆、信号灯、电视信号天线和空调主机，还设有“中国海事”字样钢质字架、中华人民共和国海事局局徽(字体及局徽颜色的要求由船东定)、水上搜救电话、船名灯箱、警灯、探照灯、摄像头、高音喇叭、旗杆等标志和信号。甲板面设淡(河)水喷淋降温装置。甲板的首尾端设置了通往下层甲板的斜梯。


详细布置参见本趸船“总布置图(GM13C165FB-010-03)”。



1.4 定义及其他


本说明书用到下列定义术语：



1) 船东、业主：广东海事局；


2) 建造方：承担本趸船建造的船厂、单位；


3) 设计方、设计院、设计公司：广东海事工程咨询检验公司；


4) 船检：中国船舶检验局(广东省船舶检验局)，简称“ZC”。



本趸船及其材料、工艺、设备(机器、设备、管系等)均应得到船东和船检的认可，并按照有关公约、规范、规则、国标、部标的要求及经船检和船东确认的图纸要求建造。同时也遵照本说明书和经船东认可的承造厂/协作厂的习惯及国际惯例做法。



本趸船建造质量按照“中国造船质量标准(CB/T 4000-2005)”的要求。



若采用承造厂的其他特殊工艺标准，则须事先征得船东同意。



2. 船级、规范、规则和证书



2.1 船级



本趸船船体及其机器、设备和舾装均按照中国船检的规范和规则，并在验船师的监督之下建造。本船不入级。



2.2 船籍和挂旗



船籍港：汕头；



挂旗：中国国旗。



2.3 设计依据及规范、公约和规则



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40米级钢质工作趸船设计任务书及使用要求；



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)：



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》(2011)及其相关修改通报(简称为《法规》)；


(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)(简称《内河规范》)。



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报。


(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。



2.4 证书



交船时，承造厂应提供下列正式证书或临时证书给船东。



承造厂应在双方商定的期限内提供正式证书给船东。



(1) 内河船舶吨位证书——由ZC颁发。



(2) 内河船舶载重线证书——由ZC颁发。



(3) 内河船舶防止油污证书——由ZC颁发。



(4) 内河船舶乘客定额证书——由ZC颁发。



(5) 内河船舶防止生活污水污染证书——由ZC颁发。



(6) 内河船舶防止垃圾污染证书——由ZC颁发。



(7) 内河船舶免除证书——由ZC颁发。



(8) 锚、锚链和系船索试验证书——由ZC代发。



(9) 救生设备证书——由ZC颁发。



(10) 信号灯证书——由ZC颁发。



(11) 船籍证书——由中国海事局授权的检验机构颁发。



(12) 建造证书——由承造厂颁发。



3. 摘要



3.1 主要尺度



总    长
50.61 m



水 线 长
46.50 m



型    宽
12.00 m



型    深
2.00 m



设计吃水(型)
0.85 m



结构吃水(型)
0.85 m



3.2 吨位



总吨位
720


净吨位
216


3.3 容积



淡水舱
15 m³


燃油舱
4 m³


日用油柜
1 m³


污水舱
23.5 m³



污油水舱(100%)
1.7 m³


河水柜(100%)
2.0 m³


淡水柜(100%)
2.0 m³


3.4 航区



停泊、调遣于广东内河A级河段航区。



4. 定员



本船定员8人。



5. 试验和试航



5.1 总述



所有的试验将参照“柴油机动力内河船舶系泊和航行试验大纲(GB/T 3221-2010)”制定的要求编制试验大纲，经船东和船检认可后遵照执行。船体结构、材料、舾装品、机器及设备由船东代表及船检检验认可，并取得ZC证书。



根据ZC有关规范、规则的要求和有关图纸文件及设备规格书，由承造厂编制检验、试验项目单。《系泊试验大纲》应事先提交给ZC及船东代表认可。



所有检查、试验项目及交船顺序应交船东代表认可，提交检验时间应在24小时前通知船东。在正式提交前，船厂应进行自检，并消除存在的缺陷。



5.2 车间试验



本船的机器、设备、配件、结构等，将按照ZC及船东的要求和承造厂的标准试验大纲进行。装船之前在承造厂的车间、协作厂的车间或在设备承造厂等进行试验或检查。必要的数据应记录下来提交船东。



5.3 结构试验和船上试验



结构、机器、装置和配件，将在船上进行装船及效用检验和试验，以保证它们满足本说明书、规范和规则及有关图纸的要求。



ZC要求进行的结构试验或船上试验的项目，将按照ZC对各个项目的要求，以及经船东同意的承造厂及承造厂标准进行检查和/或试验。



整个系泊试验的项目、内容、程序及安排需得船东代表的认可。



5.4 试航



本趸船为非自航趸船，故没有试航试验要求。



6. 振动和噪音控制、计量单位和标准



6.1 船体振动和噪音的控制



设计方在设计中应考虑下述要求：



(1) 构件布置上改善振动



在船体结构设计中，除考虑了强度外同时注意其本身的刚度要求。特别是在空间较大的甲板室舱室区域有效布置强肋骨、强横梁或支柱等构件。各层甲板室纵向围壁和横向围壁如有可能也应上下对齐，横向围壁与下面的甲板横梁对齐。



(2) 在各甲板室的舱室等处提供必要的绝缘和隔声、隔热材料，以减少噪音。



6.2 计量单位



原则上，除非另有说明，船体、机械、设备等的设计和建造采用国际单位(SI)制。



所有的计量设备，例如功率表，压力计，温度计，容积量杯，液舱刻度尺，等都采用(SI)制。



6.3 标准



除非本文后面有专门说明的设备外，本船的设计和建造采用下列标准：


——中国工业标准(GB，CB，YB，JB，CSQS等)；


——建造方标准。



第2章 船体部分



1. 船体总述



1.1 船体型线



主船体为方型结构，为适应河道的水流特性，在本船主船体首尾端进行设计削斜。



1.2 甲板高度等



甲板高度(中心线处)：


基线到主甲板
2.15 m



主甲板到居住甲板
3.10 m



居住甲板到顶甲板
2.95 m



舷弧：


主甲板
无



甲板梁拱：(圆弧形)


主甲板
150 mm



居住甲板
80 mm



顶甲板
150 mm



肋骨间距：


全船统一肋距
500 mm



1.3 干舷



本船干舷符合《法规》规定的要求。



干舷标志在经ZC确认之后，用6mm厚的钢板切割成形定位于相应干舷《法规》要求的吃水上。



1.4 纵倾、稳性和固定压载


设计部门向船东提供初步的纵倾和稳性计算，以证明本船在其各种正常的营运状态下有适宜的纵倾和稳性。



稳性按《法规》的要求进行计算，计算时考虑临时到达本船的办证人员20名。稳性满足有关完整稳性的要求。



同一时间达到本船的临时办证人员建议不要超过20人。



船舶装载状况下的纵倾稳性数据交ZC和船东在送审阶段审阅。



设计公司将本船装载情况时的纵倾、稳性、排水量等最终计算编制完工稳性资料在交船时提交给船东(根据倾斜试验计算结果)。



为调整趸船的平衡浮态，本趸船将设置约20t的固定压载，最终数量由倾斜试验确认。


1.5 结构试验



所有重要焊接部位都应按ZC的要求和承造厂的标准进行无损探伤。构成主船体一部分的各底舱，将按规范要求用进行密性试验，试验需在ZC和船东代表的确认之下进行。试验之后各舱应清理干净。



对于其他的项目，诸如重力水柜等不与船体相连的舱柜，密性试验将按照ZC的要求或承造厂的习惯，并应征得船东的认可。



2. 船体结构



2.1 通则



2.1.1结构设计



船体结构按中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2009)及2012修改通报的要求进行设计。



2.1.2 材料和焊接



船体结构材料采用船级社认可的船用碳素钢。船体结构的焊接满足中国船级社《材料与焊接规范》(2014)及相关修改通报的要求。



2.1.3局部加强



在主甲板大开口角隅处设复板加强。主甲板上楼梯通道、逃生通道、人孔盖、小舱口盖、通风口等开口处，四周设加强筋进行加强。



在甲板机械、系泊设备、桅杆等处的甲板，设复板加强；在甲板下，应设加强筋支承。



2.2 主船体



主船体设计遵循下述原则：



2.2.1 通则



本船为单层底、单甲板，平头型趸船。本船首尾部适当削斜，舭部采用圆舭。全船采用横骨架式，主甲板下中纵剖面，在部分横向强框架设支柱和双向单角钢横桁架。为满足机舱管理和逃生需要，辅机舱区域船底和甲板骨架加密、加强，设支柱，不设横桁架。


2.2.2 外板



全船外板和首、尾封板厚度按《内河规范》要求设计。



			项目


			平板龙骨


			船底板


			舭列板


			舷侧外板


			舷顶列板


			首封板


			尾封板





			构件规格


			8


			8


			8


			8


			8


			8


			8








2.2.3 主甲板和骨架



主甲板厚度和甲板骨架按《内河规范》要求设计。主甲板尾部凹槽角隅处设复板，复板厚度取同主甲板。



主甲板伸出50mm，与舷顶列板的连接为角接形式，与护舷材的连接为搭接形式。



主甲板采用横骨架式。强横梁的间距为1.5m，与强肋骨、实肋板构成强框架。



			项目


			主甲板


			甲板边板


			横梁


			强横梁、纵桁





			构件规格


			8


			8


			L75×50×6


			⊥8×250/8×80








辅机舱区域强横梁和纵桁为⊥12×250/12×150。


2.2.4 单层底



单层底采用横骨架式，设1道中内龙骨和6道旁内龙骨，旁内龙骨间距为1.5m；每档设置实肋板。在中纵剖面设支柱；在Fr40、Fr58、Fr76处由实肋板、强肋骨、甲板强横梁、支柱和单角钢形成双向横桁架。



			项目


			中内龙骨


			旁内龙骨


			实肋板


			支柱


			桁架斜杆





			构件规格


			⊥8×250/12×170


			⊥8×250/10×120


			⊥8×250/10×120


			φ60×6


			L63×63×6








辅机舱区域旁内龙骨和实肋板为⊥8×250/10×120。


2.2.5 舷侧骨架



舷侧骨架采用横骨架式。强肋骨间距为1.5m。设规格为200x200、外圆内方的钢质护舷材，护舷材采用8mm板，上下护舷材间距为0.8m。



			项目


			肋骨


			强肋骨





			构件规格


			L75×50×5


			⊥6×150/8×80








2.2.6 舱壁



全船设5道水密横舱壁及若干短横、纵舱壁。


			项目


			横舱壁板


			深舱


			扶强材


			深舱扶强材


			垂直桁





			构件规格


			6


			6


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80








			项目


			纵舱壁板


			深舱


			扶强材


			深舱扶强材


			垂直桁





			构件规格


			6


			6


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80








2.2.7 首尾封板



首尾封板结构取同或大于舷侧结构。



			项目


			扶强材


			垂直桁、水平桁





			构件规格


			L75×50×6


			⊥8×250/8×80








2.2.8 甲板室



主甲板室和居住甲板室甲板采用横骨架式。



居住甲板及其下围壁结构



			项目


			甲板


			外围壁


			内隔壁


			横梁


			露天甲板横梁


			加强横梁(#25、#79)


			纵桁


			外围壁 扶强材


			强外围壁扶强材


			内隔壁 扶强材





			构件规格


			6


			5


			4


			L63×40×6


			L75×50×6


			⊥6×150/8×80


			⊥8×250



/8×80


			L63×40×5


			L75×50×6


			L63×40×4








顶甲板及其下围壁结构



			项目


			甲板


			外围壁


			内隔壁


			横梁


			纵桁(#38-44)


			纵桁(#59-79)





			构件规格


			5


			5


			4


			L63×40×5


			⊥6×220/8×80


			⊥8×220



/8×80








第3章 舾装部分



1. 舾装部分



1.1 系泊、锚泊设备



本船按《内河规范》及船东要求配备如下表：



			项目


			规 范 要 求


			实 船 配 备





			首锚


			趸船根据需要配备锚设备。


			霍尔锚1只1750kg/只。





			尾锚


			趸船根据需要配备锚设备。


			霍尔锚1只1750kg/只。





			首锚链


			趸船根据需要配备锚设备。


			AM2-36 GB/T 549-2008 有档电焊锚链，



长度137.5m(5节)。





			尾锚链


			趸船根据需要配备锚设备。


			AM2-36 GB/T 549-2008 有档电焊锚链，



长度137.5m(5节)。





			系船索


			2根，破断负荷131kN；



2根，破断负荷88kN；



2根，破断负荷48kN。


			φ32mm锦纶绳，破断负荷>131kN，6根(4根120m/根，2根40m/根)；28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006，φ28mm钢丝绳，破断负荷323kN，2根，120m/根。





			注：1.锚链每节27.5m，首端链节设转环，由末端卸扣和锚连接，各链节之间用“D型连接卸扣”连接。



2.锚链的冲洗，通过就近消火栓接水龙带进行冲洗。








1.1.1 锚泊设备



其他锚泊设备配备如下表所示：



			项  目


			数量


			安 装 位 置


			型式和材料





			立式电动锚绞盘


			2


			主甲板首部/尾部


			链径：Ф36mm，工作负载：


55.08/82.62kN。





			滚轮闸刀掣链器


			2


			主甲板首部/尾部


			34~37 CB/T 3844-2000





			三滚柱导缆器


			2


			主甲板首部/尾部


			A150 CB/T 3062-2011





			锚链舱眼环


			2


			锚链舱


			A34-37 CB 807-75





			简易弃锚器


			2


			位于锚链舱围壁上


			34-37 CB/T 531-66





			锚链管


			2


			主甲板


			B 37-40 1000 b CB*3133-83





			锚链管盖


			2


			位于锚链管上方


			





			锚架


			2


			


			








1.1.2 系泊、防撞设备



其他系泊设备和防撞设备配备如下表所示：



			项  目


			数量


			位  置


			型式及材料





			双十字带缆桩


			14


			均布在主甲板上


			GB/T 554-2008 DH 200-72，钢质





			D型橡胶


			74根


			钢质护舷垂直面布置


			L=600mm，D型橡胶、不锈钢连接螺栓组合








1.2 桅杆及旗杆


在顶甲板设置桅杆及其附件设施，桅杆为钢管焊接结构，高度为6.5米。



顶甲板设置3根固定式不锈钢旗杆，高度分别为：6.0米一支，5.5米两支。



其他如号灯、号型、号旗等设备按规范配齐；还设置有两套灯光、信号标志，如海事局局徽和水上搜巡、救生电话等标志。



所有桅杆及旗杆设计为可放倒型式以便于船舶调遣不受桥梁净空高度影响。


1.3 救生设备



救生设备的配备如下表：



			项  目


			数量


			备  注





			救生衣


			20


			其中10件放于办证大厅救生衣柜内，其余：2件/2人室，1件/1人室，2件儿童救生衣亦置于办证大厅救生衣柜





			救生圈


			8


			(其中4个救生圈带长30m、Φ8救生索，另外4个带自亮浮灯)








1.4 消防用品和个人保护



本船消防用品按《法规》规定配备。



全船配适当数量的CO2灭火器和干粉灭火器，并配有消防斧，消防水桶等。在船上各消防栓处，配置水龙带箱(包括水龙带、水枪等)，主要配置如下：



消防沙箱
4个



消防斧
2把



DN50消防水龙带箱、水龙带、水枪等
6套



DN65消防水龙带箱、水龙带、水枪等
2套



5kg手提干粉灭火器
8个



7kg手提CO2灭火器
4个



半圆消防桶
4只



1.5 门、窗、盖



1.5.1 甲板室及甲板室外围壁门配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			不锈钢风雨密外围壁门


			参照 N-B 800x1750-100



262WHL043A-00


			5


			居住甲板前后端门、主甲板后端、厨房、办公室预留





			快开闭风雨密钢质门


			参照 M600x1750-6



262WHL002-00


			3


			燃料室、辅机舱出入口





			快开闭风雨密钢质门


			参照 M500x1600-6



262WHL002-00


			2


			排烟管





			带方窗铝合金风雨密双开移门


			参照 3200x2200-185



262WHL056-00


			2


			办证大厅(移门尺寸1600x2200，外侧固定）





			不锈钢风雨密双开门


			3200x2000





			2


			溢油应急库房








1.5.2 舱室门配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			带应急通孔铝质舱室空腹门


			参照 BJ800x1800


CB/T 3281-1997


			13


			储藏室、居住舱室、台帐资料室、主任办公室、餐厅、海事调查室





			带通风栅铝质舱室空腹门


			参照 CJ800x1800



CB/T 3281-1997


			2


			卫生间、浴厕室





			铝质舱室空腹门


			参照 AJ600x1800



CB/T 3281-1997


			1


			工具间





			双开铝质舱室空腹门


			参照 AJ1000x2000



CB/T 3281-1997


			2


			办公室、办证大厅





			双开注塑防水门


			600x1900 t=10mm


			5


			浴厕室、卫生间





			单扇防火门


			A0 800×1850



CB/T 3234-2011


			4


			厨房、配电间








注：1.全船的门，应带有暗锁，每锁配有4套以上钥匙；甲板室内，所有的舱室门装定门器；


2.风雨密门除排烟管检修门(门槛高度600)外门槛高度：H=250，室内门门槛高度：H=150。


1.5.3 窗配置如下：


(1) 外围壁：铝合金移窗(首层窗透光尺寸高1200或1000，二层高1200)。



(2) 百叶窗：辅机舱出入风口处，共2个。



			名  称


			型式及尺寸


(透光尺寸：BxH)


			数量


			位  置





			铝合金移窗


			1500x1200


			13


			主甲板





			铝合金移窗


			1300x1200


			13


			居住甲板





			铝合金移窗


			1000x1200


			18


			主甲板板和居住甲板





			铝合金移窗


			1000x1000


			4


			办证大厅





			铝合金移窗


			2500x1200


			1


			浴厕室(居住甲板)





			可闭百叶窗


			参照 500x750


CB* 3132-83


			2


			辅机舱逃生口、燃料室





			风雨密钢质百叶窗


			M250×300-4-R


CB/T 749-1997


			1


			燃料室








注：1.移窗尺寸均为透光尺寸，所用玻璃均为钢化安全玻璃。



2.所有外围壁的窗，都带防蚊纱窗，上方均要求设置眉毛板。



3.全船的室外窗均要求设置结构窗台，其宽度由铝合金窗的承造厂家确认。要求对所有的室外窗均进行窗框水密处理，如在窗的下方设置挡水围板或填打胶水。


1.5.4 小舱口盖和人孔盖配置如下：


			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			埋入式不锈钢水密人孔盖


			参照 C1 600x400-10


CB/T 19-2001


			6


			主甲板





			钢质油密人孔盖


			B1 600x400－8



CB/T 19-2001


			2


			燃油舱、日用油柜





			钢质水密人孔盖


			B1 600x400－8



CB/T 19-2001


			5


			锚链舱、淡水舱、污水舱





			钢质双面启闭风雨密舱口盖


			B630x630x8-8x250  CB/T 3728-2011


			2


			主甲板








1.6 梯子


1.6.1 斜梯配置如下：


			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			钢质斜梯


			A45°x800x3394



CB/T 81-1999


			2


			居住甲板－顶甲板





			钢质斜梯


			A45°x800x3655



CB/T 81-1999


			2


			主甲板－居住甲板





			钢结构斜梯


			45°B＝1500


			2


			主甲板－居住甲板





			辅机舱斜梯


			Af60°x800x1800



CB/T 833-1998


			1


			辅机舱








注：辅机舱斜梯设置钢质扶手。


1.6.2 直梯配置如下：



			名  称


			型式及尺寸


			数量


			位  置





			钢质直梯


			B400x1800



CB/T 73-1999


			7


			主甲板－底舱





			钢质直梯


			B400x2000



CB/T 73-1999


			2


			主甲板－底舱








1.6.3 踏步配置如下：



在桅杆等处，根据需要设置钢质圆钢/方钢踏步。



1.7 栏杆及扶手



1.7.1 栏杆



在趸船的主甲板、居住甲板和顶甲板的边缘，设置栏杆。栏杆高度为主甲板、居住甲板900mm，顶甲板600mm。



栏杆支柱及顶部扶手采用∅42x4抛光不锈钢管，横档为∅22x2抛光不锈钢管。



甲板室内斜梯扶手，采用抛光不锈钢管扶手：∅40x4，设一档横档抛光不锈钢管∅40x4


辅机舱的斜梯，配双边扶手，材料选用∅42x4水煤气管。



其余斜梯扶手，材料选用∅42x4抛光不锈钢管。


1.7.2 风暴扶手



在主甲板甲板室的左右侧围壁铝合金窗底缘下，设置∅40x4抛光不锈钢管作为风暴扶手。


1.8 帆布制品



下述各露天甲板上的设备配置帆布罩，并印有名称。



扬声器



探照灯



空调外机



甲板机械



以及船东要求必需设置的地方。


1.9 杂项



旗杆需配以小滑轮和旗绳。



工具间设钢质搁架，架上铺上木质格栅板。



首尖舱等底舱需存放缆绳等处，适当设置木格栅


配电间在配电板前的地板设置t=8mm的橡胶垫。



2. 甲板机械



顶甲板处设置1台接岸电缆卷车。(锚绞盘见系泊锚泊设备)。


3. 居住舱室布置


3.1 通则



本船居住舱室所采用材料均满足《法规》对客船的要求，本船的起居处所、服务处所和设备处所内所有衬板、衬档、天花板均为不燃材料。



3.2 主甲板舱室布置



3.2.1 浴厕室


双盘洗手台
1个，陶瓷+大理石



蹲式大便器
2个，瓷质


淋浴头
1个


3.2.2 燃料室



液化石油气瓶
2个



3.2.3 杂物间



搁架
1个


3.2.4 配电间(详见电气图纸)


3.2.5 厨房



双眼石油气灶
1台，不锈钢



L型灶台(带洗池)
1个，大理石


集气罩
1个，不锈钢



电饭锅(12人用)
 1个，市场品



吊柜
1个，不锈钢



烹调台
1个，不锈钢



电冰箱(280L)
1台



污物桶
1个，不锈钢


3.2.6 值班人员休息室


单人床
1张



办公桌
1张



扶手椅
1张



单人单门衣柜
1个



3.2.7 餐厅



餐台
2张



餐厅椅
24张



电开水器
1个



地柜
1个，木质



紫外线灭蚊器
1个



消毒碗柜
1个，不锈钢



液晶电视
1台



挂钟
1个



3.2.8 工具间



搁架
1个



3.2.9 办证大厅



救生衣柜
1个



饮水机
1个



果皮箱
1个



写字台
1个



办证柜台
1张



注：办证柜台：用大理石做柜台支架后，台面铺设黑金砂石，柜台内贴木板，并设置成4个办公室桌形式，每桌带两个抽屉。



扶手椅
3张



地柜
1个，木质



文件柜
2个



挂钟
1个



3.2.10 大办公室



资料柜
4个



办公大班椅
6张



办公桌(含屏风)
6张



饮水机
1个



挂钟
1个



3.2.11 主任办公室



办公桌
2张



办公大班椅
2张



文件柜
2个



饮水机
1个



3.2.12 台帐资料室



办公桌
1张



办公大班椅
1张



资料柜
4个



文件柜
4个



保险柜
1个


3.2.13 溢油应急设备库房


长搁架
5个



3.3 居住甲板舱室布置



3.3.1 浴厕室



洗手台
2个，陶瓷+大理石



蹲式大便器
2个，瓷质



淋浴头
2个



晾衣架
2个



波轮式洗衣机(带干衣功能)10kg
1个


双层洗脸盘架
1个



3.3.2 2人船员室(2间)


单人床
4张



办公桌
4张



扶手椅
4张



单人单门衣柜
4个



3.3.3 办公室


大办公桌
1张



办公大班椅
1张



单人单门衣柜
1个


饮水机
1个



3.3.4 1人船员室(4间)


单人床
4张



办公桌
4张



扶手椅
4张



单人单门衣柜
4个



3.3.5 通讯网络中心



网络中心工作台
1张



机柜
1个


扶手椅
1张



3.3.6 多功能会议室



会议桌
1张



会议室扶手椅
20张



文件柜(含旗箱)
1个



冰箱180L
1个



会议室沙发
4张



茶几
2个


地柜
1个



小地柜
3个


电冰箱（180L）
1个


饮水机
1个



液晶电视
1台



注：传真机，打印机，选用的牌子及型号，由船东确定；


全船沙发、床垫的填充物为聚氨酯泡沫，面料为纺织品。


4. 室内装修及隔热



4.1 总则



4.1.1 本船的室内耐火完整性应满足《法规》、《内河规范》对货船的要求。



4.1.2 甲板室内，起居处所、服务处所、工作场所等舱室所涂敷甲板基层敷料，均为不易着火的，在高温下不致产生有毒气体或有爆炸危险的认可材料。



4.1.3 装修厚度在满足风管、电缆等设备的安装后，尽可能小为宜，以期获得甲板间的最大净空高度，且最小净空高度应：首层>2.5米；二层>2.2米。



4.2 舱室壁板系统



4.2.1 所有受太阳直射的船员活动舱室，其天花、围壁板均敷设保温隔热材料(岩棉板t=25mm(50mm)，该材料在结构交接点和终止点均延伸380mm。



4.2.2 船员活动舱室、办公室等舱室及走廊通道的围壁，采用铝蜂窝复合板装饰，铝蜂窝复合板的饰面材料(防火板或薄铝)及颜色由船东选定。需要装饰的处所，均安装天花，天花采用条形铝扣板，铝扣板的安装条向沿船长方向布置。



4.2.3 天花、围壁的安装，均应采用专业厂家的连接构件，踢脚线由专业厂家根据围壁材料配套供应，所有安装门锁室内挂钩、定门器、电视机悬挂处等，通道扶手位置，其围壁内结构应有适当加强措施。


4.2.4 所有需作检查、维修的管子、阀件、通风管道和主电缆等处的铝蜂窝板围壁或天花应为可拆式结构。


4.2.5 天花采用条形铝扣板，其安装条向沿船长方向布置。



4.2.6 安装隔热材料碰钉密度约为200mm×300mm。


4.2.7 厨房的外围壁与灶台安放处的围壁，敷设保温隔热材料(岩棉板t=25mm(50mm)，围壁及天花表面的敷设材料采用瓷砖，t=5mm。


5. 家具



家具采用木和钢木结构型式，其中厨房中除灶台外的家具采用不锈钢材料。



6. 甲板敷料



			适用位置


			甲板敷料





			船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、办证大厅、办公室等工作舱室、走廊通道


			甲板流平敷料+抛光地砖 (600mmx600mm)





			卫生间、浴厕室


			30mm水泥底，上敷防滑带槽地砖(下部150mm高陶砖踢脚)





			注：1.其余舱室和露天甲板涂甲板油漆，居住甲板(露天区域)敷设水泥和涂甲板油漆，水泥层成梁拱形，以方便甲板积水排出舷外。


2.厨房内，地面四周做150mm宽排水沟(遇灶台、烹调台等固定的厨房家俱，排水沟绕到台的前面)。








7. 窗帘



			项目


			位  置


			品种


			数  量





			窗帘


			船员生活舱室、多功能会议室、会议室、餐厅、办公室等工作舱室


			经船东认可的纺织品


			多功能会议室、会议室配两道窗帘，其中一道为网眼纱帘，其它船员舱室配一道窗帘。另给每一船员床铺设遮光帘








8. 小五金


(1) 所有其他小五金皆为黄铜质或不锈钢。


(2) 各船员居住舱室、各办公室、工具间、储藏室、配电间的门均配门锁，每锁皆备4把钥匙。



(3) 所有防火门装自闭器。



(4) 所有内部的居住舱室门装定门器。



(5) 主甲板的办公室、主任办公室、台帐资料室，以及居住甲板的每船员舱室，均配4个以上的不锈钢衣帽钩。


(6) 餐厅、会议室、多功能会议室、办证大厅、办公室，各配2只闭合式烟灰缸。


(7) 所有房间门上皆装舱室铭牌。


(8) 甲板室外围壁上的钢质风雨密门，装搭扣并带挂锁。



9. 油漆和阴极保护



9.1 表面准备



9.1.1 用抛丸法除去所有厚度为6mm及以上的钢板和型材所有表面上的氧化皮和铁锈，达到国家标准的Sa2.5级要求。当抛丸不可能实现时，可采用磨料喷砂或酸洗清洁至Sa2.5来代替。厚度6mm以下的钢板和型材，如果有的话，可采用磨料喷砂除锈至Sa2.5。



9.1.2 通常在抛丸处理后应立即在钢材表面涂复一层15(m厚车间底漆以防止建造期间锈蚀。由切割或焊接引起车间底漆损坏部分，应用手动(风动)工具打磨至St2(St3。通常由于加工进行清理所引起车间底漆脱落处不必修补，但是，当由于船厂建造计划安排不能在清除后立即涂刷外层油漆时，则应修补车间底漆。



9.1.3 所有锻件、铸件、设备和舾装件及与船体结构底座不相连的箱、柜等(不包括管子)，均不作酸性处理。



9.1.4 除规定抛丸处理之外的钢材表面，在油漆之前应按船厂的习惯，用砂轮或钢丝刷清除钢表面上的铁锈、灰尘、污油和水份等。


9.1.5 表面二次处理的等级、方法和湿度/温度的掌握以及干燥后的漆膜厚度，均按照油漆承造厂推荐。



9.2 油漆



9.2.1 储藏室内的粗木作，抛光的制品、五金制品、帆布制品、窗玻璃等，以及涂刷油漆会影响设备性能的任何其他零件和设备的表面，均不涂油漆。



9.2.2 主船体油漆的表层颜色应由船东提出或经船东认可。



9.2.3 油漆涂装的干膜厚度及涂刷工艺应按照油漆承造厂的推荐。



9.2.4 干膜厚度应在每一道漆之后测量以确保足够的厚度。



9.2.5 主船体90%油漆测量点的干膜厚度达到油漆明细表规定数值，其余10%未达标油漆测量点的膜厚不得低于规定厚度的90%。



9.2.6 未特别规定的位置或处所的油漆配套应与周围或可参比的处所相同。



9.2.7 油漆采用国际牌船用漆(具船检证)，最后的油漆配套表、漆膜厚度，以油漆厂商推荐并应取得船东认可。其涂装配套如下：



外板、甲板、甲板室采用醇酸漆；


水线下采用防污底漆(2度)；


油水舱采用环氧液舱涂料；


各露天甲板面涂防滑漆、其中主甲板在油漆后，表面洒上适量的石英砂作为防滑；


涂漆工艺按油漆生产厂家指导书进行。



注：需油漆的面积约为6100m2 ，其中水线下面积约607m2，所需油漆约3吨。


9.3 阴极保护



拟放置在污染较严重河段的趸船，根据船东的要求，在船壳、海底阀箱处的船体外部设置数量适当的锌铝镉合金牺牲阳极，其设计使用寿命为2年。



10. 信号旗等


船厂供应下列项目：



国际信号旗(#5)——1套



国旗(#3)—————1面



国旗(#4)—————1面



国旗(#5)—————1面



手旗———————1付



大型球体号型———3个



中型号笛—————1个



号钟——————１个



号锣——————１个


注：应配备必要的旗绳、小滑车等。



11. 卧具等供应品



卧具：按8人配置，毛毯、床单、枕芯、枕套配双套，方便换洗。


[image: image2.png]








附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-03 总布置图(关埠) (A2).pdf

















附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-03 总布置图(关埠).dwg

lenovo






附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-04QD 结构材料清单（关埠）.pdf




Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
广州市洪德路海天四望40号2楼



Post 邮编：510235



Tel 电话： +86 20 34345579



广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.



Designed  编制 陆醒宗



Checked 校对 陈卓



Tel 电话： +86 20 34345579



Fax     图文传真：+86 20 3434 5755
E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



  Ship name 船 名：



Checked     校对 陈卓
App'ved     审核 张云辉



Date            日期 2015.03
Pages          页数 1/12



Subject 题 图： 初步设计



关埠工作趸船











序号 名称 单位 数量 附注



1 钢板 CCS-B 吨 3.2
2 钢板 CCS-B 吨 14.4
3 钢板 CCS-B 吨 164.8
4 钢板 CCS-B 吨 47.3
5 钢板  CCS-B 吨 22.1
6 钢板  CCS-B 吨 17.8
7 型材  CCS-B 吨 27.5
8 型材  CCS-B 吨 1.9
9 型材  CCS-B 吨 17.8
10 无缝钢管 吨 1.2
11 紫铜管 公斤 96.5



L63×40×5  GB712-2000
Φ50×5
Φ55×2.5  TP2 GB/T1527-2006



t=8×1500×6000  GB712-2000
t=6×1500×6000  GB712-2000
t=5×1500×6000  GB712-2000
t=4×1500×6000  GB712-2000
L100×80×6  GB712-2000
L75×50×5  GB712-2000



型号、规格或技术要求



t=12×1500×6000  GB712-2000
t=10×1500×6000  GB712-2000












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-04QD 结构材料清单（关埠）.xls

cover


			


									Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
                      广州市洪德路海天四望40号2楼


									Post 邮编：510235


									Tel 电话： +86 20 34345579


						广东海事工程咨询检验公司			Fax     图文传真：+86 20 3434 5755


						Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.			E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed  编制			陆醒宗


						关埠工作趸船						Checked     校对			陈卓


												App'ved     审核			张云辉


												Date            日期			2015.03


												Pages          页数			1/12


						Subject 题 图：						初步设计


						结构材料清单						Drawing NO 图号：GM13C165FB-010-04QD








关埠分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						1			钢板 CCS-B			t=12×1500×6000  GB712-2000						吨			3.2


						2			钢板 CCS-B			t=10×1500×6000  GB712-2000						吨			14.4


						3			钢板 CCS-B			t=8×1500×6000  GB712-2000						吨			164.8


						4			钢板 CCS-B			t=6×1500×6000  GB712-2000						吨			47.3


						5			钢板  CCS-B			t=5×1500×6000  GB712-2000						吨			22.1


						6			钢板  CCS-B			t=4×1500×6000  GB712-2000						吨			17.8


						7			型材  CCS-B			L100×80×6  GB712-2000						吨			27.5


						8			型材  CCS-B			L75×50×5  GB712-2000						吨			1.9


						9			型材  CCS-B			L63×40×5  GB712-2000						吨			17.8


						10			无缝钢管			Φ50×5						吨			1.2


						11			紫铜管			Φ55×2.5  TP2 GB/T1527-2006						公斤			96.5




















附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-05QD 舾装设备清单（关埠）(A4).pdf




Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
广州市洪德路海天四望40号2楼



Post 邮编：510235



Tel 电话： +86 20 34345579



广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.



Designed  编制 陆醒宗



Checked 校对 陈卓



Tel 电话： +86 20 34345579



Fax     图文传真：+86 20 3434 5755
E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



  Ship name 船 名：



Checked     校对 陈卓
App'ved     审核 张云辉



Date            日期 2014.11
Pages          页数 1/12



Subject 题 图： 初步设计



关埠工作趸船











序号 名称 单位 数量 附注



一、 锚泊及系泊设备
1 霍尔锚 只 2 有船检证书
2 锚链 条 2 有船检证书
3 锚架 个 2 有船检证书
4 三滚柱导缆器 个 2 Q235-B
5 连接环 只 10
6 锚卸扣 只 2
7 转环组 组 2
8 铸钢闸刀掣链器 个 2
9 简易弃锚器 只 2 Q235-B



10 锚链舱眼环 个 2 Q235-B
11 锚链管 个 2 船厂现场制造  Q235-B



12 立式电动起锚绞盘 台 2 有船检证书



13 系泊钢丝 根 2 有船检证书
14 双十字带缆桩 个 13 Q235-B
15 系缆索 条 4 锦纶绳
16 系缆索 条 2 锦纶绳
17 D型橡胶碰垫 根 74 配套不锈钢螺栓



二、 舾装设备



（一） 救生、消防设备
1 5kg干粉灭火器 个 8
2 干粉灭火器架 个 8 Q235-B
3 7kg CO2灭火器 个 4
4 CO2灭火器架 个 4 Q235-B
5 消防半圆桶 只 4
6 消防半圆桶架 个 4 Q235-B
7 砂箱 只 4 含灭火材料
8 消防斧 个 2
9 消防斧架 个 2 Q235-B



10 水龙带箱 只 8 玻璃钢
11 消防水龙带 条 2 衬胶
12 直流/开花水枪 支 2 H62
13 消防水龙带 条 6 衬胶
14 直流/开花水枪 支 6 H62
15 救生圈 个 4



1750kg



AM2-36 CB/T549-1996  L=137.5 m(5节)



型号、规格或技术要求



AM2-36 CB/T549-1996
AM2-36 CB/T549-1996
AM2-36 CB/T549-1996
34-36 CB*286-84
34-37 CB/T 531-66
A34-37 CB 807-75



宽、高300 mm，长900 mm



MF5



B37-40 1000b CB*3133-83
链径:φ36(AM2)
工作负载:55.08/82.62kN
起锚速度:9m/min
电机功率:16/16/11kw
电制：380V/50Hz



28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006  L=120 m
GB/T 554-2008 DH 200-72
Ф32  锦纶绳L=120 m
Ф32  锦纶绳L=40 m



M130  CB/T3676-1995
MTZ7
M160  CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
CB/T3676-1995
GFP890
CB/T3676-1995
A CB 488-74
GB6246-86   DN65 L=20 m
16×65  CB 3393-91   DN65
GB6246-86   DN50 L=20 m
16×50  CB 3393-91     DN50
B GB 4302-84











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



16 救生圈 个 4
17 救生圈架 个 8
18 救生衣 件 20



（二） 航行、信号设备
1 桅杆 根 1 Q235-B
2 旗杆 根 1 不锈钢
3 旗杆 根 2 不锈钢
4 投光灯架 个 6 无缝管+板 现场配
5 探照灯架 个 2 无缝管+板 现场配
6 警灯杆 个 1 无缝管 现场配



7 中国海事标志 块 2 订做钛金字，大小1.8m
以上，字体由船东定



8 船名标志 块 2 颜色尺寸由船东定
9 海事局局徽标志 块 4 直径1.6 m及1.2 m各2个



10 水上搜救电话标志 块 2 颜色尺寸由船东定
11 大型球体号型 个 3
12 3号中国国旗 面 1
13 4号中国国旗 面 1
14 5号中国国旗 面 1
15 5号国际信号旗 套 1
16 红旗 面 1
17 手旗 面 1
18 中型号笛 个 1
19 号钟 个 1
20 号锣 个 1
21 倾斜仪 个 1 船用倾斜仪
22 流速仪 个 1



（三） 门、窗、盖
1 不锈钢风雨密外围壁门 扇 5 带锁头 H=250 mm
2 快开闭风雨密钢质门 扇 3 带锁头 H=250 mm
3 快开闭风雨密钢质门 扇 2 左外开2 带锁头 H=600



4 带方窗铝合金防风雨双
开移门



扇 2 铝合金框 左右舷各1
H=250  mm



不锈钢风雨密双开门 扇 2 带锁头 H=150 mm



5 带应急通孔铝质舱室空
腹门



扇 13 带锁头 H=150 mm



6 带通风栅铝质舱室空腹
门



扇 2 带锁头 H=150 mm



Φ140×8     L=6.5 
~Φ100×4   L=6.0 m
~Φ100×4   L=5.5 m
Φ89×4.5
Φ89×4.5



B GB 4302-84(救生浮索Φ8×30 m)
 CB/T640-2005 AG
A GB4304-84



Φ89×4.5  L=2 m



钛金字 字高1.8 m



亚克力发光LED照明
铝合金压铸喷漆



亚克力发光LED照明
Φ600 mm



参照N-B 800×1750-100  262WHL043A-00
参照M600×1750-6  262WHL002-00
参照M500×1600-5  262WHL002-00



参照 3200x2200-185  262WHL002-00  t=10 mm



3200x2000



参照BJ800×1800   CB/T3281-1997



参照CJ800×1800  CB/T3281-1997











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



7 铝质舱室空腹门 扇 1 带锁头 H=150 mm
8 双开铝质舱室空腹门 扇 2 带锁头 H=150 mm
9 双开注塑防水门 扇 5 装修时现配，带门拴



10 单扇防火门 扇 4 带锁头 H=150 mm
11 铝合金移窗 扇 13 钢化玻璃配挡水板
12 铝合金移窗 扇 18 钢化玻璃配挡水板
13 铝合金移窗 扇 12 钢化玻璃配挡水板
14 铝合金固定窗 扇 1 钢化玻璃配挡水板
15 铝合金移窗 扇 1 钢化玻璃配挡水板
16 铝合金移窗 扇 4 钢化玻璃配挡水板
17 可闭百叶窗 扇 2 钢化玻璃配挡水板
18 风雨密钢质百叶窗 扇 1 钢质
19 埋入式钢质水密人孔盖 只 6 H=250 mm
20 钢质油密人孔盖 只 2
21 钢质水密人孔盖 只 5
22 钢质双面启闭风雨密舱口 只 2



（四） 栏杆、扶手及梯子
1 钢质斜梯 部 2
2 钢质斜梯 部 2
4 钢结构梯 部 2
3 辅机舱斜梯 部 1
5 钢质直梯 部 7
6 钢质直梯 部 2
7 船用固定栏杆 米 ~240 抛光不锈钢
8 风暴扶手 米 ~45 抛光不锈钢
9 室内扶手、栏杆 米 ~20 抛光不锈钢



10 船用可拆栏杆柱 米 ~10 抛光不锈钢
11 船用不锈钢小链 米 ~74 抛光不锈钢
12 船用固顶栏杆 米 ~76 抛光不锈钢
13 圆钢门销 个 8 抛光不锈钢
14 门销脚 个 8 抛光不锈钢
15 门销固定环 个 8 抛光不锈钢



（五） 舱室设备
1 会议室扶手椅 张 20 木
2 餐厅椅 张 24 木
3 办公大班椅 张 10 木
4 船员室椅 张 13 木
5 污物桶 个 2 塑料
6 果皮箱 个 3 塑料



参照AJ600×1800  CB/T3281-1997
参照AJ1000×2000  CB/T3281-1997
600×1900  t=10 mm
A0   1850×600-A CB*3234-84
参照 1300×1200  QL-206 （带纱窗）



参照 1000×1200  QL-206 （带纱窗）



参照 1500×1200  QL-206（带纱窗）



参照 1500×1200  QL-206
参照 2500×1200  QL-223（带纱窗）



参照 1000×1000  QL-206（带纱窗）



A45ºx800×3394 GB4444-84
A45ºx800×3655 GB4444-84
45° B=1500mm
Af60ºx800×1800 CB/T883-1998



参照 500×750  CB*3132-83
M250×300-4-R GB/T 749-1997
C1 600×400－10  CB/T 19-2001
B1 600×400－8  CB/T 19-2001
B1 600×400－8  CB/T 19-2001
B630×630×8-8×250  CB/T 3728-1995



B400×1800  GB3892-83
B400×2000  GB3892-83
参照GA900 CB/T 663-1999(Φ42 mm ×4 mm)
Φ42mm x4mm  
Φ42mm x4mm  
Φ42mm x4mm  



~Φ450mm 



Φ6 mm
参照GA 600  CB/T 663-1999
Φ20mm 











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



7 单人床 张 9 木
8 船员室办公桌 张 9 木
9 办公桌（含屏风） 张 9 木



10 大办公桌 张 1 木
11 资料室办公桌 张 1 木
12 电子挂钟 个 6
13 石油气瓶 个 2
14 文件柜 个 14 木
15 资料柜 个 7 木
16 地柜 张 1 木
17 地柜 张 2 木
18 茶水柜 个 1 木
19 茶具 套 1 木
20 搁架 个 5 钢
21 搁架 个 1 钢
22 救生衣柜 个 1 木
23 消毒碗柜 个 1 不锈钢
24 办证柜台 张 1 花岗岩+木质
25 网络中心工作台 张 1 木
26 办证大厅写字台 张 1 木
27 电热开水器 个 1 市购
28 饮水机 个 7 市购
29 集气罩 只 1 不锈钢
30 餐桌 张 2 木
31 会议桌 张 1 木
32 单盘形洗手台 个 4 陶瓷+花岗岩
33 双盘形洗手台 个 2 陶瓷+花岗岩
34 三人沙发 张 2 真皮 市购
35 二人沙发 张 2 真皮 市购
36 矩形茶几 张 2 实木或大理石 市购
37 小地柜 张 2 实木或大理石 市购
38 小地柜 张 1 实木或大理石 市购
39 阻燃遮光窗帘 米 ~100
40 阻燃遮光床帘 米 ~40
41 淋浴头 个 3 不锈钢
42 晾衣架 个 2 不锈钢
43 冰箱 个 1 品牌由船东选定
44 冰箱 个 1 品牌由船东选定
45 紫外线灭蚊器 个 1 品牌由船东选定



1000/1200×2000
800×600×760
1600×800×760（屏风高1.2米）
1600×800×760
1200×800×760



~15公斤装



800×450×2000
800×400×1000
2500×550×650
1800×550×650
2000×450×1000



3200×600×2000
2000×600×2000
1400×400×800
425×373×800 (750W)
6000×800×760
(3200+2300)×800×760



2 kW
300 W
1000×850
Φ1800
4000×1600
700×500
1400×500



1300×800
600×600
200×600
遮光高度：>2米 遮光总长度：~100米
遮光高度：>2米 遮光总长度：~40米



180L
280L











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



46 单人单门衣柜 个 10 木
47 蹲便器 个 4 陶瓷
48 波轮式洗衣机 台 1 品牌由船东选定
49 吊柜 个 1 不锈钢
50 双眼石油气灶 个 1 花岗岩
51 烹调台 张 1 花岗岩
52 L型灶台（带洗池） 张 1 花岗岩
53 调味品架 个 1 不锈钢
54 电饭锅（12人用） 个 1 品牌由船东选定
55 微波炉 个 2 品牌由船东选定
56 双层洗脸盆架 个 1
57 麦克风 个 10 品牌由船东选定
58 视频会议装置 套 1 品牌由船东选定
59 投影仪设备 套 1 品牌参数由船东选定
60 液晶电视 个 2 品牌由船东选定
61 组合音响 套 1 品牌由船东选定
62 传真机 个 1
63 打印复印扫描一体机 个 2
64 数码相机 个 2
65 碎纸机 个 1



（六） 油漆



1 油漆 吨
“国际牌”油漆或同等油



漆，颜色船东定



（七） 固定压载
1 水泥块 吨 ~25



（八） 随船供应品
1 手提电喇叭 个 1
2 秒表  60秒 个 2
3 船钟 个 3
4 无液气压计 个 1
5 温度计 个 2
6 干湿计 个 1
7 手提风速计 个 1
8 7x50　双筒望远镜 个 3



（九） 生活日用品及工具
1 菜碟 20cm  铝质 个 20
2 汤碗 20cm  搪瓷 个 20
3 饭碗 16cm  搪瓷 个 20



600×600×2000



带脱水功能 10 kg
1400×350×500



1400×600×800
(2400+1350)×650×800



19 L
20 L
~2000×600×600 (每层放4只洗脸盆）



主船体水线以下采用防污底漆2度；外板、甲



板甲板室采用醇酸漆；油水舱采用环氧液舱涂
料



60"
带功放、DVD、音箱



MJ5A
104型
DYM3
109型
272型
DEM6型
GW 7×50











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



4 汤匙 个 20
5 筷子 打 20
6 搪瓷脸盆 个 12
7 炒菜锅 个 1
8 菜刀 把 2
9 砧板 个 1



10 刨皮刀、开听刀 把 各1
11 饭勺、铁勺、锅铲 把 各1
12 钩称，10市斤 把 1
13 铝漏斗 个 1
14 水勺 个 1
15 磨刀石 块 1
16 水桶 只 4
17 淘米箩(中号) 只 1
18 布套索具刀(电工刀) 把 1
19 敲锈榔头  1/2磅 个 2
20 长刮锈刀 把 2
21 短刮锈刀 把 2
22 帆布剪 把 1
23 钢丝刷 5行、6行 个 各1
24 扁漆刷 3”、1” 个 各2
25 长柄弯头刷　2 把 1
26 调油漆桶 只 1
27 电筒(3节) 支 2
28 钢卷尺 把 各1
29 折叠式量水尺 3m 把 1
30 折叠式量油尺 2m 把 1
31 竹扫把 把 1
32 棕扫把 把 2
33 棉绳拖把 把 2
34 鸡毛扫 支 2
35 塑料簸箕 个 2
36 马桶刷 把 1
37 厕所橡皮泵 个 2
38 烟灰缸 个 8
39 热水瓶 个 9
40 毛毯 床 18
41 棉被 床 18
42 床单 床 18











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



43 弹簧床垫 床 9
44 枕头芯 个 18
45 枕头套 个 18
46 单人蚊帐 个 9
47 2”榔头 把 2
48 竹篙 5m 支 2
49 棉纱手套 打 2
50 带缆皮手套 付 5
51 三角锉刀200(中、细) 把 各1
52 平锉刀300(粗、细) 把 各1
53 活动扳手 10”和12” 把 各1
54 螺丝刀 8”和10” 把 各1
55 手锤  2磅 个 1
56 手锤  1磅 个 1
57 平角锤 把 1
58 水手刀 把 3
59 钢丝斩斧 把 1
60 钢锯架300 把 1
61 钢锯条300 条 20
62 钢凿2、10、12.5 把 各1
63 管子钳200、300 把 各1
64 钢丝钳200 把 1
65 鲤鱼钳200 把 1
66 防护安全网 张 1
67 旗绳（包括撇缆绳） 米 ~10
68 木质跳板 块 2
69 投光灯帆布罩 件 6
70 探照灯帆布罩 件 2
71 舱室铭牌 项 1 约30个












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-010-05QD 舾装设备清单（关埠）.xls

cover


			


									Add 地址： 40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
                      广州市洪德路海天四望40号2楼


									Post 邮编：510235


									Tel 电话： +86 20 34345579


						广东海事工程咨询检验公司			Fax     图文传真：+86 20 3434 5755


						Guangdong Marine Engineering Consultants & Surveyors Corp.			E mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed  编制			陆醒宗


						关埠工作趸船						Checked     校对			陈卓


												App'ved     审核			张云辉


												Date            日期			2014.11


												Pages          页数			1/12


						Subject 题 图：						初步设计


						舾装设备清单						Drawing NO 图号：GM13C165FB-010-05QD








关埠分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						一、			锚泊及系泊设备


						1			霍尔锚			1750kg						只			2			有船检证书


						2			锚链			AM2-36 CB/T549-1996  L=137.5 m(5节)						条			2			有船检证书


						3			锚架									个			2			有船检证书


						4			三滚柱导缆器									个			2			Q235-B


						5			连接环			AM2-36 CB/T549-1996						只			10


						6			锚卸扣			AM2-36 CB/T549-1996						只			2


						7			转环组			AM2-36 CB/T549-1996						组			2


						8			铸钢闸刀掣链器			34-36 CB*286-84						个			2


						9			简易弃锚器			34-37 CB/T 531-66						只			2			Q235-B


						10			锚链舱眼环			A34-37 CB 807-75						个			2			Q235-B


						11			锚链管			B37-40 1000b CB*3133-83						个			2			船厂现场制造  Q235-B


						12			立式电动起锚绞盘			链径:φ36(AM2)
工作负载:55.08/82.62kN
起锚速度:9m/min
电机功率:16/16/11kw
电制：380V/50Hz						台			2			有船检证书


						13			系泊钢丝			28 6×24 1470 323 GB/T 20118-2006  L=120 m						根			2			有船检证书


						14			双十字带缆桩			GB/T 554-2008 DH 200-72						个			13			Q235-B


						15			系缆索			Ф32  锦纶绳L=120 m						条			4			锦纶绳


						16			系缆索			Ф32  锦纶绳L=40 m						条			2			锦纶绳


						17			D型橡胶碰垫			宽、高300 mm，长900 mm						根			74			配套不锈钢螺栓


						二、			舾装设备


						（一）			救生、消防设备


						1			5kg干粉灭火器			MF5						个			8


						2			干粉灭火器架			M130  CB/T3676-1995						个			8			Q235-B


						3			7kg CO2灭火器			MTZ7						个			4


						4			CO2灭火器架			M160  CB/T3676-1995						个			4			Q235-B


						5			消防半圆桶			CB/T3676-1995						只			4


						6			消防半圆桶架			CB/T3676-1995						个			4			Q235-B


						7			砂箱			CB/T3676-1995						只			4			含灭火材料


						8			消防斧			GFP890						个			2


						9			消防斧架			CB/T3676-1995						个			2			Q235-B


						10			水龙带箱			A CB 488-74						只			8			玻璃钢


						11			消防水龙带			GB6246-86   DN65 L=20 m						条			2			衬胶


						12			直流/开花水枪			16×65  CB 3393-91   DN65						支			2			H62


						13			消防水龙带			GB6246-86   DN50 L=20 m						条			6			衬胶


						14			直流/开花水枪			16×50  CB 3393-91     DN50						支			6			H62


						15			救生圈			B GB 4302-84						个			4


						16			救生圈			B GB 4302-84(救生浮索Φ8×30 m)						个			4


						17			救生圈架			CB/T640-2005 AG						个			8


						18			救生衣			A GB4304-84						件			20


						（二）			航行、信号设备


						1			桅杆			Φ140×8     L=6.5						根			1			Q235-B


						2			旗杆			~Φ100×4   L=6.0 m						根			1			不锈钢


						3			旗杆			~Φ100×4   L=5.5 m						根			2			不锈钢


						4			投光灯架			Φ89×4.5						个			6			无缝管+板 现场配


						5			探照灯架			Φ89×4.5						个			2			无缝管+板 现场配


						6			警灯杆			Φ89×4.5  L=2 m						个			1			无缝管 现场配


						7			中国海事标志			钛金字 字高1.8 m						块			2			订做钛金字，大小1.8m
以上，字体由船东定


						8			船名标志			亚克力发光LED照明						块			2			颜色尺寸由船东定


						9			海事局局徽标志			铝合金压铸喷漆						块			4			直径1.6 m及1.2 m各2个


						10			水上搜救电话标志			亚克力发光LED照明						块			2			颜色尺寸由船东定


						11			大型球体号型			Φ600 mm						个			3


						12			3号中国国旗									面			1


						13			4号中国国旗									面			1


						14			5号中国国旗									面			1


						15			5号国际信号旗									套			1


						16			红旗									面			1


						17			手旗									面			1


						18			中型号笛									个			1


						19			号钟									个			1


						20			号锣									个			1


						21			倾斜仪									个			1			船用倾斜仪


						22			流速仪									个			1


						（三）			门、窗、盖																																																									596			7152			钢化玻璃配挡水板


						1			不锈钢风雨密外围壁门			参照N-B 800×1750-100  262WHL043A-00						扇			5			带锁头 H=250 mm																																										575			9200			钢化玻璃配挡水板


						2			快开闭风雨密钢质门			参照M600×1750-6  262WHL002-00						扇			3			带锁头 H=250 mm


						3			快开闭风雨密钢质门			参照M500×1600-5  262WHL002-00						扇			2			左外开2 带锁头 H=600


						4			带方窗铝合金防风雨双开移门			参照 3200x2200-185  262WHL002-00  t=10 mm						扇			2			铝合金框 左右舷各1
H=250  mm


									不锈钢风雨密双开门			3200x2000						扇			2			带锁头 H=150 mm


						5			带应急通孔铝质舱室空腹门			参照BJ800×1800   CB/T3281-1997						扇			13			带锁头 H=150 mm


						6			带通风栅铝质舱室空腹门			参照CJ800×1800  CB/T3281-1997						扇			2			带锁头 H=150 mm


						7			铝质舱室空腹门			参照AJ600×1800  CB/T3281-1997						扇			1			带锁头 H=150 mm


						8			双开铝质舱室空腹门			参照AJ1000×2000  CB/T3281-1997						扇			2			带锁头 H=150 mm


						9			双开注塑防水门			600×1900  t=10 mm						扇			5			装修时现配，带门拴


						10			单扇防火门			A0   1850×600-A CB*3234-84						扇			4			带锁头 H=150 mm


						11			铝合金移窗			参照 1300×1200  QL-206 （带纱窗）						扇			13			钢化玻璃配挡水板


						12			铝合金移窗			参照 1000×1200  QL-206 （带纱窗）						扇			18			钢化玻璃配挡水板


						13			铝合金移窗			参照 1500×1200  QL-206（带纱窗）						扇			12			钢化玻璃配挡水板


						14			铝合金固定窗			参照 1500×1200  QL-206						扇			1			钢化玻璃配挡水板


						15			铝合金移窗			参照 2500×1200  QL-223（带纱窗）						扇			1			钢化玻璃配挡水板


						16			铝合金移窗			参照 1000×1000  QL-206（带纱窗）						扇			4			钢化玻璃配挡水板


						17			可闭百叶窗			参照 500×750  CB*3132-83						扇			2			钢化玻璃配挡水板


						18			风雨密钢质百叶窗			M250×300-4-R GB/T 749-1997						扇			1			钢质


						19			埋入式钢质水密人孔盖			C1 600×400－10  CB/T 19-2001						只			6			H=250 mm


						20			钢质油密人孔盖			B1 600×400－8  CB/T 19-2001						只			2


						21			钢质水密人孔盖			B1 600×400－8  CB/T 19-2001						只			5


						22			钢质双面启闭风雨密舱口盖			B630×630×8-8×250  CB/T 3728-1995						只			2


						（四）			栏杆、扶手及梯子


						1			钢质斜梯			A45ºx800×3394 GB4444-84						部			2


						2			钢质斜梯			A45ºx800×3655 GB4444-84						部			2


						4			钢结构梯			45° B=1500mm						部			2


						3			辅机舱斜梯			Af60ºx800×1800 CB/T883-1998						部			1


						5			钢质直梯			B400×1800  GB3892-83						部			7


						6			钢质直梯			B400×2000  GB3892-83						部			2


						7			船用固定栏杆			参照GA900 CB/T 663-1999(Φ42 mm ×4 mm)						米			~240			抛光不锈钢


						8			风暴扶手			Φ42mm x4mm						米			~45			抛光不锈钢


						9			室内扶手、栏杆			Φ42mm x4mm						米			~20			抛光不锈钢


						10			船用可拆栏杆柱			Φ42mm x4mm						米			~10			抛光不锈钢


						11			船用不锈钢小链			Φ6 mm						米			~74			抛光不锈钢


						12			船用固顶栏杆			参照GA 600  CB/T 663-1999						米			~76			抛光不锈钢


						13			圆钢门销			Φ20mm						个			8			抛光不锈钢


						14			门销脚									个			8			抛光不锈钢


						15			门销固定环									个			8			抛光不锈钢


						（五）			舱室设备


						1			会议室扶手椅									张			20			木


						2			餐厅椅									张			24			木


						3			办公大班椅									张			10			木


						4			船员室椅									张			13			木


						5			污物桶			~Φ450mm						个			2			塑料


						6			果皮箱									个			3			塑料


						7			单人床			1000/1200×2000						张			9			木


						8			船员室办公桌			800×600×760						张			9			木


						9			办公桌（含屏风）			1600×800×760（屏风高1.2米）						张			9			木


						10			大办公桌			1600×800×760						张			1			木


						11			资料室办公桌			1200×800×760						张			1			木


						12			电子挂钟									个			6


						13			石油气瓶			~15公斤装						个			2


						14			文件柜			800×450×2000						个			14			木


						15			资料柜			800×400×1000						个			7			木


						16			地柜			2500×550×650						张			1			木


						17			地柜			1800×550×650						张			2			木


						18			茶水柜			2000×450×1000						个			1			木


						19			茶具									套			1			木


						20			搁架			3200×600×2000						个			5			钢


						21			搁架			2000×600×2000						个			1			钢


						22			救生衣柜			1400×400×800						个			1			木


						23			消毒碗柜			425×373×800 (750W)						个			1			不锈钢


						24			办证柜台			6000×800×760						张			1			花岗岩+木质


						25			网络中心工作台			(3200+2300)×800×760						张			1			木


						26			办证大厅写字台									张			1			木


						27			电热开水器			2 kW						个			1			市购


						28			饮水机			300 W						个			7			市购


						29			集气罩			1000×850						只			1			不锈钢


						30			餐桌			Φ1800						张			2			木


						31			会议桌			4000×1600						张			1			木


						32			单盘形洗手台			700×500						个			4			陶瓷+花岗岩


						33			双盘形洗手台			1400×500						个			2			陶瓷+花岗岩


						34			三人沙发									张			2			真皮 市购


						35			二人沙发									张			2			真皮 市购


						36			矩形茶几			1300×800						张			2			实木或大理石 市购


						37			小地柜			600×600						张			2			实木或大理石 市购


						38			小地柜			200×600						张			1			实木或大理石 市购


						39			阻燃遮光窗帘			遮光高度：>2米 遮光总长度：~100米						米			~100


						40			阻燃遮光床帘			遮光高度：>2米 遮光总长度：~40米						米			~40


						41			淋浴头									个			3			不锈钢


						42			晾衣架									个			2			不锈钢


						43			冰箱			180L						个			1			品牌由船东选定


						44			冰箱			280L						个			1			品牌由船东选定


						45			紫外线灭蚊器									个			1			品牌由船东选定


						46			单人单门衣柜			600×600×2000						个			10			木


						47			蹲便器									个			4			陶瓷


						48			波轮式洗衣机			带脱水功能 10 kg						台			1			品牌由船东选定


						49			吊柜			1400×350×500						个			1			不锈钢


						50			双眼石油气灶									个			1			花岗岩


						51			烹调台			1400×600×800						张			1			花岗岩


						52			L型灶台（带洗池）			(2400+1350)×650×800						张			1			花岗岩


						53			调味品架									个			1			不锈钢


						54			电饭锅（12人用）			19 L						个			1			品牌由船东选定


						55			微波炉			20 L						个			2			品牌由船东选定


						56			双层洗脸盆架			~2000×600×600 (每层放4只洗脸盆）						个			1


						57			麦克风									个			10			品牌由船东选定


						58			视频会议装置									套			1			品牌由船东选定


						59			投影仪设备									套			1			品牌参数由船东选定


						60			液晶电视			60"						个			2			品牌由船东选定


						61			组合音响			带功放、DVD、音箱						套			1			品牌由船东选定


						62			传真机									个			1


						63			打印复印扫描一体机									个			2


						64			数码相机									个			2


						65			碎纸机									个			1


						（六）			油漆


						1			油漆			主船体水线以下采用防污底漆2度；外板、甲
板甲板室采用醇酸漆；油水舱采用环氧液舱涂料						吨						“国际牌”油漆或同等油漆，颜色船东定


						（七）			固定压载


						1			水泥块									吨			~25


						（八）			随船供应品


						1			手提电喇叭									个			1


						2			秒表  60秒			MJ5A						个			2


						3			船钟			104型						个			3


						4			无液气压计			DYM3						个			1


						5			温度计			109型						个			2


						6			干湿计			272型						个			1


						7			手提风速计			DEM6型						个			1


						8			7x50　双筒望远镜			GW 7×50						个			3


						（九）			生活日用品及工具


						1			菜碟 20cm  铝质									个			20


						2			汤碗 20cm  搪瓷									个			20


						3			饭碗 16cm  搪瓷									个			20


						4			汤匙									个			20


						5			筷子									打			20


						6			搪瓷脸盆									个			12


						7			炒菜锅									个			1


						8			菜刀									把			2


						9			砧板									个			1


						10			刨皮刀、开听刀									把			各1


						11			饭勺、铁勺、锅铲									把			各1


						12			钩称，10市斤									把			1


						13			铝漏斗									个			1


						14			水勺									个			1


						15			磨刀石									块			1


						16			水桶									只			4


						17			淘米箩(中号)									只			1


						18			布套索具刀(电工刀)									把			1


						19			敲锈榔头  1/2磅									个			2


						20			长刮锈刀									把			2


						21			短刮锈刀									把			2


						22			帆布剪									把			1


						23			钢丝刷 5行、6行									个			各1


						24			扁漆刷 3”、1”									个			各2


						25			长柄弯头刷　2									把			1


						26			调油漆桶									只			1


						27			电筒(3节)									支			2


						28			钢卷尺									把			各1


						29			折叠式量水尺 3m									把			1


						30			折叠式量油尺 2m									把			1


						31			竹扫把									把			1


						32			棕扫把									把			2


						33			棉绳拖把									把			2


						34			鸡毛扫									支			2


						35			塑料簸箕									个			2


						36			马桶刷									把			1


						37			厕所橡皮泵									个			2


						38			烟灰缸									个			8


						39			热水瓶									个			9


						40			毛毯									床			18


						41			棉被									床			18


						42			床单									床			18


						43			弹簧床垫									床			9


						44			枕头芯									个			18


						45			枕头套									个			18


						46			单人蚊帐									个			9


						47			2”榔头									把			2


						48			竹篙 5m									支			2


						49			棉纱手套									打			2


						50			带缆皮手套									付			5


						51			三角锉刀200(中、细)									把			各1


						52			平锉刀300(粗、细)									把			各1


						53			活动扳手 10”和12”									把			各1


						54			螺丝刀 8”和10”									把			各1


						55			手锤  2磅									个			1


						56			手锤  1磅									个			1


						57			平角锤									把			1


						58			水手刀									把			3


						59			钢丝斩斧									把			1


						60			钢锯架300									把			1


						61			钢锯条300									条			20


						62			钢凿2、10、12.5									把			各1


						63			管子钳200、300									把			各1


						64			钢丝钳200									把			1


						65			鲤鱼钳200									把			1


						66			防护安全网									张			1


						67			旗绳（包括撇缆绳）									米			~10


						68			木质跳板									块			2


						69			投光灯帆布罩									件			6


						70			探照灯帆布罩									件			2


						71			舱室铭牌									项			1			约30个




















附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-01 基本结构图 （关埠）(A0).pdf

















附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-01 基本结构图（关埠）.dwg

lenovo






附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-02 典型横剖面图（关埠）(A1).pdf











附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-011-02 典型横剖面图（关埠）.dwg

lenovo






附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-02SM 轮机说明书（关埠）(A4).pdf




 



 



 
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add 地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5653 



Fax 图文传真：+86 20 3434 5755 



E-mail 电子邮箱： design @ gmcs.cn 



Ship Name 船 名： 
 



关埠工作趸船 



Designed 编制 张抱月 



Checked  校对 梁见熙 



App'ved  审核 黄福明 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数  1 / 6 



Subject 题 图： 



           轮机说明书 



初步设计 



Drawing NO：GM13C165FB-014-02SM











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 2 页 / 共 6 页 
 



 



目   录 
1.  概述 .......................................................................................................................................... 3 
1.1.  船体主尺度 .............................................................................................................................. 3 
1.2.  轮机系统设置 .......................................................................................................................... 3 
2.  管系 .......................................................................................................................................... 3 
2.1.  燃油系统 .................................................................................................................................. 3 
2.2.  滑油系统 .................................................................................................................................. 3 
2.3.  冷却水系统 .............................................................................................................................. 4 
2.4.  排气系统 .................................................................................................................................. 4 
2.5.  舱底水系统 .............................................................................................................................. 4 
2.6.  副机舱底油污水系统 .............................................................................................................. 4 
2.7.  全船供水系统 .......................................................................................................................... 4 
2.8.  注入、测深、透气系统 .......................................................................................................... 5 
2.9.  全船疏排水系统 ...................................................................................................................... 5 
2.10. 生活污水系统 .......................................................................................................................... 5 
2.11. 全船通风系统 .......................................................................................................................... 5 
2.12. 消防系统 .................................................................................................................................. 5 
2.13. 顶甲板喷淋系统 ...................................................................................................................... 6 
2.14. 空调系统 .................................................................................................................................. 6 



 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 3 页 / 共 6 页 
 



1. 概述 



本趸船轮机部分设计和设备选型、布置均应满足中国船级社《钢质内河船舶建造规范》



(2014 年)的有关要求以及我国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2011)的有关要求及其



修改通报的有关规定。所有设备的布置和安装应合理，便于管理、维护和施工。 



1.1. 船体主尺度 



总长：    50.61m 



水 线 长：   46.50 m 



型宽：    12.00 m 



型深：    2.00 m 



吃水：    0.85 m 



工作人员：   8 人 



1.2. 轮机系统设置 



本趸船的动力由岸电供应，备用动力由发电机组供应。 



本趸船设有副机舱，副机舱设有 80kW 柴油发电机组 1 台、电动舱底泵、电动消防总



用泵、舱底水手摇泵、2 台淡水泵，生活污水处理装置、生活污水排放泵、燃油驳运泵。 



本趸船设燃油系统，冷却水系统，排气系统，全船通风系统，全船消防、舱底系统，



全船疏排水系统，全船注入、测量和空气系统，日用淡海水系统，副机舱舱底油污水系统，



生活污水系统，顶甲板喷淋系统，空调系统。另，船上厨房设有垃圾桶，办证大厅设有果



皮箱，收集船上生活垃圾后，带到岸上处理。 



2. 管系 



2.1. 燃油系统 



本趸船设 1 个燃油舱，1 个日用油柜，设 1 台燃油驳运泵，将燃油驳运到日用油柜，



向柴油发电机组供燃油。也可以从燃油舱直接向柴油发电机组供燃油。 



2.2. 滑油系统 



    发电柴油机自带滑油循环系统，由人工添加滑油。 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 4 页 / 共 6 页 
 



2.3. 冷却水系统 



本趸船副机舱内设海底阀箱两个，分别设于副机舱艉部两舷，两个海底阀箱经海底阀、



海水滤器和钢质闸阀后由海水总管连通。 



本趸船柴油发电机组均采用闭式冷却系统，均自带淡水泵、淡水温控阀、海水泵、热



交换器及水箱、淡水放泄塞。由生活供水系统向水箱补充淡水；柴油发电机组淡水出口设



高温报警，并在副机舱有蜂鸣报警。 



柴油发电机组自带海水泵从海水总管中吸入海水，冷却淡水后直接排出舷外。冷却海



水管采用镍铜管，海水管最低处设放泄塞。 



2.4. 排气系统 



柴油发电机组排气管向上，排气管上均装有膨胀节和消音器。 



主机排气管和辅机排气管均包覆硅酸铝耐火纤维，并用镀锌薄钢板包紧外层，使外表



面温度低于 60℃。 



2.5. 舱底水系统 



本趸船副机舱设舱底泵 1 台，总用消防泵一台作为备用，另设一台 CS-40 舱底手摇泵



作副机舱舱底水日常抽吸用，（同时在副机舱底部配设一污油水舱）。全船舱底水系统按规



范要求在各空舱、副机舱左、右舷各设一舱底水吸口和支管，通过支管由舱底水吸入止回



阀汇总，接至舱底泵，由舱底泵进行疏排。副机舱内设有应急舱底水吸口接至总用消防泵，



设一直通舱底水吸口接舱底泵的进水管。 



艏部锚链舱设 1 台 CS-20 手摇泵抽吸其舱底水。 



2.6. 副机舱底油污水系统 



副机舱设有一个污油水舱，通过 CS-40 舱底手摇泵可收集副机舱的残余污油水，污油



水舱内污油水也可由 CS-40 舱底手摇泵排至甲板排污接头以送岸处理。 



2.7. 全船供水系统 



 在副机舱设2台淡水泵，2台80升电热水柜，布居住甲板浴厕室，1台淡水增压泵，1台海



水增压泵，布置在海、淡水重力柜出口，副机舱前壁外设2个淡水舱。在顶甲板设全不锈钢海、



淡水重力水柜各1个。 



   淡水柜、电热水柜向厨房、浴室、洗涤处所供水，海水柜向厕所水箱供水。 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 5 页 / 共 6 页 
 



2.8. 注入、测深、透气系统 



 全船各油水舱、柜均按规范分别设置透气管。燃油舱、污油油水舱的空气管和水舱的空



气管伸至主甲板。燃油舱、污油油水舱的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头。生活



污水处理装置的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头，伸至顶部。 



淡水舱、空舱的测量管均引至主甲板；副机舱内的污油舱采用测量短管，并装有手柄上



有重块的测深自闭阀。各舱的测量管下端开口处的舱底板上，均应装有 10~12mm 厚的防击



板。 



本船淡水舱设置淡水重力注入管。并在主甲板设置淡水压力注入管，快速接头后分 2 路，



一路经过截止止回阀进入淡水舱，一路经过截止止回阀进入淡水供水管路。 



2.9. 全船疏排水系统 



 本船各层甲板、厨房和浴厕间均设有甲板漏水口和疏排水管，所有排水管均串过主甲板



经防浪阀排出舷外。所有空调凝水接到排水管一同排出舷外。 



2.10. 生活污水系统 



在副机舱后壁设容量 20m3 生活污水舱，副机舱设生活污水排放泵一台，设 20 人生活



污水处理装置一台，处理量：1400L/D  容量 1.4m3，用以处理厕所的粪便污水。排放水质：



大肠菌群 ≤100 个／100mL，悬浮物 SS mg/L≤35，处理后的污水可直接排放至舷外。有



1 路可直接通过通岸接头排岸处理。另设有生活污水应急排出管。生活污水舱可由生活污水



排放泵直接通过通岸接头排岸处理。 



2.11. 全船通风系统 



副机舱通风采用机械通风，风机可逆转，其他空舱采用自然通风，上层甲板除厕所采



用吸顶风机抽风，厨房采用轴流抽风机配合灶台集烟罩抽出室内烟气外，其余厅室均采用



自然通风。 



2.12. 消防系统 



本船设有水灭火消防系统，副机舱设有消防总用泵 1 台，与电动舱底泵 1 台，两者可



互为备用，消防总用泵与电动舱底泵通过海水总管吸水，向消防系统供水。机舱、主甲板



及各层甲板均设有消防支管和消防栓。本船消火栓共设 7 只,在主甲板左右舷各设有一只国



际通岸接头。 











GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书 



第 6 页 / 共 6 页 
 



根据规范要求，本船消防泵可在副机舱外遥控起动,能即时向消防系统供水,消防水泵进



出水管上的阀门保持常开。 



副机舱内设有 1 只手提式干粉灭火器，1 只二氧化碳灭火器和 1 只手提式泡沫灭火器，



以满足规范对机舱灭火的要求。 



消防泵除提供消防水外，还可供甲板冲洗、锚链冲洗、向海水重力水柜供水。 



2.13. 顶甲板喷淋系统 



本船顶甲板设有喷淋系统作夏天降温用。喷淋水经截止阀可从河水管或淡水管接出，



可手动切换。 



2.14. 空调系统 



本船上层甲板厅室均设有无氟(一级节能)分体式空调机。空调除较大舱室使用一拖多



外变频外都使用一拖一变频，室外机均安装于顶甲板。 












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-02SM 轮机说明书（关埠）.doc

GM13C165FB-014-02SM                                                轮机说明书





			





			[image: image1.png]N

\








广东海事工程咨询检验公司



Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5653





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 5755





			


			E-mail 电子邮箱： design @ gmcs.cn





			Ship Name 船 名：



关埠工作趸船


			Designed 编制


			张抱月





			


			Checked  校对


			梁见熙





			


			App'ved  审核


			黄福明





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			 1 / 6





			Subject题 图：


           轮机说明书


			初步设计





			


			Drawing NO：GM13C165FB-014-02SM








目   录



31.
概述




31.1.
船体主尺度




31.2.
轮机系统设置




32.
管系




32.1.
燃油系统




32.2.
滑油系统




42.3.
冷却水系统




42.4.
排气系统




42.5.
舱底水系统




42.6.
副机舱底油污水系统




42.7.
全船供水系统




52.8.
注入、测深、透气系统




52.9.
全船疏排水系统




52.10.
生活污水系统




52.11.
全船通风系统




52.12.
消防系统




62.13.
顶甲板喷淋系统




62.14.
空调系统








1. 概述


本趸船轮机部分设计和设备选型、布置均应满足中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014年)的有关要求以及我国海事局《内河船舶法定检验技术规则》(2011)的有关要求及其修改通报的有关规定。所有设备的布置和安装应合理，便于管理、维护和施工。



1.1. 船体主尺度



总长：



50.61m


水 线 长：


46.50 m


型宽：



12.00 m


型深：



2.00 m



吃水：



0.85 m


工作人员：


8人



1.2. 轮机系统设置



本趸船的动力由岸电供应，备用动力由发电机组供应。



本趸船设有副机舱，副机舱设有80kW柴油发电机组1台、电动舱底泵、电动消防总用泵、舱底水手摇泵、2台淡水泵，生活污水处理装置、生活污水排放泵、燃油驳运泵。


本趸船设燃油系统，冷却水系统，排气系统，全船通风系统，全船消防、舱底系统，全船疏排水系统，全船注入、测量和空气系统，日用淡海水系统，副机舱舱底油污水系统，生活污水系统，顶甲板喷淋系统，空调系统。另，船上厨房设有垃圾桶，办证大厅设有果皮箱，收集船上生活垃圾后，带到岸上处理。



2. 管系


2.1. 燃油系统


本趸船设1个燃油舱，1个日用油柜，设1台燃油驳运泵，将燃油驳运到日用油柜，向柴油发电机组供燃油。也可以从燃油舱直接向柴油发电机组供燃油。


2.2. 滑油系统


    发电柴油机自带滑油循环系统，由人工添加滑油。


2.3. 冷却水系统


本趸船副机舱内设海底阀箱两个，分别设于副机舱艉部两舷，两个海底阀箱经海底阀、海水滤器和钢质闸阀后由海水总管连通。



本趸船柴油发电机组均采用闭式冷却系统，均自带淡水泵、淡水温控阀、海水泵、热交换器及水箱、淡水放泄塞。由生活供水系统向水箱补充淡水；柴油发电机组淡水出口设高温报警，并在副机舱有蜂鸣报警。


柴油发电机组自带海水泵从海水总管中吸入海水，冷却淡水后直接排出舷外。冷却海水管采用镍铜管，海水管最低处设放泄塞。


2.4. 排气系统


柴油发电机组排气管向上，排气管上均装有膨胀节和消音器。


主机排气管和辅机排气管均包覆硅酸铝耐火纤维，并用镀锌薄钢板包紧外层，使外表面温度低于60℃。


2.5. 舱底水系统


本趸船副机舱设舱底泵1台，总用消防泵一台作为备用，另设一台CS-40舱底手摇泵作副机舱舱底水日常抽吸用，（同时在副机舱底部配设一污油水舱）。全船舱底水系统按规范要求在各空舱、副机舱左、右舷各设一舱底水吸口和支管，通过支管由舱底水吸入止回阀汇总，接至舱底泵，由舱底泵进行疏排。副机舱内设有应急舱底水吸口接至总用消防泵，设一直通舱底水吸口接舱底泵的进水管。



艏部锚链舱设1台CS-20手摇泵抽吸其舱底水。


2.6. 副机舱底油污水系统



副机舱设有一个污油水舱，通过CS-40舱底手摇泵可收集副机舱的残余污油水，污油水舱内污油水也可由CS-40舱底手摇泵排至甲板排污接头以送岸处理。


2.7. 全船供水系统



在副机舱设2台淡水泵，2台80升电热水柜，布居住甲板浴厕室，1台淡水增压泵，1台海水增压泵，布置在海、淡水重力柜出口，副机舱前壁外设2个淡水舱。在顶甲板设全不锈钢海、淡水重力水柜各1个。


   淡水柜、电热水柜向厨房、浴室、洗涤处所供水，海水柜向厕所水箱供水。



2.8. 注入、测深、透气系统



全船各油水舱、柜均按规范分别设置透气管。燃油舱、污油油水舱的空气管和水舱的空气管伸至主甲板。燃油舱、污油油水舱的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头。生活污水处理装置的空气管装有耐腐蚀金属防火网的空气管头，伸至顶部。



淡水舱、空舱的测量管均引至主甲板；副机舱内的污油舱采用测量短管，并装有手柄上有重块的测深自闭阀。各舱的测量管下端开口处的舱底板上，均应装有10~12mm 厚的防击板。



本船淡水舱设置淡水重力注入管。并在主甲板设置淡水压力注入管，快速接头后分2路，一路经过截止止回阀进入淡水舱，一路经过截止止回阀进入淡水供水管路。



2.9. 全船疏排水系统



本船各层甲板、厨房和浴厕间均设有甲板漏水口和疏排水管，所有排水管均串过主甲板经防浪阀排出舷外。所有空调凝水接到排水管一同排出舷外。



2.10. 生活污水系统



在副机舱后壁设容量20m3生活污水舱，副机舱设生活污水排放泵一台，设20人生活污水处理装置一台，处理量：1400L/D  容量1.4m3，用以处理厕所的粪便污水。排放水质：大肠菌群 ≤100个／100mL，悬浮物 SS mg/L≤35，处理后的污水可直接排放至舷外。有1路可直接通过通岸接头排岸处理。另设有生活污水应急排出管。生活污水舱可由生活污水排放泵直接通过通岸接头排岸处理。


2.11. 全船通风系统


副机舱通风采用机械通风，风机可逆转，其他空舱采用自然通风，上层甲板除厕所采用吸顶风机抽风，厨房采用轴流抽风机配合灶台集烟罩抽出室内烟气外，其余厅室均采用自然通风。



2.12. 消防系统


本船设有水灭火消防系统，副机舱设有消防总用泵1台，与电动舱底泵1台，两者可互为备用，消防总用泵与电动舱底泵通过海水总管吸水，向消防系统供水。机舱、主甲板及各层甲板均设有消防支管和消防栓。本船消火栓共设7只,在主甲板左右舷各设有一只国际通岸接头。


根据规范要求，本船消防泵可在副机舱外遥控起动,能即时向消防系统供水,消防水泵进出水管上的阀门保持常开。


副机舱内设有1只手提式干粉灭火器，1只二氧化碳灭火器和1只手提式泡沫灭火器，以满足规范对机舱灭火的要求。


消防泵除提供消防水外，还可供甲板冲洗、锚链冲洗、向海水重力水柜供水。



2.13. 顶甲板喷淋系统



本船顶甲板设有喷淋系统作夏天降温用。喷淋水经截止阀可从河水管或淡水管接出，可手动切换。


2.14. 空调系统



本船上层甲板厅室均设有无氟(一级节能)分体式空调机。空调除较大舱室使用一拖多外变频外都使用一拖一变频，室外机均安装于顶甲板。


第 6 页 / 共6 页









附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-03QD 轮机设备清单（关埠）(A4).pdf




广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering
Consultants & Surveyors Corp.



Designed 编制 张抱月



Checked  校对 黄福明



App'ved  审核 梁见熙



Date     日期 2015.03
pages    页数   1/5



关埠工作趸船



Subject 题 图： 初步设计



轮机设备清单 图号：GM13C165FB-014-03QD



Add  地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou
Post  邮编：510235
Tel    电话：+86 20 3434 5653
Fax   图文传真：+86 20 3434 5755
E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn



Ship name 船 名：











序号 名称 单位 数量 附注



1 电动舱底压载泵 65CWZ-6



卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，配电机、配齐备



件，带自吸装置；
2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



2 电动消防总用泵 65CWZ-6



卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，配电机、配齐备



件，带自吸装置；
2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



3 舱底水手摇泵 CS-40H 流量：65 L/h
压力：0.25 MPa



台 1 1，配齐备件；



4 锚链舱舱底水手摇泵 CS-32H 流量：65 L/h
压力：0.25 MPa



台 1 1，配齐备件；



5 淡水涡旋泵 1.5CWX-2



流量： 3m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 40 m
自吸： 4 m
电机功率：2.2 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



6 喷淋泵 CIS80-65-160A



流量：28m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 31 m
电机功率：5.5 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



7 生活污水处理装置
（新公约）



WCMBR-20



处理量：1400 L/D
容量：1.5 m3
生化需氧量 BOD5 mg/L
≤25
悬浮物 SS mg/L  ≤35
大肠菌群 个/100mL  ≤
100
功率：2kW/380V/50Hz



台 1



1，有船检证书；



2，按设计单位提供的



尺寸制作（高度
1000）；



3，自带压缩空气泵。



型号、规格或技术要求











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



8 生活污水排放泵 3CWF10(B)



流量： 30 m3/h
压力： 0.1 MPa
电机功率：4 kW
电制：三相，380V，50Hz



台 1



1，配齐备件；



2，有船检证书；



3，铜泵体、轴、叶轮



由铜或不锈钢制造。



9 副机舱轴流风机（可
逆转）



CZ-40A



型式：立式轴流通风机
风量：6000 m3/h
全压：500 Pa
转速：2920 r/min
功率：1.5 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1，有船检证书，带水



密盖；
2，青岛风机厂/青岛



海纳特风机厂。



10 吸顶排风机 PQ—II



风量：120~140 m
3/h



风压：32 Pa
功率：0.026 kW
电压：AC220V



台 3 市购；



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



KFR-
26GW/BP2DN1Y-
IF(A3)



制冷量： 2600 W 套 12 1外机带1壁挂内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



KFR-75QW/DY-E(R3) 制冷量： 7500 W 套 1 1外机带1吸顶内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



GMV-H120WL/A 制冷量： 12000 W 套 2 1外机带2吸顶内机



分体式变频空调(一级
节能无氟铜管铜片)



GMV-H160WL/A 制冷量： 16000 W 套 1 1外机带2吸顶内机



12 储水式热水器 80 L



压力：0.4MPa
水箱容积：80L
功率：4~ 6 kW
电制：220V，50Hz
出水温度：750C



套 2



海尔或同等质量产
品；
布置于居住甲板浴厕
室。



13 江水、淡水增压泵



压力：0.2MPa
流量： 3 m3/h
功率：0.5 kW
电制：220V，50Hz



台 2
市购，带流动开关；
布置在居住甲板浴厕
室电热水柜。



11











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



14 砂轮机 M3215 砂轮直径： 150 mm 台 1
15 台虎钳 开口宽度：150 mm 台 1



16 手提式泡沫灭火器 MP9
灭火剂量：9 L
有效时间：≥40 s
喷射距离：≥6 m



只 1



17 二氧化碳灭火器 MTZ3
储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m



只 1



18 手提式干粉灭火器 MPZ3
储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m



只 1



19 厨房抽风机 CWZ-200GⅡ



型式：立式轴流通风机



风量：920 m3/h
全压：160 Pa
转速：2800 r/min
功率：0.06 kW
电制：三相,380V,50Hz



台 1



1.有船检证书，带风



雨密盖；
2.青岛风机厂/青岛海



纳特风机厂。



20 80kW柴油发电机组 组 1



1，有船检证书；2，
供消音器、膨胀节；
自吸海水泵；3，带启



动电池。带机旁箱、
远控箱。可并车运
行；4，供与机连接各



系统的连接软管；5，
配齐随机备件和专用
工具；6，生产厂家：



潍柴



(1)柴油机（东康） 6BTA5.9-GM100



型式：6缸、水冷四冲程
功率/转速：
100kW/1500rpm
柴油消耗率：205g/kWh
起动方式：DC24V电起动



台 1



(2)发电机（斯坦福） UCM274D
功率:80kW
转速:1500r/min
电制:400V，50Hz，3Φ



台 1











序号 名称 单位 数量 附注型号、规格或技术要求



21 柴油驳运泵 YCB3.3-0.6



卧式齿轮泵
流量：3.3m3/h
压力： 0.6 MPa
电机功率：1.5kW
电制：380V，50Hz，3Φ



台 1



1，配Y型电机；



2，配齐随机备件和资



料；
3，提供船检证书；



4，河北恒盛泵业股份



有限公司或同等。



22 海、淡水重力柜 全不锈钢 容量：2 m
3 个 2



卧式带安装脚、高低



位开关、液位计、箱



盖、放泄阀



23 阀件、管路附件、管材等按设计图纸配齐。












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-014-03QD 轮机设备清单（关埠）.xls

cover


			


									Add  地址：40 Hai Tian Si Wang, Hong De Road, Guangzhou


									Post  邮编：510235


						广东海事工程咨询检验公司			Tel    电话：+86 20 3434 5653


						Guangdong Marine Engineering			Fax   图文传真：+86 20 3434 5755


						Consultants & Surveyors Corp.			E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed 编制			张抱月


						关埠工作趸船						Checked  校对			黄福明


												App'ved  审核			梁见熙


												Date     日期			2015.03


												pages    页数			1/5


						Subject 题 图：						初步设计


						轮机设备清单						图号：GM13C165FB-014-03QD








分项表


						序号			名称			型号、规格或技术要求						单位			数量			附注


						1			电动舱底压载泵			65CWZ-6			卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，配电机、配齐备件，带自吸装置；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						2			电动消防总用泵			65CWZ-6			卧式自吸离心泵
流量：36 m3/h
压力：0.42 MPa
电机功率：11 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，配电机、配齐备件，带自吸装置；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						3			舱底水手摇泵			CS-40H			流量：65 L/h
压力：0.25 MPa			台			1			1，配齐备件；


						4			锚链舱舱底水手摇泵			CS-32H			流量：65 L/h
压力：0.25 MPa			台			1			1，配齐备件；


						5			淡水涡旋泵			1.5CWX-2			流量： 3m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 40 m
自吸： 4 m
电机功率：2.2 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						6			喷淋泵			CIS80-65-160A			流量：28m3/h
转速： 2900 r/min
扬程： 31 m
电机功率：5.5 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						7			生活污水处理装置
（新公约）			WCMBR-20			处理量：1400 L/D 
容量：1.5 m3
生化需氧量 BOD5 mg/L ≤25
悬浮物 SS mg/L  ≤35
大肠菌群 个/100mL  ≤100
功率：2kW/380V/50Hz			台			1			1，有船检证书；
2，按设计单位提供的尺寸制作（高度1000）；
3，自带压缩空气泵。


						8			生活污水排放泵			3CWF10(B)			流量： 30 m3/h
压力： 0.1 MPa
电机功率：4 kW
电制：三相，380V，50Hz			台			1			1，配齐备件；
2，有船检证书；
3，铜泵体、轴、叶轮由铜或不锈钢制造。


						9			副机舱轴流风机（可逆转）			CZ-40A			型式：立式轴流通风机
风量：6000 m3/h
全压：500 Pa
转速：2920 r/min
功率：1.5 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1，有船检证书，带水密盖；
2，青岛风机厂/青岛海纳特风机厂。


						10			吸顶排风机			PQ—II			风量：120~140 m3/h
风压：32 Pa
功率：0.026 kW
电压：AC220V			台			3			市购；


						11			分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			KFR-26GW/BP2DN1Y-IF(A3)			制冷量： 2600 W			套			12			1外机带1壁挂内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			KFR-75QW/DY-E(R3)			制冷量： 7500 W			套			1			1外机带1吸顶内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			GMV-H120WL/A			制冷量： 12000 W			套			2			1外机带2吸顶内机


									分体式变频空调(一级节能无氟铜管铜片)			GMV-H160WL/A			制冷量： 16000 W			套			1			1外机带2吸顶内机


						12			储水式热水器			80 L			压力：0.4MPa
水箱容积：80L
功率：4~ 6 kW
电制：220V，50Hz
出水温度：750C			套			2			海尔或同等质量产品；
布置于居住甲板浴厕室。


						13			江水、淡水增压泵						压力：0.2MPa
流量： 3 m3/h
功率：0.5 kW
电制：220V，50Hz			台			2			市购，带流动开关；
布置在居住甲板浴厕室电热水柜。


						14			砂轮机			M3215			砂轮直径： 150 mm			台			1


						15			台虎钳						开口宽度：150 mm			台			1


						16			手提式泡沫灭火器			MP9			灭火剂量：9 L
有效时间：≥40 s
喷射距离：≥6 m			只			1


						17			二氧化碳灭火器			MTZ3			储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m			只			1


						18			手提式干粉灭火器			MPZ3			储量：3 kg
有效时间：≥8 s
喷射距离：≥1.5 m			只			1


						19			厨房抽风机			CWZ-200GⅡ			型式：立式轴流通风机
风量：920 m3/h
全压：160 Pa
转速：2800 r/min
功率：0.06 kW
电制：三相,380V,50Hz			台			1			1.有船检证书，带风雨密盖；
2.青岛风机厂/青岛海纳特风机厂。


						20			80kW柴油发电机组									组			1			1，有船检证书；2，供消音器、膨胀节；自吸海水泵；3，带启动电池。带机旁箱、远控箱。可并车运行；4，供与机连接各系统的连接软管；5，配齐随机备件和专用工具；6，生产厂家：潍柴。


									(1)柴油机（东康）			6BTA5.9-GM100			型式：6缸、水冷四冲程  功率/转速：100kW/1500rpm
柴油消耗率：205g/kWh
起动方式：DC24V电起动			台			1


									(2)发电机（斯坦福）			UCM274D			功率:80kW
转速:1500r/min
电制:400V，50Hz，3Φ			台			1


						21			柴油驳运泵			YCB3.3-0.6			卧式齿轮泵
流量：3.3m3/h
压力： 0.6 MPa
电机功率：1.5kW
电制：380V，50Hz，3Φ			台			1			1，配Y型电机；
2，配齐随机备件和资料；
3，提供船检证书；
4，河北恒盛泵业股份有限公司或同等。


						22			海、淡水重力柜			全不锈钢			容量：2 m3			个			2			卧式带安装脚、高低位开关、液位计、箱盖、放泄阀


						23			阀件、管路附件、管材等按设计图纸配齐。




















附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-02SM 电气说明书（关埠）(A4).pdf




 



  
广东海事工程咨询检验公司 



Guangdong Marine Engineering 
Consultants & Surveyors Corp. 



Add 地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou



Post 邮编：510235 



Tel. 电话：+86 20 3434 5653 



Fax 图文传真：+86 20 3434 575 



E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn 



Ship name 船 名： Designed 编制 梁伟荣 



关埠工作趸船 



Checked  校对 刘森 



App'ved  审核 陈伟勇 



Date     日期 2015.03 



Pages    页数 共 9 页/第 1 页 



Subject 题图： 



电气说明书 



初步设计 



Drawing NO：GM13C165FB-016-02SM 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 2 页/共 9 页 



目   录 



目   录 ................................................................................................................................................................ 2 



1.  总则 .............................................................................................................................................................. 3 



1.1  用途 .................................................................................................................................................. 3 



1.2   规范 ................................................................................................................................................ 3 



2.  电力系统 ....................................................................................................................................................... 3 



3.  电源设备 ....................................................................................................................................................... 4 



3.1 主发电机组 ........................................................................................................................................... 4 



3.2 变压器 ................................................................................................................................................... 4 



3.3  总用蓄电池组 .................................................................................................................................. 4 



3.4 岸电 ....................................................................................................................................................... 4 



4.  配电装置 ....................................................................................................................................................... 4 



4.1 主配电板 ............................................................................................................................................... 4 



4.2 充放电板 ............................................................................................................................................... 5 



4.3 分电箱 .................................................................................................................................................... 5 



4.4 巡逻艇充电 .......................................................................................................... 错误！未定义书签。 



5.   电动机及控制器 ......................................................................................................................................... 6 



6.  照明 ............................................................................................................................................................... 6 



6.1  220V 正常照明系统 ........................................................................................................................... 6 



6.2  DC24V 应急照明系统........................................................................................................................ 6 



6.3 DC24V 低压照明系统 .......................................................................................................................... 6 



6.4 灯具和属具 ........................................................................................................................................... 7 



7.   信号灯 ......................................................................................................................................................... 7 



7.1 信号灯 ................................................................................................................................................... 7 



7.2 旋转组合报警灯 ................................................................................................................................... 7 



8.  船内通讯设备 ............................................................................................................................................... 7 



8.1  电话系统 .......................................................................................................................................... 7 



8.2  广播系统 .......................................................................................................................................... 7 



8.3   通用报警系统 ................................................................................................................................ 8 



8.4   电笛 ................................................................................................................................................ 8 



8.5   液位报警系统 ................................................................................................................................ 8 



9.无线电通讯设备 ............................................................................................................................................... 8 



9.1 甚高频无线电话 .................................................................................................................................... 8 



9.2 手持式甚高频无线电话 ........................................................................................................................ 8 



10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分) .................................................................................................... 8 



10.1 计算机网络设备 .................................................................................................................................. 8 



10.2 摄像设备 .............................................................................................................................................. 8 



11. 生活及娱乐设施 (电气部分) ...................................................................................................................... 9 



12. 电缆 ............................................................................................................................................................... 9 



13、避雷与接地： .............................................................................................................................................. 9 



 



 



 



 



 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 3 页/共 9 页 



 



 



1. 总则 



1.1 用途 



本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A



级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查



及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。 



1.2 规范 



本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40 米级钢质工作趸船设计



任务书及使用要求； 



设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)： 



(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技



术规则》(2011)及其相关修改通报（简称为《法规》）； 



(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)（简称《内河规范》）。 



(3) 中国船级社《材料与焊接规范》（2014）及相关修改通报。 



(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。 



                                                                                              



2.  电力系统 



    全船的电力系统如下: 



项      目 电  压 频  率 相 数 线    制 



发电机 AC400 V 50 Hz 3 相 三相三线绝缘制 



电 动 机 
AC380 V 50 Hz 3 相 三相三线绝缘制 



AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



正常照明、装饰灯照明 AC220 V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



应 急 照 明 DC24 V   2 线绝缘制 



信号灯 DC24V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



内 部 通 讯 设 备 
AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



DC24 V   2 线绝缘制 



无线电设备 
AC220V 50 Hz 1 相 2 线绝缘制 



DC24 V   2 线绝缘制 



 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 4 页/共 9 页 



3.  电源设备 



3.1 主发电机组 



本工作趸船在辅机舱设置 1 台 AC400V，80kW 柴油发电机组，正常办公状态、起/抛



锚和应急（消防）状态时使用发电机组。正常办公状态也可由岸电提供电源。发电机主开



关与岸电开关互锁。 



3.2 变压器 



在辅机舱设 1 台 80kVA，400/230V 的变压器，作为正常照明、居住舱室设备、内部通



讯、无线电及其他服务用。 



设 30kVA，400/400V 隔离变压器，供船上变频空调外机使用。 



3.3 总用蓄电池组 



本工作趸船在顶甲板设有 2 组 24 伏 300Ah 总用蓄电池, 每组由 4 只 6CQA－150 铅酸



蓄电池串并联组成, 一充一放。 供给船上低压照明, 应急照明,信号灯, 内部通信和其他



DC24V 用电设备，该蓄电池组由 XZC-I-60-220/24V 型限流恒压自动充电器进行充电。 



3.4 岸电 



在顶甲板后部设置 3∅，AC380V，250A（带换相器）三相交流岸电箱 1 只，防护等级



为 IP56，配备 CEFR 型（3x70mm2＋1x35mm2）接岸电电缆 2根，长度约为 200 米，经电缆通



道敷设到主甲板连接桥旁，供接三相四线 AC380V 岸电。 



岸电箱配 250A 的三极塑壳式断路器、接线排和相序指示表。 



岸电箱内设有将船体和岸地相连接的接线柱。 



 



4.  配电装置 



4.1 主配电板 



主配电板设置在配电间，配电给船内各用电设备。主配电板由 1 屏组成，即发电机控



制屏兼馈电屏。 



主配电板为组合式钢板框架结构，直立防滴式, 两侧和底部有封闭板，前面板有铰链，



并在打开面板时不影响装在其上的仪表和指示灯等的工作。 



板前维修，前面设有绝缘扶手，防护等级为 IP22。 



主发电机屏设 F96 型系列电压表、电流表，频率表，电压表电流表转换开关及发电机



电压整定电位器，速度调节开关，发电机运转指示灯，主开关合闸及分断按钮指示灯等。 



发电机主开关采用施耐德塑壳 NS 型开关，带电子脱扣器，具有过载长延时，短路短











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 5 页/共 9 页 



延时及短路瞬时脱扣三重保护特性、并带有失压脱扣器及电动操作装置。馈电分路开关选



用施耐德 NS100 或 C65 系列插入式塑壳开关（预留适当备用分路），除变压器外的其他馈



电开关带有热磁脱扣器作短路和过载保护。变压器馈电开关仅设置磁脱扣器作短路保护，



变压器另外单独设置热继电器作过载保护。发电机主开关与馈电开关之间具有选择性保护



特性。 



主配电板内装有 AC400V 及 AC230V 电网绝缘检测仪。 



主配电板的尺寸为：宽 1200 ㎜，深 550 ㎜，高 1800 ㎜(制造厂可适当调整尺寸)。 



主配电板上每路负载设有清晰的铭牌，标明负载名称以及开关的设计/整定电流值。 



4.2 充放电板 



在配电间设有总用充放电板 1 只，壁挂式安装。 



充放电板上装有整流器、电流表、电压表、转换开关、熔断器及塑壳式断路器等设备。 



总用充放电板可控制总用蓄电池组进行一充一放工作，组成交互充放电系统。总用充



放电板内的各应急照明分路设熔断器，其他低压负载分路均采用 C65N 型断路器进行保护。



当主配电板 AC220V 汇流排失电时，该充放电箱内的接触器自动接通，向应急照明回路供



电。 



DC24V 电源的电压整定值为 DC26V。 



4.3 分电箱 



4.3.1 AC380V 分电箱 



设 AC380V 电力分电箱一只，供电给趸上空调外机，采用 PD5 -8/3 型。 



4.3.2 AC220V 分电箱 



设 AC220V 电力分电箱二只，二号电力分电箱供电给居住甲板空调室内机，采用



PD6-8/2 型；三号电力分电箱供电给主甲板空调，采用 PD6-8/2 型。 



设 AC220V 照明分电箱 3 只， 1#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给室



外照明灯具；2#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给居住甲板照明和电源插座；



3#照明分电箱为 PD6-10/2 型，装于配电间，供电给主甲板照明、舱底照明和电源插座。 



设 AC220V 办公设备分电箱 1 只，装于复印传真控制室，供电给打印机、传真机等设



备。 



设厨房分电箱 1 只，供电给电饭煲、电冰箱、电热水器、微波炉、消毒碗柜等设备。 



设通讯设备分电箱 1 只，供电给广播、通用报警、计算机网络系统和甚高频无线电话。 



设饮水机分电箱 1 只，供电给饮水机。 



设机修设备分电箱 1 只，供电给设备舱的砂轮机，机修设备等。 



4.4 对外供电箱 



4.4.1 船艉设对外供电箱 1 个，AC380V，IP56，内设 200A 断路器和 40A 断路器各 1 个，带过载保护。



对外供电时适当关闭船上其他不必要设备，以满足对外供电需求。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 6 页/共 9 页 



5.   电动机及控制器 



5.1  所有电动机应为船用鼠笼式电机，其防护等级应符合安装场所的要求。电动机均由



磁力起动器或控制箱控制，磁力起动器采用 QC96 型。 



5.2  本工作趸船的电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、



辅机舱风机均由主配电板直接供电。 



5.3  生活污水处理装置由随机配套的控制箱控制。 



5.4  电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机



由 QC96 型船用磁力启动器控制，且在配电间设置遥控起/停按钮盒，方便这些设备可以在



配电间统一控制。 



5.5  空调装置由空调机的电控线路控制。 



5.6  砂轮机由气密开关控制。 



5.7  本工作趸船在泵舱出入口处及配电间设置设备舱见机紧急切断按钮，在通讯网络中



心设舱室空调紧急切断按钮。 



 



6.  照明 



本工作趸船照明系统分 AC220V 正常照明系统、DC24V 应急照明系统和 DC24V 低压



照明系统。 



6.1  220V 正常照明系统 



主要供给全船所有舱室及甲板面的照明和插座用电，还供电给探照灯、强光工作灯及



娱乐设备等。 



（1） 1 号照明分电箱 1L：安装在配电间。供电给顶甲板的搜索灯、泛光灯、霓虹灯



和主甲板外走道照明。 



（2） 2 号照明分电箱 2L：安装在配电间。供电给居住甲板的舱室、内走道、多功能



会议室照明和电源插座用。 



（3） 3 号照明分电箱 3L：安装在配电间。供电给主甲板的舱室、办公室、办证大厅



照明和电源插座用，并供电给底舱照明。 



6.2  DC24V 应急照明系统 



应急照明系统电源为 DC24V，由总用充放电板直接馈电。当主配电板 220V 汇流排失



电，应急照明系统自动接通。 



设应急照明的处所有：泵舱、梯道和出口、办证大厅、办公室、餐厅、内走道、多功



能会议室、通讯网络中心、外走道等。 



6.3 DC24V 低压照明系统 



DC24V 低压照明由总用充放电板馈电。 



设低压照明的处所有：浴厕间、卫生间、厨房、台帐资料室、主任办公室等。 











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 7 页/共 9 页 



6.4 灯具和属具 



所有干燥舱室配备 JPY20－2 型 20Wx2 荧光蓬顶灯，部分内带 DC24V、15W 应急灯



头。 



机器处所采用 JCY22-2 型 20Wx2 荧光舱顶灯（部分内带 24V、15W 应急灯头）。外走



道及潮湿处所采用 220V，60W 白炽舱顶灯。 



在顶甲板设有 2 盏 220V 1000W 探照灯，在顶甲板设置 4 盏 AC220V，200W 泛光灯作



为舱面和居住甲板的室外照明，在居住甲板＃86 左、右舷处分别设置 1 盏 AC220V，200W



泛光灯作为主甲板的室外照明。探照灯、泛光灯均由配电间进行统一控制。 



外走廊使用船用灯具，安装节能灯泡。 



船名、中国海事标志灯为 LED 灯。 



所有装于干燥舱室的开关、插座、接线盒等均采用非水密型；装于潮湿处所的采用水



密型。 



   



7.   信号灯 



    7.1 信号灯 



本工作趸船信号灯由组装于通讯网络中心的信号灯控制箱控制。由 2 路电源供电, 一



路为交流 220 伏，来自主配电板；另一路为直流 24 伏，来自总用充放电板。 



信号灯配置灯具如下： 



环照灯 CXH6-2C 1 盏 DC24V 30W 绿色 



环照灯 CXH6-2C 1 盏 DC24V 30W 白色 



环照灯 CXH6-2C 2 盏 DC24V 30W 红色 



    7.2 旋转组合报警灯 



组合式声光报警灯 JJD1 1 只 DC24V，灯罩为红色。 



 



8.  船内通讯设备 



8.1 电话系统 



本工作趸船在通讯网络中心、多功能会议室、台帐资料室、主任办公室各设置 1 个电



话接线盒，在主甲板办公室设置 2 个电话接线盒，在办证大厅设置 2 个电话接线盒。 



趸船上与岸上相连接的电话接线箱安装在顶甲板的弱电综合接线箱内。 



网络中心设置一台 2 外线 30 分机的电话交换机。 



本趸船需配置的电话机数量由船东视具体的办公要求而定。 



8.2 广播系统 



本工作趸船在办证大厅办公区设置船用广播设备一套，采用 KG-1CT-100W 型或











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 8 页/共 9 页 



CKY-100A 型 100W 船用广播扩音机，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。  



在顶甲板前后各设 1 只 25W 高音扬声器，作对外喊话用；在主甲板艏、艉部各设 1



只 10W 的高音扬声器，作为舱面广播用；工作舱室、船员舱室及内外走道等处所分别设有



高、低扬声器作对内广播用。 



8.3  通用报警系统 



本工作趸船在通讯网络中心设 KG-1JK 型通用报警系统一套，用于全船的通用紧急报



警用，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 



在办公室、办证大厅及内外走道设置声光报警警铃；在多功能会议室、卫生间设置吸



顶式蜂鸣器单元；在辅机舱设备霞光报警警铃。 



8.4  电笛 



本工作趸船在顶甲板设一套电笛系统，在办证室控制，由由通讯设备分电箱和总用充



放电板各提供一路电源。 



8.5  液位报警系统 



本工作趸船在在生活污水舱、油污水舱和辅机舱舱底各加装一套液位高报警系统，在



各个舱安装液位开关，报警器安装在配电间，由总用充放电板或机修设备分电箱提供电源。 



 



9.无线电通讯设备 



9.1 甚高频无线电话 



本工作趸船设 STR-6000A 型甚高频无线电话 1 套。主机位于办证大厅办公区，天线



位于顶甲板。由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 



9.2 手持式甚高频无线电话 



本工作趸船配置可携式双向 VHF 无线电话 4 套。 



 



10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分) 



10.1 计算机网络设备 



在通讯网络中心配备迅捷网络或 TP-LINK 的 32 口路由器两台，供居住甲板多功能会



议室、通讯网络中心、居住舱室以及主甲板的台帐资料室、主任办公室、办公室、办证柜



台的内部网络和外部网络接口用；在通讯网络中心配置山特或 APS 的 UPS 不间断电源两



台，容量为 500VA/300W，供网络路由器断电时使用。 



趸船上的计算机、打印机、传真机由船东视具体的办公要求而定。 



10.2 摄像设备 



在办证大厅办公区设有 CJKT-II 型视频监控装置。在顶甲板靠岸侧及主甲板四个角部











GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第 9 页/共 9 页 



位安装舱外摄像前端各 1 台，在办证大厅及办公等区域各设 1 台舱内摄像前端，顶甲板靠



江面侧安装昼夜视频监控摄像前端 1 台，所有监控设备集成显示在监控屏上并可延伸显示



在办公区两台彩色电视机上，监控数据应能保留 30 天以上。 



昼夜视频监控摄像前端技术要求， 



作用距离，目标尺寸：小船长度≥4.5m，落水人 1.5m x 0.5m, 



白天：在大气能见度≥20km 条件下，对小船探测距离为 7km 对落水人探测距离为



3.5km。 



夜晚：天气晴朗条件下，用红外线热像仪，对小船探测距离为 2km 对落水人探测距离为



1.2km。 



      天气晴朗条件下，用激光照明器，对小船探测距离为 2.5km 对落水人探测距离为



1.3km。 



 



11. 生活及娱乐设施 (电气部分) 



在居住甲板多功能会议室和餐厅各设一台，办证大厅设 2 台液晶电视机，电视信号



来自岸上的有线电视信号。电视信号放大器和干线分线器统一放置在顶甲板的弱电综合



接线箱内。 



厨房设备有冷热饮水机、微波炉、冰箱、消毒碗柜、电饭锅等。 



 



12. 电缆 



 本工作趸船除随机专用电缆及设备要求的特殊型号电缆外，本工作趸船的电力、照明、



部分通讯系统选用乙丙橡皮绝缘、氯丁护套、钢丝或铜丝编织铠装、成束阻燃型船用电力



电缆 CEF90/SA 型和 CEF80/SA 型，电话等部分通讯电缆用船用通信电缆 CHEF80/SA 型或



CEFP80/SA 型，接岸电用 CEFR 型。 



 所有电缆的敷设均应满足规范和法规的要求。 



 



13、避雷与接地： 



13.1 本趸船在距水面最高处主桅顶设避雷装置，采用φ25 钢棒，表面经镀锡处理，直接焊



接在桅杆与钢制主船体连接。其安装位置应高出主桅 400mm 左右。 



13.2 对本趸船安装在室外露天甲板尤其是顶蓬甲板的电气设备其外壳应可靠接地； 所有



无线电通信、导航设备的室外装置（如天线）应尽可能设置在由避雷装置保护的范围内，



并应将由天线感应的任何雷电能量泄放至地的措施，  



 



（完） 



 












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-02SM 电气说明书（关埠）.doc

GM13C165FB-016-02SM            电气说明书             第2页/共9页





			





			 [image: image1.png]N

\








广东海事工程咨询检验公司


Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.


			Add地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou





			


			Post邮编：510235





			


			Tel. 电话：+86 20 3434 5653





			


			Fax 图文传真：+86 20 3434 575





			


			E-mail 电子邮箱：design@ gmcs.cn





			Ship name 船 名：


			Designed 编制


			梁伟荣





			关埠工作趸船


			Checked  校对


			刘森





			


			App'ved  审核


			陈伟勇





			


			Date     日期


			2015.03





			


			Pages    页数


			共9页/第1页





			Subject题图：


电气说明书


			初步设计





			


			Drawing NO：GM13C165FB-016-02SM








目   录


2目   录




31.
总则




31.1
用途




31.2
 规范




32.  电力系统




43.  电源设备




43.1 主发电机组




43.2 变压器




43.3
总用蓄电池组




43.4 岸电




44.  配电装置




44.1 主配电板




54.2 充放电板




54.3分电箱




错误！未定义书签。4.4巡逻艇充电




65.   电动机及控制器




66.  照明




66.1  220V正常照明系统




66.2  DC24V应急照明系统




66.3 DC24V低压照明系统




76.4 灯具和属具




77.   信号灯




77.1 信号灯




77.2 旋转组合报警灯




78.  船内通讯设备




78.1
电话系统




78.2
广播系统




88.3
 通用报警系统




88.4
 电笛




88.5
 液位报警系统




89.无线电通讯设备




89.1甚高频无线电话




89.2手持式甚高频无线电话




810. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分)




810.1计算机网络设备




810.2摄像设备




911. 生活及娱乐设施 (电气部分)




912. 电缆




913、避雷与接地：








1.
总则


1.1
用途


本船为广东省海事局系列工作趸船之汕头40米级工作趸船，停泊、调遣于广东内河A级河段，除靠泊海事局海巡船、艇外，还提供办公场所，满足水上现场监管、签证、检查及协调搜救任务，提供执法人员休息及娱乐的生活便利。


1.2
规范


本趸船设计依据为《广东海事局工作趸船标准化工作方案》40米级钢质工作趸船设计任务书及使用要求；


设计、建造遵照下列规范、公约和规则(包括合同签字前强制生效的修改通报)：


(1) 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》(2011)及其相关修改通报（简称为《法规》）；


(2) 中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2014)（简称《内河规范》）。


(3) 中国船级社《材料与焊接规范》（2014）及相关修改通报。


(4) 其他现行的适用规则、规范、标准。


2.  电力系统


    全船的电力系统如下:



			项      目


			电  压


			频  率


			相 数


			线    制





			发电机


			AC400 V


			50 Hz


			3 相


			三相三线绝缘制





			电 动 机


			AC380 V


			50 Hz


			3 相


			三相三线绝缘制





			


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			正常照明、装饰灯照明


			AC220 V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			应 急 照 明


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制





			信号灯


			DC24V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			内 部 通 讯 设 备


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制





			无线电设备


			AC220V


			50 Hz


			1 相


			2 线绝缘制





			


			DC24 V


			


			


			2 线绝缘制








3.  电源设备


3.1 主发电机组



本工作趸船在辅机舱设置1台AC400V，80kW柴油发电机组，正常办公状态、起/抛锚和应急（消防）状态时使用发电机组。正常办公状态也可由岸电提供电源。发电机主开关与岸电开关互锁。


3.2 变压器



在辅机舱设1台80kVA，400/230V的变压器，作为正常照明、居住舱室设备、内部通讯、无线电及其他服务用。


设30kVA，400/400V隔离变压器，供船上变频空调外机使用。


3.3
总用蓄电池组


本工作趸船在顶甲板设有2组24伏300Ah总用蓄电池, 每组由4只6CQA－150铅酸蓄电池串并联组成, 一充一放。 供给船上低压照明, 应急照明,信号灯, 内部通信和其他DC24V用电设备，该蓄电池组由XZC-I-60-220/24V型限流恒压自动充电器进行充电。


3.4 岸电


在顶甲板后部设置3∅，AC380V，250A（带换相器）三相交流岸电箱1只，防护等级为IP56，配备CEFR型（3x70mm2＋1x35mm2）接岸电电缆2根，长度约为200米，经电缆通道敷设到主甲板连接桥旁，供接三相四线AC380V岸电。


岸电箱配250A的三极塑壳式断路器、接线排和相序指示表。


岸电箱内设有将船体和岸地相连接的接线柱。


4.  配电装置


4.1 主配电板


主配电板设置在配电间，配电给船内各用电设备。主配电板由1屏组成，即发电机控制屏兼馈电屏。



主配电板为组合式钢板框架结构，直立防滴式, 两侧和底部有封闭板，前面板有铰链，并在打开面板时不影响装在其上的仪表和指示灯等的工作。


板前维修，前面设有绝缘扶手，防护等级为IP22。


主发电机屏设F96型系列电压表、电流表，频率表，电压表电流表转换开关及发电机电压整定电位器，速度调节开关，发电机运转指示灯，主开关合闸及分断按钮指示灯等。


发电机主开关采用施耐德塑壳NS型开关，带电子脱扣器，具有过载长延时，短路短延时及短路瞬时脱扣三重保护特性、并带有失压脱扣器及电动操作装置。馈电分路开关选用施耐德NS100或C65系列插入式塑壳开关（预留适当备用分路），除变压器外的其他馈电开关带有热磁脱扣器作短路和过载保护。变压器馈电开关仅设置磁脱扣器作短路保护，变压器另外单独设置热继电器作过载保护。发电机主开关与馈电开关之间具有选择性保护特性。


主配电板内装有AC400V及AC230V电网绝缘检测仪。


主配电板的尺寸为：宽1200㎜，深550㎜，高1800㎜(制造厂可适当调整尺寸)。


主配电板上每路负载设有清晰的铭牌，标明负载名称以及开关的设计/整定电流值。


4.2 充放电板


在配电间设有总用充放电板1只，壁挂式安装。


充放电板上装有整流器、电流表、电压表、转换开关、熔断器及塑壳式断路器等设备。


总用充放电板可控制总用蓄电池组进行一充一放工作，组成交互充放电系统。总用充放电板内的各应急照明分路设熔断器，其他低压负载分路均采用C65N型断路器进行保护。当主配电板AC220V汇流排失电时，该充放电箱内的接触器自动接通，向应急照明回路供电。


DC24V电源的电压整定值为DC26V。


4.3分电箱


4.3.1 AC380V分电箱


设AC380V电力分电箱一只，供电给趸上空调外机，采用PD5 -8/3型。


4.3.2 AC220V分电箱


设AC220V电力分电箱二只，二号电力分电箱供电给居住甲板空调室内机，采用PD6-8/2型；三号电力分电箱供电给主甲板空调，采用PD6-8/2型。


设AC220V照明分电箱3只， 1#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给室外照明灯具；2#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给居住甲板照明和电源插座；3#照明分电箱为PD6-10/2型，装于配电间，供电给主甲板照明、舱底照明和电源插座。


设AC220V办公设备分电箱1只，装于复印传真控制室，供电给打印机、传真机等设备。


设厨房分电箱1只，供电给电饭煲、电冰箱、电热水器、微波炉、消毒碗柜等设备。


设通讯设备分电箱1只，供电给广播、通用报警、计算机网络系统和甚高频无线电话。


设饮水机分电箱1只，供电给饮水机。


设机修设备分电箱1只，供电给设备舱的砂轮机，机修设备等。


4.4对外供电箱


4.4.1 船艉设对外供电箱1个，AC380V，IP56，内设200A断路器和40A断路器各1个，带过载保护。对外供电时适当关闭船上其他不必要设备，以满足对外供电需求。


5.   电动机及控制器


5.1
　所有电动机应为船用鼠笼式电机，其防护等级应符合安装场所的要求。电动机均由磁力起动器或控制箱控制，磁力起动器采用QC96型。


5.2
　本工作趸船的电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机均由主配电板直接供电。


5.3
　生活污水处理装置由随机配套的控制箱控制。


5.4
　电动舱底压载泵、电动消防总用泵、淡水旋涡泵、生活污水处理装置、辅机舱风机由QC96型船用磁力启动器控制，且在配电间设置遥控起/停按钮盒，方便这些设备可以在配电间统一控制。


5.5
　空调装置由空调机的电控线路控制。


5.6
　砂轮机由气密开关控制。


5.7
　本工作趸船在泵舱出入口处及配电间设置设备舱见机紧急切断按钮，在通讯网络中心设舱室空调紧急切断按钮。


6.  照明


本工作趸船照明系统分AC220V正常照明系统、DC24V应急照明系统和DC24V低压照明系统。


6.1  220V正常照明系统


主要供给全船所有舱室及甲板面的照明和插座用电，还供电给探照灯、强光工作灯及娱乐设备等。


（1） 1号照明分电箱1L：安装在配电间。供电给顶甲板的搜索灯、泛光灯、霓虹灯和主甲板外走道照明。


（2） 2号照明分电箱2L：安装在配电间。供电给居住甲板的舱室、内走道、多功能会议室照明和电源插座用。


（3） 3号照明分电箱3L：安装在配电间。供电给主甲板的舱室、办公室、办证大厅照明和电源插座用，并供电给底舱照明。


6.2  DC24V应急照明系统


应急照明系统电源为DC24V，由总用充放电板直接馈电。当主配电板220V汇流排失电，应急照明系统自动接通。


设应急照明的处所有：泵舱、梯道和出口、办证大厅、办公室、餐厅、内走道、多功能会议室、通讯网络中心、外走道等。


6.3 DC24V低压照明系统


DC24V低压照明由总用充放电板馈电。


设低压照明的处所有：浴厕间、卫生间、厨房、台帐资料室、主任办公室等。


6.4 灯具和属具


所有干燥舱室配备JPY20－2型20Wx2荧光蓬顶灯，部分内带DC24V、15W应急灯头。


机器处所采用JCY22-2型 20Wx2荧光舱顶灯（部分内带24V、15W应急灯头）。外走道及潮湿处所采用220V，60W白炽舱顶灯。


在顶甲板设有2盏220V 1000W探照灯，在顶甲板设置4盏AC220V，200W泛光灯作为舱面和居住甲板的室外照明，在居住甲板＃86左、右舷处分别设置1盏AC220V，200W泛光灯作为主甲板的室外照明。探照灯、泛光灯均由配电间进行统一控制。


外走廊使用船用灯具，安装节能灯泡。


船名、中国海事标志灯为LED灯。


所有装于干燥舱室的开关、插座、接线盒等均采用非水密型；装于潮湿处所的采用水密型。


7.   信号灯


    7.1 信号灯


本工作趸船信号灯由组装于通讯网络中心的信号灯控制箱控制。由 2 路电源供电, 一路为交流220伏，来自主配电板；另一路为直流24伏，来自总用充放电板。


信号灯配置灯具如下：


			环照灯


			CXH6-2C


			1盏


			DC24V


			30W


			绿色





			环照灯


			CXH6-2C


			1盏


			DC24V


			30W


			白色





			环照灯


			CXH6-2C


			2盏


			DC24V


			30W


			红色








    7.2 旋转组合报警灯


组合式声光报警灯　JJD1　1只　DC24V，灯罩为红色。


8.  船内通讯设备


8.1
电话系统


本工作趸船在通讯网络中心、多功能会议室、台帐资料室、主任办公室各设置1个电话接线盒，在主甲板办公室设置2个电话接线盒，在办证大厅设置2个电话接线盒。


趸船上与岸上相连接的电话接线箱安装在顶甲板的弱电综合接线箱内。


网络中心设置一台2外线30分机的电话交换机。


本趸船需配置的电话机数量由船东视具体的办公要求而定。


8.2
广播系统


本工作趸船在办证大厅办公区设置船用广播设备一套，采用KG-1CT-100W型或CKY-100A型100W船用广播扩音机，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。 


在顶甲板前后各设1只25W高音扬声器，作对外喊话用；在主甲板艏、艉部各设1只10W的高音扬声器，作为舱面广播用；工作舱室、船员舱室及内外走道等处所分别设有高、低扬声器作对内广播用。


8.3
 通用报警系统


本工作趸船在通讯网络中心设KG-1JK型通用报警系统一套，用于全船的通用紧急报警用，由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


在办公室、办证大厅及内外走道设置声光报警警铃；在多功能会议室、卫生间设置吸顶式蜂鸣器单元；在辅机舱设备霞光报警警铃。


8.4
 电笛


本工作趸船在顶甲板设一套电笛系统，在办证室控制，由由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


8.5
 液位报警系统


本工作趸船在在生活污水舱、油污水舱和辅机舱舱底各加装一套液位高报警系统，在各个舱安装液位开关，报警器安装在配电间，由总用充放电板或机修设备分电箱提供电源。


9.无线电通讯设备


9.1甚高频无线电话


本工作趸船设STR-6000A型甚高频无线电话 1套。主机位于办证大厅办公区，天线位于顶甲板。由通讯设备分电箱和总用充放电板各提供一路电源。


9.2手持式甚高频无线电话


本工作趸船配置可携式双向VHF无线电话4套。


10. 计算机网络设备及摄像设备(电气部分)



10.1计算机网络设备


在通讯网络中心配备迅捷网络或TP-LINK的32口路由器两台，供居住甲板多功能会议室、通讯网络中心、居住舱室以及主甲板的台帐资料室、主任办公室、办公室、办证柜台的内部网络和外部网络接口用；在通讯网络中心配置山特或APS的UPS不间断电源两台，容量为500VA/300W，供网络路由器断电时使用。


趸船上的计算机、打印机、传真机由船东视具体的办公要求而定。


10.2摄像设备


在办证大厅办公区设有CJKT-II型视频监控装置。在顶甲板靠岸侧及主甲板四个角部位安装舱外摄像前端各1台，在办证大厅及办公等区域各设1台舱内摄像前端，顶甲板靠江面侧安装昼夜视频监控摄像前端1台，所有监控设备集成显示在监控屏上并可延伸显示在办公区两台彩色电视机上，监控数据应能保留30天以上。


昼夜视频监控摄像前端技术要求，


作用距离，目标尺寸：小船长度≥4.5m，落水人1.5m x 0.5m,


白天：在大气能见度≥20km条件下，对小船探测距离为7km对落水人探测距离为3.5km。


夜晚：天气晴朗条件下，用红外线热像仪，对小船探测距离为2km对落水人探测距离为1.2km。


      天气晴朗条件下，用激光照明器，对小船探测距离为2.5km对落水人探测距离为1.3km。


11. 生活及娱乐设施 (电气部分)



在居住甲板多功能会议室和餐厅各设一台，办证大厅设2台液晶电视机，电视信号来自岸上的有线电视信号。电视信号放大器和干线分线器统一放置在顶甲板的弱电综合接线箱内。


厨房设备有冷热饮水机、微波炉、冰箱、消毒碗柜、电饭锅等。


12. 电缆



本工作趸船除随机专用电缆及设备要求的特殊型号电缆外，本工作趸船的电力、照明、部分通讯系统选用乙丙橡皮绝缘、氯丁护套、钢丝或铜丝编织铠装、成束阻燃型船用电力电缆CEF90/SA型和CEF80/SA型，电话等部分通讯电缆用船用通信电缆CHEF80/SA型或CEFP80/SA型，接岸电用CEFR型。



所有电缆的敷设均应满足规范和法规的要求。


13、避雷与接地：


13.1本趸船在距水面最高处主桅顶设避雷装置，采用φ25钢棒，表面经镀锡处理，直接焊接在桅杆与钢制主船体连接。其安装位置应高出主桅400mm左右。


13.2 对本趸船安装在室外露天甲板尤其是顶蓬甲板的电气设备其外壳应可靠接地； 所有无线电通信、导航设备的室外装置（如天线）应尽可能设置在由避雷装置保护的范围内，并应将由天线感应的任何雷电能量泄放至地的措施， 


（完）






附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-03QD 电气设备清单（关埠）(A4).pdf




广东海事工程咨询检验公司
Guangdong Marine Engineering



Add  地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou
Post  邮编：510235
Tel    电话：+86 20 3434 5653
Fax   图文传真：+86 20 3434 5755Guangdong Marine Engineering



Consultants & Surveyors Corp.
Designed 编制 陈伟勇



Checked  校对 梁伟荣



App'ved  审核 张云辉



图文传真



E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn



Ship name 船 名：



关埠工作趸船
Date     日期 2015.03



pages    页数 第1页/共21页



电气设备清单 Drawing NO：GM13C165FB-016-03QD



Subject题图： 初步设计











   第 2 页



单件总件



一 电力及控制设备



1 主配电板
共2屏（1屏发电机屏 1屏
负载屏）



块 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



河南光彩电器有限公司



2 总用充放电板 块 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



河南光彩电器有限公司



3 充电机 XZC-II-60-AC220V/DC24V 只 1 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



输入AC220V/ 输出DC10~36V, 60A 广东省高要市远航电器有限公司



4 主变压器 套 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



80kVA 50Hz 380V/220V 广东省高要市远航电器有限公司



5 空调隔离变压器 套 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



30kVA 50Hz 380V/380V 广东省高要市远航电器有限公司



6 船用蓄电池 6CQA-150 只 8 广州蓄电池厂 具有船检证书











   第 3 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



DC12V, 150AH  总用



7 滑环式电缆绞车 台 1



8 岸电箱 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



三相，AC380V，250A AJ225-200/3 只 1 华荣集团有限公司 带相序指示和



配备CEFR型(3×120 mm2+ 1×35 mm2)接岸电电缆100 m。



9 对外供电箱 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 具有船检证书



三相，AC380V，200A＋40A 华荣集团有限公司 带相序指示和



10 分电箱 广州航海仪器厂有限公司或 具有船检证书



1）一号电力分电箱 PD5-8/3 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或



25A x 8 河南光彩电器有限公司



2）二号电力分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x8 



3）三号电力分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x 816A x 8



4）电力分电箱(巡逻艇电源插座) PD5-3/3 只 1











   第 4 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



250A x 3



5)通讯设备分电箱 PD6-8/2 只 1



16Ax2+10Ax6



6）饮水机分电箱 PD6-6/2 只 1



10A x 4+20Ax2



7）厨房分电箱 PD6-8/2 只 1



16A x5 + 10A x3



8）一号照明分电箱 PD6-10/2 只 1



10A x 10



9）二号照明分电箱 PD6-10/2 只 1



16A x 2 + 10A x8



10）三号照明分电箱 PD6-14/2 只 1



16A x5 + 10A x 9



11）办公设备分电箱 PD6-6/2 只 1



16A x 6



12)机修设备分电箱 PD6-4/2 只 1



16Ax2+10Ax2



11 磁力起动器 华荣集团有限公司 或 具有船检证书











   第 5 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



1）电动舱底压载泵起动器 QC96-25//33 只 1 广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或 所有起动器应



压载泵电机 AC380V 11KW 广州航海仪器厂有限公司 有馈电设备铭牌



2）电动消防总用泵起动器 QC96-25/33 只 1



电动消防泵电机 AC380V 11KW



3）辅机舱风机起动器 QC96-16/13 只 1



设备舱风机电机 AC380V 1.5KW



4）喷淋水泵起动器 QC96-16/23 只 1



淡水漩涡泵电机 AC380V 1.5KW



5）柴油驳运泵起动器 QC96-16/13 只 1



柴油驳运泵电机 AC380V 1.5KW



6）生活污水排放泵起动器 QC96-16/13 只 1



生活污水排放泵 AC380V 4KW



12 水密应急切断按钮 LA91-1S 只 2 上海电器厂



380V, 15A 



13 非水密应急切断按钮 LA91-1H 只 1 上海电器厂











   第 6 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



14 遥控按钮盒 YN3-120 只 6 华荣集团有限公司或 或同等设备



380V, IP22 南京航海仪器厂



15 水密接线盒 JXH201 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



380V, 16A 天长艳阳灯具有限公司



16 水密插座 Z-2MA 只 7 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC250V 16A 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



17 舱室接线盒 JXE-4 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC220V 10A（4路） 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



18 水密组合开关 HZ910M-10/2 只 1 上海航海仪器厂



19 水密带开关插座 只 2 中国海星海事电气集团或



AC250V 100A 75A 50A 天长艳阳灯具有限公司或AC250V 100A 75A 50A 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司











   第 7 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



二 照明设备及属具



1 带应急灯的荧光舱顶灯 JCY22-2E 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC220V 20W x 2 + DC24V 15W 天长艳阳灯具有限公司或 5支带



上海沪乐电气灯具有限公司 应急标志



2 带应急灯的荧光蓬顶灯 JPY20-2E 只 27 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 + DC24V 15W 25支带应急标志



3 荧光蓬顶灯 JPY20-2 只 40 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 



4 荧光舱顶灯 JCY22-2 只 6 同上 具有船检证书



AC220V 20W x 2 



5 白炽壁灯 WB-2A 只 16 同上 具有船检证书



AC220V 60W 



6 带应急灯的白炽舱顶灯 CPD1-1E 只 5 同上 具有船检证书











   第 8 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



AC220V 60W +DC24V 15W



7 白炽舱顶灯 CPD1-1 只 2 同上 具有船检证书



AC220V 60W



8 低压舱顶灯 同上 具有船检证书



DC24V  25W CCD9-5A 只 8



DC24V  15W WB-1 只 4



9 筒灯 JXQ-1 只 10 同上 具有船检证书



AC220V，75W



10 防爆灯 CFD4a 只 1 同上 具有船检证书



AC220V  60W



11 荧光床头灯 JTY08-1 只 12 同上 具有船检证书



AC220V 8W



12 荧光镜前灯 CBD17-D 只 2 同上 具有船检证书











   第 9 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



AC220V 12W IP34



13 作业灯 DS7-4M 只 5 同上 具有船检证书



AC220V 200W IP56



14 投光灯 TG17A 只 6 同上 具有船检证书



AC220V



15 探照灯 TG27A 只 2 同上 具有船检证书



AC220V，1000W（带远程遥控盒）



16 低压搜索灯 TG16B 只 1 同上 具有船检证书



DC24V，100W, SS-178镜面反射灯泡



17 桅灯 CXH60-2C 只 4 同上 具有船检证书



DC24V 30W （2红1白1绿）



18 警示灯 JJD1-1 只 1 同上 具有船检证书18 警示灯 JJD1-1 只 1 同上 具有船检证书



DC24V 30W（红）











   第 10 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



19 船名LED灯 组 2 市购



20 非水密接线盒 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC250V 20A JXE-4 只 3 天长艳阳灯具有限公司或



AC250V 16A JXE-4 只 11 上海沪乐电气灯具有限公司



AC250V 10A JXE-4 只 20



21 水密接线盒 同上 具有船检证书



AC250V 16A JXF4-2 只 11



AC250V 10A JXF4-1 只 1



22 防爆开关 dCHH202-2 只 1 同上 具有船检证书



AC380V 16A



23 水密单控开关 HS201-3 只 7 同上 具有船检证书



AC220V 10AAC220V 10A











   第 11 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



24 非水密单控开关 HE-2N-1 只 40 同上 具有船检证书



AC220V 16A



25 非水密双控开关 HE-2N-2 只 20 同上 具有船检证书



AC220V 16A



26 非水密带开关插座（居住舱用） 86系列 只 5 市购



27 非水密插座（居住舱用） 86系列 只 70 市购



28 带开关水密插座（低压用） CZKF2-5 只 5 中国海星海事电气集团或 具有船检证书



AC125V 10A IP56 天长艳阳灯具有限公司或



上海沪乐电气灯具有限公司



29 非水密插座（低压用） CZE2-2Y-1N 只 20 同上 具有船检证书



AC250V 10AAC250V 10A











   第 12 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



30 水密插座（低压搜索灯用） CZF2-3 只 1 同上 具有船检证书



DC36V 10A IP56



31 水密插头（低压搜索灯用） CTF2-3 只 1 同上



DC36V 10A IP56



32 荧光灯管 市购 具有船检证书



AC220V  G13 20W 支 160 走廊灯建议使用



DC24V B15b 15W 支 37 节能LED节能



AC220V    15W 支 24 灯管



AC220V G8 8W 支 2



33 船用灯泡 沈阳灯泡厂



AC220V  E27  60W 只 8



AC220V  E27  75W 只 10



AC220V FE26 60W 只 16



AC220V FE26 200W 只 1



DC24V B15d 25W 只 13DC24V  B15d  25W 只 13



DC24V  FB15  15W 只 4











   第 13 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



三 船内广播系统 嘉兴市科讯电子有限公司 具有船检证书



1 船用广播扩音机 KG-1CT-100W 套 1



2 船用广播遥控盒 KG-1YG 只 1



3 号筒式高音扬声器,25W,60V YHC25-1 120V 25W 只 2



4 号筒式高音扬声器, 10W, 60V YHC10-1 120V 10W 只 2



5 壁挂式低音扬声器 YDC-2AG 只 5



6 壁挂式低音扬声器 YDC-1G 只 1



7 嵌入式低音扬声器 YDC1-3D 只 16



8 嵌入式低音扬声器 YDC0.5-3D 只 11



9 船用非水密接线盒 JXE-4 只 4



10 船用水密接线盒 JXF4-1 只 1



11 船用水密插头 CTS101-3  220V 10A 只 4



12 船用水密插座 CZS101-3  220V 10A 只 4



四 电话系统 具有船检证书



1 电话端口 只 22 市购



2 电话交换机 KJ-1(30门) 套 1 嘉兴市科讯电子有限公司2 电话交换机 KJ 1(30门) 套 1 嘉兴市科讯电子有限公司



3 电话机 TCL或渴望 只 18 市购
具体数量由船东
视情况而定











   第 14 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



五 无线电设备 具有船检证书



1 甚高频主机 STR-6000A 套 1 广州一帆海上安全技术有限公司



2 电源转换装置 SP-580AD 只 1



3 甚高频天线 套 1



4 遇险选择呼叫天线 套 1



5 手持话筒 SM-6000 只 1



整套系统由韩国
三荣公司的STR-
6000A配套提供



6 扬声器 SS-6000 只 1



7 可携式双向VHF Motorola或icom、standard 套 4



六 通用紧急报警系统 具有船检证书



1 通用报警板 KG-1JK 套 1 浙江嘉兴科讯电子有限公司或



2 警铃控制箱 KY-1A 只 1 浙江富城通讯设备厂或



3 熔断器箱 JXTR11-10 只 1 杭州中雁电子有限公司



4 熔断器箱 JXTR11-10 只 1



5 报警声响器 BJ-3 只 6



6 声光报警器 BJ-1 只 11



7 声光报警器 BJ 2 只 27 声光报警器 BJ-2 只 2



8 手动报警按钮 AN-3 只 3











   第 15 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



七 计算机网络系统



1 UPS(1000VA/900W) 山特或APS 台 2 市购



2 路由器（16口） 迅捷网络或TP-LINK 台 2 市购



3 网络接口盒 只 60 市购



4 网络机柜 只 1 市购



5 网络控制计算机
X230s（20AH000ECD）



台 2 市购5 网络控制计算机
12.5英寸



台 2 市购



八 有线电视系统



1 电视接线盒 只 4 市购



2 二干线分支器 只 1 市购



九 视频监控系统



1 船用电视监视控制台 CJST-I 台 1



2 UPS(1000VA/800W) 山特或APS 台 2 市购



3 彩色监视器 22"液晶显示器 台 1



4 解码器 JMQ-R 只 84 解码器 JMQ-R 只 8



5 舱外摄像前端 HQCBYF1 只 4











   第 16 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



6 舱外摄像前端 HCGF1 只 1



7 舱内摄像前端 CGF1 只 2



CJST-Y-I型；夜视距离



2.5千米，昼视距离7千
米；激光照明器 功率：



20W；透雾摄像机 成像



器件：1/2 SONY Exview
HAD CCD；透雾镜头 焦
距：20-750mm；红外热



成像仪探测器类型 非制8 夜视摄像前端
成像仪探测器类型:非制



冷氧化钒红外焦平面探
测器 320×240像素；热成



像镜头 50mm以上光学镜



头，自动聚焦；激光分
光镜；云台水平旋转角
度0º ~ 360º连续旋转，垂



直旋转角度 -75°~+75°；
一体式护罩；



只



9 视频监控计算机 R4900d 台 5



10 移动监控计算机 X230s（20AH000ECD）1 台 2



十 生活污水舱报警



1 生活污水舱液位开关 UQK-01-C 只 3 天敏自动化仪表有限公司1 生活污水舱液位开关 UQK-01-C 只 3 天敏自动化仪表有限公司



2 生活污水舱液位高报警器 只 3











   第 17 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



十一 LED电子显示屏 300x4000mm 块 1 市购



十二 办公电气设备 市购



1 笔记本电脑



14英寸黑色，Intel
Haswell CPU，内存



4GB，最大支持容量



16G，独立显示核心，



2GB 独立显存，内置蓝



牙BT4.0，HD摄像头，



约2.1 kg



台 3



2 台式电脑



独立显卡，独立显卡，



独立1GB，内存4G，硬



盘1TB，DVD刻录，四核



CPU，23英寸 FH1920 x
1080 (全高清显示器)



台 12











   第 18 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



3 传真机



激光多功能传真机 （打



印 复印 传真），A4，自



动送稿最大20张，分辨



率300x600dpi，带手柄，



直通纸道，大容量纸
盒，鼓粉分离



台 1



功能: 打印/复印/扫描,复
合复印机类型: 数码复合



机颜色: 彩色最大复印



4 复印机



机,颜色: 彩色,最大复印



尺寸: A3,连续复印张数:
1张(含)-999张(含),7英寸



彩色屏幕,51页/分钟高速



扫描,高压缩PDF,内存



2GB，首页输出时间：黑



白:5.9秒，彩色:8.9秒 。
分辨率：扫描、复
印:600dpi×600dpi，打



印:1200dpi×1200dpi ，电



源 220V AC 50Hz



台 1



十三 船用电缆 常州电缆厂 或 具有船检证书



扬州远洋船用电缆厂 或



上海南洋电材有限公司海南洋电材有限公司



1 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡 CEF90/NA











   第 19 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



钢丝编织铠装、耐火型船用电力电缆



2x1.5 米 50



3x1.5 米 150



2 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡 CJPF86/NC



铜丝编织铠装、耐火型船用电力电缆



2x1 米 300



2x1.5 米 500



3 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌 CEF90/SA



钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆



2x1.5 米 2000



2x2.5 米 100



2x4 米 300



3x1.5 米 3000



3x2.5 米 500



3x4 米 5003x4 米 500



3x10 米 100











   第 20 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



3x50 米 50



3x70 米 20



4 乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌 CEF92/SA



钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆



聚氯乙烯外护套



2x1 米 500



3x1 米 200米



5x1.5 米 100



7x1 米 50



5 同轴电缆



SYKV-75-5 米 50



SYKV-75-7 米 200



6 屏蔽超五类网络双绞线 米 1000



船用软电缆 CEFR7 船用软电缆 CEFR



3x120mm2＋1x35mm2 米 100











   第 21 页



单件总件
制造单位 供应单位 备注



关埠工作趸船     电气设备清单 GM13C165FB-016-03QD



序号 名称及规格 图号或型号 单位 数量
重量(kg)



注：



1）主要电气设备、无线电设备、航行设备、船内通讯设备、电缆应为船检部门认可的船用产品。



注：二至十一项设备材料数量仅供参
考，具体数量按照送审图纸可能有所
调整，详细设计中确认电气设备及材
料采购清单。












附件三：关埠工作趸船技术规格书/GM13C165FB-016-03QD 电气设备清单（关埠）.xls

cover 


			


									Add  地址：40 Hai Tian Si Wang,Hong De Road,Guangzhou


									Post  邮编：510235


						广东海事工程咨询检验公司			Tel    电话：+86 20 3434 5653


						Guangdong Marine Engineering			Fax   图文传真：+86 20 3434 5755


						Consultants & Surveyors Corp.			E-mail 电子邮箱：gmcs@ gmcs.cn


						Ship name 船 名：						Designed 编制			陈伟勇


						关埠工作趸船						Checked  校对			梁伟荣


												App'ved  审核			张云辉


												Date     日期			2015.03


												pages    页数			第1页/共21页


						Subject题图：						初步设计


						电气设备清单						Drawing NO：GM13C165FB-016-03QD


			说明：1.cover页面设置/页边距（左右上下）：2.5/1.5/1.5/1.5，页眉/页脚：0.7/0.7；


			2.content页面设置/页边距（左右上下）：2/1/1/1，页眉/页脚：0.7/0.7,也可根据内容实际情况更改该页面设置。








表格


			关埠工作趸船     电气设备清单																		GM13C165FB-016-03QD


			序号			名称及规格			图号或型号			单位			数量			重量(kg)						制造单位			供应单位			备注


																		单件			总件


			一			电力及控制设备


			1			主配电板			共2屏（1屏发电机屏 1屏负载屏）			块			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


																								广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


																								河南光彩电器有限公司


			2			总用充放电板						块			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


																								广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


																								河南光彩电器有限公司


			3			充电机			XZC-II-60-AC220V/DC24V			只			1									广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


						输入AC220V/ 输出DC10~36V, 60A																		广东省高要市远航电器有限公司


			4			主变压器						套			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						80kVA 50Hz 380V/220V																		广东省高要市远航电器有限公司


			5			空调隔离变压器						套			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						30kVA 50Hz 380V/380V																		广东省高要市远航电器有限公司


			6			船用蓄电池			6CQA-150			只			8									广州蓄电池厂						具有船检证书


						DC12V, 150AH																								总用


			7			滑环式电缆绞车						台			1


						配备CEFR型(3×120 mm2+ 1×35 mm2)接岸电电缆100 m。


			8			岸电箱																		广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						三相，AC380V，250A			AJ225-200/3			只			1									华荣集团有限公司						带相序指示和


			9			对外供电箱						只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						具有船检证书


						三相，AC380V，200A＋40A																		华荣集团有限公司						带相序指示和


			10			分电箱																		广州航海仪器厂有限公司或						具有船检证书


						1）一号电力分电箱			PD5-8/3			只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或


						25A x 8																		河南光彩电器有限公司


						2）二号电力分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x8


						3）三号电力分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x 8


						4）电力分电箱(巡逻艇电源插座)			PD5-3/3			只			1


						250A x 3


						5)通讯设备分电箱			PD6-8/2			只			1


						16Ax2+10Ax6


						6）饮水机分电箱			PD6-6/2			只			1


						10A x 4+20Ax2


						7）厨房分电箱			PD6-8/2			只			1


						16A x5 + 10A x3


						8）一号照明分电箱			PD6-10/2			只			1


						10A x 10


						9）二号照明分电箱			PD6-10/2			只			1


						16A x 2 + 10A x8


						10）三号照明分电箱			PD6-14/2			只			1


						16A x5 + 10A x 9


						11）办公设备分电箱			PD6-6/2			只			1


						16A x 6


						12)机修设备分电箱			PD6-4/2			只			1


						16Ax2+10Ax2


			11			磁力起动器																		华荣集团有限公司 或						具有船检证书


						1）电动舱底压载泵起动器			QC96-25//33			只			1									广东云浮蟠龙船用电器有限公司 或						所有起动器应


						压载泵电机 AC380V 11KW																		广州航海仪器厂有限公司						有馈电设备铭牌


						2）电动消防总用泵起动器			QC96-25/33			只			1


						电动消防泵电机 AC380V 11KW


						3）辅机舱风机起动器			QC96-16/13			只			1


						设备舱风机电机 AC380V 1.5KW


						4）喷淋水泵起动器			QC96-16/23			只			1


						淡水漩涡泵电机 AC380V 1.5KW


						5）柴油驳运泵起动器			QC96-16/13			只			1


						柴油驳运泵电机 AC380V 1.5KW


						6）生活污水排放泵起动器			QC96-16/13			只			1


						生活污水排放泵 AC380V 4KW


			12			水密应急切断按钮			LA91-1S			只			2									上海电器厂


						380V, 15A


			13			非水密应急切断按钮			LA91-1H			只			1									上海电器厂


			14			遥控按钮盒			YN3-120			只			6									华荣集团有限公司或						或同等设备


						380V, IP22																		南京航海仪器厂


			15			水密接线盒			JXH201			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						380V, 16A																		天长艳阳灯具有限公司


			16			水密插座			Z-2MA			只			7									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC250V 16A																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			17			舱室接线盒			JXE-4			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC220V 10A（4路）																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			18			水密组合开关			HZ910M-10/2			只			1									上海航海仪器厂


			19			水密带开关插座						只			2									中国海星海事电气集团或


						AC250V 100A 75A 50A																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			二			照明设备及属具


			1			带应急灯的荧光舱顶灯			JCY22-2E			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC220V 20W x 2 + DC24V 15W																		天长艳阳灯具有限公司或						5支带


																								上海沪乐电气灯具有限公司						应急标志


			2			带应急灯的荧光蓬顶灯			JPY20-2E			只			27									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2 + DC24V 15W																								25支带应急标志


			3			荧光蓬顶灯			JPY20-2			只			40									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2


			4			荧光舱顶灯			JCY22-2			只			6									同上						具有船检证书


						AC220V 20W x 2


			5			白炽壁灯			WB-2A			只			16									同上						具有船检证书


						AC220V 60W


			6			带应急灯的白炽舱顶灯			CPD1-1E			只			5									同上						具有船检证书


						AC220V 60W +DC24V 15W


			7			白炽舱顶灯			CPD1-1			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V 60W


			8			低压舱顶灯																		同上						具有船检证书


						DC24V  25W			CCD9-5A			只			8


						DC24V  15W			WB-1			只			4


			9			筒灯			JXQ-1			只			10									同上						具有船检证书


						AC220V，75W


			10			防爆灯			CFD4a			只			1									同上						具有船检证书


						AC220V  60W


			11			荧光床头灯			JTY08-1			只			12									同上						具有船检证书


						AC220V 8W


			12			荧光镜前灯			CBD17-D			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V 12W IP34


			13			作业灯			DS7-4M			只			5									同上						具有船检证书


						AC220V 200W IP56


			14			投光灯			TG17A			只			6									同上						具有船检证书


						AC220V


			15			探照灯			TG27A			只			2									同上						具有船检证书


						AC220V，1000W（带远程遥控盒）


			16			低压搜索灯			TG16B			只			1									同上						具有船检证书


						DC24V，100W, SS-178镜面反射灯泡


			17			桅灯			CXH60-2C			只			4									同上						具有船检证书


						DC24V 30W （2红1白1绿）


			18			警示灯			JJD1-1			只			1									同上						具有船检证书


						DC24V 30W（红）


			19			船名LED灯						组			2									市购


			20			非水密接线盒																		中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC250V 20A			JXE-4			只			3									天长艳阳灯具有限公司或


						AC250V 16A			JXE-4			只			11									上海沪乐电气灯具有限公司


						AC250V 10A			JXE-4			只			20


			21			水密接线盒																		同上						具有船检证书


						AC250V 16A			JXF4-2			只			11


						AC250V 10A			JXF4-1			只			1


			22			防爆开关			dCHH202-2			只			1									同上						具有船检证书


						AC380V 16A


			23			水密单控开关			HS201-3			只			7									同上						具有船检证书


						AC220V 10A


			24			非水密单控开关			HE-2N-1			只			40									同上						具有船检证书


						AC220V 16A


			25			非水密双控开关			HE-2N-2			只			20									同上						具有船检证书


						AC220V 16A


			26			非水密带开关插座（居住舱用）			86系列			只			5									市购


			27			非水密插座（居住舱用）			86系列			只			70									市购


			28			带开关水密插座（低压用）			CZKF2-5			只			5									中国海星海事电气集团或						具有船检证书


						AC125V 10A IP56																		天长艳阳灯具有限公司或


																								上海沪乐电气灯具有限公司


			29			非水密插座（低压用）			CZE2-2Y-1N			只			20									同上						具有船检证书


						AC250V 10A


			30			水密插座（低压搜索灯用）			CZF2-3			只			1									同上						具有船检证书


						DC36V 10A IP56


			31			水密插头（低压搜索灯用）			CTF2-3			只			1									同上


						DC36V 10A IP56


			32			荧光灯管																		市购						具有船检证书


						AC220V  G13 20W						支			160															走廊灯建议使用


						DC24V B15b 15W						支			37															节能LED节能


						AC220V    15W						支			24															灯管


						AC220V G8 8W						支			2


			33			船用灯泡																		沈阳灯泡厂


						AC220V  E27  60W						只			8


						AC220V  E27  75W						只			10


						AC220V FE26 60W						只			16


						AC220V FE26 200W						只			1


						DC24V  B15d  25W						只			13


						DC24V  FB15  15W						只			4


			三			船内广播系统																		嘉兴市科讯电子有限公司						具有船检证书


			1			船用广播扩音机			KG-1CT-100W			套			1


			2			船用广播遥控盒			KG-1YG			只			1


			3			号筒式高音扬声器,25W,60V			YHC25-1 120V 25W			只			2


			4			号筒式高音扬声器, 10W, 60V			YHC10-1 120V 10W			只			2


			5			壁挂式低音扬声器			YDC-2AG			只			5


			6			壁挂式低音扬声器			YDC-1G			只			1


			7			嵌入式低音扬声器			YDC1-3D			只			16


			8			嵌入式低音扬声器			YDC0.5-3D			只			11


			9			船用非水密接线盒			JXE-4			只			4


			10			船用水密接线盒			JXF4-1			只			1


			11			船用水密插头			CTS101-3  220V 10A			只			4


			12			船用水密插座			CZS101-3  220V 10A			只			4


			四			电话系统																								具有船检证书


			1			电话端口						只			22									市购


			2			电话交换机			KJ-1(30门)			套			1									嘉兴市科讯电子有限公司


			3			电话机			TCL或渴望			只			18									市购						具体数量由船东视情况而定


			五			无线电设备																								具有船检证书


			1			甚高频主机			STR-6000A			套			1									整套系统由韩国三荣公司的STR-6000A配套提供			广州一帆海上安全技术有限公司


			2			电源转换装置			SP-580AD			只			1


			3			甚高频天线						套			1


			4			遇险选择呼叫天线						套			1


			5			手持话筒			SM-6000			只			1


			6			扬声器			SS-6000			只			1


			7			可携式双向VHF			Motorola或icom、standard			套			4


			六			通用紧急报警系统																								具有船检证书


			1			通用报警板			KG-1JK			套			1									浙江嘉兴科讯电子有限公司或


			2			警铃控制箱			KY-1A			只			1									浙江富城通讯设备厂或


			3			熔断器箱			JXTR11-10			只			1									杭州中雁电子有限公司


			4			熔断器箱			JXTR11-10			只			1


			5			报警声响器			BJ-3			只			6


			6			声光报警器			BJ-1			只			11


			7			声光报警器			BJ-2			只			2


			8			手动报警按钮			AN-3			只			3


			七			计算机网络系统


			1			UPS(1000VA/900W)			山特或APS			台			2									市购


			2			路由器（16口）			迅捷网络或TP-LINK			台			2									市购


			3			网络接口盒						只			60									市购


			4			网络机柜						只			1									市购


			5			网络控制计算机			X230s（20AH000ECD）12.5英寸			台			2									市购


			八			有线电视系统


			1			电视接线盒						只			4									市购


			2			二干线分支器						只			1									市购


			九			视频监控系统


			1			船用电视监视控制台			CJST-I			台			1


			2			UPS(1000VA/800W)			山特或APS			台			2									市购


			3			彩色监视器			22"液晶显示器			台			1


			4			解码器			JMQ-R			只			8


			5			舱外摄像前端			HQCBYF1			只			4


			6			舱外摄像前端			HCGF1			只			1


			7			舱内摄像前端			CGF1			只			2


			8			夜视摄像前端			CJST-Y-I型；夜视距离2.5千米，昼视距离7千米；激光照明器 功率：20W；透雾摄像机 成像器件：1/2 SONY Exview HAD CCD；透雾镜头 焦距：20-750mm；红外热成像仪 探测器类型:非制冷氧化钒红外焦平面探测器 320×240像素；热成像镜头 50mm以上光学镜头，自动聚焦；激光分光镜；云台水平旋转角度0º ~ 360º连续旋转，垂直旋转角度 -75°~+75°；一体式护罩；			只


			9			视频监控计算机			R4900d			台			5


			10			移动监控计算机			X230s（20AH000ECD）12.5英寸			台			2


			十			生活污水舱报警


			1			生活污水舱液位开关			UQK-01-C			只			3									天敏自动化仪表有限公司


			2			生活污水舱液位高报警器						只			3


			十一			LED电子显示屏			300x4000mm			块			1									市购


			十二			办公电气设备																		市购


			1			笔记本电脑			14英寸黑色，Intel Haswell CPU，内存4GB，最大支持容量16G，独立显示核心，2GB 独立显存，内置蓝牙BT4.0，HD摄像头，约2.1 kg			台			3


			2			台式电脑			独立显卡，独立显卡，独立1GB，内存4G，硬盘1TB，DVD刻录，四核CPU，23英寸 FH1920 x 1080 (全高清显示器)			台			12


			3			传真机			激光多功能传真机 （打印 复印 传真），A4，自动送稿最大20张，分辨率300x600dpi，带手柄，直通纸道，大容量纸盒，鼓粉分离			台			1


			4			复印机			功能: 打印/复印/扫描,复合复印机类型: 数码复合机,颜色: 彩色,最大复印尺寸: A3,连续复印张数: 1张(含)-999张(含),7英寸彩色屏幕,51页/分钟高速扫描,高压缩PDF,内存2GB，首页输出时间：黑白:5.9秒，彩色:8.9秒 。分辨率：扫描、复印:600dpi×600dpi，打印:1200dpi×1200dpi ，电源 220V AC、50Hz、4.0A  。			台			1


			十三			船用电缆																		常州电缆厂 或						具有船检证书


																								扬州远洋船用电缆厂 或


																								上海南洋电材有限公司


			1			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡			CEF90/NA


						钢丝编织铠装、耐火型船用电力电缆


						2x1.5						米			50


						3x1.5						米			150


			2			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锡			CJPF86/NC


						铜丝编织铠装、耐火型船用电力电缆


						2x1						米			300


						2x1.5						米			500


			3			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌			CEF90/SA


						钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆


						2x1.5						米			2000


						2x2.5						米			100


						2x4						米			300


						3x1.5						米			3000


						3x2.5						米			500


						3x4						米			500


						3x10						米			100


						3x50						米			50


						3x70						米			20


			4			乙丙橡胶绝缘、氯丁橡胶护套、镀锌			CEF92/SA


						钢丝编织铠装、成束阻燃船用电力电缆


						聚氯乙烯外护套


						2x1						米			500


						3x1						米			200


						5x1.5						米			100


						7x1						米			50


			5			同轴电缆


						SYKV-75-5						米			50


						SYKV-75-7						米			200


			6			屏蔽超五类网络双绞线						米			1000


			7			船用软电缆			CEFR


						3x120mm2＋1x35mm2						米			100


						注：


						1）主要电气设备、无线电设备、航行设备、船内通讯设备、电缆应为船检部门认可的船用产品。


						注：二至十一项设备材料数量仅供参考，具体数量按照送审图纸可能有所调整，详细设计中确认电气设备及材料采购清单。





&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"


&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"


&R第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页


&R第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页


&R&"Times New Roman,常规"   &"宋体,常规"第&"Times New Roman,常规" &P &"宋体,常规"页&"Times New Roman,常规"
















