编制说明

一、工程量计算依据：

汕头市公路勘察设计院设计的省道337线潮阳路段路面改造工程（K33+010~K36+951)一阶段施工图设计图纸。

二、计价依据

1、中华人民共和国交通部发面JTG　B06-2007《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》，以下简称《编制办法》；

2、中华人民共和国交通部发布JTG/T B06-02-2007《公路工程预算定额》（上、下册）；

3、中华人民共和国交通部发布JTG/T B06-03-2007《公路工程机械台班费用定额》；

4、广东省交通厅文件粤交基[2008]548号文关于印发广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知，以下简称《编制办法补充规定》；

5、广东省交通厅文件粤交基[2009]210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》；

6、广东省交通厅文件粤交基[2010]1915号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》；

7、中华人民共和国交通运输部[2011]83号文关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告；

8、广东省交通厅文件粤交基[2011]1464号《关于调整我省公路建设及养护工程概算预算税金计算标准的通知》；

9、广东省交通厅文件粤交基[2011]2753号“转发交通运输部关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告的通知”；

10、广东省交通运输厅粤交财函[2012]1145号文件《转发财政部安全监管总局企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》。

三、费用依据：

1、其他直接费

1)、雨季施工增加费按雨季5个月，雨量区I的费率计算。

2)、施工标准化及安全措施费按《编制办法补充规定》费率计算。

3）、临时设施费按《编制办法补充规定》费率计算。

4）、施工辅助费按《编制办法补充规定》费率计算。

5）、行车干扰工程施工增加费按5000次以上计算。

6）、工地转移按450km计算。

2、间接费

1）、规费按《编制办法补充规定》费率计算。

2）、企业管理费基本费用按《编制办法补充规定》费率计算。

3）、主副食运费补贴按综合里程2公里计算。

4）、职工探亲路费按《编制办法补充规定》费率计算。

5）、财务昆山用按《编制办法》费率计算。

4、利润和税金

1）、利润：按7%计算。

2）、税金：按3.48%计算。

四、价格依据：

1、人工工资：按广东省交通厅文件粤交基[2010]1915号《关于调整我省公路工程概算预算人工工日单价的通知》中附件《广东省公路工程概算预算人工工日单价表》的工资标准。

2、材料价格：材料单价按《广东交通工程造价信息》2015年8月份汕头市信息价，缺项的参照《汕头工程造价管理》（2015）8期潮阳区2015年第二季度人工、材料参考价格表计列。

3、施工机械台班费用所涉及“公路养路费”和“航道养护费”已取消。

五、其他说明

1、如下项目为暂定，结算按实，主要有施工临时租地费用按租地9亩及每亩补偿费0.5万元计，监控设施迁移费2套按0.6万元计，施工期间路面维修费用按20万元计，拌和设施按拆及场地处理按稳定土拌和设施安拆1座、临时用地填方（9亩666.66m2/亩*0.8米高，外购素土）4800m3、平整场地碾压2000m2、场地硬地化（5%水泥稳定碎石压实厚度15cm2000 m2及水泥砂浆抹面厚度2cm1000m2）计。

2、本工程预算价未包括“工程保险费及施工环保费”，结算时按有关规定办理。