汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程设计施工图

（第二版）

计

算

书

西北综合勘察设计研究院

二0一七年三月

一、工程概况

汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程位于汕头市潮南区红场镇水美村东侧，位于汕头市潮南区人民政府所在地峡山街道南西向215°，直线距离约157km，有省道S235穿境而过，交通较便利。边坡属于山体的一部分，高3～22m，坡率1:1～1:2不等，边坡现状已形成滑坡，局部较严重，滑坡面积约2300m2。坡底外侧有一排2～4层的住宅楼，建筑物与坡底线距离3～20m。根据边坡的现状，有可能继续滑坡，存在安全隐患，因此需对本边坡进行治理。本次需治理的边坡高3～22m，长度约100m。

二、计算依据

（一）参考规范及资料

1、《汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程地质勘查报告》，西北综合勘察设计研究院，2016年9月；

2、《汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程1:500地形图》， 2016年9月；

3、现场踏勘的结果；

4、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）；

5、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）；

6、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）；

7、《土方与爆破工程施工及验收规范》(GB50201-2012)；

8、《环境景观绿化种植设计》03J012-2。

（二）计算数据根据《汕头市潮南区红场镇水美村滑坡地质灾害治理工程设计图》。

（三）采用理正岩土6.50——抗滑桩设计软件进行分析计算。

（四）根据设计图对项目1个典型剖面进行了计算，计算工况为暴雨状态。

三、计算结果

1、滑坡剩余下滑力计算

=====================================================================

原始条件:

滑动体重度		= 18.500(kN/m3)

滑动体饱和重度	= 19.500(kN/m3)

安全系数		= 1.100

考虑动水压力和浮托力, 滑体土的孔隙度 = 0.100

不考虑承压水的浮托力

考虑坡面外的静水压力的作用

考虑地震力,地震烈度为7度

地震力计算综合系数 = 0.250

地震力计算重要性系数 = 1.000

坡面线段数: 9, 起始点标高 0.000(m)

段号   投影Dx(m) 投影Dy(m) 附加力数

1       5.000       3.000  0

2       3.000       2.000  0

3       5.000       3.000  0

4       5.000       3.000  0

5       5.000       3.000  0

6       5.000       3.000  0

7       5.000       3.000  0

8       5.000       3.000  0

9      10.000       3.000  0

水面线段数: 10, 起始点标高 -1.000(m)

段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)

1       5.000       3.000

2       5.000       2.000

3       5.000       2.000

4       5.000       2.000

5       5.000       3.000

6       5.000       2.000

7       5.000       2.000

8       5.000       2.000

9       5.000       2.000

10       5.000       1.000

滑动面线段数: 6, 起始点标高 0.000(m)

段号   投影Dx(m) 投影Dy(m)  粘聚力(kPa) 摩擦角(度)

1      10.000       2.000      20.000      16.000

2       7.000       3.000      20.000      16.000

3       8.000       6.000      20.000      16.000

4       7.000       4.000      20.000      16.000

5       7.000       4.000      20.000      16.000

6       3.000       4.000      20.000      16.000

计算目标：按指定滑面计算推力

--------------------------------------------------------------

第 1 块滑体

上块传递推力 = 0.000(kN)   推力角度   = 0.000(度)

剩余下滑力传递系数 = 0.829

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 8.250(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)

本块总重     = 152.625(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 0.000(kN)

本块水浮托力     = 0.000(kN)

本块地震力     = 3.816(kN)

有效的滑动面长度     = 5.000(m)

下滑力 = 138.507(kN)

滑床反力   R= 91.575(kN) 滑面抗滑力 = 26.259(kN) 粘聚力抗滑力 =100.000(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = 12.248(kN)

本块下滑力角度   = 53.130(度)

第 2 块滑体

上块传递推力 = 12.248(kN)   推力角度   = 53.130(度)

剩余下滑力传递系数 = 0.804

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 31.350(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)

本块总重     = 579.975(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 0.000(kN)

本块水浮托力     = 0.000(kN)

本块地震力     = 14.499(kN)

有效的滑动面长度     = 8.062(m)

下滑力 = 343.715(kN)

滑床反力   R= 508.421(kN) 滑面抗滑力 = 145.787(kN) 粘聚力抗滑力 =161.245(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = 36.682(kN)

本块下滑力角度   = 29.745(度)

第 3 块滑体

上块传递推力 = 36.682(kN)   推力角度   = 29.745(度)

剩余下滑力传递系数 = 1.000

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 30.100(m2)   浸水部分面积 = 0.000(m2)

本块总重     = 556.850(kN)   浸水部分重 = 0.000(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 0.000(kN)

本块水浮托力     = 0.000(kN)

本块地震力     = 13.921(kN)

有效的滑动面长度     = 8.062(m)

下滑力 = 355.898(kN)

滑床反力   R= 483.481(kN) 滑面抗滑力 = 138.636(kN) 粘聚力抗滑力 =161.245(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = 56.017(kN)

本块下滑力角度   = 29.745(度)

第 4 块滑体

上块传递推力 = 56.017(kN)   推力角度   = 29.745(度)

剩余下滑力传递系数 = 1.028

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 38.400(m2)   浸水部分面积 = 5.700(m2)

本块总重     = 716.100(kN)   浸水部分重 = 111.150(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 2.385(kN)

本块水浮托力     = 41.040(kN)

本块地震力     = 17.903(kN)

有效的滑动面长度     = 10.000(m)

下滑力 = 550.527(kN)

滑床反力   R= 524.892(kN) 滑面抗滑力 = 150.510(kN) 粘聚力抗滑力 =200.000(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = 200.016(kN)

本块下滑力角度   = 36.870(度)

第 5 块滑体

上块传递推力 = 200.016(kN)   推力角度   = 36.870(度)

剩余下滑力传递系数 = 0.904

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 33.600(m2)   浸水部分面积 = 13.300(m2)

本块总重     = 634.900(kN)   浸水部分重 = 259.350(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 4.939(kN)

本块水浮托力     = 110.022(kN)

本块地震力     = 15.873(kN)

有效的滑动面长度     = 7.616(m)

下滑力 = 492.352(kN)

滑床反力   R= 520.818(kN) 滑面抗滑力 = 149.342(kN) 粘聚力抗滑力 =152.315(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = 190.694(kN)

本块下滑力角度   = 23.199(度)

第 6 块滑体

上块传递推力 = 190.694(kN)   推力角度   = 23.199(度)

剩余下滑力传递系数 = 0.919

本块滑面粘聚力   = 20.000(kPa)  滑面摩擦角 = 16.000(度)

本块总面积     = 20.700(m2)   浸水部分面积 = 8.750(m2)

本块总重     = 391.700(kN)   浸水部分重 = 170.625(kN)

本块总附加力   Px= 0.000(kN)   Py = 0.000(kN)

本块动水压力     = 3.429(kN)

本块水浮托力     = 77.221(kN)

本块地震力     = 9.793(kN)

有效的滑动面长度     = 10.198(m)

下滑力 = 285.648(kN)

滑床反力   R= 346.158(kN) 滑面抗滑力 = 99.259(kN) 粘聚力抗滑力 =203.961(kN)

--------------------------

本块剩余下滑力 = -17.572(kN)

本块下滑力角度   = 11.310(度)

边坡剩余下滑力为478.09kN

2、桩板式抗滑挡土墙验算

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

墙身尺寸:

桩总长: 17.000(m)

嵌入深度: 10.000(m)

截面形状: 方桩

桩宽: 1.200(m)

桩高: 1.500(m)

桩间距: 4.000(m)

挡土板的类型数: 1

板类型号    板厚(m)    板宽(m)    板块数

1        0.250      1.000       7

嵌入段土层数: 3

桩底支承条件: 铰接

计算方法: M法

土层序号    土层厚(m)    重度(kN/m3)    M(MN/m4)

1         8.300        17.500         8.000

2         0.800        20.500        20.000

3         5.000        23.500        30.000

初始弹性系数A: 0.000(MN/m3)

初始弹性系数A1: 0.000(MN/m3)

桩顶锚索水平刚度: 0.000(MN/m)

物理参数:

桩混凝土强度等级: C30

桩纵筋合力点到外皮距离: 40(mm)

桩纵筋级别: HRB400

桩箍筋级别: HRB335

桩箍筋间距: 200(mm)

板混凝土强度等级: C30

板纵筋合力点到外皮距离: 35(mm)

板纵筋级别: HRB400

挡土墙类型: 一般挡土墙

墙后填土内摩擦角: 35.000(度)

墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)

墙后填土容重: 19.000(kN/m3)

坡线与滑坡推力:

坡面线段数: 2

折线序号    水平投影长(m)    竖向投影长(m)

1          20.000          10.000

2           5.000           0.000

地面横坡角度: 20.000(度)

墙顶标高: 0.000(m)

参数名称              参数值

推力分布类型                矩形

墙后剩余下滑力水平分力   478.090(kN/m)

钢筋混凝土配筋计算依据：《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)

注意：内力计算时，滑坡推力、库仑土压力分项(安全)系数 = 1.200

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力作用情况

[桩身所受推力计算]

假定荷载矩形分布:

桩后: 上部=273.194(kN/m) 下部=273.194(kN/m)

(一) 桩身内力计算

计算方法: m 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 12775.713(kN-m) 距离桩顶 10.448(m)

面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 17.000(m)

最 大  剪 力 = 2876.778(kN)   距离桩顶 16.655(m)

桩 顶  位 移 = 116(mm)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000      0.000       -116     -0.000

2      0.350     20.080   -114.742       -112     -0.000

3      0.700     80.319   -229.483       -108     -0.000

4      1.050    180.718   -344.225       -104     -0.000

5      1.400    321.276   -458.966       -100     -0.000

6      1.750    501.994   -573.708        -96     -0.000

7      2.100    722.872   -688.450        -93     -0.000

8      2.450    983.909   -803.191        -89     -0.000

9      2.800   1285.106   -917.933        -85     -0.000

10      3.150   1626.462  -1032.674        -81     -0.000

11      3.500   2007.978  -1147.416        -77     -0.000

12      3.850   2429.653  -1262.157        -73     -0.000

13      4.200   2891.488  -1376.899        -69     -0.000

14      4.550   3393.482  -1491.641        -66     -0.000

15      4.900   3935.637  -1606.382        -62     -0.000

16      5.250   4517.950  -1721.124        -58     -0.000

17      5.600   5140.423  -1835.865        -55     -0.000

18      5.950   5803.056  -1950.607        -51     -0.000

19      6.300   6505.848  -2065.349        -48     -0.000

20      6.650   7248.800  -2180.090        -44     -0.000

21      7.000   8031.912  -2294.832        -41     -0.000

22      7.345   8823.233  -2255.231        -38   -104.402

23      7.690   9587.244  -2142.841        -35   -191.898

24      8.034  10301.055  -1970.135        -32   -263.418

25      8.379  10945.958  -1748.844        -29   -319.986

26      8.724  11507.154  -1489.892        -26   -362.705

27      9.069  11973.470  -1203.340        -24   -392.747

28      9.414  12337.044   -898.344        -21   -411.335

29      9.759  12593.017   -583.115        -19   -419.723

30     10.103  12739.192   -264.909        -17   -419.184

31     10.448  12775.713     49.983        -15   -410.988

32     10.793  12704.721    356.228        -13   -396.384

33     11.138  12530.038    649.423        -11   -376.584

34     11.483  12256.843    926.067        -10   -352.749

35     11.828  11891.371   1183.512         -8   -325.971

36     12.172  11440.627   1419.912         -7   -297.263

37     12.517  10912.121   1634.150         -6   -267.546

38     12.862  10313.627   1825.773         -5   -237.641

39     13.207   9652.968   1994.907         -4   -208.259

40     13.552   8937.829   2142.176         -3   -179.994

41     13.897   8175.605   2268.606         -3   -153.323

42     14.241   7373.272   2375.541         -2   -128.595

43     14.586   6537.300   2464.538         -2   -106.033

44     14.931   5673.591   2537.275         -1    -85.731

45     15.276   4787.458   2595.455         -1    -67.652

46     15.621   3883.624   2670.077         -1   -129.079

47     15.966   2946.024   2754.476         -1    -93.426

48     16.310   1983.985   2824.659         -0    -91.601

49     16.655    997.983   2876.778         -0    -45.803

50     17.000     -0.000   1447.076         -0     -0.000

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    面侧纵筋    背侧纵筋      箍筋

(m)       (mm2)        (mm2)        (mm2)

1     -0.000       3600       3600        275

2      0.350       3600       3600        275

3      0.700       3600       3600        275

4      1.050       3600       3600        275

5      1.400       3600       3600        275

6      1.750       3600       3600        275

7      2.100       3600       3600        275

8      2.450       3600       3600        275

9      2.800       3600       3600        275

10      3.150       3600       3600        275

11      3.500       3600       3920        275

12      3.850       3600       4730        275

13      4.200       3600       5630        275

14      4.550       3600       6621        275

15      4.900       3600       7708        275

16      5.250       3600       8896        275

17      5.600       3600      10191        275

18      5.950       3600      11599        275

19      6.300       3600      13129        275

20      6.650       3600      14790        275

21      7.000       3600      16593        275

22      7.345       3600      18475        275

23      7.690       3600      20356        275

24      8.034       3600      22177        275

25      8.379       3600      23879        275

26      8.724       3600      25409        275

27      9.069       3600      26719        275

28      9.414       3600      27767        275

29      9.759       3600      28519        275

30     10.103       3600      28955        275

31     10.448       3600      29064        275

32     10.793       3600      28852        275

33     11.138       3600      28333        275

34     11.483       3600      27534        275

35     11.828       3600      26486        275

36     12.172       3600      25225        275

37     12.517       3600      23788        275

38     12.862       3600      22209        275

39     13.207       3600      20521        275

40     13.552       3600      18753        275

41     13.897       3600      16930        275

42     14.241       3600      15073        284

43     14.586       3600      13198        325

44     14.931       3600      11321        358

45     15.276       3600       9453        384

46     15.621       3600       7603        418

47     15.966       3600       5736        457

48     16.310       3600       3874        489

49     16.655       3600       3600        513

50     17.000       3600       3600        275

(三) 挡土板内力配筋计算

板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力 单块板弯矩  单块板全部纵筋

号      (mm)      距离(m)    (kPa)     (kN-m)       面积(mm2)

1        250      7.000     81.958    163.917       2477

=====================================================================

第 2 种情况:  库仑土压力(一般情况)

[土压力计算] 计算高度为 7.000(m)处的库仑主动土压力

第1破裂角： 38.836(度)

Ea=174.661 Ex=166.577 Ey=52.522(kN) 作用点高度 Zy=2.333(m)

(一) 桩身内力计算

计算方法: m 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 3650.151(kN-m) 距离桩顶 10.793(m)

面侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 17.000(m)

最 大  剪 力 = 880.748(kN)   距离桩顶 16.655(m)

桩 顶  位 移 = 33(mm)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000      0.000        -33     -0.000

2      0.350      0.233     -1.999        -32     -0.000

3      0.700      1.866     -7.996        -31     -0.000

4      1.050      6.297    -17.990        -30     -0.000

5      1.400     14.925    -31.983        -29     -0.000

6      1.750     29.151    -49.973        -28     -0.000

7      2.100     50.373    -71.961        -27     -0.000

8      2.450     79.990    -97.947        -26     -0.000

9      2.800    119.403   -127.931        -25     -0.000

10      3.150    170.009   -161.913        -24     -0.000

11      3.500    233.208   -199.893        -23     -0.000

12      3.850    310.400   -241.870        -22     -0.000

13      4.200    402.983   -287.845        -20     -0.000

14      4.550    512.358   -337.818        -19     -0.000

15      4.900    639.923   -391.789        -18     -0.000

16      5.250    787.077   -449.758        -17     -0.000

17      5.600    955.220   -511.725        -16     -0.000

18      5.950   1145.751   -577.689        -15     -0.000

19      6.300   1360.069   -647.652        -14     -0.000

20      6.650   1599.574   -721.612        -13     -0.000

21      7.000   1865.664   -799.570        -12     -0.000

22      7.345   2141.378   -787.507        -12    -31.803

23      7.690   2408.772   -753.185        -11    -58.683

24      8.034   2660.816   -700.249        -10    -80.875

25      8.379   2891.703   -632.155         -9    -98.644

26      8.724   3096.785   -552.147         -8   -112.287

27      9.069   3272.494   -463.233         -7   -122.123

28      9.414   3416.256   -368.172         -7   -128.493

29      9.759   3526.405   -269.459         -6   -131.751

30     10.103   3602.089   -169.316         -5   -132.262

31     10.448   3643.175    -69.689         -5   -130.391

32     10.793   3650.151     27.754         -4   -126.504

33     11.138   3624.034    121.618         -4   -120.955

34     11.483   3566.276    210.773         -3   -114.090

35     11.828   3478.674    294.343         -3   -106.232

36     12.172   3363.281    371.691         -2    -97.687

37     12.517   3222.335    442.402         -2    -88.731

38     12.862   3058.177    506.257         -2    -79.615

39     13.207   2873.192    563.218         -1    -70.555

40     13.552   2669.750    613.397         -1    -61.735

41     13.897   2450.159    657.031         -1    -53.301

42     14.241   2216.625    694.457         -1    -45.365

43     14.586   1971.223    726.077         -1    -37.998

44     14.931   1715.882    752.337         -0    -31.232

45     15.276   1452.371    773.689         -0    -25.060

46     15.621   1182.304    801.626         -0    -48.592

47     15.966    899.526    833.593         -0    -35.685

48     16.310    607.412    860.556         -0    -35.399

49     16.655    306.039    880.748         -0    -17.836

50     17.000     -0.000    443.757         -0     -0.000

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    面侧纵筋    背侧纵筋      箍筋

(m)       (mm2)        (mm2)        (mm2)

1     -0.000       3600       3600        275

2      0.350       3600       3600        275

3      0.700       3600       3600        275

4      1.050       3600       3600        275

5      1.400       3600       3600        275

6      1.750       3600       3600        275

7      2.100       3600       3600        275

8      2.450       3600       3600        275

9      2.800       3600       3600        275

10      3.150       3600       3600        275

11      3.500       3600       3600        275

12      3.850       3600       3600        275

13      4.200       3600       3600        275

14      4.550       3600       3600        275

15      4.900       3600       3600        275

16      5.250       3600       3600        275

17      5.600       3600       3600        275

18      5.950       3600       3600        275

19      6.300       3600       3600        275

20      6.650       3600       3600        275

21      7.000       3600       3648        275

22      7.345       3600       4175        275

23      7.690       3600       4690        275

24      8.034       3600       5179        275

25      8.379       3600       5630        275

26      8.724       3600       6033        275

27      9.069       3600       6380        275

28      9.414       3600       6666        275

29      9.759       3600       6885        275

30     10.103       3600       7037        275

31     10.448       3600       7119        275

32     10.793       3600       7133        275

33     11.138       3600       7081        275

34     11.483       3600       6965        275

35     11.828       3600       6790        275

36     12.172       3600       6561        275

37     12.517       3600       6281        275

38     12.862       3600       5957        275

39     13.207       3600       5594        275

40     13.552       3600       5196        275

41     13.897       3600       4770        275

42     14.241       3600       4320        275

43     14.586       3600       3850        275

44     14.931       3600       3600        275

45     15.276       3600       3600        275

46     15.621       3600       3600        275

47     15.966       3600       3600        275

48     16.310       3600       3600        275

49     16.655       3600       3600        275

50     17.000       3600       3600        275

(三) 挡土板内力配筋计算

板类型    板厚   板下缘距顶  最大土压力 单块板弯矩  单块板全部纵筋

号      (mm)      距离(m)    (kPa)     (kN-m)       面积(mm2)

1        250      7.000     57.109    114.218       1632