濠江区残疾人康复中心

绿色建筑评价标识资料清单提资

认证等级：GB/T50378-2014一星

二○一八年五月

1、绿色建筑认证工作提资要求

根据项目国标一星绿色建筑认证方案，实现本项目绿色建筑认证和评价标识目标，需要建设单位、设计院同绿建咨询公司密切配合，提供以下相关资料。

1.1建设单位提资清单

注：以下资料均需电子版或扫描件

1、环评报告表（书）、环评批复文件

2、建设用地规划许可证、土地使用证明、立项批复意见

3、建设工程规划许可证

1.2设计单位提资清单

建筑（含节能）专业：

- 本项目的各训练室、办公室、咨询室等主要功能房间的楼板撞击声压级应不大于75db,此为绿建强条，楼-1采用的普通钢筋混凝土楼板无法达到标准要求，需采用隔声楼板的做法，具体做法有有如下几种：

a、采用增加30厚隔音砂浆,做法如下：（注明参考图集名称和撞击声压级）

| 楼X | 地砖楼地面：（参照图集《民用建筑隔声与吸声构造》（15ZJ502）楼面隔声性能（十一）） |
| --- | --- |
| 1 | 8~10厚地砖 |
| 2 | 30厚1：3干硬性水泥砂浆 |
| 3 | 素水泥浆一道 |
| 4 | 30厚隔声砂浆（楼板计权标准化撞击声压级不大于67dB） |
| 5 | 钢筋砼楼板，表面清理干净 |

b、采用增加5mm隔音垫,做法如下：（注明参考图集名称和撞击声压级）

| 楼X | 地砖楼地面：（参照图集《楼地面建筑构造》（12J304）LP1） |
| --- | --- |
| 1 | 8~10厚地砖 |
| 2 | 4厚聚合物水泥砂浆粘结层 |
| 3 | 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） |
| 4 | 40厚C20细石混凝土，配双向Ø4@150钢筋网 |
| 5 | 5厚橡胶隔声垫（楼板计权标准化撞击声压级不大于53dB） |
| 6 | 钢筋砼楼板，表面清理干净 |

不管采用以上哪种做法均需在构造做法表中体现，且注明适用房间，请提供修改后的图纸。

电气专业：

1、提供除二次装修房间外所有类型房间的照度计算书（Word版），包括餐厅、卫生间、器皿存储间、泵房、消防控制室、大厅、走道等，要求各房间的照明功率密度值应满足《建筑照明设计标准》GB50034中目标值要求。

给排水专业：

1、给排水设计说明中补充说明项目应采用用水效率等级达到2级的节水型卫生器具，具参数要求如下：

| 节水器具名称 | 节水器具主要特点 |
| --- | --- |
| 坐便器/蹲便器 | 3.5L/5L两档冲洗水箱 |
| 水嘴 | 不大于0.125L/s |
| 小便器 | 额定冲洗水量≤3.0L/次 |

结构专业：

1、结构设计说明中补充注明：本项目应全部采用预拌混凝土和预拌砂浆。