可再循环材料用量比例计算书

项目名称：溪南中心小学新建教学楼工程

说明内容：项目使用可再循环材料

计算单位：广东新长安建筑设计院有限公司

对应条款：第7.2.12条可再利用材料和可再循环材料用量比例达10%以上。

本项目位于广东省汕头市澄海区，项目属于学校建筑，项目总建筑面积2248.55㎡，规划总用地面积11364.70㎡，地上3层，建筑高度为13.15m。

- 可再循环材料计算：

| 建筑材料种类 |  | 计量单位 | 工程量 | 密度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （kg/m3） | （t） |
| 不可循环材料 | 混凝土 | m3 | 542.71 | 2500 | 1356.79 |
|  | 建筑砂浆 | m3 | 43.11 | 1800 | 77.60 |
|  | 乳胶漆 | m3 | 1.07 | 1200 | 1.28 |
|  | 屋面卷材 | m3 | 0.11 | 1000 | 0.11 |
|  | 石材 | m3 | 0.00 | 2800 | 0.00 |
|  | 砌块 | m3 | 172.59 | 700 | 120.81 |
| 合计 |  |  |  |  | 1556.59 |
| 可循环材料 | 钢材 | t | 165.96 | 7850 | 165.96 |
|  | 铜 | t | 0.00 | 8000 | 0.00 |
|  | 木材 | m3 | 0.31 | 700 | 0.31 |
|  | 铝合金型材 | t | 0.00 | 2800 | 0.00 |
|  | 石膏制品 | m3 | 0.00 | 900 | 0.00 |
|  | 门窗玻璃 | t | 21.32 | 2500 | 21.32 |
| 合计 |  |  |  |  | 187.59 |
| 可再循环材料利用率（%） |  |  |  |  | 10.75% |

二、达标判断

本项目满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014第7.2.12条可再利用材料和可再循环材料用量比例达10%以上的要求，可按标准得分。