2.4 标段划分

本次招标按1个标类1个合同段，计划工期为270个日历天。

| 工程项目 | 主要工程内容 | 对投标人资质要求 |
| --- | --- | --- |
| 汕汾路春源工业村平交口改造工程 | （一）平面布置：项目结合城市道路路网规划和功能布局，以天山南路—天山北路为城市主干线，与汕汾路（国道324线）呈T形交叉，按（T形平面渠化+信号灯控制）布置改造。项目天山北路段平曲线最小半径R=100m，汕汾路段平曲线最小半径R=125m，项目设计最大纵坡0.472%。 （二）路幅宽度及车道布置：保持路幅总宽度不变，优化调整行车道宽度，汕汾路自东往西左转匝道布置三个车道(宽度10.5m)，其余直行或右转均不少于四车道(四车道宽度10.5m，五车道宽度17.5m)，在渠化岛中设置宽度5m人行道和4m非机动车道。 （三）路面结构：设计行车道采用复合式路面，路面面层为：5cm厚GAC-16改性沥青混凝土+7cm厚GAC-20改性沥青混凝土+26cm厚水泥混凝土路面；人行道面层采用6cm厚C35彩色步道砖；渠化岛非机动车道采用5cm厚中粒式红色沥青混凝土。 （四）排水设施：利用部分雨水管和污水管，将天山北路西侧雨污合流管改建为雨、污分流管，新建Φ80cm、Φ160cm的雨水管。 （五）交通安全设施：项目T形交叉口设置交通信号灯和电子警察监控系统；在新星家园住宅小区和雅琪路口分别设置人行过街信号灯和电子警察监控系统。 （六）道路照明和环境绿化：项目在主线人行道内侧设置单臂灯，在渠化岛或中央分隔带设置中杆灯。对主线人行道乔木进行修剪，补植樟树；渠化岛内新种植乔木、灌木、露地花卉，堆砌景石；渠化岛内人行道与非机动车道之间种植乔木或灌木；对新增中央分隔带种植灌木和露地花卉。 | 具备公路工程施工总承包一级以上（含一级）资质 |

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。